泗环建函〔2020〕11号

关于泗县屏山镇新建污水处理厂工程项目环境影响报告表审批意见的函

泗县住房和城乡建设局：

你单位报送的《泗县屏山镇新建污水处理厂工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据环保有关法律法规规定，现批复如下：

一、原则同意《报告表》的评价结论。该项目位于泗县屏山屏北村104国道东侧、下那路南侧，占地面积1129 m2，总投资632.58万元，环保投资632.58万元，环保投资占比为100%。建设处理规模为400m3/d的污水处理厂，并新建一体化提升泵站2座，并配套污水管网986m。本工程污水处理采用预处理+AO-MBR一体化设备＋次氯酸钠消毒处理工艺。该项目已由泗县发展和改革委员会以泗发改审批〔2019〕76号文以批复，符合国家产业政策和。从环境保护的角度，同意该项目按照《报告表》所列地点、性质、规模、采用的生产工艺及拟采取的环境保护措施进行建设。

二、你单位应按照《报告表》的各项要求，落实大气污染、水污染、噪声污染防治措施、固体废物分类处置、综合利用及生态治理等环保措施，并重点做好以下工作：

1.加强污水处理厂建设、运行监管，确保污水达标处理。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。落实防渗措施，防止地下水污染，各污水处理构筑物边侧及池底均须按设计采取相应防渗措施，避免污染地下水。

2.做好固体废物收集、贮存、综合利用和处置（理）工作。固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。

3.落实废气治理措施，有效控制恶臭气体对区域大气环境的影响。恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

4.落实噪声污染防治措施。选择低噪声设备，对高噪声设备采取密闭隔离、减振消音等措施，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 。

5. 本项目主要污染物排放总量控制指标经宿州市生态环境局核定为：COD排放量7.3t/a，NH3-N排放量0.73t/a。

6.强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理，杜绝盲目运营而造成非正常工况及事故排放对环境产生影响。

7.按照排污口设置及规范化整治管理的相关规定设置各类排污口，按要求标识。安装废水污染源在线自动监控设施并与环保部门联网，进一步加强企业污染源自动监控验收及自动监测数据有效性审核等工作。

8.做好与排污许可证申领的衔接，将批准的环境影响报告表中环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容，按照排污许可技术规范要求，载入排污许可证。

9.本项目以污水厂厂界为边界，设置100m的环境防护距离。在卫生防护距离内不得规划建设人群集中居住区、医院、学校等敏感建筑。

三、在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、你单位应按《报告表》及批复要求建设各项环保设施，项目竣工经环保验收合格后，方可正式投入生产。如项目的性质、规模、地点、生产工艺、防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

五、请泗县大庄环保所负责该项目的日常监督管理工作，并将监管情况及时反馈县局

宿州市泗县生态环境分局

2020年4月30日