### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万立方商品混凝土项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安徽砼鼎新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭程 |  |  | 联系人 | 彭程 |  |  |
| 通讯地址 | 泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15212580000 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 234300 |  |
| 建设地点 | 泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泗县经济和信息化局 |  |  | 批准文号 | 泗经改【2019】14号 |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别及代码 | C3021，水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 3333.4 |  |  | 绿化面积(m2) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 环保投资 (万元) |  | 34 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.8% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产 日期 | 2020.6 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及由来 混凝土是一种特殊的结构材料，广泛用于工业与民用建筑中，在我国及世界建筑领域所用建筑材料中占用比例相当大。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。安徽砼鼎新型建材有限公司在安徽省宿州市泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内建设年产50万立方商品混凝土项目，于2017年9月12号进行验收，项目租赁泗县砖瓦轮窑厂闲置场地约70亩。为适应现代化市场需求，安徽砼鼎新型建材有限公司拟在安徽省宿州市泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内建设年产10万立方商品混凝土项目。项目租赁泗县砖瓦轮窑厂闲置场地约70亩，本项目占地5亩，购置搅拌设备、控制系统、筒料仓、皮带机、混凝土搅拌运输车等生产设备。项目建成后，可形成年产10万立方商品混凝土的生产能力。本项目于2019年10月8日经泗县经济和信息化局以泗经技【2019】14号文备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》等有关文件的规定和精神，本项目应履行环境影响评价工作。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号令）中的“十九、非金属矿物制品业50砼结构构件制造、商品混凝土加工”类，应编制环境影响报告表。安徽砼鼎新型建材有限公司委托安徽三的环境科技有限公司承担该项目环境影响报告表。我公司在接受委托后，随即组织技术人员进行了资料收集、分析和现场踏勘，并对项目作了认真的工程分析，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 二、项目概况 ### 1、建设项目基本情况 （1）项目名称：年产10万立方商品混凝土项目； （2）建设单位：安徽砼鼎新型建材有限公司； （3）建设性质：改扩建； （4）建设地点：安徽省宿州市泗县； （5）项目总投资：500万元，环保投资34万元，占投资总额的6.8%。 2、工程内容及建设规模： 项目地点位于安徽省宿州市泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内，本项目占地5亩，购置搅拌设备、控制系统、筒料仓、皮带机、混凝土搅拌运输车等生产设备。具体建设内容及规模见下表所示： 表1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 原有工程规模; 改扩建工程规模; 改建后全厂工程规模. 主体工程; 搅拌楼（含输送廊道）; 1条50万立方米搅拌机生产线，购置搅拌设备、控制系统、筒料仓、皮带机、混凝土搅拌运输车等生产设备。位于厂区南侧，占地面积为2000平方米; 1条10万立方米搅拌机生产线，购置搅拌设备、控制系统、筒料仓、皮带机、混凝土搅拌运输车等生产设备。位于厂区南侧，占地面积为3333.4平方米; 项目建成后形成60万立方米生产线，占地面积为5333.4m2. 辅助工程; 办公室、宿舍、实验室、库房; 1层; 依托原有; 1层. 原料仓筒; 4*200吨，配套4套布袋除尘器装置; 4*150吨，配套4套布袋除尘器装置; 4*200吨、4*150吨共8个. 地磅、门卫; 设有地磅、门卫; 依托原有; /. 贮运工程; 原料仓库; 一层，全封闭仓库2座，用于原料堆放; 依托原有; 原料仓库. 道路; 厂区通往社会道路硬化; 依托原有; 厂区通往社会道路硬化. 柴油储罐; 10m3卧式储罐（2台）; 依托原有; 10m3卧式储罐（2台）. 公用工程; 供水; 当地供水管网; 当地供水管网; 当地供水管网. 供电; 当地电网; 当地电网; 当地电网. 环保工程; 废气; 设5套布袋式除尘器、洗车台、喷淋装置、油烟净化装置; 本项目生产线上新增5套布袋式除尘器; 共10套布袋式除尘器，洗车台，喷淋装置，油烟净化装置. 污水处理; 化粪池、沉淀池、洗车池; 项目新增生活污水82.4t/a，新增量较少，依托原有，运输车辆仅增加两辆，冲洗用水量增加较少; 化粪池、沉淀池、洗车池. 噪声; 减振、隔声措施; 减振、隔声措施; 减振、隔声措施. 固体废弃物; 生活垃圾、沉砂池底泥依托环卫部门进行处理; 依托原有; 垃圾桶、砂石分离机. 除尘器粉尘、沉砂池砂石回用于厂区. 3、生产设备一览表 项目主要生产设备见下表： 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格; 原有数量; 原有规格; 扩建后全厂数量. 1; 搅拌设备; 1套; /; 1; /; 2套. 2; 控制系统; 1套; /; 1套; /; 2套.. 3; 水泥筒料仓; 3个; 150T; 3个; 200T; 6个. 4; 粉煤灰筒料仓; 1个; 150T; 1个; 200T; 2个. 5; 螺旋输送机; 4台; /; 4台; /; 8台. 6; 皮带机; 2套; 带宽1000mm; 2套; 带宽1000mm; 4套. 7; 配料计量斗; 6台; /; 6台; /; 12台. 8; 混凝土搅拌运输车; 2辆; /; 8辆; /; 10辆. 9; 泵车; 1台; /; 3台; /; 4台. 10; 装载机; 1台; 30t; 1台; 50t; 2台. 11; 除尘设备; 5套; 4套2000风量、1套8000风量; 5套; 3套2500风量、2套1000风量; 10套. 4、原辅料及能源消耗 ### 本项目原辅材料及能源消耗情况如下表所示： 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 本项目消耗量; 原有项目消耗量; 单位; 储存位置; 来源及运输. 原辅料; 水泥; 3; 15.6; 万吨/年; 筒料仓; 外购. 黄沙; 6; 30; 万吨/年; 堆料场; 外购. 细骨料（瓜子片）; 4; 20; 万吨/年; 堆料场; 外购. 粗骨料（石子）; 8; 40; 万吨/年; 堆料场; 外购. 粉煤灰; 0.44; 2.2; 万吨/年; 筒料仓; 外购. 外加剂; 0.08; 0.4; 万吨/年; 罐装; 外购. 能源; 水; 3.853万; 19.08万; t/a; /; 市政供水管网. 电; 4万; 4万; kw·h; /; 市政供电管网. 项目使用的主要原辅材料特性： ①砂子和石子：砂子主要成分为石英、长石云母等，质纯粒粗。石子来源于各采石加工场，是不同粒度规格产品，主要成分为花岗石质，以上产品经采购后直接运进堆料场。 ②水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，主要成分是硅酸盐，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 ③粉煤灰：粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物，是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰。主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等，作为混凝土的掺合料。 - ④添加剂：混凝土外加剂是在搅拌混凝土过程中掺入，占水泥质量5%以下的，能显著改善混凝土性能的化学物质。本项目外加剂主要为缓凝型高效减水剂，可明显改善混凝土流动性和工作度，初凝前缓凝效果明显，终凝后早强效果显著，能大幅度提高混凝土各龄期的强度和改善混凝土性能。外加剂采用密闭桶装，储运过程基本不挥发。主要成分以萘磺酸钠甲醛缩合物为主，再复合多种表面活性物质而制成。 - 5、产品方案 本项目设计产量为年产C15~C50商品混凝土10万立方米，以C15~C50为主要型号。具体产品型号根据客户需求确定，具体见下表所示。 表4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 主要型号; 设计能力; 设计年运行时数; 备注. 1; 商品混凝土; C15～C50; 10万立方米/年; 260天; 本项目产能. 2; 商品混凝土; C15～C50; 50万立方米/年; 260天; 原有项目产能. 3; 商品混凝土; C15～C50; 60万立方米/年; 260天; 建成后全厂总产能. 6、公用工程 （1）供排水 供水：供水来自区域自来水管网，主要为生活用水和生产用水，用水量1534t/a。 排水：项目喷淋用水，蒸发无废水产生，生产废水循环使用，不外排，生活污水产生量为83.2t/a，废水经化粪池处理后清掏外运，不外排。 （2）供电 项目供电为当地电网供电，年用电量4万KWh，供电可满足其用电需求。 7、劳动定员和工作日 项目计划劳动定员共28人，本项目新增4人，厂区内提供食宿，年工作日260天，实行1班制，8小时工作制。 8、总平面布置合理性分析 项目项目租赁泗县砖瓦轮窑厂闲置场地约70亩。根据场地地形和项目功能要求，项目入口设置在厂房东侧，厂房南侧主要是生产线和料仓，厂房北侧主要设置库房、办公室。厂房内人流、物流顺畅，平面布置合理可行，具体见附图。 综上所述，本项目厂区平面布局较合理。 - 产业政策符合性分析 依据国家发展改革委员会公布的《产业结构调整指导目录》（2019年版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。 根据《安徽省工业产业结构调整指导目录(2007年版)》，本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”的相关内容，属于允许类。且该项目已于2019年10月8日经泗县经济和信息化局以泗经技【2019】14号文备案。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。 四、选址可行性分析 本项目位于宿州市泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内，根据现场勘查，厂区北侧、南侧、西侧均为空地，东侧为大三路。 项目所占用地属于工业用地，符合泗县泗城镇用地规划。项目环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；项目区地表水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准要求。 综上所述，从环境保护角度而言，项目位置与周边环境相容性较好，符合相关环境功能区划要求，外部建设条件可行，本项目选址基本合理。 五、“三线一单”符合性分析 生态保护红线：根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号）和《安徽省生态保护红线划定技术指南》，宿州市辖区生态红线主要位于皇藏峪及周边；其中生物多样性维护生态保护红线位于砀山县、萧县和宿州市埇桥区的北部；水土保持生态红线区域位于宿州市的东南，不包含城市建成区。本项目位于泗县泗城镇，不在生态红线区域内。 资源利用上线：本项目运营消耗资源主要为水、电，项目耗电量和耗水量相对区域资源利用总量较少，符合区域资源利用上限要求。 环境质量底线：根据环境质量现状监测数据，项目区域大气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目附近的石梁河满足Ⅳ类水质要求。本项目产生的生活污水经化粪池处理后清掏外运，不外排。总体声环境质量可以满足区域声环境质量标准。结合项目环境影响预测，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。 环境准入负面清单：项目位于泗县泗城镇内，产品为商品混凝土，无“三致”污染物及持久性有机物或重金属污染物排放。 综上分析，本项目建设符合“三线一单”的要求。 六、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性 表5 与打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性分析一览表 序号; 打赢蓝天保卫战三年行动计划; 项目情况; 相符性. 1; 优化业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目符合“三线一单”相关要求。; 相符. 2; 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 项目为生产商品混凝土，仅使用水泥，不新增水泥产能。; 相符. 3; 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。; 建设单位不属于“散乱污”企业。; 相符. 七、与《安徽省2019年大气污染防治重点工作任务的相符性》 表6 与《安徽省2019年大气污染防治重点工作任务》相符性分析一览表 序号; 打赢蓝天保卫战三年行动计划; 项目情况; 相符性. 1; 优化产业布局。2019年底前完成“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件。2019年年底前，环境空气质量未达标城市应按照《大气污染防治法》要求，编制完成空气质量限期达标规划，制定更严格的产业准入门槛。新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目符合“三线一单”相关要求。; 相符. 2; 加快落后产能淘汰和过剩产能压减。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，依法依规化解过剩产能。; 项目为生产商品混凝土，仅使用水泥，不新增水泥产能。; 相符. 3; 完成“散乱污”企业综合整治。2019年10月底前全面完成“散乱污”企业及集群综合整治。实施分类处置，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。; 建设单位不属于“散乱污”企业。; 相符. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为改扩建项目，原建有年产50万立方米混凝土搅拌站生产线，已于2017年9月12日进行验收（见附件）。现有项目建设1条混凝土搅拌生产线、综合办公楼、宿舍、食堂、三级沉淀池和砂石分离机等设施，项目具体组成如下： 表7 项目主要建设内容一览表 序号; 类别; 工程内容; 工程规模; 备注. 1; 主体工程; 搅拌楼（含输送廊道）; 1条搅拌机生产线; 生产规模达到50万立方米. 原料仓库; 一层，全封闭仓库2座，用于原料堆放; 轻钢结构. 污水处理设施; 洗车池、沉淀池; 防渗处理. 2; 辅助工程; 办公室、宿舍、实验室、库房; 1层; /. 原料仓筒; 4*200吨; /. 地磅、门卫; /; /. 3; 贮运工程; 道路; 厂区通往社会道路硬化; /. 柴油储罐; 10m3卧式储罐（2台）; /. 4; 公用工程; 供水; 当地供水管网; /. 供电; 当地电网; /. 5; 环保工程; 废气; 布袋式除尘器、洗车台、喷淋装置; /. 污水处理; 化粪池、沉淀池、洗车池; /. 噪声; 减振、隔声措施; /. 固体废弃物; 垃圾桶、砂石分离机; /. 3、生产设备一览表 项目主要生产设备见下表： 表8 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格. 1; 搅拌设备; 1; 套; /. 2; 控制系统; 1套; 套; /. 3; 水泥筒料仓; 3个; 个; 200T. 4; 粉煤灰筒料仓; 1个; 个; 200T. 5; 螺旋输送机; 4台; 台; /. 6; 皮带机; 2套; 套; 带宽1000mm. 7; 配料计量斗; 6台; 台; /. 8; 混凝土搅拌运输车; 8; 辆; /. 9; 泵车; 3; 台; /. 10; 装载机; 1; 台; 50t. 4、原辅料及能源消耗 ### 本项目原辅材料及能源消耗情况如下表所示： 表9 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 消耗量; 单位; 储存位置; 来源及运输. 原辅料; 水泥; 15.6; 万吨/年; 筒料仓; 外购. 黄沙; 30; 万吨/年; 堆料场; 外购. 细骨料（瓜子片）; 20; 万吨/年; 堆料场; 外购. 粗骨料（石子）; 40; 万吨/年; 堆料场; 外购. 粉煤灰; 2.2; 万吨/年; 筒料仓; 外购. 外加剂; 0.4; 万吨/年; 罐装; 外购. 水; 9.25; 万吨/年; /; 市政供水管网. 能源; 水; 9.83; 万t/a; /; 市政供水管网. 电; 4万; kw·h; /; 市政供电管网. - 5、产品方案 本项目设计产量为年产C15~C50商品混凝土50万立方米，以C15~C50为主要型号。具体产品型号根据客户需求确定，具体见下表所示。 表10 产品方案一览表 序号; 产品名称; 主要型号; 设计能力; 设计年运行时数. 1; 商品混凝土; C15～C50; 50万立方米/年; 260天. 营运期工程分析 1、工艺流程 本项目运营期工艺流程及产污环节图详见下图： 图1 混凝土生产工艺流程及产物环节图 - 废气 - 表11 项目废气污染源排放情况 排放点; 除尘设备; 废气量 m3/h; 排放高度m; 出口内径m; 入口浓度mg/m3; 除尘效率%; 出口浓度mg/m3; 排放量kg/h; 排放量t/a. 水泥储罐; 袋式式除尘器（3台）; 2500; 15; 0.3; 6000; 99.9; 6.0; 0.015; 0.04. 粉煤灰、矿粉储罐; 袋式除尘器 （2台）; 1000; 15; 0.3; 5000; 99.9; 5.0; 0.004; 0.01. 搅拌机; 袋式除尘器 （2台）; 1000; 15; 0.3; 5000; 99.9; 5.0; 0.004; 0.01. 表12 废气产生及排放情况一览表 废气种类; 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 处理措施. 食堂油烟; 食堂油烟; 0.00094; 0.00037; 油烟净化器（60%）. - 废水 表13 项目用排水计算表 序号; 用水项目; 用水标准; 使用规模; 用水量（m3/d）; 排放量（m3/d）. 1; 生活用水; 100L/人·d; 24人; 2.4; 1.92. 2; 生产用水; 1850m3/万m3; 50万立方; 355.8; 0. 3; 冲洗用水; 22.5m3/d; /; 20; 0. 4; 合计; /; 378.2; 1.92. 项目水平衡详见下图。 图2 项目水平衡图（m3/d） - 根据泗县环境监测站验收监测结果可知（具体见附件） 1、厂界无组织废气排放验收监测结论 在验收监测期间，SO2、NO2及颗粒物限度均达到《水泥大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品颗粒物浓度排放限值。 2、废水污染物排放验收监测结论： 废水PH值，CODcr，氨氮，SS，BOD，等指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 3、厂界噪声的验收监测结论。 该公司厂界噪声各测点值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准：即昼间60dB（A）夜间50dB（A）。 原项目废气、废水、固废均能得到有效处置，对周围环境不会造成影响。 |

### 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 泗县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原，具有“承东启西”的区位优势。是“中国山芋之乡”，安徽省东向发展前沿县，加快皖北及沿淮三市六县发展重点县。总面积1787平方公里，人口94.4万人，辖15个乡镇、1个省级经济开发区。近年来，县委、县政府以经济建设为中心，抢抓发展机遇，围绕“工业扩张、城镇扩容、农业提升、城乡居民增收”四大工作重心，着力打造“创业泗州、特产泗州、水韵泗州、靓丽泗州、湿地泗州、戏曲泗州”六张名片，全县经济社会平稳较快发展。 2、地形、地貌及气象 泗县地处淮北平原东部，为安徽省东北边缘县，东部与江苏省宿迁市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与安徽省蚌埠市五河县、西部与安徽省宿州市灵璧为邻，是两省四县交界地带,背靠中原，地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射。 泗县境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9％；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52％至57％，年气温14℃，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变。 3、水文水系 （1）地表水 泗县总面积1787km2的县区内，可分属安河、奎濉河、崇潼河三个水系： ①安河水系： ### 安河流域位于废黄河以南，老濉河以北，西以废黄河为界，东至洪泽湖，流域面积约2600km2，地跨皖苏两省。灵比、雎宁、泗县、泗洪、宿迁、泗阳六个县，属淮北平原坡水区，在泗洪县大口子以上分为二支流：一支为潼河，一支为龙河。 ②奎濉河水系： 奎濉河是跨苏皖两省的边界河道，经江苏省的徐州、铜山、雎宁、泗洪，安徽省的灵璧、泗县等六个县市，流入洪泽湖。经1966年春濉河下游做了调尾工程，减少面积530km 2，67年开挖新汴河，截去濉河上游符离集张树闸以上面积2626km2，现在奎濉河（包括泗县老濉河618.6km2）流域面积为3536.1km2。 ③崇潼河水系： 汇入崇潼河水系的河流主要有唐河、北沱河、南沱河、石梁河、新汴河。 a）石梁河：石梁河是泗县一条内河，从邓沟口起向南经泗城，穿越新汴河向南汇入天井湖，石梁河长度23.3.8852km，流域面积411km2，是本项目纳污水体。石梁河在1949年后没治理过，现有除涝能力相当于三十年一遇的80～90％，防洪能力达二十年一遇的37～45％。 b）新汴河：新汴河河线自宿州西北七岭子开挖引沱河向东汇濉河后至蒿沟借道新北沱河，抵芦湾折向东南，穿隋堤公路至灵比西南沿界洪新河一直向东，于岳河口西进入泗县，仍沿界洪新河向东过徐家岗岭入江苏省泗洪县境再折向东南至傅圩子入洪泽湖粟河洼，全线长128.1公里，流面积6562km2，泗县境内长37.4公里。新汴河是一条行洪河道，无区间面积汇入。为节省土方工程，采用筑堤漫滩排水办法，设计标准采用五年一遇排涝，二十年一遇防洪，五十年一遇校核。 c)唐河：发源地于淮北，流经宿州、灵璧等地上游之水进入泗境内西部，长沟，草沟，丁湖三镇在草沟桥处与上游宿州市流经泗县境内的北沱河之水汇合。根据泗县环境监测站监测数据统计，作为一般自然景观水，该河流符合标准，但对渔业养殖有一定的影响和危害。 d）新濉河：上接奎河，发源于徐州云龙山，在我县部分起于时集（长沟镇）。出于胡陈圩（黑塔镇）。全长43公里，横贯我县中部，该河上为就港河（荀沟、犁沟），中部八里桥至水口魏为平地开挖，下为1950年，十月成立治淮总队，开挖新濉河，至次年午季前竣工（《水利志》P96）1954年冬扩大治理新濉河，1955年建八里桥木桥，1958年间八里桥节制闸，木桥废。 （2）地下水 依据含水层接受降水补给难易程度，泗县地下主要有2个含水层组，即浅部埋深50m含水层组及深部埋深50~250m含水层组。 地下水的水质在水平方向上变化较小，在垂直方向上明显受其交替循环的制约，自上而下水质类型由重碳酸钙为重碳酸钠型，矿化程度增高，硬度减少，深部第二含水层氟离子含量较高。 全县浅层地下水较为丰富，水质较好。地下水以每年2m的速度下降，已造成地下水漏斗现象。 4、生态环境 泗县全境地处淮北平原，属于暖温带夏绿林带，低山残丘为阔叶林植被，河堤沟边庄前村后路旁坟地有人工栽植的林木和野生灌木、杂草等。农田有各类农作物和果树，森林覆盖率15.5％。全县总面积1787平方公里,耕地约170万亩。 县境内植被是淮北平原区的草甸植被，目前的野生灌木有酸枣、枸杞、野棠梨、黄荆条、胡枝子等。草本植物有白茅草、野古草、狗尾草、山红草和多种中草药。平原地带自然生长的杂草有茅草、扒根草、刺刺牙(大蓟、小蓟)、毛谷草、剪子股、富苗秧、马齿觅、黄蒿、小燕篙、狗尾草、节节草、半夏、车前草、蒲公英等。洼地有三棱草、稗草、牛毛毡、鸭舌草等。但由于自然破坏和长期垦植，原来的自然植被早己为人工栽培所代替。项目建设场地周围以人工种植的农作物为主，物种结构较为单一，无珍稀保护动植物。牲畜主要有黄牛、猪、羊、兔、家禽等，其中黄牛存栏数占大牲畜存栏总量的96％，该地区为全国四大牲畜交易市场之一。 5、土壤、矿藏 泗县面积虽小，但由于受到成土母质、水文地质、气候等影响，形成多种土壤。计有砂礓黑土、潮土2个土类；就地貌成因及土壤特征，可分为汴堤北黄泛区、汴堤南河间平原区、汴堤中间高地区3个土区。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 项目位于安徽省宿州市泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内，项目环境质量现状引用《2018年至2019年5月宿州市环境质量状况》，具体数据如下： 1、大气环境质量 项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2018年至2019年5月宿州市环境质量状况》，宿州市城区空气质量较2017年有所好转。全年空气优良天数为215天，优良率为58.9%。污染天数150天，其中轻度污染109天，中度污染28天，重度污染13天。2019年1至5月份，宿州市主要污染物PM2.5年累计浓度61.7微克/立方米，PM10年累计浓度100.6微克/立方米，全市空气优良率为69.5%。总体上未达到国家二级环境空气质量标准，判定为不达标区。 为改善环境空气质量情况，宿州市通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，对“散乱污”企业进行综合整治，加强扬尘综合整治，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，加强区域工业废气的收集和处理，大力淘汰老旧车辆，加强区域联防联控，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，严格施工和道路扬尘监管，则本地区的环境空气质量将逐渐得到改善。 2、水环境质量 项目附近水体石梁河水质在Ⅴ类，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类管理要求。 3、声环境质量 本项目位于泗县西关三湾轮窑厂内，项目所在地满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对项目所涉及到区域周边环境现状的踏勘，无文物保护、风景名胜区等特殊敏感环境保护目标。项目主要环境保护目标见下表所示，环境保护目标图见附图2。 表14 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. x; y. 荣辉·春暖花开; 117; 0; 居民点; 1000人; 二级; 东; 117. 荣辉国际花园东区; 407; 257; 1500人; 东北; 436. 朱桥; 702; 34; 2000人; 东北; 759. 大王庄; -684; 0; 150人; 西; 684. 小王庄; -305; -117; 240人; 西南; 368. 泗县西苑; -684; -810; 140人; 西南; 1060. 小李庄; -1148; -167; 152人; 西南; 1166. 小韩庄; -910; -446; 200人; 西南; 1002. 西城丽苑; 390; -733; 580人; 东南; 816. 亚非·泗州华府; 45; -361; 750人; 东南; 481. 西苑小区; 559; -324; 600人; 东南; 635. 表15水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位/距离(m); 规模; 保护目标. 地表水; 石梁河; 北1005m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 表16 声环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位/距离(m); 规模; 保护目标. 环境噪声; 荣辉·春暖花开; 东117m; 1000人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类.

### 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 环境空气中SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5、TSP质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，，具体标准值如下表： 表17 项目环境空气执行标准 单位：ug/m3 类别; 污染物 名称; 标准限值(ug/m3); 标准来源. 1小时平均; 24h平均; 年平均. 环境空气; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; --; 150; 70. O3; 200; 最大8h平均160. PM2.5; --; 75; 35. TSP; --; 300; 200. 2、地表水质量标准 地表水石梁河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准，具体标准值如下表： 表18 地表水环境质量标准 污染物名称; 标准限值; 单位; 执行标准. pH; 6～9; 无量纲; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准. CODcr; ≤40; mg/L. BOD5; ≤10. NH3-N; ≤2.0. TP; ≤0.4. 石油类; ≤1.0. 3、声环境质量标准 项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；具体标准值如下表： 表19 声环境质量执行标准值一览表 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间; 执行标准. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目废水为生活污水，经化粪池处理后清掏外运，不外排。 2、大气污染物排放标准 本项目生产过程中产生的粉尘排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中限值要求和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中表3中无组织排放浓度限值要求，自2020年10月1日起执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中无组织排放限值要求（表18）；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求，具体标准值如下表： 表20 现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度 单位：mg/m3 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 10. 表21 水泥工业大气污染物排放标准（GB） 作业场所; 颗粒物无组织排放监控点; 浓度限值mg/m3. 水泥厂（含粉磨站）水泥制品厂; 厂界外20m; 1.0. 表22 大气污染物无组织排放限值（DB,2020.10.01起执行） 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 表23 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声排放标准 运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，具体标准值如下表： 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制计划，废水总量控制因子为COD、NH3-N；废气总量控制因子为烟（粉）尘。本项目项目废水经化粪池处理后清掏外运，不外排，无需申请总量。 废气总量控制因子为烟（粉）尘。核算本项目污染总量控制指标，具体如下： （1）废气 项目运营期排放的废气污染物主要为粉尘，粉尘申请总量为0.53t/a，项目粉尘排放量为0.1041t/a。 |

### 建设项目工程分析

| 一、施工期 本项目位于宿州市泗县西关三湾轮窑厂院内，本项目施工期工艺流程见下图。 工程验收 噪 声 扬尘、废气 施工废水、生活污水 生活垃圾 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 图3 施工期工艺流程示意图及产污环节图 主要污染工序 施工期污染主要为大气污染物、噪声、固废和废水。其中大气污染物主要是建筑粉尘和动力设备及运输车辆排放的废气，后者的影响较小。 1、施工期大气污染物 （1）施工期扬尘 施工期扬尘是施工期大气污染物的主要来源，扬尘产生主要有以下几个方面： ①土方工程和基础工程中场地平整、挖掘、堆放、清运、砂石及土的回填等工序所产生的土尘； ②混凝土工程中混凝土的运输、装卸、堆放、搅拌制备以及其它建筑材料如黄沙、石子等的装卸、运输、堆放等所产生的水泥尘和沙石尘； ③砌筑工程和建筑防水工程中砂浆制备、材料运输所产生的灰尘； ④ 施工垃圾在堆放过程和清运过程中产生的扬尘。 其中最主要的是施工期露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮层由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： 式中：Q —起尘量，kg／吨•年； V50―距地面 50 米处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s； W―尘粒的含水率，%。 V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下表。 表25 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 其次是车辆行驶的动力起尘，据有关资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： i=1n 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表26所示。 由表26可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 表26 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表27为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表27 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5-30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2-0.5mg/m3。 （2）施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气不作定量分析。 2、废水 施工期水污染源主要为施工人员产生的生活污水及施工废水。生活污水主要污染物为有机物和悬浮物，如不经处理直接排放，会对周边水环境造成影响。根据施工组织设计，拟建项目施工人员租赁市区现有房屋，项目区不设置临时工棚，施工人员生活污水处理依托现有污水处理设施。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、搅拌机等。这些机械运行时在距离声源5m处的噪声值高达80－110dB(A)。 4、固体废物 工程施工期间固体废弃物主要是施工垃圾及施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾每日每人按 0.5kg 计，则施工人员20人，施工期8个月计，垃圾发生量约2.4t，收集后由环卫部门定期清运。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。产生的建筑垃圾和装修垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其他的统一收集后，由市政环卫部门清理。 二、运营期 本项目主要生产商品混凝土，具体生产工艺流程及产污节点图如下： 图4 混凝土生产工艺流程及产污节点图 (注：G—废气N—噪声S—固废) 工艺流程简述： （1）原料准备 本项目生产所需水泥、粉煤灰等粉状原料由散装车运送进厂，并由散装车自备的空压机正压吹送至相应料筒仓储存备用；砂子、石子由运输车辆运至厂区砂石堆料场内堆存。本项目砂石堆料场对于砂子、石子分别堆放，料场三面封闭，为避免产生扬尘，堆料场均设置遮盖，并定期洒水。 （2）计量加料 项目计量加料过程采用计算机控制，全程自动化操作。 水泥、粉煤灰由螺旋输送机送入搅拌楼，经相应的秤量斗计量，秤量好的水泥、粉煤灰由闸门控制进入搅拌机；堆料场内砂子和碎石通过铲车将砂、石铲至配料仓，配料仓下设秤量斗，砂、石经秤量后用皮带运输机送至搅拌楼的备料仓，由闸门控制进入搅拌机；外加剂和水均由相应的计量秤计量，计量后的外加剂可先投入到计量好的水中，由水泵均匀的送入搅拌机中。 （3）混合搅拌 进入搅拌楼内的各种原料，通过气动放料阀进入搅拌机内强制搅拌。搅拌过程由电脑控制，从而保证混凝土质量稳定。 搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料达到机内出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需的水量。 （4）成品出料 各种原料在搅拌机内混合搅拌，经预设的搅拌时间后，搅拌好的混凝土经排料口、受料斗装入混凝土运输车，运送到使用工地由混凝土输送泵将混凝土送至浇注点。 |  |
| --- | --- |
| 主要污染工序： 本项目在运营过程中主要产生废水、废气、固废和噪声。废水主要为冲洗废水和员工生活污水；废气主要为粉尘；固废主要为员工生活垃圾、除尘器粉尘；噪声主要为各种设备运行噪声。 一、废水 1、废水产生情况 项目新增员工4人，该项目营运期用水主要为员工生活用水、生产线作业区地面冲洗用水、运输车辆冲洗用水。 （1）生活用水：本项目劳动定员4人，厂区提供食宿。人均用水量为100L/d，则用水量为0.4t/d（104t/a），废水产生系数取80%，则生活污水产生量为0.32t/d（83.2t/a）。 （2）地面冲洗用水：厂区需冲洗面积约1000m2，冲洗用水量按1.0m3/100m2·d计，则冲洗用水量为10t/d（2600t/a），厂区设置三级沉淀池，冲洗用水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。损耗系数按20%计，则需定期补充新鲜水量为2t/d（520t/a）。 （3）生产车间喷淋除尘用水：在投料及卸料过程中会产生粉尘，建设单位应在车间固料仓处安装喷雾洒水降尘设备，降低生产车间粉尘的排放量，用水量按2t/d计，则项目洒水降尘用水量为520t/a。洒水降尘用水全部损耗。 （4）运输车辆清洗用水：项目运输车辆每天约需30车次，在厂区出口设置洗车台，每辆车运输完一次均需进行冲洗，运输车辆冲洗水量按0.5m3/辆·次，则运输车辆冲洗用水量为15t/d（3900t/a），清洗用水经三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。损耗系数按10%计，则需定期补充新鲜水量为1.5t/d（390t/a）。 - 项目用水和排水情况详见下表： 表28 项目用水和排水情况表 单位：t/a 用排水环节; 用水指标; 人数; 用水量; 废水产生系数; 废水产生量. 生活用水; 100L/人; 4人; 104; 0.8; 83.2. 地面冲洗用水; 1.0m3/100m2·d; /; 520; /; 0. 生产车间喷淋除尘用水; 2t/d; /; 520; /; 0. 运输车辆清洗用水; 0.5m3/辆·次; /; 390; /; 0. 合计; 1534; /; 83.2. 2、废水排放去向 本项目职工办公生活产生的生活污水经化粪池处理后委托有资质单位进行清掏外运，不外排；地面冲洗废水、运输车辆清洗废水均经三级沉淀池沉淀后，循环利用，不外排，生产车间喷淋除尘用水全部挥发损耗。 3、废水产生及排放情况 - 项目营运期废水产生及排放情况详见下表： - 表29 建设项目营运期水污染物产生及排放情况表 污染物 项目; 废水量（t/a）; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 83.2; 6~9; 250; 150; 200; 25. 产生量（t/a）; /; 0.021; 0.013; 0.017; 0.002. 化粪池处理后浓度（mg/L）; /; /; /; /; /. 排放量（t/a）; /; /; /; /; /. 项目水平衡图如下： 图5 项目水平衡示意图 单位：t/a - 废气 1、废气产生情况 该项目营运期废气主要为各个工序产生的工艺粉尘和食堂油烟。 1、有组织废气 （1）粉料系统仓顶呼吸粉尘 项目水泥、粉煤灰均为筒仓储藏，同时采用全封闭进仓方式，用运输罐车通过气泵吹入筒仓，然后通过密闭管道输送至搅拌站内，筒仓仓顶呼吸孔粉尘经脉冲式仓顶除尘器处理后经仓顶排放。本项目使用的原材料水泥的用量约为3万吨/年，粉煤灰用量约为0.44万吨/年，粉尘产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t粉料。据此计算，粉尘产生量为4.128t/a。年平均工作时间为1040h，四个粉仓各设一个仓顶除尘器（离地面高度为24m），风量为4*2000m3/h，处理效率为99.9%，则有组织粉尘排放量为0.0041t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.5mg/m3；除尘器收集的粉尘量为4.124t/a，经收集后定期回用于生产，不外排。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297/1996）附录A中，当两个个排气筒排放同一种污染物时，排气筒与排气筒之间的距离小于该两个排气筒高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。等效排气筒有关参数计算方法如下： A1.等效排气筒污染物排放速率，按式（A1）计算： Q=Q1+Q2•••••••••••••••••••••••••••••••（A1） 式中：Q—等效排气筒粉尘排放速率； Q1、Q2—排气筒1和排气筒2的粉尘排放速率。 A2.等效排气筒高度，按式（A2）计算： h=12(h12+h22)•••••••••••••••••••••（A2） 式中：h—等效排气筒高度； h1、h2—排气筒1和排气筒2的高度。 本项目粉料粉尘经粉罐仓顶排放，4个粉罐之间的距离均小于该两个排气筒高度之和，所以应以一个等效排气筒代表该四个排气筒。根据式A1、A2计算出粉仓仓顶除尘器的等效排放高度为24m。 （2）混合搅拌主机进料过程产生的粉尘 粉料、砂料、外加剂通过螺旋输送机等按照配方设定分别通过称量斗称量后进入混合机充分混合搅拌，搅拌后即成为成品混凝土，项目混合量约为10万吨/年，产生的粉尘系数为1.0kg/t。据此计算，混料搅拌工序颗粒物产生量为100t/a。年平均工作1300h，搅拌机设一套脉冲布袋除尘器（离地面高度为24m），风量为8000m3/h，处理效率为99.9%，则有组织粉尘排放量为0.1t/a，排放速率为0.077kg/h，排放浓度为9.63mg/m3；除尘器收集的粉尘量为99.9t/a，经收集后定期回用于生产，不外排。 表30项目有组织废气产生及排放情况 排气筒; 名称; 废气量m3/h; 产生情况; 处理 措施; 排放情况; 排气筒参数. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 1#~4#; 仓顶呼吸粉尘; 2000*4; 4.128; 3.97; 496.15; 脉冲布袋除尘器（99.9%）; 0.0041; 0.004; 0.5; 24m，内径0.4m. 5#; 混合搅拌粉尘; 8000; 100; 12.5; 1562.5; 脉冲布袋除尘器（99.9%）; 0.1; 0.077; 9.63; 24m，内径0.4m. 2、无组织废气 （1）原料堆场产生的粉尘 根据有关调研资料分析，堆场主要的大气环境问题是粒径较小的砂屑在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染，堆场粉尘产生跟原料干湿程度、粒径大小、环境等有密切关系，随机性较强，本项目主要堆放黄沙、砂石，粒径在0~40mm之间，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，在原料储存、运输、卸料等工序中粉尘的产生系数为0.1565kg/t原料。本项目原料仓库采用封闭式结构，可较大程度的减少原料储存风蚀产生的粉尘；此外，建设单位拟配置洒水车对原料运输、卸料等工序进行洒水抑尘。经以上措施处理后，可使该部分粉尘排放量减99%左右，则本项目的物料运输、储存和装卸粉尘排放量约为0.001565kg/t原料，本项目使用黄沙、砂石料量约为18万t/a，则粉尘排放量约为0.282t/a，本项目物料贮存时间按照2000h/a计，则排放速率约为0.141kg/h。 （2）运输车辆起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的条件下，可按照下列经验公式计算： 本项目车辆在厂区行驶距离按200m计，平均每天发空车、重载各约30辆·次，空车重约10.0t，重车重约30.0t，以20km/h行驶，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目每日空车扬尘量为0.34kg/d（0.1t/a），重车扬尘量为0.87kg/d（0.26t/a）。因此，车辆运输过程扬尘量合计为0.36t/a。根据本项目的情况，要求项目建设单位对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，在厂区进出口设置一座洗车台，车辆进出均需经洗车台清洗，以减少道路扬尘，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量减少80%，则项目汽车扬尘会减少至0.072t/a。 其中，汽车厂区行驶速度取5km/h，汽车载重取20t/辆，表面道路积尘量取0.05kg/m2，计算得出汽车扬尘量为0.25kg/km·辆。厂区道路长150m，车辆年进出量为1.56万次，则年汽车扬尘量为0.585t/a。项目拟采取及时清扫地面，洒水抑尘，抑尘效率取80%，则厂区道路年扬尘量0.117t/a。 表31 项目无组织废气产生及排放情况 食堂油烟 - 序号; - 污染物; - 污染源位置; - 污染物排放（t/a）; - 污染物排放速率（kg/h）; - 面源宽度（m）; - 面源长度（m）; - 面源高度（m）. - 1; 原料堆场粉尘; - 厂区; 0.282; 0.141; - 80; - 80; - 10. - 2; 运输车辆起尘; - 厂区; 0.117; 0.0585; - 80; - 80; - 10. - 合计; 0.399; 0.1995; - 80; - 80; - 10. 本项目新增4人用餐，食堂油烟可按食用油消耗系数计算。一般食堂食用油消耗系数为30g/人·天，则食用油消耗量为0.03t/a，食用油约3%在烹饪过程中散发出来，食堂油烟的产生量为0.00094t/a。项目依托原有油烟净化装置处理排放的油烟，油烟净化器效率按60%计算，风量为2000m3/h，平均每天工作4h，则排放量为0.00037t/a，排放速率为0.00036kg/h，排放浓度为0.18mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定。 表32 废气产生及排放情况一览表 废气种类; 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 处理措施. 食堂油烟; 食堂油烟; 0.00094; 0.00037; 油烟净化器（60%）. 三、噪声 本项目的噪声主要是搅拌机、装载机、空压机、水泵等设备运行时产生的设备噪声，噪声源强如下。 表33 项目噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 噪声范围; 治理 措施; 降噪效果 dB（A）; 降噪后声压级 dB（A）. 1; 搅拌机; 2; 75~85; 安装减振基座，设置隔声厂房; 20; 55~65. 2; 装载机; 1; 70~80; 50~60. 3; 空压机; 1; 80~90; 60~70. 4; 水泵; 3; 75~85; 55~65. 5; 除尘风机; 1; 80~90; 60~70. 6; 运输车辆; 1; 75~85; 55~65. 7; 螺旋输送机; 1; 70~80; 50~60. 8; 皮带机; 1; 70~80; 50~60. 四、固体废物 本项目产生的固废主要有生活垃圾、一般固体废物。其中一般固体废物包括除尘器收集的粉尘、沉淀池垃圾。 1、生活垃圾 厂区定员4人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生量为0.52t/a，由当地环卫部门统一清运。 2、一般固体废物 ①除尘器收尘：除尘器收尘量为104.024t/a，用作原料回用于生产； ②沉淀池垃圾：沉淀池垃圾经砂石分离机分离后，砂石回用于生产，底泥年产量为3t/a，由环卫部门清运处理。 固废产生情况见表及危废汇总情况表见下表： 表34 固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 类别; 来源; 状态; 产生量; 最终去向; 排放量（t/a）. 1; 生活垃圾; /; 生活; 固态; 0.52t/a; 委托环卫部门处理; 0. 2; 除尘器收尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 104.024t/a; 回用于生产; 0. 3; 沉淀池垃圾; 一般固废; 生产过程; 固态; 3t/a; 部分回用于生产，部分委托环卫部门处理; 0. 项目污染物排放“三本账”如下表所示。 表35 扩建后全厂污染物“三本帐”一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目污染物情况; “以新带老”消减量; 全厂排放总量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 排放量; 0; 83.2; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0.021; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0.013; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0.017; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0.002; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 食堂油烟; 0.0011; 0.00094; 0.00057; 0.00037; 0; 0.00147; +0.00037. 粉尘; 0.17; 104.128; 104.0239; 0.1041; 0; 0.2741; +0.1041. 固废; - 生活垃圾; 0; 0.52; 0; 0; 0; 0; 0. - 除尘器收尘; 0; 104.024; 0; 0; 0; 0; 0. - 沉淀池垃圾; 0; 3; 0; 0; 0; 0; 0. 五、项目运营期污染物排放清单 拟建项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息及废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表36 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 生产设施 名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放 形式; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 1; 料仓、搅拌机; 投料、搅拌; 粉尘; 有组织; 布袋除尘器; 是; /; 一般排放口. 表37 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; COD、 BOD5、SS、 氨氮; 不外排; /; /; 化粪池; 化粪池; /; £是 □否; £企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 2; 生活 污水; COD BOD5SS 氨氮. 注：a 参照《排污单位编码规则》（HJ608-2017） 表38 大气排放口基本情况表 序号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒高度及内径; 国家或地方污染物排放标准; 排放 总量（t/a）. 名称; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. 1; 1#~5#排气筒; 粉尘; 24m、0.4m; 安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）; 10; /; - 0.1041. 表39 废水排放口基本情况表 种类; 污染物 名称; 排放量; 处置措施; 排放标准; 浓度限值（mg/L）. 生活污水; 废水量m3/a; 0; 项目生活污水经化粪池处理后清掏外运，不外排; /; /. COD t/a; /; /. BOD5 t/a; /; /. SS t/a; /; /. 氨氮 t/a; /; /. 表40 固废产生排放情况表 - 序号; - 名称; - 固废类别; - 来源; - 状态; - 存放地点; - 产生量 - （t/a）; - 处置方式; - 排放量 - （t/a）. - 1; 生活垃圾; 生活垃圾; - 生活; - 固态; - 垃圾桶; 0.52t/a; 环卫清运 回用; - 0. - 2; - 除尘器收尘; 一般固废; - 生产过程; - 固态; - 一般固废暂存间; 104.024t/a; 回用于厂区; - 0. - 3; - 沉淀池垃圾; - 生产过程; - 固态; - 一般固废暂存间; 3t/a; - 0. |

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| - 内容类型 | - 排放源 - （编号） |  | - 污染物名称 | - 处理前产生浓度及 - 产生量（单位） | - 排放浓度及 - 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气污 - 染物 | - 有组织 | - 1#~4#排气筒 | - 粉尘 | - 496.15mg/m3，4.128t/a | - 0.5mg/m3，0.0041t/a |
|  |  | - 5#排气筒 | 粉尘 | - 1562.5mg/m3，100t/a | - 9.63mg/m3，0.1t/a |
|  | - 无组织 | - 生产车间 | 粉尘 | - 0.399t/a | - 0.399t/a |
| - 水污 - 染物 | - 生活污水 |  | - 废水量 | - 83.2t/a |  |
|  |  |  | - COD | - 250mg/L，0.021t/a | - / |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.013t/a | / |
|  |  |  | SS | - 200mg/L，0.017t/a | - / |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.002t/a | / |
| - 固体废物 | - 职工生活 |  | - 生活垃圾 | 0.52t/a | - 0 |
|  | - 生产工序 |  | - 除尘器收尘 | 104.024t/a | - 0 |
|  |  |  | - 沉淀池垃圾 | 3t/a | - 0 |
| - 噪声 | - 项目运营过程中各种设备运行时产生的机械噪声，声压级约70~90dB(A) |  |  |  |  |
| - 其他 | - 无 |  |  |  |  |
| - 主要生态影响（不够时可附另页）： - 项目区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，在项目正式运营之后，项目产生的各种污染物均得到有效处理和处置，不会对周边生态造成影响。 |  |  |  |  |  |

### 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期主要为安装设备，时间较短，项目位于泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内，产生的环境影响相对营运期而言属于短期和暂时影响，施工期结束，影响结束，本环评不做分析。 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 1、本项目生活污水经化粪池处理后，清掏外运，不外排。厂区清洁用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 二、大气环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax和D10%的确定 依据《环境影响技术评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；； Ci——采用估算模型计算出得第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3； （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表41 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表42 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. TSP; 24小时平均; 300. （4）项目参数 估算模式所用参数见下表。 表43 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 40℃. 最低环境温度; -15℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/°; /. （5）污染源参数 ### 表44 点源参数表 编号; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. x; y; 颗粒物. 1#~4#排气筒; 0; 0; 24; 0.4; 10; 25; 1040; 正常排放; 0.004. 5#排气筒; 0; 0; 24; 0.4; 10; 25; 1300; 正常排放; 0.077. ### 表45 矩形面源参数表 编号; 名称; 坐标/m; 面源 长度m; 面源宽度m; 与正北方向夹角°; 面源有效排放高度m; 排放 工况; 污染物排放速率kg/h. x; y. 1; 无组织颗粒物; /; /; 80; 80; 0; 10; 正常排放; - 0.1995. a、预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的AERSCREEN估算模式进行环境影响预测。 b、大气环境影响预测分析 项目运营期排气筒排放的污染物下风向浓度分布情况见下表。 表46 有组织废气估算结果一览表 距源中心下风向 距离D(m); 颗粒物（1#~4#排气筒）. 地面浓度 Ci(mg/m3); 占标率Pi(%). 10; 3.27E-06; 0. 25; 8.05E-05; 0.02. 50; 7.21E-05; 0.02. 75; 5.11E-05; 0.01. 100; 6.62E-05; 0.01. 125; 1.20E-04; 0.03. 150; 1.37E-04; 0.03. 175; 1.73E-04; 0.04. 185; 1.75E-04; 0.04. 200; 1.74E-04; 0.04. 225; 1.67E-04; 0.04. 250; 1.59E-04; 0.04. 275; 1.49E-04; 0.03. 300; 1.39E-04; 0.03. 325; 1.29E-04; 0.03. 350; 1.21E-04; 0.03. 375; 1.13E-04; 0.03. 400; 1.05E-04; 0.02. 425; 9.83E-05; 0.02. 450; 9.22E-05; 0.02. 475; 8.66E-05; 0.02. 500; 8.15E-05; 0.02. 525; 7.69E-05; 0.02. 550; 7.26E-05; 0.02. 575; 6.88E-05; 0.02. 600; 6.52E-05; 0.01. 625; 6.20E-05; 0.01. 650; 6.20E-05; 0.01. 675; 6.39E-05; 0.01. 700; 6.54E-05; 0.01. 725; 6.66E-05; 0.01. 750; 6.67E-05; 0.01. 775; 6.62E-05; 0.01. 800; 6.55E-05; 0.01. 825; 6.49E-05; 0.01. 850; 6.41E-05; 0.01. 875; 6.34E-05; 0.01. 900; 6.26E-05; 0.01. 925; 6.17E-05; 0.01. 950; 6.09E-05; 0.01. 975; 6.00E-05; 0.01. 1000; 5.92E-05; 0.01. 1025; 5.83E-05; 0.01. 1050; 5.79E-05; 0.01. 1075; 5.86E-05; 0.01. 1100; 5.91E-05; 0.01. 1125; 5.96E-05; 0.01. 1150; 5.99E-05; 0.01. 1175; 5.96E-05; 0.01. 1200; 5.93E-05; 0.01. 1225; 5.90E-05; 0.01. 1250; 5.86E-05; 0.01. 1275; 5.82E-05; 0.01. 1300; 5.78E-05; 0.01. 1325; 5.74E-05; 0.01. 1350; 5.70E-05; 0.01. 1375; 5.66E-05; 0.01. 1400; 5.61E-05; 0.01. 1425; 5.57E-05; 0.01. 1450; 5.52E-05; 0.01. 1475; 5.48E-05; 0.01. 1500; 5.43E-05; 0.01. 1525; 5.38E-05; 0.01. 1550; 5.33E-05; 0.01. 1575; 5.29E-05; 0.01. 1600; 5.24E-05; 0.01. 1625; 5.19E-05; 0.01. 1650; 5.14E-05; 0.01. 1675; 5.10E-05; 0.01. 1700; 5.05E-05; 0.01. 1725; 5.00E-05; 0.01. 1750; 4.96E-05; 0.01. 1775; 4.91E-05; 0.01. 1800; 4.86E-05; 0.01. 1825; 4.82E-05; 0.01. 1850; 4.77E-05; 0.01. 1875; 4.72E-05; 0.01. 1900; 4.68E-05; 0.01. 1925; 4.64E-05; 0.01. 1950; 4.59E-05; 0.01. 1975; 4.55E-05; 0.01. 2000; 4.50E-05; 0.01. 2025; 4.46E-05; 0.01. 2050; 4.42E-05; 0.01. 2075; 4.38E-05; 0.01. 2100; 4.34E-05; 0.01. 2125; 4.30E-05; 0.01. 2150; 4.27E-05; 0.01. 2175; 4.23E-05; 0.01. 2200; 4.19E-05; 0.01. 2225; 4.16E-05; 0.01. 2250; 4.13E-05; 0.01. 2275; 4.09E-05; 0.01. 2300; 4.06E-05; 0.01. 2325; 4.03E-05; 0.01. 2350; 3.99E-05; 0.01. 2375; 3.96E-05; 0.01. 2400; 3.93E-05; 0.01. 2425; 3.90E-05; 0.01. 2450; 3.87E-05; 0.01. 2475; 3.84E-05; 0.01. 2500; 3.81E-05; 0.01. 最大落地浓度和占标率; 1.75E-04; 0.04. 对应距离; 185. 表47 有组织废气估算结果一览表 距源中心下风向 距离D(m); 颗粒物（5#排气筒）. 地面浓度 Ci(mg/m3); 占标率Pi(%). 10; 6.30E-05; 0.01. 25; 1.55E-03; 0.34. 50; 1.39E-03; 0.31. 75; 9.84E-04; 0.22. 100; 1.28E-03; 0.28. 125; 2.31E-03; 0.51. 150; 2.64E-03; 0.59. 175; 3.33E-03; 0.74. 185; 3.37E-03; 0.75. 200; 3.34E-03; 0.74. 225; 3.22E-03; 0.72. 250; 3.05E-03; 0.68. 275; 2.86E-03; 0.64. 300; 2.67E-03; 0.59. 325; 2.49E-03; 0.55. 350; 2.32E-03; 0.52. 375; 2.17E-03; 0.48. 400; 2.02E-03; 0.45. 425; 1.89E-03; 0.42. 450; 1.78E-03; 0.39. 475; 1.67E-03; 0.37. 500; 1.57E-03; 0.35. 525; 1.48E-03; 0.33. 550; 1.40E-03; 0.31. 575; 1.32E-03; 0.29. 600; 1.26E-03; 0.28. 625; 1.19E-03; 0.27. 650; 1.19E-03; 0.27. 675; 1.23E-03; 0.27. 700; 1.26E-03; 0.28. 725; 1.28E-03; 0.28. 750; 1.28E-03; 0.29. 775; 1.27E-03; 0.28. 800; 1.26E-03; 0.28. 825; 1.25E-03; 0.28. 850; 1.23E-03; 0.27. 875; 1.22E-03; 0.27. 900; 1.20E-03; 0.27. 925; 1.19E-03; 0.26. 950; 1.17E-03; 0.26. 975; 1.16E-03; 0.26. 1000; 1.14E-03; 0.25. 1025; 1.12E-03; 0.25. 1050; 1.11E-03; 0.25. 1075; 1.13E-03; 0.25. 1100; 1.14E-03; 0.25. 1125; 1.15E-03; 0.25. 1150; 1.15E-03; 0.26. 1175; 1.15E-03; 0.25. 1200; 1.14E-03; 0.25. 1225; 1.14E-03; 0.25. 1250; 1.13E-03; 0.25. 1275; 1.12E-03; 0.25. 1300; 1.11E-03; 0.25. 1325; 1.11E-03; 0.25. 1350; 1.10E-03; 0.24. 1375; 1.09E-03; 0.24. 1400; 1.08E-03; 0.24. 1425; 1.07E-03; 0.24. 1450; 1.06E-03; 0.24. 1475; 1.05E-03; 0.23. 1500; 1.05E-03; 0.23. 1525; 1.04E-03; 0.23. 1550; 1.03E-03; 0.23. 1575; 1.02E-03; 0.23. 1600; 1.01E-03; 0.22. 1625; 1.00E-03; 0.22. 1650; 9.90E-04; 0.22. 1675; 9.81E-04; 0.22. 1700; 9.72E-04; 0.22. 1725; 9.63E-04; 0.21. 1750; 9.54E-04; 0.21. 1775; 9.45E-04; 0.21. 1800; 9.36E-04; 0.21. 1825; 9.27E-04; 0.21. 1850; 9.18E-04; 0.2. 1875; 9.10E-04; 0.2. 1900; 9.01E-04; 0.2. 1925; 8.92E-04; 0.2. 1950; 8.84E-04; 0.2. 1975; 8.75E-04; 0.19. 2000; 8.67E-04; 0.19. 2025; 8.59E-04; 0.19. 2050; 8.51E-04; 0.19. 2075; 8.43E-04; 0.19. 2100; 8.35E-04; 0.19. 2125; 8.28E-04; 0.18. 2150; 8.21E-04; 0.18. 2175; 8.14E-04; 0.18. 2200; 8.08E-04; 0.18. 2225; 8.01E-04; 0.18. 2250; 7.94E-04; 0.18. 2275; 7.88E-04; 0.18. 2300; 7.81E-04; 0.17. 2325; 7.75E-04; 0.17. 2350; 7.69E-04; 0.17. 2375; 7.63E-04; 0.17. 2400; 7.57E-04; 0.17. 2425; 7.51E-04; 0.17. 2450; 7.45E-04; 0.17. 2475; 7.39E-04; 0.16. 2500; 7.33E-04; 0.16. 最大落地浓度和占标率; 3.37E-03; 0.75. 对应距离; 185. 表48 无组织废气估算结果一览表 距离D(m); 颗粒物. 预测浓度 Ci(mg/m3); 占标率Pi(%). 10; 5.73E-02; 6.37. 25; 6.83E-02; 7.59. 50; 8.05E-02; 8.94. 75; 8.01E-02; 8.9. 94; 8.09E-02; 8.99. 100; 8.09E-02; 8.99. 125; 7.92E-02; 8.8. 150; 7.61E-02; 8.46. 175; 7.23E-02; 8.03. 200; 6.83E-02; 7.59. 225; 6.43E-02; 7.14. 250; 6.04E-02; 6.72. 275; 5.70E-02; 6.33. 300; 5.40E-02; 6. 325; 5.12E-02; 5.69. 350; 4.86E-02; 5.4. 375; 4.66E-02; 5.18. 400; 4.48E-02; 4.98. 425; 4.31E-02; 4.79. 450; 4.16E-02; 4.62. 475; 4.01E-02; 4.45. 500; 3.88E-02; 4.31. 525; 3.75E-02; 4.17. 550; 3.64E-02; 4.04. 575; 3.53E-02; 3.92. 600; 3.43E-02; 3.81. 625; 3.33E-02; 3.7. 650; 3.23E-02; 3.59. 675; 3.14E-02; 3.49. 700; 3.06E-02; 3.4. 725; 2.97E-02; 3.3. 750; 2.89E-02; 3.22. 775; 2.82E-02; 3.13. 800; 2.75E-02; 3.05. 825; 2.68E-02; 2.97. 850; 2.61E-02; 2.9. 875; 2.54E-02; 2.83. 900; 2.48E-02; 2.76. 925; 2.42E-02; 2.69. 950; 2.36E-02; 2.63. 975; 2.31E-02; 2.57. 1000; 2.26E-02; 2.51. 1025; 2.21E-02; 2.45. 1050; 2.16E-02; 2.4. 1075; 2.11E-02; 2.34. 1100; 2.06E-02; 2.29. 1125; 2.02E-02; 2.24. 1150; 1.98E-02; 2.2. 1175; 1.94E-02; 2.15. 1200; 1.90E-02; 2.11. 1225; 1.86E-02; 2.06. 1250; 1.82E-02; 2.02. 1275; 1.78E-02; 1.98. 1300; 1.75E-02; 1.94. 1325; 1.72E-02; 1.91. 1350; 1.68E-02; 1.87. 1375; 1.65E-02; 1.84. 1400; 1.62E-02; 1.8. 1425; 1.59E-02; 1.77. 1450; 1.57E-02; 1.74. 1475; 1.54E-02; 1.71. 1500; 1.51E-02; 1.68. 1525; 1.48E-02; 1.65. 1550; 1.46E-02; 1.62. 1575; 1.43E-02; 1.59. 1600; 1.41E-02; 1.57. 1625; 1.39E-02; 1.54. 1650; 1.36E-02; 1.52. 1675; 1.34E-02; 1.49. 1700; 1.32E-02; 1.47. 1725; 1.30E-02; 1.45. 1750; 1.28E-02; 1.42. 1775; 1.26E-02; 1.4. 1800; 1.24E-02; 1.38. 1825; 1.22E-02; 1.36. 1850; 1.20E-02; 1.34. 1875; 1.19E-02; 1.32. 1900; 1.17E-02; 1.3. 1925; 1.15E-02; 1.28. 1950; 1.14E-02; 1.26. 1975; 1.12E-02; 1.24. 2000; 1.10E-02; 1.23. 最大落地浓度和占标率; 8.09E-02; 8.99. 对应距离; 94m. 表49 Pmax和D10%预测和最大落地浓度计算结果一览表 污染源; 评价因子; 评价标准 （μg/m3）; Cmax （μg/m3）; Pmax （%）; D10% （m）. 排气筒（1#~4#）; 颗粒物; 450mg/m3; 1.75E-04; 0.04; 无. 排气筒（5#）; 颗粒物; 450mg/m3; 3.37E-03; 0.75; 无. 无组织; 颗粒物; 900mg/m3; 8.09E-02; 8.99; 无. 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响技术评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，无需设置大气环境防护距离。 表50 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km√. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物 （PM10） 其他污染物 ( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 £. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2017 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS £; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 R. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 kmR. 预测因子; 预测因子(非甲烷总烃、PM10); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 R. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C本项目占标率≤100% □; C本项目占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10）; 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（ ）t/a; NOx:（ ）t/a; 颗粒物:（0.1041）t/a; VOCs:（ ）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. （6）总量核算 表51 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 1#~4#; 颗粒物; 0.5; 0.004; 0.0041. 2; 5#; 颗粒物; 9.63; 0.077; 0.1. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.1041. 表52 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; MF001; 原料堆场、运输车辆; 颗粒物; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中表3中无组织排放浓度限值要求; 1.0; - 0.399. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; - 0.399t/a. 2、废气处理措施可行性分析 本项目废气主要为仓顶呼吸和搅拌产生的粉尘。有组织粉尘经集气罩收集后通过脉冲袋式除尘器处理最后经仓顶排放口（24m）排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中限值要求，达标排放。 布袋除尘器原理：利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来 ，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。布袋除尘装置运行成本符合企业预算，故粉尘采用布袋除尘装置处理可行。 综上所述，本项目营运期产生的废气在采取相应环保治理措施后，对周围环境空气的污染影响较小。 三、声环境影响分析 本项目的噪声主要是搅拌设备、螺旋输送机、皮带机等生产设备运行时产生的设备噪声约为70-90dB(A)。本项目噪声控制途径：从声源方面进行控制，选用低噪声的设备，对个别噪声较高的设备，在机座上设减震垫，减少震动源，以降低噪声。各设备均安置在生产车间内，车间严格按照隔声要求进行建设，厂房隔声达20dB(A)以上，有效降低了项目噪声对外界环境的影响。厂界噪声预测过程如下： 点声源衰减模式如下： Lp= Lp0－20Log（r/r0）－△L 式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lp0—距声源r0（m）处声压级，dB（A）； △L—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源△L取为零。 声源在预测点产生的等效声级贡献值为： ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ——i声源在T时间段内的运行时间，S； 预测点的预测等效声级计算如下： ——建设项目声源在预测点等效声级贡献值，dB(A)； ——预测点的背景值，dB(A)。 计算结果见下表。 表53 环境噪声预测结果一览表 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 59.68; 60; /; 达标. 南厂界; 57.32; 60; /; 达标. 西厂界; 57.61; 60; /; 达标. 北厂界; 57.98; 60; /; 达标. 荣辉·春暖花开; 56.52; 60; /; 达标. - 根据预测结果，考虑各噪声源的叠加，本项目高噪声设备经采取相关的对策措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围声影响较小。 - 项目为减少项目噪声对周边环境的影响，建议项目单位采取以下噪声治理措施： - 1）选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基与地面之间安装减振基座，减小机械振动产生的噪声污染； - 2）设备安装应避免接触车间墙壁，并安装隔声门窗； - 3）合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，减少对周围环境的影响。 - 综上所述，本项目对各噪声源采取合理的噪声防治措施后，项目区噪声排放能够满足规定的环境标准要求，不会改变建设项目所在区域声环境功能要求，对周围环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、一般固体废物。其中一般固体废物包括除尘器粉尘、沉砂池垃圾。 1、生活垃圾：生活垃圾实行分类袋装化，由市政环卫部门统一处理。 2、一般固体废物：项目在生产工序中产生了一定量的除尘器粉尘和沉砂池垃圾，除尘器粉尘经收集后回用于厂区，沉砂池砂石回用于厂区，底泥委托环卫部门进行清运。 一般固废暂存间设置要求做到以下几点： （1）应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处臵场周边应设置导流渠。 （3）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （4）贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 五、环境管理与监测计划 1、环境管理内容 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定拟建项目使用期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责项目运营期环境监测工作，及时掌握拟建项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 2、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目运营期环境监测方案如下。拟建项目监测点布设、监测项目及监测频率见表54。 表54 环境监测计划 有组织废气监测方案. 监测点位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 布袋除尘器进出口; 粉尘; 每季度一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中限值要求. 噪声监测计划表. 厂界四周各布设一个噪声监测点; 连续等效A声级; 每年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的中2类标准. 九、项目环保投资估算 本项目总投资500万元，环保投资34万，占投资总额的6.8%。项目环保投资情况见下表。 表55 环保设施投资估算一览表 序号; 类型; 项目; 建设内容; 投资（万元）; 备注. ### 1; ### 废水; ### 生活污水; ### 化粪池、定期清掏; ### /; ### 依托原有. ### 清洁废水; ### 沉淀池、砂石分离机; ### /; ### 依托原有. ### 2; ### 废气; - 料仓粉尘; - 4套布袋除尘器装置 ，风量均为 - 2000m3/h; ### 12; ### /. - 搅拌粉尘; - 1套布袋除尘器装置，风量为8000m3/h; ### 5; - /. - 堆料场粉尘; - 建设密闭料场仓库，安装喷淋系统; ### 15; - /. - 道路扬尘; - 加强车辆管理、洒水抑尘，设置洗车台; ### /; ### 依托原有. ### 3; ### 噪声; ### 设备运转噪声; ### 减振、隔声、消声; ### 1; ### /. ### 4; ### 固废; ### 生活垃圾; ### 垃圾桶; ### 0.5; ### /. ### 沉淀池底泥; ### 委托环卫部门清运; ### 0.5; ### /. ### 5; ### 风险; ### 柴油储罐; ### 设置围堰、并做防渗防漏处理; ### /; ### 依托原有. ### 本项目合计; ### 34; ### /.

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 项目 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#~5#排气筒 | 粉尘 | 仓顶呼吸和搅拌产生的粉尘经过收集、脉冲袋式除尘器处理后在仓顶排放口（24m）排放 | 粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中限值要求和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中表3中无组织排放浓度限值要求 |
|  | 原料堆场、运输车辆 | 无组织粉尘 | 原料堆场、运输车辆产生的粉尘无组织排放 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化器（60%）处理后排放 | 食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N | 经化粪池处理后清掏外运，不外排 | / |
| 固 体 废 弃 物 | 生产 工序 | 除尘器粉尘 | 产生的除尘器粉尘和沉砂池砂石回用于厂区，沉砂池底泥委托环卫部门进行清运 | 分类收集、分类处理，均得到有效处理 |
|  |  | 沉砂池垃圾 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 设备噪声 | 通过采购低噪声设备，产噪设备全部安装在厂房内，从源头、传播等环节进行噪声的防治 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目所在地为工业用地，厂址内无珍稀动植物和需要特殊保护的其他物种，本项目建设对生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

### 结论与建议

- 结论 通过对项目周围地区环境质量现状的调查评价、项目产生的污染因素分析以及建设项目对周围环境影响分析，得出主要综合结论如下： 1、项目概况 安徽砼鼎新型建材有限公司拟在安徽省宿州市泗县泗城镇建设“年产10万立方商品混凝土项目”，项目位于安徽省宿州市泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内，租赁土地约70亩，建筑面积约6000平方。项目厂房南侧为生产车间，北侧为库房和办公室。购置搅拌设备、控制系统、筒料仓、皮带机、混凝土搅拌运输车等生产设备。项目总投资500万元，其中环保投资占投资总额的6.8%，为34万元。项目建成后，可形成年产10万立方商品混凝土的生产能力。 2、选址可行性分析 本项目位于宿州市泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内，根据现场勘查，厂区北侧、南侧、西侧均为空地，东侧为大三路。 项目所占用地属于工业用地，符合泗县泗城镇用地规划。项目环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；项目区地表水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准要求。 综上所述，从环境保护角度而言，项目位置与周边环境相容性较好，符合相关环境功能区划要求，外部建设条件可行，本项目选址基本合理。 3、产业政策符合性 依据国家发展改革委员会公布的《产业结构调整指导目录》（2019年版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。 根据《安徽省工业产业结构调整指导目录(2007年版)》，本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”的相关内容，属于允许类。且该项目已于2019年10月8日经泗县经济和信息化局以泗经技【2019】14号文备案。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。 4、环境质量现状 项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量处于良好状态；选址处声学现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；石梁河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准要求。 5、“三线一单”符合性分析 生态保护红线：根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号）和《安徽省生态保护红线划定技术指南》，宿州市辖区生态红线主要位于皇藏峪及周边；其中生物多样性维护生态保护红线位于砀山县、萧县和宿州市埇桥区的北部；水土保持生态红线区域位于宿州市的东南，不包含城市建成区。本项目位于泗县泗城镇，不在生态红线区域内。 资源利用上线：本项目运营消耗资源主要为水、电，项目耗电量和耗水量相对区域资源利用总量较少，符合区域资源利用上限要求。 环境质量底线：根据环境质量现状监测数据，项目区域大气环境质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目附近的石梁河满足Ⅳ类水质要求。本项目产生的生活污水经化粪池处理后清掏外运，不外排。总体声环境质量可以满足区域声环境质量标准。结合项目环境影响预测，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。 环境准入负面清单：项目位于泗县泗城镇内，产品为商品混凝土，无“三致”污染物及持久性有机物或重金属污染物排放。 综上分析，本项目建设符合“三线一单”的要求。 6、环境影响分析 （1）大气环境影响分析结论 ①粉尘 仓顶呼吸粉尘：通过集气罩收集后，经过脉冲布袋除尘器处理，最后通过经仓顶排放口（24m）排放。其排放速率为0.0041kg/h，排放浓度为0.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中限值要求，达标排放。 搅拌粉尘：通过集气罩收集后，经过脉冲布袋除尘器处理，最后通过经仓顶排放口（24m）排放。其排放速率为0.0077kg/h，排放浓度为9.65mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中限值要求，达标排放。 ②食堂油烟 项目依托原有油烟净化装置处理排放的油烟，油烟净化器效率按60%计算，风量为2000m3/h，平均每天工作4h，则排放量为0.00037t/a，排放速率为0.00036kg/h，排放浓度为0.18mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定。 （2）水环境影响分析 本项目营运期废水主要是生活污水和厂区清洁废水，生活污水经化粪池处理后，清掏外运，不外排。厂区清洁废水经沉淀池沉淀后，循环利用，不外排，对地表水影响较小。 （3）声环境影响分析 项目主要噪声设备为等设备运行过程产生的噪声，噪声源强为70-90dB(A)。通过采购低噪声设备，产噪设备全部安装在厂房或车间内，设备做减振基础等措施，从源头、传播等环节进行了噪声的防治，经过采取相应措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周边声环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为生活垃圾，除尘器粉尘以及沉淀池垃圾。职工生活垃圾分类收集后由环卫部门集中处理；除尘器粉尘和沉淀池砂石统一收集后回用于厂区，沉淀池底泥交由环卫部门进行处理。综上所述，本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策，采取相应措施后，项目建成投入使用后项目对环境的影响程度较小，在认真落实本评价提出的污染防治措施后，做到污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，污染物均可实现达标排放，对周围环境无大的影响，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 二、建议 1、加强生产设备的定期检修和维护工作，确保各项污染防治措施的正常运行，保证污染物达标排放。 2、制定严格的规章制度，环境保护设施应设专人负责，厂区内从事环境保护工作的员工应经过专业培训，厂长为环境保护第一责任人，确保该厂环境保护设施正常运行和达标排放。 3、加强管理，提高人员素质，增强环保意识，在生产过程中，严格按照规程操作，避免事故发生。 4、严格执行三同时”制度，确保项目污染治理设施和生态保护措施实施到位。 表56 项目三同时验收一览表 类型; 治理对象; 治理方案; 验收要求; 进度. 废气; 颗粒物; 集气罩，脉冲袋式除尘器经仓顶排放口（24m）排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中限值要求和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中表3中无组织排放浓度限值要求; 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产. 食堂油烟; 油烟净化器（效率60%）; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求. 废水; - 职工 - 生活污水; 经化粪池处理后清掏外运，不外排; /. - 厂区清洁废水; 经沉淀池沉淀后循环使用; /. 噪声; 产噪设备; 安装减振基座或减震垫；隔声罩；厂房隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 固废; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门清运，统一处理; 做到零外排，资源综合利用. 一般固废; 除尘器粉尘、沉淀池砂石收集后回用于厂区，沉淀池底泥委托环卫部门清运.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案 附件3 与项目有关的文件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 项目环境保护目标图附图 附图3 项目平面布置图 附图4 与项目有关的其他附图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。