《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2亿只民用防护口罩生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安徽新虹新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王墩珍 |  | 联系人 |  | 刘林林 |  |
| 联系电话 | 17775083075 |  | 邮政编码 |  | 234300 |  |
| 通讯地址 | 安徽省宿州市泗县开发区管委会南二环路南侧 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省宿州市泗县开发区管委会南二环路南侧 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泗县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 泗发改备案【2020】39号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 | C1789其他产业用纺织制成品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） |  | 22 | 投资比例 | 1.1% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预计投入 使用日期 | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目建设背景 新冠肺炎疫情爆发以来，国内口罩供需矛盾突出，“口罩难求”成了普遍现象。抗击疫情是一个长期战，口罩短缺也是我们必须要解决的问题，从需求端看，海外疫情滞后于中国，目前属于爆发期，口罩需求随着疫情的发展急剧增加，从供给端来看，为满足国内市场需求和增加对外出口，国内还需持续增加口罩产能。 在此背景下，安徽新虹新材料科技有限公司拟投资2000万元在安徽省宿州市泗县开发区建设年产2亿只民用防护口罩生产项目，建设面积约为1200平方米，建设生产区、仓库、办公区、以及其他辅助用房等，购置口罩生产线等生产设备，配套建设给排水、变配电等辅助设施，项目建成后可达到年产2亿只民用防护口罩的生产能力，该项目于2020年5月20日经泗县发展和改革委员会以泗发改备案【2020】42号文件同意该项目建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，建设项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号令），本项目不涉及洗毛、染整、脱胶工段的，无缫丝废水、精炼废水产生，本项目属于“六、纺织业”中“20、纺织品制造”中“其他（编制物及其制品制造除外）”类项目，应编制环境影响报告表，为此，安徽新虹新材料科技有限公司委托安徽三的环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，我公司通过现场踏勘调查、资料收集，按照国家有关环评技术要求，编制完成该项目环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批。 二、项目基本情况 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：年产2亿只民用防护口罩生产项目。 建设地点：安徽省宿州市泗县开发区管委会南二环路南侧。 建设单位：安徽新虹新材料科技有限公司。 建设性质：新建。 投资总额：2000万元，环保投资22万元，占投资总额的1.1%。 2、建设规模及内容 项目位于泗县开发区管委会南二环路南侧，建筑面积1200m2，设置生产车间、包装车间、办公室等，购置口罩生产线，具体建设内容及规模见下表所示： 表1 项目组成一览表 工程类别; 单项工程 名称; 本项目工程内容及规模. 主体工程; 口罩生产线; 项目位于泗县经济开发区，建筑面积1200m2，购置口罩生产线。包括口罩成型机、点焊机等设备。口罩项目为1号车间，位于厂区东侧。项目建成后，达到年产2亿只民用防护口罩的生产能力。. 辅助工程; 办公室; 位于厂房南侧，共两层。建筑面积为100m2. 食堂; 位于厂房南侧，共两层，建筑面积为50m2. 宿舍; 位于厂房南侧，共两层，建筑面积为300m2. 储运工程; 仓库; 位于2号车间东侧，建筑面积500m2（2号车间为熔喷布项目，位于厂区北侧，建筑面积为1200m2）. 公用工程; 供水; 项目用水包括生活用水，供水来自当地供水管网，年用水量1800t/a. 供电; 当地电网，用电量100万kWh/a. 排水; 项目实行雨污分流，雨水经收集后排入附近自然水体；生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入泗县工业污水处理厂处理后最终进入石梁河。. 环保工程; 废气治 理措施; 产生的食堂油烟经油烟净化器（60%）处理后经屋顶排放. 废水治 理措施; 雨水经收集排入附近自然水体；生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入泗县工业污水处理厂处理后最终进入石梁河. 噪声治 理措施; 减振底座、隔声等降噪措施. 固体废物治理措施; 生活垃圾：垃圾桶收集生活垃圾，定期由环卫部门清运处理；不合格品及废边角料、废包装经收集后暂存一般固废暂存间（厂房北侧面积约为200m2）交给相关部门处置；. 3、生产设备 本项目主要生产设备见下表所示。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 成人口罩机; 套; 1. 2; 儿童口罩机; 套; 1. 3; KN95口罩机; 套; 1. 4; 口罩点焊机; 套; 1. 5; 自动封包机; 套; 1. 4、产品方案 表3 本项目产品方案及生产规模 产品名称; 规格; 生产规模. 一次性使用口罩（成人）; 17.5cm、9.5cm; 8000万只/年. 一次性使用口罩（儿童）; 14.5cm、9.5cm; 6000万只/年. KN95口罩; 折叠式; 6000万只/年. 5、原辅材料消耗 - 项目主要原材料及能源消耗情况见下表： 表4 建设项目主要原辅材料及能源消耗情况 类别; 名称; 本项目用量; 单位; 备注. 原料; 鼻梁骨; 2000; 万米/年; 外购. 耳带; 6000; 万米/年; 外购. 熔喷布; 200; 吨/年; 外购. 无纺布; 250; 吨/年; 外购. 包装箱; 74.2; 吨/年; 外购. 包装袋; 106; 吨/年; 外购. 能源; 水; 1800; 吨/年; 当地供水管网. 电; 100万; kWh/a; 当地电网. 6、公用工程 （1）供排水 供水：项目用水由当地供水管网给水，合计用水1800t/a，主要为员工生活用水。 排水：项目实行雨污分流，雨水经收集后排入附近自然水体；生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网进入泗县工业污水处理厂处理后排入石梁河。 （2）供电 项目用电接自附近电网，年用电量为100万kWh。 7、劳动定员和工作日 项目劳动定员人数60人，项目年工作时间300天，每班8小时，1班制工作，提供食宿。 8、总平面布置合理性分析 本项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区，厂区出入口设置在西侧，厂区设备按照工艺摆放，厂区南侧设置口罩生产车间，北侧设置包装车间。在力求布置紧凑，流程合理的前提下，满足国家防火、环保、安全、卫生等方面规范规定，同时结合项目组成、场地现状条件。厂房内人流、物流顺畅，平面布置合理可行。项目平面布置图见附图3。 9、环境相容性分析 项目北侧是空置厂房，西侧是蟠龙山路，南侧为潼河路，东侧为安徽豆智智能装备制造有限公司，主要生产智能设备，会产生漆雾和有机废气，该企业厂房东西走向，且喷漆房设置在最东侧，远离本项目位置，距离本项目厂房100m，且经过过滤棉+集气罩+活性炭吸附装置处理后能够达标排放，不会对本项目造成太大影响。且本项目在履行完环保设施手续后能够达标排放，对周围环境影响较小，故不会对周围企业生产造成不利的影响。 三、产业政策符合性分析 建设项目为C1789其他产业用纺织制成品制造，根据国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于二十、纺织中8 采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品，不属于限制类和淘汰类，为允许类。 根据安徽省人民政府办公厅印发《关于加快推进全省企业复工复产的意见》（皖办明电【2020】13号）的通知：鼓励企业自产转产。支持有条件的企业新上口罩、消毒剂等生产线，对生产企业转产生产口罩、防护服等应急物资的，简化生产物资审批程序，合并产品注册及生产许可证检查流程，启动加急检验检测程序，引导企业间互帮互济。鼓励有条件的企业尽快实现转产，重点生产应对疫情急需的紧缺医疗物资。 本项目为民用防护口罩生产，符合《关于加快推进全省企业复工复产的意见》（皖办明电【2020】13号）通知的鼓励政策。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。 且该项目于2020年5月20日经泗县发展和改革委员会以泗发改备案【2020】42号文件同意该项目建设。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 四、选址可行性分析 本项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区，建筑面积为1200平方米，拟建设年产2亿只民用防护口罩生产项目，项目租赁安徽省宿州市泗县开发区管委会南二环路南侧厂房，该项目北侧为空置厂房、东侧为安徽豆智智能装备制造有限公司，主要生产智能设备，西侧是蟠龙山路，南侧为潼河路，交通便利，项目周边无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等环境保护目标。项目符合相关产业政策，运营消耗资源主要为水、电，项目耗电量相对区域资源利用总量较少，满足项目建设外部条件要求。 总体来说，建设项目厂址地理位置优越，交通便利，通过对厂区合理布局，加强绿化，并落实各项污染防治措施后，污染物均可达标排放，不会对项目所在区域环境造成较大影响。 因此，项目选址合适、可行。 五、“三线一单”符合性分析 生态保护红线：根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号）和《安徽省生态保护红线划定技术指南》，宿州市辖区生态红线主要位于皇藏峪及周边；其中生物多样性维护生态保护红线位于砀山县、萧县和宿州市埇桥区的北部；水土保持生态红线区域位于宿州市的东南，本项目位于宿州市泗县经济开发区，所在区域不在生态保护红线区域内。 资源利用上线：项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营消耗资源主要为电、水，符合资源利用上限要求。 环境质量底线：根据环境质量公告，项目区域大气环境质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为改善环境空气质量情况，宿州市通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，对“散乱污”企业进行综合整治，加强扬尘综合整治，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，加强区域工业废气的收集和处理，大力淘汰老旧车辆，加强区域联防联控，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，严格施工和道路扬尘监管，则本地区的环境空气质量将逐渐得到改善。项目纳污水体为石梁河，满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中V类标准水质要求。声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。根据项目环境影响预测，本项目的建设不会改变区域环境质量功能。 环境准入负面清单：项目符合国家和地方产业政策。项目产生的生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网进入泗县工业污水处理厂处理后排入石梁河，达标处理后的生活污水不会影响当地水质。本项目不属于环境准入负面清单。 综上分析，本项目建设符合“三线一单”的要求。 六、本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 国家环保部、发改委、财政部、交通运输部、质检总局等部门于2017年9月14日联合发布了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121号)。本项目与该文件相关要求的对比情况见表5。 表5 本项目与（环大气[2017]121号）相符性分析情况一览表 项目; 文件要求; 本工程情况; 相符性. 重点地区; 京津冀及周边、长三角、珠三角、渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省(市)。; 本项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区，属于重点区域; /. 重点行业; 重点推进石化、化工、装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目属于其他产业用纺织制成品制造，不属于重点行业; 相符. 重点污染物; 加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言， 重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环已烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。; 本项目不涉及重点污染物; 相符. 加快推进“散乱污”企业综合整治：涉VOCs排放的“散; 污”企业主要为涂料油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化 生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 本项目不属于散乱污企业; 相符. 严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无） VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 项目属于新建项目，位于宿州市泗县经济开发区，项目不产生有机废气。; 相符. 七、本项目与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 为坚决打赢蓝天保卫战，根据国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）精神，结合我省实际，制定本实施方案。本项目与该文件相关要求的对比情况见表6。 表6 本项目与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 相符性分析情况一览表 文件要求; 本工程情况; 相符性. 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据国家规定，细化“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。; 本项目不属于散乱污企业; 相符. 八、本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 为贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）有关要求，确保完成“十三五”环境空气质量改善目标任务，有效降低O3污染，保障人民群众身体健康，在全国开展夏季（6-9月）VOCs治理攻坚行动，中华人民共和国生态环境部在充分调研基础上制定了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（以下简称《方案》）。本项目与该文件相关要求的对比情况见表7。 表7 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析情况一览表 文件要求; 本工程情况; 相符性. 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 项目使用低（无）VOCs含量原辅材料。; 相符. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁泗县虹乡建设发展有限责任公司空置标准化厂房，故不存在原有污染和主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 泗县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带，地近沿海，背靠中原，具有“承东启西”的区位优势。是“中国山芋之乡”，安徽省东向发展前沿县，加快皖北及沿淮三市六县发展重点县。总面积1787平方公里，人口94.4万人，辖15个乡镇、1个省级经济开发区。近年来，县委、县政府以经济建设为中心，抢抓发展机遇，围绕“工业扩张、城镇扩容、农业提升、城乡居民增收”四大工作重心，着力打造“创业泗州、特产泗州、水韵泗州、靓丽泗州、湿地泗州、戏曲泗州”六张名片，全县经济社会平稳较快发展。 2、地形、地貌及气象 泗县地处淮北平原东部，为安徽省东北边缘县，东部与江苏省宿迁市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与安徽省蚌埠市五河县、西部与安徽省宿州市灵璧为邻，是两省四县交界地带,背靠中原，地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射。 泗县境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9％；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52％至57％，年气温14℃，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变。 3、水文水系 （1）地表水 泗县总面积1787km2的县区内，可分属安河、奎濉河、崇潼河三个水系： ①安河水系： ### 安河流域位于废黄河以南，老濉河以北，西以废黄河为界，东至洪泽湖，流域面积约2600km2，地跨皖苏两省。灵比、雎宁、泗县、泗洪、宿迁、泗阳六个县，属淮北平原坡水区，在泗洪县大口子以上分为二支流：一支为潼河，一支为龙河。 ②奎濉河水系： 奎濉河是跨苏皖两省的边界河道，经江苏省的徐州、铜山、雎宁、泗洪，安徽省的灵璧、泗县等六个县市，流入洪泽湖。经1966年春濉河下游做了调尾工程，减少面积530km 2，67年开挖新汴河，截去濉河上游符离集张树闸以上面积2626km2，现在奎濉河（包括泗县老濉河618.6km2）流域面积为3536.1km2。 ③崇潼河水系： 汇入崇潼河水系的河流主要有唐河、北沱河、南沱河、唐河、新汴河。 a）唐河：唐河是泗县一条内河，从邓沟口起向南经泗城，穿越新汴河向南汇入天井湖，唐河长度23.3.8852km，流域面积411km2，是本项目纳污水体。唐河在1949年后没治理过，现有除涝能力相当于三十年一遇的80～90％，防洪能力达二十年一遇的37～45％。 b）新汴河：新汴河河线自宿州西北七岭子开挖引沱河向东汇濉河后至蒿沟借道新北沱河，抵芦湾折向东南，穿隋堤公路至灵比西南沿界洪新河一直向东，于岳河口西进入泗县，仍沿界洪新河向东过徐家岗岭入江苏省泗洪县境再折向东南至傅圩子入洪泽湖粟河洼，全线长128.1公里，流面积6562km2，泗县境内长37.4公里。新汴河是一条行洪河道，无区间面积汇入。为节省土方工程，采用筑堤漫滩排水办法，设计标准采用五年一遇排涝，二十年一遇防洪，五十年一遇校核。 c)唐河：发源地于淮北，流经宿州、灵璧等地上游之水进入泗境内西部，长沟，草沟，丁湖三镇在草沟桥处与上游宿州市流经泗县境内的北沱河之水汇合。根据泗县环境监测站监测数据统计，作为一般自然景观水，该河流符合标准，但对渔业养殖有一定的影响和危害。 d）新濉河：上接奎河，发源于徐州云龙山，在我县部分起于时集（长沟镇）。出于胡陈圩（黑塔镇）。全长43公里，横贯我县中部，该河上为就港河（荀沟、犁沟），中部八里桥至水口魏为平地开挖，下为1950年，十月成立治淮总队，开挖新濉河，至次年午季前竣工（《水利志》P96）1954年冬扩大治理新濉河，1955年建八里桥木桥，1958年间八里桥节制闸，木桥废。 （2）地下水 依据含水层接受降水补给难易程度，泗县地下主要有2个含水层组，即浅部埋深50m含水层组及深部埋深50~250m含水层组。 地下水的水质在水平方向上变化较小，在垂直方向上明显受其交替循环的制约，自上而下水质类型由重碳酸钙为重碳酸钠型，矿化程度增高，硬度减少，深部第二含水层氟离子含量较高。 全县浅层地下水较为丰富，水质较好。地下水以每年2m的速度下降，已造成地下水漏斗现象。 4、生态环境 泗县全境地处淮北平原，属于暖温带夏绿林带，低山残丘为阔叶林植被，河堤沟边庄前村后路旁坟地有人工栽植的林木和野生灌木、杂草等。农田有各类农作物和果树，森林覆盖率15.5％。全县总面积1787平方公里,耕地约170万亩。 县境内植被是淮北平原区的草甸植被，目前的野生灌木有酸枣、枸杞、野棠梨、黄荆条、胡枝子等。草本植物有白茅草、野古草、狗尾草、山红草和多种中草药。平原地带自然生长的杂草有茅草、扒根草、刺刺牙(大蓟、小蓟)、毛谷草、剪子股、富苗秧、马齿觅、黄蒿、小燕篙、狗尾草、节节草、半夏、车前草、蒲公英等。洼地有三棱草、稗草、牛毛毡、鸭舌草等。但由于自然破坏和长期垦植，原来的自然植被早己为人工栽培所代替。项目建设场地周围以人工种植的农作物为主，物种结构较为单一，无珍稀保护动植物。牲畜主要有黄牛、猪、羊、兔、家禽等，其中黄牛存栏数占大牲畜存栏总量的96％，该地区为全国四大牲畜交易市场之一。 5、土壤、矿藏 泗县面积虽小，但由于受到成土母质、水文地质、气候等影响，形成多种土壤。计有砂礓黑土、潮土2个土类；就地貌成因及土壤特征，可分为汴堤北黄泛区、汴堤南河间平原区、汴堤中间高地区3个土区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区，本次评价引用《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》中现状监测数据。 - 环境空气质量现状 （1）环境空气质量监测 环境空气监测期间常规地面气象观测资料见下表。 ##### 表8 环境空气监测期间参数 日期; 时间; 天气状况; 风向; 风速（m/s）; 温度（℃）; 气压（kPa）. 01 月 08 日; 02:00; 多云/阴; 西北; 1.5; 0; 103.01. 08:00; 西北; 2.2; 1; 102.83. 14:00; 西北; 2.3; 4; 102.61. 20:00; 西北; 2.1; 1; 102.82. 01 月 09 日; 02:00; 多云/多云; 东; 1.8; 0; 103.11. 08:00; 东; 2.9; 2; 102.59. 14:00; 东; 2.2; 6; 102.38. 20:00; 东; 2.0; 2; 102.68. 01 月 10 日; 02:00; 阴/阴; 东北; 1.8; 2; 102.64. 08:00; 东北; 2.1; 3; 102.60. 14:00; 东北; 2.0; 6; 102.42. 20:00; 东北; 1.9; 3; 102.56. 01 月 11 日; 02:00; 多云/晴; 北; 2.5; -3; 103.26. 08:00; 北; 2.1; 0; 103.05. 14:00; 北; 2.2; 6; 102.43. 20:00; 北; 1.9; 0; 103.02. 01 月 12 日; 02:00; 多云/多云; 北; 1.4; -3; 103.28. 08:00; 北; 2.2; 0; 103.12. 14:00; 北; 2.0; 2; 102.85. 20:00; 北; 2.4; 0; 103.03. 01 月 13 日; 02:00; 多云/晴; 北; 1.6; -2; 103.18. 08:00; 北; 2.0; 1; 102.92. 14:00; 北; 2.1; 6; 102.52. 20:00; 北; 1.7; 0; 103.06. 01月14日; 02:00; 晴/多云; 北; 2.8; -3; 103.21. 08:00; 北; 2.6; 0; 102.98. 14:00; 北; 2.1; 4; 102.48. 20:00; 北; 1.8; 0; 103.01. 对区域大气环境质量进行了连续 7 天采样监测结果汇总见下表所示： ##### 表9环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 时均(或一次)浓度值; 日平均浓度值（其中臭氧最大 8 小时平均浓度）. 浓度范围(mg/m3); 超标数; 超标率(%); 浓度范围(mg/m3); 超标数; 超标率(%). 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. G1 原丁大庄; SO2; 0.007; 0.012; 0; 0; 0.008; 0.010; 0; 0. NO2; 0.014; 0.022; 0; 0; 0.015; 0.018; 0; 0. CO; 0.4; 0.8; 0; 0; 0.5; 0.7; 0; 0. O3; 0.043; 0.064; 0; 0; 0.054; 0.061; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.045; 0.061; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.026; 0.037; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.65; 0.81; 0; 0; /; /; /; /. G2 赵魏小学; SO2; 0.007; 0.013; 0; 0; 0.008; 0.009; 0; 0. NO2; 0.014; 0.019; 0; 0; 0.015; 0.018; 0; 0. CO; 0.4; 0.8; 0; 0; 0.5; 0.7; 0; 0. O3; 0.042; 0.059; 0; 0; 0.051; 0.055; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.046; 0.060; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.028; 0.034; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.56; 0.75; 0; 0; /; /; /; /. G3 原小王庄; SO2; 0.007; 0.014; 0; 0; 0.008; 0.011; 0; 0. NO2; 0.013; 0.019; 0; 0; 0.014; 0.017; 0; 0. CO; 0.3; 0.8; 0; 0; 0.4; 0.6; 0; 0. O3; 0.044; 0.062; 0; 0; 0.050; 0.054; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.048; 0.060; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.027; 0.035; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.57; 0.78; 0; 0; /; /; /; /. 氨; 0.03; 0.06; 0; 0; /; /; /; /. 硫化氢; <0.001; <0.001; 0; 0; /; /; /; /. 氯化氢; <0.02; <0.02; 0; 0; /; /; /; /. G4 高尤社区; SO2; 0.007; 0.014; 0; 0; 0.008; 0.011; 0; 0. NO2; 0.013; 0.019; 0; 0; 0.015; 0.017; 0; 0. CO; 0.3; 0.7; 0; 0; 0.4; 0.5; 0; 0. O3; 0.043; 0.057; 0; 0; 0.049; 0.053; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.049; 0.056; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.028; 0.036; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.56; 0.71; 0; 0; /; /; /; /. G5 泗县环保局; SO2; 0.007; 0.013; 0; 0; 0.007; 0.010; 0; 0. NO2; 0.014; 0.019; 0; 0; 0.015; 0.017; 0; 0. CO; 0.3; 0.7; 0; 0; 0.4; 0.5; 0; 0. O3; 0.042; 0.064; 0; 0; 0.047; 0.056; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.046; 0.058; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.025; 0.037; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.52; 0.73; 0; 0; /; /; /; /. G6 曹苗村; SO2; 0.008; 0.013; 0; 0; 0.008; 0.010; 0; 0. NO2; 0.013; 0.019; 0; 0; 0.014; 0.017; 0; 0. CO; 0.3; 0.9; 0; 0; 0.4; 0.7; 0; 0. O3; 0.042; 0.062; 0; 0; 0.046; 0.054; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.048; 0.059; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.028; 0.037; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.59; 0.74; 0; 0; /; /; /; /. G7 泗县一中（原校区）; SO2; 0.008; 0.013; 0; 0; 0.008; 0.010; 0; 0. NO2; 0.013; 0.019; 0; 0; 0.014; 0.017; 0; 0. CO; 0.3; 0.8; 0; 0; 0.4; 0.9; 0; 0. O3; 0.043; 0.062; 0; 0; 0.046; 0.054; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.048; 0.061; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.028; 0.038; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.53; 0.74; 0; 0; /; /; /; /. 苯乙烯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 氨; 0.03; 0.06; 0; 0; /; /; /; /. 硫化氢; <0.001; <0.001; 0; 0; /; /; /; /. 氯化氢; <0.02; <0.02; 0; 0; /; /; /; /. G8 原东发社区; SO2; 0.007; 0.014; 0; 0; 0.007; 0.011; 0; 0. NO2; 0.013; 0.019; 0; 0; 0.015; 0.017; 0; 0. CO; 0.4; 0.7; 0; 0; 0.4; 0.6; 0; 0. O3; 0.043; 0.057; 0; 0; 0.047; 0.052; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.049; 0.056; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.028; 0.036; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.52; 0.67; 0; 0; /; /; /; /. G9 泗县五中; SO2; 0.007; 0.013; 0; 0; 0.007; 0.010; 0; 0. NO2; 0.014; 0.019; 0; 0; 0.015; 0.016; 0; 0. CO; 0.3; 0.7; 0; 0; 0.3; 0.7; 0; 0. O3; 0.043; 0.059; 0; 0; 0.044; 0.055; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.058; 0.074; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.032; 0.042; 0; 0. 苯并[a]芘; /; /; /; /; ND; ND; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.42; 0.62; 0; 0; /; /; /; /. G10 府前广场; SO2; 0.007; 0.014; 0; 0; /; /; /; /. NO2; 0.015; 0.019; 0; 0; /; /; /; /. CO; 0.3; 0.8; 0; 0; /; /; /; /. O3; 0.043; 0.057; 0; 0; /; /; /; /. PM10; /; /; /; /; 0.049; 0.056; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.028; 0.036; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.58; 0.68; 0; 0; /; /; /; /. G11 汴光社区; SO2; 0.007; 0.013; 0; 0; 0.007; 0.011; 0; 0. NO2; 0.014; 0.019; 0; 0; 0.014; 0.017; 0; 0. CO; 0.3; 0.7; 0; 0; 0.4; 0.5; 0; 0. O3; 0.042; 0.064; 0; 0; 0.045; 0.064; 0; 0. PM10; /; /; /; /; 0.046; 0.058; 0; 0. PM2.5; /; /; /; /; 0.025; 0.037; 0; 0. 甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 二甲苯; <0.0015; <0.0015; 0; 0; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.55; 0.71; 0; 0; /; /; /; /. （2）环境空气质量达标分析： 区域空气中的 SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、苯并[a] 芘等满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。NH3、H2S、二甲苯、甲苯、苯、氯化氢、苯乙烯满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中数值规定。 2、地表水环境质量 （1）监测布点及监测因子 本次评价共布设8个监测断面，监测断面与原规划环评监断面基本一致。具体位置及监测因子见下表。 ##### 表10 地表水环境质量现状监测断面及监测因子 河流; 断面编号; 断面位置; 备注; 监测项目. 石梁河; 1#; 排污口上游 500m; 对照断面; pH 值、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、溶解氧、总磷、总氮、六价铬、砷、铅、石油类、硫化物、挥发酚 14 项. 2#; 排污口下游 500m; 混合断面. 3#; 石梁河地下涵; 削减断面. 清水沟; 4#; 园区边界上游 700m; /. 5#; 园区边界下游 350m; /. 新汴河; 6#; 新汴河上游; 上游背景值. 7#; 新汴河泗五大桥; 对照断面. 8#; 开发区东南侧; 对照断面. - 监测结果 - 表11 地表水环境现状监测结果一览表（单位：mg/L，PH除外） 监测时间; 河流; 点位; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; DO; TP; 六价铬; 砷; 铅; 石油类; 硫化物; 挥发酚. 1月 10日; 石梁河; S1; 7.53; 21; 5.5; 0.427; 12; 5.5; 0.15; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.17; 0.005L; 0.0003L. S2; 7.54; 29; 7.5; 0.582; 18; 6.2; 0.16; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.16; 0.005L; 0.0003L. S3; 7.59; 22; 5.7; 0.948; 20; 6.4; 0.14; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.13; 0.005L; 0.0003L. 清水沟; S4; 7.62; 43; 11.3; 2.16; 32; 3.6; 0.3; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.13; 0.005L; 0.0003L. S5; 7.68; 36; 9.4; 1.67; 30; 4; 0.23; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.21; 0.005L; 0.0003L. 新汴河; S6; 7.93; 14; 3.6; 0.047; 10; 6.2; 0.03; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.06L; 0.005L; 0.0003L. S7; 8.01; 19; 4.9; 0.044; 19; 5.4; 0.04; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.06L; 0.005L; 0.0003L. S8; 8.04; 17; 4.4; 0.051; 18; 6.2; 0.04; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.06L; 0.005L; 0.0003L. 1月 11日; 石梁河; S1; 7.54; 22; 5.2; 0.441; 13; 5.7; 0.17; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.15; 0.005L; 0.0003L. S2; 7.57; 27; 7.4; 0.601; 20; 5.2; 0.15; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.13; 0.005L; 0.0003L. S3; 7.61; 21; 5.8; 0.924; 23; 6.1; 0.16; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.14; 0.005L; 0.0003L. 清水沟; S4; 7.63; 40; 11.6; 2.24; 34; 3.4; 0.31; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.18; 0.005L; 0.0003L. S5; 7.71; 34; 9.7; 1.84; 28; 4.1; 0.21; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.23; 0.005L; 0.0003L. 新汴河; S6; 7.88; 14; 4.1; 0.052; 11; 6.8; 0.04; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.06L; 0.005L; 0.0003L. S7; 7.96; 16; 5.1; 0.046; 21; 6.4; 0.05; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.06L; 0.005L; 0.0003L. S8; 8.08; 18; 4.7; 0.057; 18; 6.3; 0.04; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.06L; 0.005L; 0.0003L. 现状监测结果表明：石梁河 W1、W2、W3、清水沟 W5 点位水质各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水体的要求，新汴河W6、W7、W8 水质除BOD5 外各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水体的要求，清水沟 W4 点位 COD、BOD5、氨氮、SS 出现不同程度超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水体的要求。 3、声环境质量现状 （1）测点布设 主要参考网格法设点，每 1000m×1000m 处布设 1 个噪声监测点，测点避让道路、固定源， 同时兼顾功能分区及开发区内部声环境敏感点，网格布点一共布设 17 个测点，区外敏感点监测 7 个，共计 24 个监测点位。本项目依据该项目周边监测点位监测数据，距本项目最近监测点N10，位于本项目西北侧。具体检测数据如下： ##### 表12 区域声环境现状单位：dB(A) 监测点位; 时间; 执行标准; 是否达标. 2020 年 1 月 8 日; 2020 年 1 月 9 日. 昼; 夜; 昼; 夜. 1#; 54.7; 45.6; 55.3; 46.4; II; 是. 2#; 57.2; 48.3; 58.3; 49; II; 是. 3#; 55.3; 45.5; 56.1; 46.2; II; 是. 4#; 55.9; 46.2; 56.8; 47.1; II; 是. 5#; 56.1; 45.2; 53.4; 44.3; II; 是. 6#; 52.8; 45.8; 57.2; 46.3; II; 是. 7#; 56.6; 47.2; 58.1; 46.6; II; 是. 8#; 56.5; 46.5; 57.5; 47.5; II; 是. 9#; 53.5; 45.2; 54.5; 44.8; III; 是. 10#; 56.5; 43.5; 55.8; 45.7; III; 是. 11#; 54.7; 42.8; 56.1; 45.1; II; 是. 12#; 55.8; 47.1; 57.2; 46.2; II; 是. 13#; 53.8; 42.8; 54.4; 43.5; III; 是. 14#; 54.8; 42.4; 55.1; 45.2; II; 是. 15#; 57.8; 46.5; 56.5; 47.2; II; 是. 16#; 55.8; 45.6; 54.6; 46.2; II; 是. 17#; 56.5; 45.8; 55; 42.6; II; 是. 18#; 54.2; 43.4; 53.5; 45.5; II; 是. 19#; 54.2; 46.5; 52.8; 47.5; II; 是. 20#; 53.5; 45.5; 54.4; 45.2; II; 是. 21#; 56.5; 42.6; 57.5; 43.4; II; 是. 22#; 56.5; 46.8; 55.8; 47.5; II; 是. 23#; 57.4; 48.2; 56.8; 48.5; II; 是. 24#; 58.1; 48.1; 56.8; 46.2; II; 是. 由表可知，各点位噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求，区域声环境质量良好。 - 4、地下水环境质量 - （1）监测布点布设 本次评价共布设 7 个监测断点，监测断面与原规划环评监测点位置基本一致。表13 地下水监测点位一览表 点位编号; 测点名称; 位置关系. D1; 原大丁庄; 区外. D2; 赵魏庄; 区内. D3; 原小王庄; 区内. D4; 高尤社区; 区内. D5; 曹苗村; 区内. D6; 原东发社区; 区内. D7; 三湾村; 区内. （2）监测因子 - 1）K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO 2-、HCO -、Cl-、SO 2- - 2）pH、耗氧量、氟化物、铅、铜、锌、汞、砷、镉、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、细菌总数、硫酸盐、挥发性酚类、总大肠菌群、六价铬。 （3）监测时间和频次 监测时间为 2020 年 1 月 10 日，连续监测 1 天。 （4）监测结果 具体监测结果见表所示。 表14 地下水水质现状监测结果统计表（单位：mg/L，pH 值除外） 检测项目; 监测结果（mg/L，pH 无量纲）. D1 原大丁庄; D2 赵魏庄; D3 原小王庄; D4 高尤社区; D5 曹苗村; D6 原东发社区; D7 三湾村; 标准值. 井深（m）; 10; 10; 8; 10; 12; 15; 12; /. 水位（m）; 15.3; 14.9; 15.2; 14.7; 15.4; 14.5; 15.0; /. K+; 0.68; 0.57; 0.33; 0.43; 0.34; 0.68; 1.18; /. Na+; 131; 135; 72.9; 67.4; 43.4; 160; 78.9; /. Ca2+; 118; 175; 68.6; 114; 84.9; 68.6; 64.5; /. Mg2+; 52.3; 432; 47.2; 91; 48.5; 37.2; 36.4; /. 碱度 （CO32-）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 碱度 （HCO3-）; 488; 475; 416; 422; 432; 456; 433; /. 耗氧量; 0.74; 0.83; 0.94; 0.78; 1.17; 0.97; 1.23; 3. 氯化物; 91; 80; 11; 135; 98; 102; 126; 250. 硫酸盐; 141; 61; 93; 104; 176; 87; 88; 250. pH 值; 7.24; 7.19; 7.16; 7.12; 7.27; 7.26; 7.43; 6.5-8.5. 氨氮; 0.039; 0.036; 0.044; 0.047; 0.053; 0.05; 0.039; 0.5. 硝酸盐; 17.1; 3.84; 15.6; 17.5; 14.8; 0.29; 1.69; 20. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002. 亚硝酸盐; 0.003L; 0.003L; 0.07; 0.07; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 1. 总硬度; 720; 450; 990; 690; 520; 400; 441; 450. 铅; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01. 镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005. 铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1. 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.001. 砷; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.01. 溶解性总 固体; 922; 658; 1280; 866; 740; 638; 674; 1000. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05. 总大肠菌 群; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 3. 菌落总数; 86; 75; 88; 91; 62; 55; 57; 100. 氟化物; 1.87; 2.33; 2.83; 2.21; 2.97; 1.56; 2.25; 1.0. 评价结果表明，由 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO2-、HCO-、Cl-、SO2-监测结果表明，监测期间，项目区地下水水化学类型为 HCO3-Ca 型水。 根据计算结果，现状监测期间，区域监测点除总硬度、溶解性总固体、氟化物外，各项因子均可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中 III 类标准。氟化物、总硬度、溶解性总固体超标可能是由于当地地质环境造成的。 - 5、土壤环境质量 - （1）监测点位的布设 为了评价区域土壤本底环境状况，根据功能分区情况，选取了 8 个点位进行土壤现状监测，监测布点与原规划环评监测点位基本一致，具体监测点位布设情况见下表。 ##### 表15 土壤监测点位一览表 测点编号; 测点名称; 相对规划园区方位; 备注. S1; 原大丁庄; 区外; 表层样，0-0.2m. S2; 赵魏庄; 区内; 表层样，0-0.2m. S3; 原小王庄; 区内; 柱状样，0-0.5m，0.5-1.5m. S4; 泗县污水处理厂; 区内; 表层样，0-0.2m. S5; 曹苗村; 区内; 表层样，0-0.2m. S6; 原惠丰电源场址; 区内; 表层样，0-0.2m. S7; 南虹纺织场址; 区内; 柱状样，0-0.5m，0.5-1.5m. S8; 三湾村; 区内; 表层样，0-0.2m. - 监测结果 ##### 表16 土壤环境质量现状监测结果 监测项目; 监测点位及结果（单位：mg/kg，pH 无量纲）. S1 原大丁庄表层; S3 原小王庄; S4 泗县污水处理厂; 标准值 （二类用地筛选值）. （0-0.2m）; （0-0.5m）; （0.5-1.5m）; （0-0.2m）. 监测值; 污染指数; 监测值; 污染指数; 监测值; 污染指数; 监测值; 污染指数. 镍; 35; 0.039; 27; 0.030; 27; 0.030; 24; 0.027; 900. 铜; 28; 0.002; 29; 0.002; 21; 0.001; 22; 0.001; 18000. 砷; 15.7; 0.262; 7.95; 0.133; 7.11; 0.119; 11.6; 0.193; 60. 铅; 24.9; 0.031; 97.6; 0.122; 131; 0.164; 19.3; 0.024; 800. 镉; 0.08; 0.001; 1.24; 0.019; 1; 0.015; 0.08; 0.001; 65. 汞; 4.16×10-2; 0; 5.83×10-2; 0; 5.10×10-2; 0; 4.58×10-2; 0; 38. 六价铬; 0.61; 0.107; 0.8; 0.140; 0.65; 0.114; 0.5L; /; 5.7. 四氯化碳; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 2.8. 硝基苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 76. 2-氯苯酚; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 2256. 苯并[a]蒽; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 15. 苯并[b]荧蒽; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 15. 苯并[k]荧蒽; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 151. 䓛; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 1.5. 苯并[a]芘; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; /; 未检出; /; 0.1; 0.007; 0.1; 0.007; 15. 萘; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 70. 苯胺; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 260. 氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.43. 1,1-二氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 66. 二氯甲烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 616. 反 1,2-二氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 54. 1,1-二氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 9. 顺 1,2-二氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 596. 氯仿; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 840. 四氯化碳; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 2.8. 1,2-二氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 5. 苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 4. 三氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 2.8. 1,2-二氯丙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 5. 甲苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 1200. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 2.8. - 表17 土壤环境质量现状监测结果 监测项目; 监测点位及结果（单位：mg/kg，pH 无量纲）; 标准值（二类用地筛选值）. S7 南虹纺织. （0-0.5m）; （0.5-1.5m）. 监测值; 污染指数; 监测值; 污染指数. 镍; 20; 0.022; 26; 0.029; 900. 铜; 19; 0.001; 21; 0.001; 18000. 砷; 5.46; 0.091; 6.07; 0.101; 60. 铅; 25.5; 0.032; 78.1; 0.098; 800. 镉; 0.19; 0.003; 0.14; 0.002; 65. 汞; 8.33×10-2; 0.002; 9.01×10-2; 0.002; 38. 六价铬; 0.56; 0.098; 0.55; 0.096; 5.7. 四氯化碳; 未检出; /; 未检出; /; 2.8. 硝基苯; 未检出; /; 未检出; /; 76. 2-氯苯酚; 未检出; /; 未检出; /; 2256. 苯并[a]蒽; 未检出; /; 未检出; /; 15. 苯并[b]荧蒽; 未检出; /; 未检出; /; 15. 苯并[k]荧蒽; 未检出; /; 未检出; /; 151. 䓛; 未检出; /; 未检出; /; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; /; 未检出; /; 1.5. 苯并[a]芘; 未检出; /; 未检出; /; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; /; 未检出; /; 15. 萘; 未检出; /; 未检出; /; 70. 苯胺; 未检出; /; 未检出; /; 260. 氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 0.43. 1,1-二氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 66. 二氯甲烷; 未检出; /; 未检出; /; 616. 反 1,2-二氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 54. 1,1-二氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 9. 顺 1,2-二氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 596. 氯仿; 未检出; /; 未检出; /; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 840. 四氯化碳; 未检出; /; 未检出; /; 2.8. 1,2-二氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 5. 苯; 未检出; /; 未检出; /; 4. 三氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 2.8. 1,2-二氯丙烷; 未检出; /; 未检出; /; 5. 甲苯; 未检出; /; 未检出; /; 1200. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 2.8. 四氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 53. 氯苯; 未检出; /; 未检出; /; 270. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 10. 乙苯; 未检出; /; 未检出; /; 28. 间、对二甲苯; 未检出; /; 未检出; /; 570. 邻二甲苯; 未检出; /; 未检出; /; 640. 苯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 6.8. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; /; 未检出; /; 0.5. 1,4-二氯苯; 未检出; /; 未检出; /; 20. 1,2-二氯苯; 未检出; /; 未检出; /; 560. 氯甲烷; 未检出; /; 未检出; /; 37. - 表18 土壤环境质量现状监测结果 监测项目; 监测点位及结果（单位：mg/kg，pH 无量纲）. S2 赵魏庄; S5 曹苗村; S6 原惠丰电源; S8 三湾村; 标准值（一类用地筛选值）. （0-0.2m）; （0-0.2m）; （0-0.2m）; （0-0.2m）. 监测值; 污染指数; 监测值; 污染指数; 监测值; 污染指数; 监测值; 污染指数. 镍; 30; 0.200; 23; 0.153; 25; 0.167; 29; 0.193; 150. 铜; 0.11; 0.000; 21; 0.011; 18; 0.009; 22; 0.011; 2000. 砷; 15.7; 0.785; 10.7; 0.535; 9.65; 0.483; 9.15; 0.458; 20. 铅; 22; 0.055; 16.6; 0.042; 17.3; 0.043; 20.2; 0.051; 400. 镉; 0.11; 0.006; 0.06; 0.003; 0.02; 0.001; 0.05; 0.003; 20. 汞; 4.16×10-2; 0; 4.25×10-2; 0; 3.17×10-2; 0; 3.32×10-2; 0; 8. 六价铬; 0.77; 0.257; 0.5L; /; 0.5L; /; 0.5L; /; 3. 四氯化碳; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.9. 硝基苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 34. 2-氯苯酚; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 250. 苯并[a]蒽; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 5.5. 苯并[b]荧蒽; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 5.5. 苯并[k]荧蒽; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 55. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.55. 苯并[a]芘; 0.1; 0.182; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.55. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1; 0.018; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 5.5. 萘; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 25. 苯胺; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 92. 氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.12. 1,1-二氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 12. 二氯甲烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 94. 反 1,2-二氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 10. 1,1-二氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 3. 顺 1,2-二氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 66. 氯仿; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.3. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 701. 四氯化碳; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.9. 1,2-二氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.52. 苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 1. 三氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.7. 1,2-二氯丙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 1. 甲苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 1200. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.6. 四氯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 11. 氯苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 68. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 2.6. 乙苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 7.2. 间、对二甲苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 163. 邻二甲苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 222. 苯乙烯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 1.6. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 0.05. 1,4-二氯苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 5.6. 1,2-二氯苯; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 560. 氯甲烷; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 未检出; /; 12. 通过上述表可知，土壤监测点位中各监测指标均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第一类用地和第二类用地筛选值，满足要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 拟建项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区，根据对项目所涉及到区域周边环境现状的踏勘，无文物保护、风景名胜区等特殊敏感环境保护目标。项目主要环境保护目标见下表及附图2所示。 表19 项目环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离; 保护目标. x; y. 孙湾村; -1806; -1435; 居民; 520人; 二类区; 西南; 2321; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 玉兰公馆小区; -1954; 514; 居民; 1550人; 西北; 1997. 盛世豪庭小区; -1097; 576; 居民; 1650人; 西北; 1263. 东城美郡小区; -1627; 880; 居民; 850人; 西北; 1810. 东城英郡小区; -1811; 1837; 居民; 860人; 西北; 2508. 东城丽苑; -183; 854; 居民; 920人; 西北; 920. 泗县惠民苑小区; -499; 590; 居民; 1280人; 西北; 914. 泗州枫景; -1137; 971; 居民; 1280人; 西北; 1509. 玉兰B区; -2483; 57; 居民; 1450人; 西北; 2517. 泗县灵童学校; -2375; 330; 学校师生; 95个班; 西北; 2470. 锦绣华庭; -2436; 564; 居民; 900人; 西北; 2511. 家和花园; -2439; 784; 居民; 1100人; 西北; 2583. 汴光花园; -2578; 817; 居民; 880人; 西北; 2745. 东城虹郡; -2028; 1480; 居民; 1860人; 西北; 2552. 汴光新村; -1211; 1827; 居民; 1240人; 西北; 2195. 泗州学校; -150; 1618; 学校师生; 48个班; 西北; 1727. 和顺紫悦府; -170; 1832; 居民; 1450人; 西北; 1982. 弯李圩村; 0; 1829; 居民; 480人; 北; 1829. 康庄家园; 519; 1204; 居民; 1080人; 东北; 1229. 泗县政府; -1647; 1504; 居民; /; 西北; 2353. 下王庄; 2158; 0; 居民; 400人; 东; 2128. 阳光·桃李文苑; -2661; 203; 居民; 900人; 西北; 2735. 表20水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位/距离(m); 规模; 保护目标. 地表水; 石梁河; 西南2492m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 表21声环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位/距离(m); 规模; 保护目标. 环境噪声; 厂界外200m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。具体标准值如下表： 表22 空气质量相关标准 类别; 污染物 名称; 标准限值（ug/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24h平均; 年平均. 环境空气; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; --; 150; 70. PM2.5; --; 75; 35. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; --. O3; 200; --; --. TSP; --; 300; 200. 2、地表水 纳污水体石梁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，具体标准值如下表： 表23 地表水环境质量标准 指标; V类标准值; 单位; 依据. pH; 6～9; 无量纲; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准. CODcr; ≤40; mg/L. BOD5; ≤10. NH3-N; ≤2.0. TP; ≤0.4. 3、声环境 项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准；具体标准值如下表： 表24 声环境质量执行标准值一览表 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 执行标准. 65; 55; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目营运期过程中产生的食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求，具体见下表。 表25饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 项目废水为生活污水，经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准并满足污水处理厂接管要求，进入泗县工业污水处理厂进一步处理，达标后排放至石梁河，具体标准值如下表。 表26 废水排放标准及标准值 单位：（mg/L） 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级标准; 500; 300; 400; /. 泗县工业污水处理厂接管标准; 400; 180; 200; 40. 本项目执行标准; 400; 180; 200; 40. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，具体标准值如下表： 表27 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 标准名称; 昼间; 夜间. 建筑施工场界环境噪声排放标准; 70; 55. 表28 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 3类; 65; 55. 4、固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及其2013年修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”规划，总量控制因子为二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、挥发性有机物、COD和氨氮。 结合本项目特征及污染物排放情况，本项目总量控制指标如下所示： - （1）废水 本项目废水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后通过园区污水管网进入泗县工业污水处理厂处理后排入石梁河。项目排放污水纳入泗县工业污水处理厂总量指标内。 |

- 建设项目工程分析

施工期工艺流程简述（图示） 项目租赁泗县虹乡建设发展有限责任公司，本项目施工期主要包括装饰工程和设备安装工程。 图1 施工期工艺流程示意图及产污环节图 1、工艺流程简述 （1）装饰工程：对已经建好的构筑物墙面地面等进行装修； （2）设备安装：在建好的构筑物中安装生产所需设备，并进行初步调试； 2、主要污染工序： 施工期产生的污染物主要包括装饰工程和设备安装过程产生的施工人员的生活污水、设备安装噪声及废包装等固体废物。 二：运营期 生产工艺流程图如下： 图2 生产工艺流程及产污环节图(注：G—废气N—噪声S—固废) 口罩生产工艺流程简述： （1）口罩体成型：将外购的无纺布、熔喷布置于口罩制造机上进行加工，此时口罩初步成型。此工序会产生噪声。 （2）焊接：通过超声波焊接方式在面罩上焊接耳带子便形成口罩成品。超声波焊接是熔接热塑性塑料制品的高科技技术，各种热塑性胶件均可使用超声波熔接处理，而不需加溶剂、粘接剂或其它辅助品。通过超声波设备把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差，一时还不能及时散发，聚集在焊区，致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体。当超声波停止作用后，让压力持续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到焊接的目的，焊接强度能接近于原材料强度。本项目超声波焊接设备温度控制在170℃左右，无纺布（主要成分为聚丙烯，热分解温度为350℃）中化学成分基本不会分解，但原料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，产生少量有机物可以忽略不计。 （3）一次检验：对初步成型的口罩进行人工挑拣进行检验，此工序会产生不合格品。 （4）包装：对加工完成后的成品进行包装，此工段会产生包装废物。 （5）二次检验：对包装好的口罩成品进行检验，此工序会产生不合格品。 产污环节简述： 表29 项目污染物产生及治理措施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 污染因子; 治理措施. 废气; 食堂; 食堂油烟; 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后经屋顶排放。. 废水; 生活用水; 生活污水; COD、氨氮等; 经隔油池、化粪池处理后通过园区污水管网进入泗县工业污水处理厂处理。. 噪声; 点焊机、口罩机等设备运行; 噪声; 等效连续A声级; 选用低噪声设备，设置减振基础，厂房隔声. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 设置带盖垃圾桶，定期交环卫部门处理. 生产过程; 不合格品、废边角料; 暂存于一般固废暂存间，定期外售. 原辅材料; 包装废料; 暂存于一般固废暂存间，定期外售. 主要污染工序 一、废气 （1）食堂油烟 本项目60人用餐，食堂油烟可按食用油消耗系数计算。一般食堂食用油消耗系数为30g/人·天，则食用油消耗量为0.54t/a，食用油约3%在烹饪过程中散发出来，食堂油烟的产生量为0.0162t/a，产生速率为0.0135kg/h，产生浓度为6.75mg/m3。项目安装油烟净化装置处理排放的油烟，油烟净化器效率按60%计算，风量为3000m3/h，平均每天工作4h，则排放量为0.00648t/a，排放速率为0.0054kg/h，排放浓度为1.8mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定。 综上所述，本项目废气产排情况见下表所示。 表30 项目有组织废气产排情况一览表 产污工序; 污染物; 产生情况; 治理措施; 处理效率; 排放情况. 产生量; 产生浓度; 产生速率; 排放量; 排放浓度; 排放速率. t/a; mg/m3; kg/h; %; t/a; mg/m3; kg/h. 食堂; 食堂油烟; 0.0162; 6.75; 0.0135; 油烟净化器处理后经屋顶排放; 60; 0.00648; 1.8; 0.0054. 二、废水 该项目营运期主要用水为员工生活用水。 1、用水及排放情况 生活用水：本项目劳动定员60人，人均用水量为100L/d，则用水量为6t/d（1800t/a），废水产生系数取80%，则生活污水产生量为4.8t/d（1440t/a）。 项目用废水产生及排放情况见下表。 表31 项目废水产生及排放情况一览表 单位：t/d 序号; 用排水环节; 用水指标; 数量; 用水量; 废水产生系数; 废水产生量. 1; 生活用水; 100L/人; 60人; 6; 0.8; 4.8. 2; 合计; /; /; 6; /; 4.8. - 2、废水产生及排放情况 - 表32 建设项目营运期水污染物产生及排放情况表 废水种类; 废水量(t/a); 污染物浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 1440; 300; 150; 150; 25. 产生量(t/a); 0.432; 0.216; 0.216; 0.036. 处理措施; 生活污水经园区污水管网排放. 化粪池处理后的浓度（mg/L）; 1440; 240; 100; 100; 25. 排放量(t/a); 0.346; 0.144; 0.144; 0.036. 项目水平衡图如下： ### 图3 水平衡图 单位t/a 3、废水排放去向 项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理后通过市政污水管网进入泗县工业污水处理厂进一步处理，达标后排放至石梁河。 三、噪声 项目主要噪声为口罩机、点焊机等设备运行时产生的噪声。据类比调查，本项目高噪声设备源强在80～85dB（A）。 评价建议项目选用低噪声设备，加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础，加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高等降噪措施。 项目主要设备噪声源强及降噪措施见表33所示。 表33 各噪声源排放情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强dB(A); 降噪措施; 降噪效果dB(A); 降噪后噪声强度dB(A). 1; 成人口罩机; 1; 85; 隔声、减振; 20; 65. 2; 儿童口罩机; 1; 85; 隔声、减振; 20; 65. 3; KN95口罩机; 1; 85; 隔声、减振; 20; 65. 4; 口罩点焊机; 1; 80; 隔声、减振; 20; 60. 5; 自动封包机; 1; 80; 隔声、减振; 20; 60. 四、固体废物 （1）一般固体废物 ①生活垃圾 本项目劳动定员60人，生活垃圾按每人产生0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为30kg/d，9t/a。厂区内设带盖垃圾桶，及时交由环卫部门处理，做到日产日清。 ②不合格品及废边角料 企业生产过程中，会产生边角料和残次品，约为原料的1%，产生量约为4.5t/a，外售综合利用。 ③包装废料 主要是原辅材料包装和成品包装用的PE包装袋、包装箱等，约为使用量的0.1%。产生量约为0.1802t/a，外售给一般物资回收单位。 固废产生情况汇总情况见下表： 表34 固体废物产生结果一览表 类别; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 一般固废; 职工生活; 生活垃圾; 9; 厂区内设带盖垃圾桶，及时交由环卫部门处理; 0. 生产过程; 不合格品及废边角料; 4.5; 外售给一般物资回收单位; 0. 原辅材料使用、产品打包过程; 包装废料; 0.1802; 0. 五、污染物排放清单 拟建项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息及废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表35 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 生产设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放 形式; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 1; 食堂; 食堂; 食堂油烟; 有组织; 油烟净化器; 是; /; 一般排放口. 表36 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; COD、 BOD5、SS、 氨氮; 排入泗县工业污水处理厂处理; 间歇; /; 隔油池、化粪池; 预处理; DW001 a; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 拟建项目污染物排放基本信息见下表。 表37 废水排放口基本情况表 种类; 污染物 名称; 排放量; 处置措施; 排放标准; 排放浓度（mg/L）. 生活污水; 废水量m3/a; 1440; 项目生活污水经隔油池、化粪池处理后经市政污水管网排入泗县工业污水处理厂处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，并满足泗县工业污水处理厂接管要求; /. COD t/a; 0.346; 240. BOD5 t/a; 0.144; 100. SS t/a; 0.144; 100. 氨氮 t/a; 0.036; 25. 表38 固废产生情况一览表 类别; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 一般固废; 职工生活; 生活垃圾; 9; 厂区内设带盖垃圾桶，及时交由环卫部门处理; 0. 生产过程; 不合格品及废边角料; 4.5; 外售给一般物资回收单位; 0. 原辅材料使用、产品打包过程; 包装废料; 0.1802; 0.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| - 内容 - 类型 | - 排放源 - （编号） | - 污染物 - 名称 | - 处理前产生浓度及 - 产生量（单位） | - 排放浓度及 - 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气污染物 | - 食堂 | - 食堂油烟 | - 6.75mg/m3，0.0162t/a | - 1.8mg/m3，0.00648t/a |
| - 水污 - 染物 | - 生活污水 | - 废水量 | - 1440t/a | - 1440t/a |
|  |  | - COD | - 300mg/L，0.432t/a | - 240mg/L，0.346t/a |
|  |  | - BOD5 | - 150mg/L，0.216t/a | - 100mg/L，0.144t/a |
|  |  | - SS | - 150mg/L，0.216t/a | - 100mg/L，0.144t/a |
|  |  | - NH3-N | - 25mg/L，0.036t/a | - 25mg/L，0.036t/a |
| - 固废 | - 生活 | - 生活垃圾 | 9t/a | - 0 |
|  | - 生产过程 | - 不合格品及废边角料 | 4.5t/a | - 0 |
|  |  | - 废包装 | 0.1802t/a | - 0 |
| - 噪声 | - 项目运营过程中各种设备运行时产生的机械噪声，声压级约80~85dB(A) |  |  |  |
| - 其他 | - 无 |  |  |  |
| - 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，项目产生的各种污染物均得到有效处理和处置，不会对周边生态造成影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期主要为安装设备，时间较短，项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区，产生的环境影响相对营运期而言属于短期和暂时影响，施工期结束，影响结束，本环评不做分析。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、食堂油烟 本项目60人用餐，食堂油烟可按食用油消耗系数计算。一般食堂食用油消耗系数为30g/人·天，则食用油消耗量为0.54t/a，食用油约3%在烹饪过程中散发出来，食堂油烟的产生量为0.0162t/a，产生速率为0.0135kg/h，产生浓度为6.75mg/m3。项目安装油烟净化装置处理排放的油烟，油烟净化器效率按60%计算，风量为3000m3/h，平均每天工作4h，则排放量为0.00648t/a，排放速率为0.0054kg/h，排放浓度为1.8mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）不大于2.0mg/m3的要求。对环境影响较小。 二、水环境影响分析 1、评价等级确定 表39 水污染影响型建设项目评价等级判别表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/无纲量. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; --. 本项目水污染物经化粪池预处理后，排入市政污水管网进入泗县工业污水处理厂最终进入石梁河，属于间接排放，评价等级为三级B。 2、废水接管可行性分析 （1）污水处理厂概况 一期设计规模为2.0×104m3/d，共建设2条水处理线，处理规模均为1.0×104m3/d，总占地面积为100亩，一期建设占地约31400m2，主要为接管范围内工业及生活污水，主体工艺为“曝气沉砂池+水解酸化池+AO生化池+沉淀池+反硝化滤池+纤维转盘滤池+接触消毒池”，设计出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准，尾水排入石梁河。本项目废水量较少，平均约4.8t/d，仅占泗县工业污水处理厂处理能力0.024‰，因此从收水量来说，泗县工业污水处理厂能满足项目处理水量要求。 （2）水量分、水质分析 本项目产生废水量为4.8t/d，污水处理厂一期工程设计规模为2.0×104m3/d，目前污水处理厂收水量远远小于设计规模，项目污水为生活污水，水质较简单，污染物含量浓度较低，且废水中各污染因子浓度均满足泗县工业污水处理厂接管要求，因此本项目废水进入污水处理厂处理对污水处理厂不造成冲击。 （3）收水范围 泗县工业污水处理厂收水范围为：泗县经济开发区规划区域，泗县县城南侧，东至东三环路；西至三环西路；南至新汴河；北至古汴河，服务面积38km2。项目位于泗县经济开发区，属于纳管范围内，同时项目区域污水管网已经建成，泗县工业污水处理厂可收入项目废水。 综上分析，本项目废水进入泗县工业污水处理厂处理是可行的。 2、地表水环境影响评价自查表 表40 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 R；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （水温、pH、SS、COD、BOD5、氨氮）; 监测断面或点位个数 （4）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 £；第四类 □ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 R；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.072; 50. BOD5; 0.0144; 10. SS; 0.0144; 10. 氨氮; 0.0073（0.0115）; 5（8）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 ；无监测 R. 监测点位; （ ）; 厂区总排放口. 监测因子; （ ）; COD、氨氮. 污染物排放清单; □√. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 三、声环境影响分析 本项目的噪声主要是口罩机、点焊机等设备运行时产生的设备噪声。噪声源为80~85dB(A)。本项目各设备噪声源源强详见下表。 厂界噪声预测过程如下： Lp= Lp0－20Log（r/r0）－△L 式中：Lp—距声源r（m）处声压级， dB（A）； Lp0—距声源r0（m）处声压级， dB（A）； △L—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源△L取为零。 声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg为： Leqg=10lg1Tit10lg0.1LAi Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ti——i声源在T时间段内的运行时间，S； 预测点的预测等效声级Leq计算如下： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb Leqg——建设项目声源在预测点等效声级贡献值，dB(A)； Leq——预测点的背景值，dB(A)。 根据建设单位提供的资料，本项目运营期工作时间为1班制，每班八小时，本项目预测结果已经考虑机械设备减振基座和墙体的隔声作用后的噪声影响。根据现场勘查，各噪声源坐标如下。依据预测模式，经计算，建设项目厂界噪声影响预测结果见下表： 表41 声源在不同距离的噪声预测值 [单位：dB(A)] 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 58.15; /; 65; /; 达标. 南厂界; 56.37; /; 65; /; 达标. 西厂界; 55.56; /; 65; /; 达标. 北厂界; 51.26; /; 65; /; 达标. 由上表预测结果可知，本项目噪声设备贡献值不高，叠加后噪声贡献值低于厂界噪声标准。本项目营运期间项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准[昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)]。 本项目其他的生产设备在运行期间均会产生噪声，建设单位采取以下措施来减轻生产设备运行噪声的环境影响。 项目为减少项目噪声对周边环境的影响，建议项目单位采取以下噪声治理措施： 1）选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基与地面之间安装减振基座，减小机械振动产生的噪声污染； 2）设备安装应避免接触车间墙壁，并安装隔声门窗； 3）合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，减少对周围环境的影响。 综上所述，本项目对各噪声源采取合理的噪声防治措施后，项目区噪声排放能够满足规定的环境标准要求，不会改变建设项目所在区域声环境功能要求，对周围环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 1、项目产生固体废物 本项目固废主要为一般固体废物和生活垃圾。 （1）一般固体废物 ①不合格品和废边角料：经收集暂存于一般固体废物暂存间，交给相关部门处置。 ②废包装：经收集暂存于一般固体废物暂存间，交给相关部门处置。 （2）生活垃圾：收集后由环卫部门统一清运。 2、一般固废暂存间 项目一般固废暂存间200m2，位于厂房北侧，暂存场地的设置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及其2013年修改单中有关规定。一般固废暂存间设置要求做到以下几点： （1）应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处臵场周边应设置导流渠。 （3）应建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及各种检车维护资料等记录在案，长期保存，一共随时查阅。 （4）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （5）贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 综上所述，项目固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）要求，各固体废物均能得到妥善解决，对周围环境影响较小。 综上所述，该项目营运期固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 五、土壤环境影响分析 1、项目类型 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表 A.1，本项目属于“纺织、化纤、皮革等服装”行业中“其他 ”，项目类别为Ⅲ类。 2、项目占地类型 本项目位于泗县经济开发区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.1条款进行判断，本项目永久占地≤5hm2，为小型项目。 3、敏感程度 本项目为土壤污染型项目，主要污染途径为大气沉降，主要影响因子为非甲烷总烃。根据大气影响评价中，进一步预测模式可知，主要污染物最大落地浓度在厂界78m范围内。根据现场调查，该范围主要为工业规划建设用地，现状主要为工厂和道路，不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、养老院等土壤环境敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.2条款判定，本项目污染影响敏感程度为不敏感。 4、评价工作等级 本项目为污染型项目Ⅲ类，占地规模为小型，周边敏感程度为不敏感，根据下表进行判定，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表42污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 六、地下水环境影响分析 本建设项目在运营期过程中可能造成地下水污染，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)判定，本项目属《导则》附录A中“O纺织化纤”第120条，为Ⅲ类项目，且本项目所在地区位于泗县开发区内，不属于饮用水水源保护区及补给区，地下水环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)判定结果为三级评价。 表43 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 表44 地下水评价工作级别判定表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一级; 一级; 二级. 较敏感; 一级; 二级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; 三级. 根据工程分析可知，本项目废水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后通过污水管网排入泗县工业污水处理厂。因此，不会对地下水水质产生影响。 本项目产生的一般工业固体废物依在一般工业固废暂存场所堆放，并出售给相关资源回收公司回收；危险废物暂存在危险废物暂存库内，危险废物暂存库按要求采取防渗措施，车间地面均采用地坪漆防渗涂层，原材料及固体废物不露天存放，不会因雨淋产生废液污染地下水水质和土壤。 因此，项目不会对地下水环境产生影响。 七、环境风险评价 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，本次风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）作为依据，以突发性事故的危险物质环境应急性损害防控为目标，对本项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求。 1、评价依据 ① 风险调查 本项目的原辅材料主要是熔喷布、无纺布、鼻梁夹、耳绳等，外购进入厂区后，直接存放在熔喷布厂房东侧仓库。项目建成生产过程中，原辅料不涉及危险化学品。 - ② 环境风险潜势初判 - 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程序，结合事故情形下的环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。危险物质的临界量（Q）： - 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； - 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1 式中：Q ——危险物质的临界量； q1，q2，…qn ——每种危险化学品实际存在量，t； Q1、Q2、…Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）所列标准对所涉及到的危险化学品对本项目进行危险源辨识，根据查询《危险货物品名表》（GB 12268-2012）可知，本项目原辅材料不涉及危化品，因此本评价仅对一些风险防范措施提出要求。 - 2、防范措施 - ① 贮存过程风险防范 本项目主要涉及危险物品（项目产生的危险废物）储存区。危险物品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，做好防火防爆措施；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ② 生产过程风险防范 生产过程事故风险防范同样是安全生产的重要内容，本项目虽不涉及重大危险源，但仍应加强其安全管理。公司应组织员工认真学习贯彻相关安全手册，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。生产工艺、检修时，对装置内和周围的各种易燃、易爆、可燃介质，必须采取完善的安全措施予以消除和隔离。 ③ 末端处置过程风险防范 加强对废气收集处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，并且需加强管理，提高工作人员的操作水平，以减少事故的发生。 ④ 加强管理强化意识 安全生产是企业立厂之本，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体如下： - a .必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。 - b .必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。定期对全体职工进行安全教育，编制各级岗位及重要设备的安全检查表，并定期进行安全检查。危险性较大的操作岗位，企业应按操作人员的文化程度和技术等级。 - c .全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。设立环保安全科，负责全厂的环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人。 - d .建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门。 - e .安全卫生专用设备（如通风系统、报警系统、消防系统、劳动防护用品等），要指定专人负责管理和维修，保证能正常运行和有效使用。职工要学会使用周围的消防器材、安全设施和防护用品。 3、火灾应急措施 ①发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火，并高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 ②如果是由于电路失火，必须先切断电源，严禁使用水或液体灭火器灭火以防触电事故发生。 ③火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 ④火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。 - 综上，项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。 八、环境管理和监测计划 1、环境管理内容 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定拟建项目使用期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责项目运营期环境监测工作，及时掌握拟建项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 2、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目运营期环境监测方案如下。 表45 环境监测计划 噪声监测方案. 厂界东、南、西、北各布设一个监测点; 等效连续声压级; 每年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 九、项目环保投资 项目环保设备总投资约22万元，占总投资比例为1.1%，主要用于废气、固废以及噪声治理设施等的建设，具体估算如下表所示。 表46 环保设施投资一览表 序号; 类型; 主要污染物; 防治措施; 投资(万元). 1; 废气; 食堂油烟; 安装油烟净化设施; 5. 2; 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池; 8. 3; 噪声; 设备运转噪声; 减振、隔声; 2. 4; 固废; - 生活垃圾; 垃圾桶，委托环卫部门统一清运; 1. - 一般固废暂存间; 一般固废暂存间位于车间北侧，面积200m2，收集后交给相关部门处置。; 6. 合计; /; 22.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 项目 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | - 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理经屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 隔油池、化粪池 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，同时满足泗县工业污水处理厂接管要求 |
| 固 体 废 弃 物 | 生产过程 | - 不合格品及废边角料 | 外售综合利用 | 有效处置，零外排，不会造成二次污染 |
|  |  | - 废包装 | 外售综合利用 |  |
|  | 生活 | - 生活垃圾 | 环卫部门清运。 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 设备噪声 | 隔声、减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 |
| 主要生态影响 项目区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，在项目正式运营之后，项目产生的各种污染物得到有效处理和处置，并加强对农田灌溉建设，不会对周边生态造成影响。 |  |  |  |  |

- 结论及建议

| 一、结论 通过对项目周围地区环境质量现状的调查评价、项目产生的污染因素分析以及建设项目对周围环境影响分析，得出主要综合结论如下： 1、项目概述 安徽新虹新材料科技有限公司拟投资2000万元在安徽省宿州市泗县经济开发区建设年产2亿只民用防护口罩生产项目，建筑面积约为1200平方米，建设生产区、包装区以及其他辅助用房等，购置相关生产设备，配套建设给排水、变配电等辅助设施，该项目于2020年5月20日经泗县发展和改革委员会以泗发改备案【2020】42号文件同意该项目建设。 2、产业政策符合性 建设项目为C1789其他产业用纺织制成品制造，根据国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，不属于限制类和淘汰类，为允许类。 该项目于2020年5月20日经泗县发展和改革委员会以泗发改备案【2020】42号文件同意该项目建设。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 - 3、选址合理性分析 本项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区，建筑面积为1200平方米，拟建设年产2亿只民用防护口罩生产项目，项目租赁安徽省宿州市泗县开发区管委会南二环路南侧厂房，该项目北侧为空置厂房，西侧是蟠龙山路，南侧为潼河路，东侧为安徽豆智智能装备制造有限公司，主要生产智能设备，交通便利，项目周边无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等环境保护目标。项目符合相关产业政策，运营消耗资源主要为水、电，项目耗电量相对区域资源利用总量较少，满足项目建设外部条件要求。 总体来说，建设项目厂址地理位置优越，交通便利，通过对厂区合理布局，加强绿化，并落实各项污染防治措施后，污染物均可达标排放，不会对项目所在区域环境造成较大影响。 因此，项目选址合适、可行。 - 4、环境质量现状 项目所在区域环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，声学环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准限值要求；项目纳污水体石梁河环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类水质要求。 5、环境影响分析 （1）大气环境影响分析结论 项目营运期产生的食堂油烟，经净化器（60%）处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求。 （2）水环境影响分析 本项目营运期废水主要是生活污水，经隔油池、化粪池预处理后接管入泗县工业污水处理厂进一步处理，达标后排入石梁河，对地表水影响较小。 （3）声环境影响分析 项目主要噪声为设备运行过程产生的噪声，噪声源强为80-85dB(A)。通过采购低噪声设备，产噪设备全部安装在厂房或车间内，管道安装柔性接头，设备做减振基础等措施，从源头、传播等环节进行了噪声的防治，经过采取相应措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周边声环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析 本项目不合格品及废边角料、包装废料在厂区暂存后外售给一般物资回收单位；生活垃圾经收集后由及时当地环卫部门处理。 经采取以上措施后，项目产生的固废均得到合理化处置，不会产生二次污染。 本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 综上所述，本项目建设符合国家和地方相关产业政策的要求；项目各污染防治措施切实可行，可确保污染物均能达标排放，不会降低评价区域现有环境质量功能区划。因此，本次评价认为，企业在认真、切实落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，该项目建设可行。 二、建议 1、本环评评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责，若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 2、加强生产设备的定期检修和维护工作，确保各项污染防治措施的正常运行，保证污染物达标排放。 3、制定严格的规章制度，环境保护设施应设专人负责，厂区内从事环境保护工作的员工应经过专业培训，厂长为环境保护第一责任人，确保该厂环境保护设施正常运行和达标排放。 4、加强管理，提高人员素质，增强环保意识，在生产过程中，严格按照规程操作，避免事故发生。 表47 “三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 治理措施; 验收要求; 进度. 废气治理; - 食堂油烟; 油烟净化器处理后经屋顶排放; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求. 废水 治理; 生活污水; 隔油池、化粪池; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准. 噪声 治理; 设备运转噪声; 选用高效低噪声、低转速、高质量的风机及设备，各设备要求置于厂房内部，并安装减振、隔声装置，确保达标排放。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体 废物; - 生活垃圾; 环卫部门清运; 做到零外排，资源综合利用. - 一般固废; 不合格品及废边角料、包装废料在厂区暂存后外售给一般物资回收单位. |
| --- |
| 行业主管部门预审意见： （公章） 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人： 年 月 日 审批意见： |  |

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案文件 附件3 租赁协议 附件4 营业执照 附图1 项目地理位置图 附图2 项目环境保护目标图 附图3 项目平面布局示意图 附图4 其他附图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境境征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技 术导则》中的要求进行。