泗水（2020)14号

泗县改善农村人居环境建设（一期）北部片区乡村

道路连接线工程民利河桥（变更方案）

防洪评价报告的批复

泗县鼎盛交通文化旅游投资有限公司：

你公司《泗县改善农村人居环境建设（一期）北部片区乡村道路连接线工程民利河桥（变更方案）防洪评价报告》已收悉，现批复如下：

一、泗县改善农村人居环境建设（一期）北部片区乡村道路连接线工程由彩虹大道至X056段主线、彭鲍村至黑塔镇段支线和垃圾发电厂连接线支线组成，彭鲍村至黑塔镇段支线起点位于彭鲍村，与拟建彩虹大道至X056段主线平面交叉，向东跨民利河，在桃园附近接X055,再利用Y041进行改造，终点与X048上青大道平面交叉。工程跨民利河处位于张山刘桥下游约1000m,对应民利河河道桩号：20+700。桥梁全长186m,全宽12.0m,按单幅桥设计，桥梁轴线与河道水流方向夹角为25°。变更方案时已完成下部桩基、承台、墩柱施工。

二、变更内容：桥梁上部结构变更为3×30m+3×30m预制小箱梁，桥梁下部结构墩柱和盖梁结构进行截面加大处理。

1、桥面高程与已批复一致，未变更

2、梁底高程：桥梁上部结构30m跨径现浇连续箱梁变更为30m预制小箱梁，梁底设计标高比原设计高0.223m。

3、盖梁厚度增加30cm,盖梁顶高程抬高0.223m,盖梁长度由4.6m,增加到10.7m。

4、下部墩柱由直径2.0m圆形柱改为墩柱上部变宽度的类似于花瓶墩的墩柱。整个下部尺寸有所增加，柱顶标高较批复方案低0.077m。

三、同意报告书中确认的民利河桥的变更方案：

1、与现有水利规划的关系与影响

2012年拟建桥址处河道已根据《宿州市泗县民利河治理工程初步设计报告（桩号：0+000~25+640,小时圩子~舒圩桥）》中的河道疏泼断面进行疏挖，桥址处民利河暂时未有新的河道治理规划，因此民利河桥建设不影响现有河道治理规划的实施。

2、与防洪标准、有关技术和管理要求的适应性分析大桥设计防洪标准为50年一遇，高于桥址处河道防洪标准为20年一遇。本次变更设计将梁底高程抬高0.223m,即21.501~21.706m,本河段设计洪水位为19.52m,梁底高于河道设计洪水位1.98m,满足《安徽省实施《中华人民共和国河道管理条例》办法》的要求。

3、对河道行洪安全的影响

根据计算，20年一遇、50年一遇和100年一遇洪水时，桥墩阻水面积比例分别为20.84%、23.19%和25.73%,阻水面积很大；桥梁雍水高度分别为0.077m,0.089m和0.116m,雍水曲线长度分别为2641m,3057m和3966m,桥梁造成的雍水高度和雍水曲线长度均较大。

同意方案中河道行洪断面补偿措施：通过扩挖断面补偿桥梁阻水面积，补偿标准按阻水面积1.2倍计算。50年一遇设计洪水时，桥梁阻水面积为77.37㎡。经计算，河道扩挖断面设计为，扩挖底高程平现状河底高程，边坡同河道治理边坡，1:2.5,两侧滩扩挖宽度7.5m;河道扩挖纵向范围为上下游桥台外各100、150m,与现状河道上口线衔接段上下游分别为30m,总长约492m。

4、对河势稳定的影响

修建桥梁后，水流受桥墩的雍阻作用，河道中单宽流量增加，局部水面比降和流速加大，在桥墩附近形成复杂流态，导致桥墩附近产生局部冲刷；变更方案经计算，在20年一遇、50年一遇和100年一遇洪水主槽冲刷深度分别为0.36m、

0.49m和0.65m,滩地冲刷深度分别为0.53m、0.40m和0.28m;对河势稳定造成一定的不利影响。

同意方案中河道冲刷影响补救措施：本次对断面补偿开挖滩地上桥台及上下游各20m,共112m范围内的河岸采取护坡措施，采用现浇混凝土护岸。

为防止护坎高程以下的岸坡受水流冲刷，导致护岸整体失稳，对设计枯水位以下采取抛石防护措施

5、对堤防及其它水利工程及设施的影响分析

河道两侧弃土形成的堤防高程均高于20年一遇设计洪水位，弃土较宽，桥墩不布置在堤防有效堤身断面以内，工程对堤防基本无影响。

6、对防汛抢险的影响分析

本工程与两岸堤防平交，对堤顶防汛道路基本无影响。

工程应避开主汛期施工，并在汛期来临前，将河道内机械设备、物资等撤出河道。如主汛期施工，建设单位应编制度汛方案，并报水利主管部门批准。

7、第三方合法水事权益

拟建桥梁水对上游张山刘桥处的设计洪水有一定影响，减小了张山刘桥梁底与设计洪水位间的距离，减小距离约0.03m,影响不大。

8、洪水对桥梁的影响分析

洪水在桥墩处产生局部冲刷，对桥梁安全不利，因此，桥台设计顶高程降低至河道主槽冲刷高程一下。

- 严格按批复方案施工，不对现有河道产生不利影响。

- 此复。

泗县水利局

2019年3月16日

主送：泗县鼎盛交通文化旅游投资有限公司

抄送：河南省豫北水利勘测设计院

泗县水利局                       2019年3月10日印发