- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产10万吨有机肥项目

建设单位（盖章）：安徽省新联禽业股份有限公司

编制日期：      二〇二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。境影响报

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨有机肥项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | C2625 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李* | 联系方式 | 183*******9 |
| 建设地点 | 安徽省（自治区）宿州市泗县（区）泗城镇关庙村（街道）义井路东侧（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 50 分 2.553 秒， 33 度 29 分 3.413 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 十五、化学原料和化学制品制造业 37肥料制造，其他”类 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泗县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗发改备案号[2020]100号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 3.5 | 施工工期 | 2021年4月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 27234 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 符合 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 一、三线一单符合性分析 1、生态保护红线 本项目位于泗县泗城镇关庙村义井路东侧，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号）和《安徽省生态保护红线划定技术指南》，本项目所在区域不在生态保护红线区域内。 2、环境质量底线 项目区域大气环境质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目附近水体石梁河，满足V类水质要求。本项目产生的生活污水水质简单，经化粪池处理后进入泗县污水处理厂进一步处理，对石梁河冲击小。声环境质量可以满足区域声环境质量标准。结合项目环境影响预测，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。 3、资源利用上线 项目所在地不属于资源 、能源紧缺区域，项目运营消耗资源主要为电、水，符合资源利用上限要求。 4、环境准入负面清单 项目的建设符合《产业结构调整目录（2011修订版）》中第一类鼓励类一、农林业5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用11、生态种（养）技术开发与应用等相关条款。因此符合国家和安徽省相关产业政策要求，项目所在区域没有环境准入负面清单。 综上分析，本项目建设符合“三线一单”的要求。 - 与《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于进一步加强设施农业用地管理助推乡村振兴的通知》皖自然资规〔2020〕3号文件符合性分析 - 表1-3 与文件内容相符性分析一览表 序号; 设施农业用地范围要求; 项目情况; 相符性. 1; 辅助设施用地 1.作物种植类辅助设施用地。包括为作物种植直接服务的简易生产看护房（单层、15平方米以内）、检验检疫、病虫害防治、秸杆收储、农资农机具存放场所，以及与生产农产品直接关联的烘干晾晒、分拣包装、临时保鲜存储等用地。 2.畜禽水产养殖类辅助设施用地。包括与养殖生产直接关联的必要管理用房、有机肥与沼气制取、检验检疫、配套的病死畜禽无害化处理设施、畜禽粪污处置、饲料配制和仓贮、疫病防治、洗消转运、水产养殖尾水处理等用地。; 本项目属于畜禽粪污处置项目，项目用地为附属设施用地; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容及建设规模： 安徽省新联禽业股份有限公司拟在安徽省宿州市泗县泗城镇关庙村义井路东侧，建设年产10万吨有机肥项目，新建一栋建筑面积2800平方米的厂房，建筑面积2800平方米，设置堆放晾晒车间、发酵车间、有机肥晾晒车间，购置槽式翻堆机、履带翻堆机，履带式传送机、运输周转用途的铲车等辅助生产设备等设备。项目投资金额为1000万元，形成年产10万吨有机肥的生产能力。具体建设内容及规模见下表。 表1-1 项目建设内容一览表 类别; 单项工程 名称; 工程内容及规模; 依托情况. 主体工程; 发酵车间; 位于厂房中间区域从南到北，总建筑面积1000m2，设置发酵槽1800m3，发酵槽高1.8m，用于有机肥的发酵; 新建. 原辅料堆放晾晒车间; 位于车间西北和西南角落处，总建筑面积500m2，用于原料暂存、晾晒、减小含水量; 新建. 实验室; 位于厂房内东北角落处，建筑面积100m2，用于有机肥检测; 新建. 辅助工程; 菌种发酵车间; 位于厂房内北侧，建筑面积200m2，用于菌种培育发酵、储存; 新建. 消毒防疫室; 位于厂房内西侧，建筑面积200m2; 新建. 储运工程; 有机肥晾晒、包装车间; 位于厂房内东北角落处，建筑面积200m2，用于有机肥晾晒、包装; 新建. 成品仓库; 位于厂房内西南角落处，建筑面积600m2，用于成品有机肥堆放; 新建. 公用工程; 供电; 由市政电网供电; 当地供电电网. 供水; 由市政供水管网供水; 当地自来水管网. 排水; 项目采用雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后通过定期清掏肥田。; 新建化粪池、排水管道等设施. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池经预处理后定期清掏肥田。; 新建化粪池、排水管道等设施. 废气; NH3、H2S：原料在储存和生产过程中添加除臭菌剂；生产车间设置机械通风；粉尘：原料和晾干后物料有一定的含水率，堆肥翻堆过程中不产生粉尘，整个破碎系统和筛分系统采用封闭结构，破碎筛分机自带收尘装置。; 新建集气管道、生物滤池除臭设备，除尘设备等环保设施. 固废; 生活垃圾用垃圾桶进行收集，由环卫部门统一处理。; /. 噪声; 优先选用低噪设备、设置减振基座和减振垫、距离衰减等; /. 2、产品方案 本项目主要从事生物有机肥的生产，年产生物有机肥10万吨，具体产品方案见下表。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产能力; 单位; 备注. 1; 生物有机肥; 10; 万吨/年; 袋装. 项目生产的有机肥执行《生物有机肥》（NY884-2012）相关标准 表1-3 项目生物有机肥产品技术指标要求 项目; 技术指标. 有效活菌数（cfu），亿/g; ≥0.20. 有机质（以干基计），%; ≥40.0. 水分，%; ≤30.0. pH 值; 5.5~8.5. 粪大肠菌群数，个/g（ml）; ≤100. 蛔虫卵死亡率，%; ≥95. 有效期，月; ≥6. 3、生产设备一览表 项目主要生产设备见下表： 表1-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; 槽式翻堆机; 辆; 1; HS-402. 2; 履带翻堆机; 辆; 1; YFFD-3200. 3; 一体式发酵筒; 个; 1; XLFJ-850. 4; 料仓; 个; 1; 2米. 5; 粉碎机; 台; 1; HS-820. 6; 滚筒筛; 台; 1; 2.0*6.5. 7; 预混机（定制型）; 台; 1; HBHS-2000. 8; 造粒机; 台; 1; 1200型. 9; 抛圆机; 台; 2; 1.8*1.8. 10; 分级筛; 台; 1; 1650型. 11; 烘干机; 台; 1; 2.5*20. 12; 自动包装机; 台; 1; HS-700. 13; 铲车; 辆; 1; 3T. 14; 履带式传送机; 台; 2; 3*0.5*500. 15; 有机肥检测设备; 套; 1; /. 4、原辅料及能源消耗 ### 本项目原辅材料及能源消耗情况如下表所示： 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 材料名称; 年用量; 单位; 来源. 原辅材料; 畜禽粪便; 15; 万吨; 附近自家养殖场. 农作物秸秆; 3; 吨; 外购，附近农户. 稻壳、蘑菇渣; 1; 吨; 外购. 生物菌种; 80; 吨; 外购，主要为百农可菌（粉末状）. 微生物除臭剂; 16; 吨; 外购. 原辅材料简介： 生物菌种; 百农可”生物菌主要为 EM 菌（微生物有效益生菌），无毒无异味，融合 17 种驯化菌群，其中腐熟基材的菌种有：①光合菌群：制造葡萄糖，自然催甜、催色，消除 H2S、NH3 等；②生长菌群：能够促进植物根、茎、叶的生长；③酵母菌群：制造维生素、生长促进素、分解有机物质、增加抗病力；④乳酸菌群：分泌有机酸，提高植物抗病力；⑤放线菌群（丝状菌）：初期分泌定量抗生物质，抑制病害。. 帮助土壤改良、植物生长的菌种有：①固氮菌群：固定土壤中的氮分子为氮源，制造植物生长所需的氮源；②解磷菌群：化解土壤中不溶性磷酸盐，转为磷、铁、钙肥等；③解钾菌；④硝化细菌：将有机物态氮转化为硝态氮，供植物吸收；⑤双胞杆菌。. 生物除臭剂; 苏力菌（苏云杆菌）、光杆菌、木徽菌、菌根菌、放线菌、荧光单胞菌、阿维菌等。三种以上多种复合菌互相促进，互相补充，抗土传病效果远远大于单一菌种。有益菌群相互协同，共同作用，能够使作物达到高产丰收的效果。. 拟建项目的资源消耗主要是水、电等，具体消耗情况详见表1-5所示。 表 1-5 拟建项目资源能源消耗情况 序号; 名称; 数量; 单位; 来源. 1; 水; 180; 吨/年; 当地供水管网. 2; 电; 12; 万千瓦时; 当地电网. 5、劳动定员和工作日 项目划劳动定员10人，年工作日300天，1班制，每班8小时；厂区不设置食宿。 6、总平面布置合理性分析 项目位于宿州市泗县泗城镇关庙村义井路东侧，总建筑面积2800m2，厂房西北和西南角落处各设置1个辅料暂放车间，东北角落处设置有机肥晾晒、包装车间，东南设置有机肥成品暂存仓库，厂房中间区域从南到北设置三个生产车间 综上所述，本项目厂区平面布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺 图2-2 年产10万吨有机肥工艺流程示意图及产污环节图 工艺流程简述： （1）粉碎：项目外购的农作物秸秆由汽车或拖拉机运至厂区内暂存，根据生产需要，采用粉碎机粉碎成需要的规格以备用。备用秸秆要求的粒径≤2cm，含水量30%左右。该工序主要产生产的污染物为粉尘和噪声。 （2）混合：混合是将破碎后含水率30%左右的秸秆和含水率75%左右的畜禽粪便，按照比例进行混合，在配合生物菌种等辅料，由翻抛机进行混合。此工序无污染物产生。该工序主要产生产的污染物为粉尘和噪声。 （3）发酵：经混合后的原料在发酵车间的发酵槽内规则化条式上堆，进行供氧发酵，同时采用翻抛机使发酵区的物料均匀分布。菌种在适宜的湿度和温度条件下大量繁殖，侵蚀有机质，促进有机质（秸杆、粪便）成份转变，发生固氮解磷作用，氮、磷、钾等元素沉聚，这一过程使有机质成分熟化、腐化成有机质肥料。每2天对堆肥区内的物料翻抛一次，使菌种与物料充分混合。发酵周期约为7天，堆肥温度为65~70℃左右。该工序主要产生的污染物为恶臭气体、水蒸气、二氧化碳等气体。 （4）腐熟：经过最少7天平均温度保持在55℃以上的堆肥，大部分有机物已被降解，由于有机物的减少及代谢产物的累积，微生物的生长及有机物的分解速度减缓，堆肥温度开始降低，微生物进入减数生长期。此时场地的物料就可以用铲车和翻抛机进行翻堆，进行腐熟。 （5）粉碎：对腐熟后的产物水分约在25%后就可以进行粉碎，粉碎成需要的粒径。该工序主要产生的污染物为粉尘和噪声。 （6）筛分：对粉碎后的有机肥料进行筛分，筛网孔径一般在3mm。对通过筛网口的有机肥料进行包装待售。此工序无污染物产生。该工序主要产生产的污染物为粉尘和噪声。 （7）造粒：对筛分后没通过的有机肥料进行造粒。此工序无污染物产生。该工序主要产生产的污染物为粉尘和噪声。 （8）烘干：用电热烘干机对造粒后的有机肥通过加热设备加热干燥。此工序无污染物产生。 （9）冷却：加热干燥后的有机肥，自然冷却。此工序无污染物产生。 （10）筛分：对冷却后的有机肥粒料进行筛分，不符合要求的有机肥粒料返回粉碎工序。此工序无污染物产生。 （11）粒料成品：成品包装入库待售。此工序无污染物产生。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，厂址原来为空地，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 项目位于安徽省宿州市泗县泗城镇关庙村义井路东侧，为了解该项目所在区域环境质量现状，该项目现状数据引用《2019年宿州市环境状况公报》，具体数据如下所示： 1、环境空气质量现状 根据《2019年宿州市环境状况公报》，宿州市2019年SO2、NO2、PM10、 PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、23ug/m3、84ug/m3、50ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为179ug/m3。超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。 评价结果详见下表。 表3-1 项目区域基本污染物环境质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 142.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1100; 4000; 27.9; 达标. O3; 日最大8 h 平均第90百分位数质量浓度; 179; 160; 111.9; 不达标. 由上表统计结果可知，区域内二氧化硫、二氧化氮年平均浓度均达标；CO24小时平均第95百分位数浓度达标；可吸入颗粒物、细颗粒物年平均浓度均不达标，O3日最大8小时平均值的第90百分位数不达标；由此判断项目所在区域为不达标区。 针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理，该措施能够使得大气环境质量得到有效改善。根据《宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》：加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产；严格控制“两高“行业产能；强化：散乱污”企业综合整治；深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等，采取以上措施，使宿州市区域环境空气质量大大改善。 - 地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水质量现状监测引用《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》关于地表水现状监测数据。 （1）监测布点及监测因子 本次评价共布设3个监测断面，监测断面与原规划环评监断面基本一致。具体位置及监测因子见下表。 - 表 3-3 地表水环境质量现状监测断面及监测因子 ##### 河流; ##### 断面编号; ##### 断面位置; ##### 备注; ##### 监测项目. ##### 石梁河; ##### 1#; ##### 排污口上游500m; ##### 对照断面; ##### pH值、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、总氮7 项. ##### 2#; ##### 排污口下游500m; ##### 混合断面. ##### 3#; ##### 石梁河地下涵; ##### 削减断面. （2）监测结果 - 表3-4 地表水环境现状监测结果一览表 监 测 时 间; 河 流; 点 位; pH; COD; BOD5; 氨 氮; SS. 1月 10日; 石梁河; S1; 7.53; 21; 5.5; 0.427; 12. S2; 7.54; 29; 7.5; 0.582; 18. S3; 7.59; 22; 5.7; 0.948; 20. 1月 11日; 石梁河; S1; 7.54; 22; 5.2; 0.441; 13. S2; 7.57; 27; 7.4; 0.601; 20. S3; 7.61; 21; 5.8; 0.924; 23. - 现状监测结果表明：石梁河 W1、W2、W3 点位水质各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水体的要求。 - 3、声环境质量现状 根据宿州市环境质量公告，宿州市声环境质量总体较好。全市区域环境噪声共设110个点位，等效声级均值为50.2dB（分贝），较2017年下降3dB（分贝）符合标准要求；道路交通噪声等效声级为67.6dB（分贝），较2017年下降1.6 dB（分贝），符合标准值要求；功能区噪声均符合相应功能区标准要求。项目声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。方圆500米内无村庄住户。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放标准 氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放标准。具体标准值如下表： 表3-4 恶臭污染物排放标准 污染物; 恶臭污染物排放标准值; 恶臭污染物厂界标准值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 排放限值（kg/h）; 新扩改建项目二级标准. 氨; 15; 4.9; 1.5. 硫化氢; 0.33; 0.06. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 表3-5 《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度，m; 二级标准; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 25; 23; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放标准. 二、水污染物排放标准 生活污水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 表3-6 农田灌溉水质标准 单位：mg/L 序号; 项目; 标准限制; 标准来源. 1; pH值（无量纲）; 5.5～8.5; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准. 2; COD; ≤200mg/L. 3; SS; ≤100mg/L. 4; BOD5; ≤100mg/L. 5; 水温; ≤35℃. 三、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-7 噪声排放标准限值 类别; 标准限值; 单位; 执行标准. 昼间; 60; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 夜间; 50. 四、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制计划，废水总量控制因子为COD、NH3-N；废气总量控制因子为SO2、NO2、烟（粉）尘、VOCs。本项目生活污水水经化粪池处理后定期清掏肥田，因此无需核算总量控制指标；根据工程分析，本项目废气总量控制因子为粉尘，粉尘排放量为0.095t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 一、施工期 本项目的施工内容包括场地平整、地上工程等，施工过程的污染物主要为施工噪声、施工废气、施工废水、施工噪声和固体废物等。 图2-1 施工期工艺流程示意图及产污环节图 主要污染工序： 1、施工废气 （1）施工扬尘 施工粉尘主要来自施工过程中的场地平整、开挖路面、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘和装卸水泥、砂石料等作业扬尘。其中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其在干燥及风速较大时更为明显。通过类比调查可得，施工粉尘源强为0.211-0.351mg/Nm3。 （2）机械废气 施工时柴油机及各种动力机械(如载重汽车等)产生的尾气也造成一定的污染，尾气中所含有的有害物质主要是CO、THC、NO2等。 2、施工废水 施工期废水主要由建筑施工废水和施工人员日常生活废水两部分组成。 项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，肆意排放会造成周边沟渠的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。 施工期间，生活污水主要污染物是COD、BOD5和氨氮等。本项目共有施工人员约50人，施工人员多为当地居民，不在项目临时工地内食宿，施工人员每天生活用水以40L/人计，用水量为2t/d，以排放系数0.8计，排放量约为1.6t/d，则施工期约为120天，共排放生活污水约192t。要求施工期间污水经化粪池处理后用于农田灌溉，不得随意排放。 项目施工期废水产生及排放情况详见下表： 表2-6 建设项目施工期水污染物产生及排放情况表 污染物 项目; 废水量（t）; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 192; 6~9; 300; 240; 200; 25. 产生量（t）; /; 0.058; 0.046; 0.038; 0.0048. 化粪池处理后浓度（mg/L）; 6~9; 240; 120; 120; 25. 排放量（t）; /; 0.046; 0.023; 0.023; 0.0048. 3、施工噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中的交通噪声；此外装修时也会产生噪声。另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见下表。 表2-7 常见施工设备噪声源不同距离声压级 单位：dB（A） 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 82-90; 78-86. 电动挖掘机; 80-86; 75-83. 轮式装载机; 90-95; 85-91. 推土机; 83-88; 80-85. 重型运输车; 82-90; 78-86. 振动夯锤; 92-100; 86-94. 打桩机; 100-110; 95-105. 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业时声压级叠加值增加3～8dB。 4、施工固废 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。 （1）生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数约50人，施工期约为120天，则项目施工期产生的生活垃圾约3t，统一收集后由环卫部门统一清运。 （2）建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物等。建筑垃圾按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部2005年139号令），对于可以回收的建筑垃圾（废铁、废钢等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设部门，将建筑废弃物堆放至指定点；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。 5、土石方平衡方案 项目工程量较小，项目挖方量均用于场地平整，不产生废弃土石方，项目土石方可实现内部平衡。 6、生态影响 施工期工程施工对生态环境的影响表现为：工程占地造成区域土地利用格局的变化，对土地资源的影响；施工占地区域的植被破坏，导致对陆生动、植物的影响；工程施工扰动地表导致原地貌的破坏并造成水土流失。 （1）土地利用影响 施工期间工程占地会改变原有土地使用功能，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地面积增加，开挖造成的土体扰动使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的原有使用用途及植被的生长发育等，对原有土地利用形式产生一定影响。 （2）陆生动植物影响 施工期间施工人员的活动和机械噪声、区域内自然植被的破坏等将会使施工区及周围一定范围内陆生动物的活动和栖息产生一定影响，引起陆生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化。 由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致施工作业区地表植被层的破坏，局地土地系统抗外界环境干扰能力减弱，原有地表稳定性降低，区域内水土流失程度加重。 （3）水土流失 项目建设造成水土流失的影响主要为路面开挖对原地面植被造成了扰动和破坏，易诱发水土流失；弃土和材料的堆放受雨水冲刷影响等。土石方在强降雨的情况下会形成一定的水土流失。在施工过程中，因为机械碾压、人为践踏、施工材料、器具的随意堆放以及施工管理的松懈等原因将可能造成工程建设场地内土地的扰动和损坏。因此，施工期造成的水土流失主要为管网建设等对地表的开挖、扰动，使表层植被受到破坏，失去固土防冲的能力造成的水土流失，以及弃土和建筑材料的临时堆放受雨水冲刷引起的流失。 施工期造成的水土流失主要为施工过程中，由于土石方开挖和移除植被造成土壤松动和地表裸露，失去固土防冲的能力，造成施工扰动范围内的水土流失以及弃土和建筑材料的临时堆放受雨水冲刷引起的流失。但造成的影响是临时性的，待工程结束对其进行恢复后影响将随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要污染工序及污染源分析 - 大气污染 表4-1产排污环节、废气污染物对应排放口类型一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 排放口编号; 排放口类型. 治理工艺; 收集效率; 处理效率; 是否可行. 发酵; 恶臭气体NH3、H2S; 有组织; 引风机+活性炭吸附装置+15m排气筒(与粉尘共用一根排气筒); 90%; 90%; 是; DA001; 一般排放口. 粉碎筛分造粒; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 90%; 90%; 是; DA001; 一般排放口. （1）恶臭气体NH3、H2S 本项目恶臭气体来源为禽畜粪便发酵、翻堆过程，恶臭气体主要成分为NH3、H2S，其刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。NH3为无色气体，具有强烈的刺激气味，嗅觉阈值为0.1ppm；H2S为无色气体，有恶臭和毒性，具有臭鸡蛋腐败气味，其嗅觉阈值为0.0005ppm。 类比同类型项目《洪洞县鲁晋农业科技有限公司年产3万吨有机肥项目环境影响报告表》，恶臭气体NH3产生源强为0.072kg/h，H2S产生源强为0.0083kg/h。本项目年产10万吨有机肥，NH3产生源强为0.24kg/h，H2S产生源强为0.028kg/h。发酵车间采用全封闭轻钢结构厂房，设置有进气孔，并在发酵车间内堆肥发酵槽周设置集气罩通过管道接引风机（10000m3/h），保持足够的抽风量，使臭气源处于负压状态，防止恶臭气体外泄，恶臭气体收集效率达90%以上，仅开关门时少量扩散到外界大气环境中。恶臭气体通过集气管道、引风机将气体送入一套生物除臭塔装置处理，处理后的尾气通过15m高排气筒排放，生物除臭塔装置对于恶臭气体的去除率至少为80%（本项目按80%计)，项目每年约有2/3的天数处于发酵过程，有恶臭气体产生，1/3的天数发酵后期及发酵后出料时无恶臭气体产生，全年生产300，则生物除臭塔装置每年运行时间为200d，每天运行24h，即每年运行4800h。 集气罩的收集约为90%,则NH3有组织产生量为1.04t/a，产生速率为0.22kg/h，产生浓度为22mg/m3；H2S有组织产生量为0.11t/a，产生速率为0.023kg/h，产生浓度为2.3mg/m3。生物除臭塔装置对恶臭气体的去除率为80%，则NH3有组织排排放量为0.21t/a，排放速率为0.044kg/h，排放浓度为4.4mg/m3；H2S有组织排放量为0.022t/a，排放速率为0.0046kg/h，排放浓度为0.46mg/m3。 无组织NH3排放量为0.12t/a，排放速率为0.025kg/h，无组织H2S排放量为0.013t/a，排放速率为0.0027kg/h。 - 粉尘（G5 G6 G7 G8） - 本项目在发酵完成后需要进行粉碎、过筛、造粒，依据《第一次全国污染源普查工作污染源产排污系数手册—第五分册》中2624复混肥料制造业中复混肥料制造业产排污系数表，采用物理法的掺和肥料工业粉尘产污系数为0.05kg/t产品，本项目年产有机肥10万吨，则粉尘产生量为5t/a，年加工时间为2400小时，项目采用集气罩收集，经管道进入一套布袋除尘器处理产生的粉尘，风机风量为8000m3/h，集气罩废气收集效率为95%，布袋除尘器的除尘效率为98%，项目有组织粉尘产生量为4.75t/a，产生速率为1.98kg/h，产生浓度为247.5mg/m3，有组织粉尘排放量为0.095t/a，排放速率为0.0396kg/h，排放浓度为4.95mg/m3，无组织粉尘排放量为0.25t/a，排放速率为0.1kg/h。 ### 表4-1 废气有组织产排污情况一览表 工序; 名称; 废气量m3/h; 产生情况; 排放情况; 排放限值kg/h; 排气筒编号. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 发酵; NH3; 10000; 1.04; 0.22; 22; 0.21; 0.044; 4.4; 4.9; DA001. H2S; 0.11; 0.023; 2.3; 0.022; 0.0046; 0.46; 0.33. 粉碎筛分造粒; 粉尘; 8000; 4.75; 1.98; 247.5; 0.095; 0.0396; 4.95; 23; DA001. 表4-2 废气无组织排放情况一览表 水污染 - 污染物; - 污染源 - 位置; - 污染物排放（t/a）; - 污染物排放速率（kg/h）; - 面源宽度（m）; - 面源长度（m）; - 面源高度（m）. NH3; - 发酵车间; - 0.12; - 0.025; - 40; - 50; - 8. H2S; - 0.013; - 0.0027. 粉尘; - 包装车间; - 0.25; - 0.1; - 20; - 30; - 8. 该项目营运期用水主要为员工生活用水和发酵湿度调节用水。产生的废水主要为生活污水。 1、用排水情况 （1）生活用排水：本项目建成后，劳动定员10人，不在厂区食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2020），用水定额按照60L/人·d计算，则用水量为0.6t/d，180t/a，污水产生量按照用水量80%计算，则生活污水产生量为144t/a。 （2）发酵湿度调节用水：有机肥发酵过程中对湿度要求很高，湿度过高过低都不利于发酵过程，夏季发酵过程中温度较高，水分散失快，需要及时添加水分，保持发酵过程中湿度能达到要求，水分添加量根据实际情况而定，每年湿度调节用水量约400t，无生产废水产生。 项目废水产生及排放情况见下表所示。 表4-3 项目用水及排放情况一览表 单位：t/a 序号; 用排水环节; 用水指标; 数量; 用水量; 废水产生系数; 废水产生量. 1; 生活用水; 60L/人; 10人; 180; 0.8; 144. 2; 湿度调节用水; /; /; 400; /; /. 合计; 580; /; 144. - 2、废水产生及排放情况 - 表5-4 建设项目营运期水污染物产生及排放情况表 污染物 项目; 废水量（t/a）; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 144; 6~9; 300; 200; 200; 25. 产生量(t/a); /; 0.0432; 0.0288; 0.0288; 0.0036. 化粪池处理后浓度（mg/L）; 6~9; 180; 90; 90; 25. 排放量（t/a）; /; 0; 0; 0; 0. 项目水平衡图如下： 图4-2 水平衡图 单位t/a - 废水排放去向 项目的员工生活污水经化粪池预处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，定期清掏肥田。 三、噪声污染 本项目营运期主要噪声源详见下表。 表4-5 噪声污染源及源强表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 等效声级（dB（A））; 距离声源距离; 拟采取措施措施; 降噪后声级（dB（A））. 1; 槽式翻堆机; 1; 70; 1m; 隔声、减振底座; 50. 2; 履带翻堆机; 1; 75; 1m; 隔声、减振底座; 55. 3; 一体式发酵筒; 1; 75; 1m; 隔声、低噪声设备; 55. 4; 料仓; 1; 75; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 55. 5; 粉碎机; 1; 65; 1m; 隔声、减振垫; 45. 6; 滚筒筛; 1; 65; 1m; 隔声、减振垫; 45. 7; 预混机（定制型）; 1; 60; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 40. 8; 造粒机; 1; 75; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 55. 9; 抛圆机; 2; 60; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 40. 10; 分级筛; 1; 75; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 55. 11; 烘干机; 1; 55; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 35. 12; 自动包装机; 1; 55; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 35. 13; 铲车; 1; 60; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 40. 14; 履带式传送机; 2; 60; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 40. 15; 有机肥检测设备; 1; 55; 1m; 隔声、低噪声设备、减振; 35. 四、固体废物 本项目固废主要为生活垃圾 1、生活垃圾 职工办公生活产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg计（项目职工10人），每年生活垃圾产生量1.5t，生活垃圾实行分类袋装化，由市政环卫部门统一处理。 - 2、废包装袋 - 项目菌种包装袋矿物元素使用后会产生一定的废包装袋，废包装袋产生量为2t/a。交由物资回收部门回收。 表4-6 固体废物产生情况一览表 - 序号; - 名称; - 固废类别; - 来源; - 状态; - 存放地点; - 产生量; - 处置方式; - 排放量（t/a）. - 1; - 生活垃圾; /; - 员工生活; - 固态; - 垃圾桶; 1.5t/a; 环卫部门清运; - 0. - 2; - 废包装袋; 一般固废; - 生产; - 固态; - 一般固废暂存点; 2t/a; 外售物资回收部门; - 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 恶臭气体（HN3、H2S） | 发酵车间设置集气管道收集废气，经一套生物除臭台处理后经15m高排气筒（DA001）排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中恶臭污染物排放标准及恶臭污染物厂界排放标准中的二级新建排放标准 |
|  | DA001 | 粉尘 | 集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | 经厂区化粪池处理后定期清掏不外排 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） |
| 声环境 | / | / | 厂房房隔声，使用低噪设备，合理安排工作时间等 | / |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾由环卫部门清运 2、废包装袋外售物资回收部门 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面硬化处理，发酵车间进行防渗，雨污分流，生活污水经化粪池处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

（1）地表水环境影响分析 本项目无生产废水排放，只有员工生活污水。经化粪池处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的相关要求，定期清掏不外排。对当地地表水环境产生影响较小。 （2）大气环境影响分析 项目发酵产生的恶臭气体（NH3、H2S）通过管道引入生物除臭塔装置处理，处理后废气由15m排气筒（DA001）排放。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中恶臭污染物排放标准及恶臭污染物厂界排放标准中的二级新建排放标准，破碎、筛分、造粒产生的粉尘经集气罩收集后由一套布袋除尘器处理，尾气通过15m高排气筒（DA001）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放标准。对大气环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 项目运营期噪声通过隔声、减振、加强员工个人防护意识、合理安排工作时间等一系列有效防治措施后，厂界噪声达标，对周围声环境的影响在相应功能区要求的范围以内。 （4）固体废物环境影响分析 项目建成后产生的固体废弃物分类收集、分类处理，可得到有效处置，不会对当地环境产生影响。 综上所述，该项目符合国家相关产业政策，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，本次评价认为，该项目的实施从环境保护角度是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.21t/a |  | 0.21t/a | 0.21t/a |
|  | H2S |  |  |  | 0.022t/a |  | 0.022t/a | 0.022t/a |
|  | 粉尘 |  |  |  | 0.095t/a |  | 0.095t/a | 0.095t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 0t/a |  | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | - 生活垃圾 |  |  |  | 0t/a |  | 0t/a | 0t/a |
|  | - 废包装袋 |  |  |  | 0t/a |  | 0t/a | 0t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①