泗环建函〔2021〕19号

关于泗县牧原肉食品有限公司生猪屠宰建设项目环境影响报告书审批意见的函

泗县牧原肉食品有限公司：

你公司上报的由安徽阳益环保工程科技有限公司编制的《泗县牧原肉食品有限公司生猪屠宰建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，现批复如下：

一、泗县牧原肉食品有限公司拟在安徽省宿州市泗县屏山镇彩虹大道以南，104国道以东建设生猪屠宰建设项目，项目投资金额为48132.8万元。占地面积42215.16 m2，建筑面积约59082.16m2，主要建设屠宰车间一座，待宰车间一座，分割冷冻车间一座，冷却车间一座，全自动立体库一座，以及配套的待宰圈、锅炉房及水泵房、办公楼、宿舍楼、清洗消毒房、污水处理站等，项目建成后，将实现年屠宰生猪200万头的能力。项目于2021年4月15由泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2020〕121号备案。符合国家及地方相关产业政策及法律、法规的要求。从环境保护角度分析，在认真落实《报告书》提出的环境保护措施后，各类污染物可达标排放，同意该项目建设，本批复及《报告书》可作为该项目开展环保工作的依据。

二、你公司应主动向社会公众公开《报告书》内容，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（二）项目建成投产后，外排污染物应满足以下要求：

1.废气：该项目建设两台燃气锅炉，分别为6t/h和4t/h，燃气废气采用高效低氮燃烧器处理后经8m高排气筒排放。废气中烟尘、二氧化硫浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的新建燃气锅炉特别排放限值，待宰圈、屠宰过程产生的臭气采用废物封闭暂存、日产日清、及时清扫、加强通风、雾化喷淋除臭系统，恶臭气体氨和硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1996）；污水处理站臭气采用对产臭单元密闭收集后通过风机引入化学除臭装置进行处理后排放，定期喷洒除臭剂，污水站区域四周绿化等。恶臭气体氨和硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1996）要求；食堂油烟采用油烟净化处理装置处理后满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（GB18483-2001）要求。

2.废水：生产废水、地面冲洗废水、经化粪池处理的生活污水一并排入厂区污水处理站采用“ 车间隔油池+格栅＋调节池+气浮池+水解酸化+AO+二沉池+接触消毒池”配套在线监控装置，经处理后能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准和泗县城北污水处理厂纳管标准。

3.固体废物：本项目固废中，病死猪、不合格胴体、猪三腺送泗县牧原农牧有限公司养殖场内设置的无害化处置中心处理；猪粪、肠胃内容物收集后外售用于制有机肥，污水站污泥收集脱水后（含水率小于80%）运至垃圾填埋场进行填埋处置；生活垃圾交环卫部门统一处置。一般固废暂存场所须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2020）等相关要求；危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2020）等相关要求。

4.噪声：经采取减振、隔声、消声、厂房吸声、距离衰减等措施后，东、南厂界昼、夜噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西、北厂界昼、夜噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

5.按照《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法(环法函〔2005〕114号)》有关要求，规范化设置各类排污口和标识标牌。

四、落实《报告书》提出的其他环境保护措施及环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

五、你公司要严格落实各项污染防治措施，确保污染物排放浓度和总量达标。本项目主要污染物排放总量控制指标经宿州市生态环境局核定：二氧化硫0.588t/a、烟粉尘0.206t/a、氮氧化物0.96t/a。

六、如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，环境影响报告书应报我局重新审核。

由泗县环境监察大队负责该项目“三同时”制度的落实及日常监督管理工作，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县生态环境分局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年6月15日