- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产30万立方商品混凝土项目

建设单位（盖章）： 泗县龙鑫商砼建材有限公司

编制日期：        2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万立方商品混凝土项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 许杨杨 | 联系方式 | 许杨杨 |
| 建设地点 | 安徽省宿州市泗县黑塔镇泗找公路东侧（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 3 分 43.113 秒， 33 度 36 分 33.034 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | [C3022] 砼结构构件制造 | 建设项目行业类别 | 二十七、费金属矿物制品业、55、石膏、水泥制品及类 似制品制造 302 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 泗县经济和信息化委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 泗经技[2019]1号 |
| 总投资（万元） | 330 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 8.18% | 施工工期 | 已建成 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 2019年，该项目在尚未依法经宿州市泗县生态环境分局审批的情况擅自开工，完成了项目建设工作，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定。本项目属环保违建项目，需完善环评和“三同时”验收等环保手续。泗县环保局对其作出了行政处罚决定，并处以罚款（见附件）。建设单位于2019年6月20日泗县生态环境分局支付罚款，并履行环境影响评价手续。 | 用地（用海）面积（m2） | 17333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1、规划及选址合理性分析 建设项目选址位于宿州市泗县黑塔镇泗找公路东侧，项目所在地北侧为原厂区，南侧为农田，西侧为泗找公路，东侧为农田。项目所在区域给排水、电力、通讯等基础设施完善，可保证本项目的正常生产需求；位于泗找公路东侧，满足产品运输需求。厂区附近无自然保护区、无风景名胜区。废水、噪声、固废经采取相应的环保设施后，对环境影响较小。根据泗县国土资源局文件，项目用地为工矿用地，四周无敏感点。因此，该项目选址合理可行。 ### 2、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录2019本》、《安徽省工业产业结构调整指导目录》、《安徽省促进散装水泥和预拌混凝土发展办法》、《宿州市预拌混凝土搅拌站环境综合整治实施方案》以及《安徽省混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》可知，本项目不属于限制类及淘汰类产业，视为允许类。根据泗县经济和信息化委员会以泗经技[2019]1号《关于年产30万立方商品混凝土项目备案函》可知，本项目符合国家及地方产业政策。 ### 3、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 安徽省是全国打赢蓝天保卫战的重点地区。加快改善全省环境空气质量，打赢蓝天保卫战，是深入贯彻习近平生态文明思想的重要体现，对于满足人民日益增长的美好生活需要，建设现代化五大发展美好安徽具有重要意义。为坚决打赢蓝天保卫战，根据国务院《关于印发蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）精神，结合安徽省实际，安徽省人民政府研究制定了《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政〔2018〕83号），本项目与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析见下表。 表1-1 本项目与皖发[2018]83号文要求相符性分析 序号; 文件相关内容; 相符性分析; 是否相符. 1; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 本项目污染物排放满足排放限值; 相符. 2; 严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。; 本项目不属于“两高”行业; 相符. 3; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。; 本项目符合《产业结构调整指导目录》; 相符. 4; 实施VOCs专项整治行动; 本项目不含高VOCs含量原辅材料; 相符. ### 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）和《安徽省生态保护红线》，本项目所在地区涉及生态红线保护目标详见表1-6。 表1-2 安徽省生态保护红线中泗县生态红线保护区域名录汇总表 地区; 功能区区域名称; 主导生态功能; 是否在此范围内. 泗县; 沱河省级自然保护区; 淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线; 否. （2）环境质量底线 项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见下表。 表1-3 区域水、气、声环境功能类别 环境要素; 功能; 质量标准. 大气环境; 项目区; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）中二级标准. 水环境; 民利河; Ⅳ类; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 声环境; 2类; 《声环境质量标准》（GB3096–2008） 中2类标准. 项目属于混凝土搅拌站项目，项目产生的生产废水及冲洗用水经过砂石分离机和沉淀池预处理后水和砂石均全部回用于生产，不外排；产生的少量生活污水，经化粪池处理后人工清掏外运用作农肥，不外排。料仓顶粉尘采用除尘器过滤，处理后粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2、表 3 中的标准限值，对周围环境影响较小。项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目资源消耗主要为电源、水源。项目电源由市政供电管网接入厂区，符合资源利用上线的要求；项目用水来源为市政自来水，当地的自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求。因此，项目的建设与资源利用上线相符。 （4）环境准入负面清单 对照《产业结构调整指导目录2019本》、《安徽省工业产业结构调整指导目录》、《安徽省促进散装水泥和预拌混凝土发展办法》、《宿州市预拌混凝土搅拌站环境综合整治实施方案》以及《安徽省混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》可知，本项目不属于限制类及淘汰类产业，视为允许类。项目对生产过程产生的污染物均采用了相应的环保措施，可以达标排放，排放总量满足市县环保部门核准控制范围内，符合环境准入要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 ### 4、与《安徽省混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》相符性分析 为切实推进大气污染防治工作，有效改善我省环境空气质量，保障广大人民群众身体健康，针对全省混凝土搅拌站、混凝土构配件厂以及混凝土预制品厂(以下简称“混凝土搅拌站”)等混凝土制品生产企业存在的环境污染问题，按照《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》(皖政〔2013〕89号)(简称“实施方案”)的要求，结合我省实际情况，制定本方案，相符性分析见下表。 表1-4 本项目与《安徽省混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》要求相符性分析 整治要求; 具体要求; 相符性分析; 是否符合. (一)新建、迁建、扩建、改建混凝土搅拌站要求; 新建、迁建、扩建、改建混凝土搅拌站应当符合城市总体规划要求和布点规划要求，避开环境敏感区，远离居民聚居区，布局在当地主导风向的下风向。并严格履行建设项目环境影响评价，按照规范要求同步配套建设环保设施，落实环境管理“三同时”制度，符合国家和本省的法律、法规、规章和技术标准的，建设行政主管部门方可予以备案，环境保护主管部门方可履行建设项目竣工环保验收。; 本项目属扩建项目，选址符合泗县相关规划要求，项目已于2019年1月21日经泗县经济和信息化局批准备案（见附件2）。项目位于宿州市泗县黑塔镇泗找公路东侧，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目环评正在编制中，承诺按照规范要求同步配套建设环保设施，落实环境管理“三同时”制度。; 是. (二)混凝土搅拌站围墙、排水和场地要求; 1.混凝土搅拌站应采用封闭式管理，外围护应使用砖砌围墙或彩钢板围墙，高度应≥2m，并确保牢固和整洁，出入门符合规范要求。 2.应在出入门口内侧水平距离1m范围内以及混凝土搅拌站区域内设置排水沟槽，排水沟槽的设置应满足区域内总排水量并达到连环贯通；应设置与排水沟槽相连通的污水、废浆水沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复使用，做到少排放或零排放。未经沉淀处理且不达标的废水不得排入市政管网和河道。沉淀池应及时清理，清理物应回用或及时运走妥为处理。 3.混凝土搅拌站内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理。 4.围墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地应设置绿化。; 1、本项目设置封闭的混凝土搅拌楼，原料堆场设置在封闭的厂房内，高度均≥2m，并确保牢固和整洁，出入门符合规范要求。 2、厂区内布置排水沟槽，与厂内沉淀池相连通，沉淀后的废水可重复使用，可做到零排放，沉淀池及时清理，沉渣经收集后可回用于生产，做到资源全利用。 3、厂区内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面可做到硬化处理。 4、围墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地目前已设置绿化。; 是. (三)场地控尘、控噪和环境要求; 1.出入门口应配备车辆清洗设备和人员，驶出混凝土搅拌站的运输车辆应冲洗清洁。 2.应落实人员和措施保持混凝土搅拌站道路及场地清洁，车辆行驶时无明显扬尘。 3.混凝土搅拌站内各类混凝土生产需用的骨料堆场，均应分类加装控制扬尘的封闭式库房，确保骨料堆置于库房之中。 4.距离居民区、学校≤15m的一侧应增设隔声屏障等降噪措施，隔声屏障及其他降噪措施的设置应符合相关安全质量规范和标准。 5.骨料输送带的动力部位应加装噪声控制罩，滚轴部位应按时清理，定期添加润滑油，控制噪声扰民。 6.车辆管理：搅拌车装料后，或从工地卸料后均应对车辆进行冲洗，保持外观清洁，严禁带泥上路、杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。车辆进入站内禁止鸣笛，车辆进出入门口应设置禁鸣标志。; 1.出入门口配备车辆清洗设备和人员，驶出混凝土搅拌站的运输车辆应冲洗清洁。 2.落实人员和措施保持厂内道路及场地清洁，厂内设置水喷淋设施，降低无组织粉尘的逸散。 3.厂内内各类混凝土生产需用的堆场，均应分类设置在封闭厂房内，堆场旁设置水喷淋设置，降低无组织粉尘的逸散。 4.厂界200m范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 5.骨料输送带的动力部位加装噪声控制罩，滚轴部位按时清理，定期添加润滑油，控制噪声扰民。 6.混凝土搅拌车装料后，统一对车辆进行冲洗，保持外观清洁，严禁带泥上路、杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。厂内设置禁鸣标志，车辆进入站内禁止鸣笛。; 是. (四)设备控尘、控噪和环境要求; 1.应选用低噪声、低能耗、低排放并满足我省环保标准的生产、运输、泵送、试验等设备，严禁使用国家和我省明令禁止的淘汰设备。 2.应对混凝土搅拌楼(塔)生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭，并配置喷淋设施，达到降低噪声和粉尘排放指标的要求。 3.混凝土搅拌楼(塔)主体二层及以上部分应密闭，其内部照明应采用易除尘的光照设备。 4.搅拌主机、粉料筒仓应使用集尘设施除尘，除尘设施应保持完好，滤芯等易损装置应定期保养或更换。搅拌楼(塔)、粉料筒仓及泵拌车等应保持标识完整和外观整洁。 5.混凝土搅拌站应设置胶凝材料浆水回收利用设施，并通过计量等手段在保证混凝土质量的前提下重复使用。; 1.本项目选用低噪声、低能耗、低排放并满足我省环保标准的生产、运输、泵送、试验等设备，项目生产过程中不含有《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类设备。 2.厂内混凝土搅拌楼生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭，配置有喷淋设施，废气和噪声排放均符合相应的标准要求。 3. 厂内混凝土搅拌楼主体二层及以上部分应密闭，其内部照明采用易除尘的光照设备。 4.搅拌主机配备有布袋除尘器、粉料筒仓配备有布袋除尘器，除尘设施保持完好，滤芯等易损装置应定期保养或更换。搅拌楼(塔)、粉料筒仓及泵拌车等应保持标识完整和外观整洁。 5.混凝土搅拌楼设置胶凝材料浆水回收利用设施，并通过计量等手段在保证混凝土质量的前提下重复使用。; 是. (五)环境管理制度要求; 混凝土搅拌站企业应通过环境整治，增强环境意识，建立健全严格的环境管理制度，切实加强日常环境管理，达到规范化、长效化、制度化要求。; 企业承诺通过环境整治，增强环境意识，建立健全严格的环境管理制度，切实加强日常环境管理，达到规范化、长效化、制度化要求。; 是. ### 5、与《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》(皖政〔2013〕89号)相符性分析 为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）精神，切实加强大气污染防治，努力改善空气质量，保障广大人民群众身体健康，结合我省实际，制订本实施方案，相符性分析见下表。 表1-5 本项目与《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》要求相符性分析 主要任务; 具体内容; 相符性分析; 是否符合. （一）加强工业大气污染治理; 2．严控颗粒物排放。2014年底前，对颗粒物排放不能稳定达标的火电、水泥、钢铁等重点企业及每小时20蒸吨以上的燃煤锅炉完成除尘设施升级改造；矿山、混凝土搅拌站要建设和改造除尘设施，达不到除尘要求的一律停产整治或坚决关闭。加强矿区和运输道路管理，规范废弃物堆放，落实防尘抑尘措施。继续加强全省非煤矿山集中整治和生态修复。; 本项目属扩建项目，搅拌主机配备有布袋除尘器、粉料筒仓配备有布袋除尘器，厂内和原料堆场旁边均设置水喷淋装置，废气均可达标排放。; 是. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | ### 1、项目由来 泗县龙鑫商砼建材有限公司主要从事混凝土生产销售，成立于2013年，厂区占地面积22000m2，现有一年产18万方预拌商品混凝土中联HZS120生产线，该项目已于2017年8月3通过泗县环保局环保验收（泗环验[2017]16号）。 随着市场需求增加，公司现有规模已不能满足实际需要，急需扩大规模。在此背景下，该公司拟在原厂区南侧扩建占地26亩的厂房，增加一条中联HZS180年产30万方混凝土生产线，新增建筑面积4000m2。项目属未批先建项目，2019年项目已建成，并予以处罚泗环罚字[2019]53号，2019年6月泗县龙鑫商砼建材有限公司缴纳处罚，并停止建设，并完善环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）等相关政策法规，建设项目应履行环境影响评价程序。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十七、非金属矿物制品业，55、砼结构构件制造、商品混凝土加工”要求，该项目应编制环境影响报告表。为此，泗县龙鑫商砼建材有限公司按照国家有关环境保护管理程序，委托安徽全方环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集后，依据国家有关法律法规和环境影响评价技术导则，编制完成了《年产30万立方商品混凝土项目环境影响报告表》，呈报环境保护行政主管部门审查。 ## 2、扩建项目概况 （1）项目名称：年产30万方商品混凝土项目 （2）建设性质：扩建 （3）建设单位：泗县龙鑫商砼建材有限公司 （4）建设地点：泗县黑塔镇泗找公路东侧 （5）总投资：项目总投资330万元 （6）建设规模：本项目占地26亩，新增建筑面积4000m2，其中生产线及料仓3800m2，办公用房200m2，新增中联HZS180混凝土生产线一条，新的HZS180生产线年设计生产能力为30万立方。 表2-1 扩建项目工程组成内容一览表 工程名称; 建设名称; 扩建前建设内容; 本扩建项目建设内容; 备注. 主体工程; 混凝搅拌站; 位于厂区中部，一条中联HZS180生产线，占地面积4000m2; 新建1条中联HZS180生产线，位于厂区南部，由搅拌楼和上料仓组成；占地面积1800m2; 全封闭生产线2条，占地面积5800m2. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区西侧，建筑面积800m2; 新建办公用房200m2; 办公面积1000m2. 储运工程; 料仓; 共4个料仓（水泥仓2个、粉煤灰仓2个），每个储量200t; 共4个料仓（水泥仓2个、粉煤灰仓2个），每个储量200t，建筑面积2000m2，; 全封闭自带脉冲收尘装置料仓8个. 运输; 厂外运输采用混凝土罐车运输。厂内运输采用皮带输送机、铲车等完成; 依托现有; 出门洗车台已建成. 公用工程; 供水系统; 市政供水; 依托现有; 依托现有. 排水系统; 厂区设置化粪池; 依托现有; 依托现有. 供电系统; 供电管网; 供电管网; 依托现有. 环保工程; 废水治理; 排水槽（各处均与沉淀池相连）、化粪池、沉淀池; 依托现有; 生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产. 运输车、搅拌机清洗废水; 砂石分离系统装置1套; 依托现有; 依托现有. 废气处理设施; 脉冲反吹布袋除尘器，25m高排气筒; 脉冲反吹布袋除尘器，25m高排气筒; 生产车间封闭，并配置水雾喷淋装置，废气经脉冲反吹布袋除尘器处理后，25m高排气筒排放，全厂共2个排气筒. 噪声治理; 搅拌机位于搅拌站内，各高噪设备优先选用低噪设备，装载机等设备安装减震基座、减震支吊架; 新增的生产线优先选用低噪设备，安装减震基座、减震支吊架; 选用低噪设备，安装减震基座、减震支吊架. 固体废物治理; 办公生活垃圾实行集中袋化处理，交由环卫部门统一处理; 依托现有; 依托现有. ## 2、总平面布置 在总平面布置中，原有工程厂区主要有生产区、料仓、办公室、宿舍和停车场。生产区位于厂区中部区域，由搅拌楼和上料仓组成；宿舍和办公楼设置在厂区东侧；停车场南侧；料场位于厂区北侧。项目在西侧设置一个主出入口，方便厂内人流物流运输。厂区四周设置围墙，高度≥2m。围墙四周及办公区内未硬化的裸土空地上设置绿化。 本项目只扩建一条生产线，不增加其余工程内容，此条生产线由搅拌楼和上料仓组成，其余工程依托原工程。 综上，整个厂区布局紧凑，交通通畅，保证了人流、货流互不干扰。项目平面布局合理，功能分区明确。综上，厂区平面布置基本合理。（项目总平面布置详见附图2） ### 3、产品方案及规模 具体产品方案如表2-2所示。 表2-2 本项目产品产量一览表 名称; 扩建前年产量; 本扩建项目年产量; 总规模. 商品混凝土; 18万m3; 30万m3; 48万m3. ### 4、主要生产设备 本项目的主要新增生产设备为1个商品混凝土搅拌站，具体型号如表2-3所示。 表2-3 生产设备组成一览表 序号; 设备名称; 单位; 型号; 扩建前数量; 扩建后数量. 1; 混凝土搅拌楼; 个; /; 1; 2. 2; 奔驰混凝土输送泵; 台; ZLJ5257GJBZ; 3; 6. 3; 五十铃输送泵; 台; ZJG5337THB47X-5RZ; 1; 2. 4; 福田混凝土运输车; 台; BJ525GJB-5; 10; 20. 5; 工地服务车; 台; /; 3; 6. 6; 重工铲车; 台; 50型; 3; 8. 7; 电子汽车衡; 台; 150t; 1; 2. 8; 砂石分离机; 台; /; 1; 2. 9; 污水回收系统; 套; /; 1; 2. 10; 全套试验设备; 套; /; 1; 2. ### 5、原辅材料消耗 本扩建项目年产30万m3商品混凝土，具体原材料及能耗见表2-4。 表2-4原辅材料及能耗消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 扩建前年消耗量; 扩建年消耗量; 全年总用量; 备注. 原辅材料消耗量. 1; 水泥; 万吨; 5.4; 9; 14.9; 槽罐车运输、筒仓仓储，一次最大仓储量800t. 2; 黄砂; 万吨; 10.8; 18; 28.8; 货车运输、筒仓仓储，一次最大仓储量4800t. 3; 石子; 万吨; 13.5; 22.5; 36; 货车运输、筒仓仓储，一次最大仓储量6000t. 4; 粉煤灰; 万吨; 1.08; 1.8; 2.88; 槽罐车运输、筒仓仓储，一次最大仓储量800t. 5; 外加剂; 万吨; 0.27; 0.45; 0.72; 货车运输、筒仓仓储，一次最大仓储量60t. 能源消耗量. 1; 水; m3/a; 44300; 72000; 116300; 供水系统. 2; 电; kWh/a; 90000; 150000; 240000; 供电系统. ### 6、工作制度及劳动定员 本项目新增定员职工人数10人，均在厂内食宿，年工作300天，两班制，每班工作8小时。 ### 7、公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水来自市政供水。 排水：本项目采取雨、污分流的排水体制，雨水排至市政雨水管网。本项目设备清洗用水回用于生产，无生产废水排放。冲洗废水经过厂区排水槽导入沉淀池沉淀处理后能够达到搅拌用水水质要求，直接回用，经砂石分离机分离出来的废砂石可作为原料回用于生产；办公生活污水经化粪池处理后清掏外运用作农肥。厂区会定期处理沉淀池，清理物回收或者及时运走处理。 水平衡图如图1-1所示。 图1-1 本项目水平衡图（单位m3/d） 图1-2 扩建后全厂水平衡图（单位m3/d） （2）供电 建设项目由黑塔镇电所输电线路接入，由厂区配电室经配电柜分路送至各用电区。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 施工期工程分析 ## 本项目已建成，因此不对施工期环境保护措施进行分析。 ## 二、生产工艺简述 ### 1、工艺流程图 图2-1 商品混凝土生产工艺流程及产污节点图 ### 2、流程简述 ①进料 沙、石原料由堆场经上料系统上料，上料时由铲车将原料送入储料仓，储料仓上部设雨棚，一是防雨，另一个减少上料过程粉尘产生量：将沙、石原料送入储料仓后，在料仓内振动器作用下振落至储料仓下部的平皮带上，并由传动装置将沙子和石子传送至斜皮带运输机上，上料过程中产生粉尘和噪声。由斜皮带运输机将沙、石原料传送至高处的搅拌楼，在搅拌楼内完成配料和搅拌过程。斜皮带运输机顶部设半密闭雨棚，同时，沙子石子在运输过程处于相对静止状态，因此，运输过程产生的粉尘量极少。此过程主要污染物为皮带运输机产生的噪声。 - ②计量配料 沙、石原料经斜皮带运输机输送至搅拌楼后在此处完成配料和搅拌，参与配料的其他原料（水、水泥、粉煤灰、外加剂）通过各自计量系统计量后由泵输送至搅拌楼，根据商品砼的各自原料配比进行配料。由于其他原料输送过程均为密闭，因此，无粉尘产生。 ③搅拌、产品外运 各种原料配比完成后开始进行搅排，搅拌过程产生噪声和粉尘，产生的粉尘由搅拌楼自身配备的脉冲反吹式除尘设备进行除尘拌完成后，商品砼产品产生，产品经由螺旋输送泵输送至各运输搅拌车，外运，此时产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 泗县龙鑫商砼建材有限公司主要从事混凝土生产销售，成立于2013年，厂区占地面积22000m2，现有一年产18万方预拌商品混凝土生产线，该项目已于2017年8月3通过泗县环保局环保验收（泗环验[2017]16号）。 ### 1、原有项目生产工艺 图2-3 商品混凝土生产工艺流程图 ### 2、原有项目运营过程中“三废”污染物 #### 2.1废气 （1）料仓仓顶粉尘 本项目水泥、粉煤灰均采用粉料仓储存，工程设置1条生产线，4个粉料仓。每个粉料仓顶均配置袋式除尘器1个。本项目粉尘产生量为86t/a，布袋除尘器，处理效率为99％，除尘器风机风量为6000m3/h，年工作时间1200h，经处理后仓顶粉尘排放量为0.86t/a。 （2）上料粉尘 本项目生产中石子、黄砂上料系统为全封闭的皮带运输机，上料仓处采用半封闭顶盖，仅有少量粉尘产生，上料粉尘产生量约0.9t，以无组织形式排放。 （3）机动车尾气及扬尘 本项目停车场位于厂区南侧，用于停放混凝土搅拌车等机械车辆；地上车位废气易于扩散且排放量相对较小，故采用无组织方式排放，对周围环境影响较小。 #### 食堂油烟 本项目住宿人数为20人，食堂油烟年生产量为15.75kg/a，食堂油烟经过油烟机处理后排放量为6.2kg/a。 #### 2.2废水 原有项目用水主要为生产用水、设备及车辆、场地冲洗水和生活用水，项目营运期废水主要是职工生活污水，无生产废水排放。 原有项目生产用水量为36970m3/a；清洗用水量为10100m3/a，清洗废水产生量为8080m3/a，作为生产用水循环使用，不外排；职工生活用水量为750m3/a，生活污水产生量为600m3/a，经厂区化粪池处理后人工清掏外运用作农肥。 #### 2.3噪声 原有项目主要产躁机械设备有：搅拌站、运输车辆、装载机、皮带输送机和风机。噪声级范围在65～90dB（A）之间。原有项目厂界噪声各监测点测值均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 #### 2.4固废 原有项目固废主要为生产废料和生活垃圾。原有项目生活垃圾产生量为7.5t/a，统一收集后交由环卫部门处理。沉淀池底部沉淀物产生量为10t/a，收集后收集后交由环卫部门处理。砂石废料产生量为100 t/a，作为建筑材料出售。 表2-5 原有工程污染物排放量总汇表 3、环保手续落实情况 种类; 污染物名称; 排放量. 废气; 料仓粉尘; 0.86t/a. 上料粉尘; 0.9t/a. 食堂油烟; 6.2kg/a. 废水; 废水量; 600t/a. COD; 0.12t/a. BOD; 0.09t/a. SS; 0.09t/a. 氨氮; 0.012t/a. 固废; 沉淀物; 10t/a. 生活垃圾; 7.5t/a. 砂石废料; 100t/a. 泗县龙鑫商砼建材有限公司年产18万立方商品混凝土项目于2013年7月29日获得泗县环境保护局文件泗环建【2013】23号予以批复。原环评批复落实情况见表2-6。 表2-6原环评批复落实情况 序号; 原环评批复内容; 具体落实情况. 1; 废水治理：生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》中旱作标准后用于浇灌农田; 本项目采用雨污分流制； 本项目生产废水经沉淀池处理后循环使用； 生活污水经化粪池处理后用于浇灌农田. 2; 废气治理：原料仓库输送带要半密闭，项目生产过程中水泥罐口、粉尘灰罐口用布袋除尘器收集、排放浓度应满足水泥工业大气污染物综合排放标准（GB18599-2001）表中2、表3中相关标准。食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）标准中的中性标准排放; 已落实. 3; 噪声治理：选用低噪设备并合理安排空间布局。对高噪设备采取有效减震、隔音、吸声、降噪等措施保证厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境排放标准》中的3类标准。; 已落实. 4; 固体废弃物堆场应规范建设，固体废物应做到分类收集，妥善处置，防止产生二次污染; 一般固体废弃物堆放场已按规范建设，固体废物分类收集，妥善处置；. ### 4、主要环境问题 项目现状调查中存在以下几点问题： 表2-7 现有工程存在的主要环境问题及拟采取的改进措施 序号; 现有存在的环境问题; 采取的整改措施. 1; 厂内部分硬化地面破损; 按要求进行硬化修复. 2; 现有环保标志牌模糊; 更换环保标志牌. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ### 1、大气环境质量 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，拟建项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、和O3六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《宿州市2019年环境质量状况报告》：“2019年宿州市主要污染物PM2.5年累计浓度为50.2微克立方米，全省排名第11位，皖北六市第一，同比下降8.9%，全省第一：空气优良天数比例为61.4%，顺利完成省政府考核目标。宿州市在生态环境部通报的2019年168个城市中空气质量改善幅度排名第一。” 区域环境空气质量现状监测结果如下表所示： 表3-1 2021年国控站点空气质量日数据 单位：µg/m3 样品类别：环境空气. 点位; 时间; NO2; SO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 泗县市府广场; 4-1; 8; 7; 0.4; 106; -; 77. 4-2; 9; 7; 0.2; 115; -; 85. 4-3; 10; 7; 0.5; 92; 23; 13. 4-4; 3; 12; 0.2; 103; 56; 13. 4-5; 10; 12; 0.5; 110; 69; 30. 4-6; 16; 12; 0.6; 121; 74; 27. 4-7; 12; 3; 0.2; 125; 55; 17. 《环境空气质量标准》二级标准浓度限值; 80; 150; 4; 160; 150; 75. 根据上表可知，宿州市平均质量浓不能达标，因此宿州市属于不达标区域。 ### 2、水环境质量 市辖11条主要河流共计29个省、市控监测断面，水质类别为：III（三类）类水质的占24%，Ⅳ（四类）类水质占40%，Ⅴ（五类）类水质占12%，劣Ⅴ（五）类水质占24%。宿州建成区饮用水源地水质监测结果符合地下水Ⅲ（三类）类水质要求，达标率为100%。 本项目地表水为民利河，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 ### 3、声环境质量 建设项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （1）监测布点 声环境现状监测在项目场址边界布置4个测点。具体布设点详情见表。 表3-2噪声现状监测布点一览表 类别; 编号; 监测点位. 场址 噪声; 1#; 东界. 2#; 南界. 3#; 西界. 4#; 北界. 5#; 学校. （2）监测时段和频率 连续监测2d，每天昼夜各1次，测量时间安排在昼间（08:00～20:00）和夜间（22:00～06:00）进行。 根据安徽溯测分析检测科技有限公司的现场监测，其结果如下表。 附表3-3环境噪声检测结果一览表 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果dB（A）. 时间; Leq; 时间; Leq. 2020.12.29; N1; 环境噪声; 昼间; 53.7; 夜间; 42.5. N2; 60.9; 44.9. N3; 63.9; 49.2. N4; 55.6; 44.2. N5; 52.0; 42.7. 2020.12.30; N1; 环境噪声; 昼间; 52.1; 夜间; 42.5. N2; 60.1; 46.0. N3; 64.1; 50.9. N4; 55.1; 45.5. N5; 53.0; 43.2. 根据以上监测结果，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，4a类标准。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 建设项目；厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标，项目50 米范围内声环境保护目标、500m范围内大气环境保护目标如下： 表3-3 环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 环境保护 目标名称; 方位; 距离 m; 规模; 环境功能. X; Y. 大气环境; -104; 0; 泗县光明学校; W; 104; 11班/340人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 38; 0; 散户; E; 38; 17户/68人. 生环境; 38; 0; 散户; E; 38; 17户/68人; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中2类标准. |
| 污染物排放控制标准 | ### 1、大气污染物排放标准 本项目所在区域空气质量未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》皖环函[2017]1341号，该地区属于重点控制区域，故废气应执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品生产颗粒物特别排放浓度限值（≤10mg/m3），具体标准限值详见表4-4。 表3-4 水泥工业污染排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 颗粒物无组织排放监控点; 1小时浓度限值. 有组织颗粒物; 10mg/m3; /; /. 无组织颗粒物; /; 厂界外20m处; 0.5mg/m3. ### 2、水污染物排放标准 本项目产生的废水主要为员工生活污水、清洗废水。项目生活污水经化粪池处理后定期清掏外运用作农肥；清洗废水经沉淀池处理后，回用于生产，不外排。 ### 3、噪声 （1）施工期项目噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准（昼间小于70dB(A)，夜间小于55dB(A)）。 （2）营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中2类标准，道路两侧30m执行4a类标准。 表3-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时段 功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. ### 4、固废排放执行标准 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发【2017】19号），“十三五”期间废气总量控制污染物共四项：二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs。 根据本项目工程分析计算，生活废水经化粪池处理后人工清运施肥，不外排。无需申请总量。扩建后全厂烟（粉）尘：2.247t/a，其中本项目有组织排放量为：0.227t/a，建议以此作为总量指标。 |

| 施工期环境保护措施 | ### 1、施工期环境空气影响分析 本项目已建成，因此不对施工期环境保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 一、运营期环境影响分析 ### 1、废气环境影响分析 根项目营运期产生的废气主要为卸料粉尘、装料粉尘、运输粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘。 （1）筒仓呼吸粉尘 本项目新增1条生产线，水泥、粉煤灰通过运输车与相应料罐管道封闭直连，以压缩空气吹入形式进入相应筒仓，然后采取密闭螺旋输送机进行计量给料。空压机向料罐打料时罐顶呼吸口会产生粉尘。水泥筒仓顶部自带滤筒式除尘器，对筒仓呼吸粉尘进行处理，处理效率以99%计。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子，贮仓排气的产污系数为0.12kg/t（物料），本项目水泥、粉煤灰原料使用量为10.8万t/a,4个料仓顶均安装了脉冲反吹布袋除尘器，处理效率为99%，除尘器风机风量为8000m3/h，年工作时间4800h，经处理后仓顶粉尘排放量为0.129t/a，处理后的粉尘经25m排气筒筒仓排气孔高空排放。本项目粉料仓进料过程粉尘产排情况如表所示。 表4-4 本项目粉料仓进料过程粉尘产排情况一览表 料仓名称; 规格; 数量; 产生量（t/a）; 产生; 风量 （m3/h）; 排放量（t/a）; 排放. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 料仓; 200t; 4个; 12.96; 270; 2.7; 8000; 0.129; 3.37; 0.027. （2）卸料、装料粉尘 石子、砂从运输车辆卸到原料厂房及装卸到骨料斗由于有约1.2m左右的落差而将产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中物料装卸运输章节，项目原辅材料均通过卡车运输，粒料粉尘无控制的排放因子为0.01kg/t（卸料）。项目原材料用量为51.75万t/a，产生的粉尘量为5.175t/a，卸料时间以800h/a计，产生速率为6.46kg/h。通过采取密闭厂房和水喷淋措施对粉尘后，粉尘的综合处理效率为98%，则无组织排放量为0.104t/a，排放速率为0.13kg/h。 （3）皮带运输粉尘 项目设两条廊道，砂石经皮带输送至搅拌楼，廊道设置为密闭，粉尘仅在廊道进出口处产生，通过对进口设置喷淋装置，可有效减少95%的粉尘产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》手册中“混凝土分批搅拌厂逸散尘排放因子”，物料运输过程粉尘产生系数取0.01kg/t（贮料），项目皮带输送量为共51.75万吨，则皮带运输粉尘产生的粉尘量为5.175t/a，运输时间以2400h/a计，产生速率为2.15kg/h。项目使用为全封闭钢结构厂房，原料堆场旁设置水喷淋设施，可有效降低扬尘产生。通过采取廊道封闭措施、进出口喷淋处理后，粉尘的综合处理效率为98%，则无组织排放量为0.104t/a，排放速率为0.043kg/h。 （4）搅拌粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》“混凝土分批搅拌厂”中装水泥、砂子等入计量斗和搅拌机内，粉尘产生系数为0.02kg/t（装料），原料用量共为51.75万t/a。本项目共设置1栋搅拌楼生产线，搅拌楼配套设置1个布袋除尘器和1根排气筒。 搅拌楼内粉尘产生量为10.35t/a，产生浓度为230mg/m3，产生速率为3.45kg/h搅拌楼设置为负压形式，粉尘通过集气罩收集进入布袋除尘器处理，风机总风量约为10000m3/h，搅拌时间以3000h/a计，收集效率95%，处理效率99%,搅拌粉尘有组织排放量为0.098t/a，排放浓度为3.2mg/m3，排放速率为0.032kg/h。 考虑无组织排放对周边环境影响，搅拌楼内未收集粉尘主要在出料口处以无组织排放，建设单位通过在出料口设置水喷淋装置，洒水抑尘，可有效降低无组织粉尘扩散。未收集搅拌粉尘量为0.517t/a，排放速率为0.17kg/h，洒水抑尘效率约为90%，则搅拌楼粉尘无组织排放量为0.052t/a，排放速率为0.017kg/h。 ### 2、污染防治措施可行性分析 （1）布袋除尘器：是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。该设备具有除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少的特点。 本项目粉尘通过布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放，经处理后排放的粉尘浓度为 3.5mg/m3，粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品生产颗粒物特别排放浓度限值（≤10mg/m3）。综上，本项目采用的废气治理措施可行。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5 本项目废气产生及排放情况 排放特征; 污染物; 风量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 治理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 筒仓排放口; 粉尘; 8000; 270; 2.7; 12.96; 脉冲反吹布袋除尘器; 3.37; 0.027; 0.129. 1#排气筒; 粉尘; 10000; 230; 3.45; 10.35; 集气罩+布袋除尘器; 3.2; 0.032; 0.098. 无组织; 皮带运输粉尘; /; /; 2.15; 5.175; 采取密闭厂房和水喷淋措施; /; 0.13; 0.104. 卸料、装料粉尘; /; /; 6.46; 5.175; /; 0.043; 0.104. 搅拌粉尘; /; /; 0.17; 0.517; /; 0.017; 0.052. 项目废气排放口基本情况及监测要求见下表。 表4-6 项目废气排放基本情况表及监测要求一览表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 地理坐标; 排放口基本情况; 类型; 排放标准; 监测要求. X; Y; 高度（m）; 内径（m）; 烟气温度（℃）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 筒仓排放口; 颗粒物; 118.061922; 33.6072069; 25; 0.5; 25; 有组织; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/半年. 2; 1#排气筒; 颗粒物; 118.061879; 33.6076603; 25; 0.3; 25; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/半年. 3; /; 颗粒物; 118.061879; 33.6076603; /; /; /; 无组织; 厂房外; 颗粒物; 1次/半年. ### 项目建成投入运营后，企业应尽快组织竣工环保验收；项目正式运营后必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托第三方环境监测机构对企业排污状况进行环境监测。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | ### 2、废水环境影响分析 本项目用水主要为料仓喷淋水、清洗水、绿化用水、生产用水和生活用水，项目营运期废水主要是职工生活污水，无生产废水排放。 （1）料仓喷淋装置用水 本项目原料区需设置全封闭车间，用于储存原料，且在车间内设置2个洒水喷头。评价要求建设单位在装载机将原料运至料仓下料时设置1个洒水喷头，厂区大门旁设置1个洒水喷头，故本项目共设置4个洒水喷头。洒水喷头流量一般在10~15m3/h（根据原有项目，本次评价取12m3/h进行计算），一般情况下，每天开启约2min，装卸物料时亦开启，大风天气时，加大喷洒时间及洒水次数，每天平均开启5min（大风天气按50d/a计），根据计算，用水量约0.5m3/d，即150m3/a。 （2）生产用水 根据项目提供资料，年产30万方商品混凝土需用水57000m3/a，年生产300天，则生产用水量为190m3/d。 （3）清洗用水 本项目清洗废水主要为厂区冲洗废水及车辆冲洗废水。项目所用搅拌机和混凝土罐车需每天清洗一次，厂区内设置洗车台，混凝土运输车出厂前应进行冲洗，车辆清洗场地四周建排水槽并与沉淀池连接，使生产废水全部收集并综合利用，不外排。本项目新增运输量30万t/a，按原项目清洗用水量核算，搅拌机清洗用水为8.33m3/d，混凝土罐车冲洗用水为20m3/d，地面冲洗用水为20m3/d；本项目年工作300天，则清洗用水量为48.33m3/d，清洗用水量为14499m3/a。清洗用水经导洗槽排入沉淀池沉淀后，清水回用于产品生产，废砂石作为原料回收利用，排放系数按0.8计，则项目清洗废水产生量为38.66m3/d，11598m3/a，清洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。 （4）职工生活用水 本项目新增职工人数为10，均在厂内食宿。本项目用水按照100L/d·人计，年工作日300天。则生活用水的总用水量为1m3/d，300m3/a。生活污水的排水量取用水量的80%，则生活污水排放量为0.8m3/d，即240m3/a。项目生活污水经化粪池处理后人工清掏外运作农肥，因此对环境影响小。 （5）绿化用水 本项目绿化用地面积为500m2，每天绿化用水量按1L/m2·d计，全年以100天计，则厂区绿化用水量为50m3/a，平均0.17m3/d。 综上分析可知，本项目总用水量为72000m3/a，其中生活废水排放总量240m3/a。本项目生活污水污染物产生及排放情况详见表4-7。 表4-7生活污水污染物产生量一览表 废水产生量（m3/a）; 污染因子; 处理前; 化粪池处理后. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 经厂区化粪池处理后清掏外运，用作农肥. 240; COD; 200; 0.048. BOD5; 150; 0.036. SS; 150; 0.036. NH3-N; 20; 0.005. 本项目用水主要为料仓喷淋水、清洗水、生产废水和生活污水，清洗水主要是搅拌车和作业区地面的冲洗水，在出入门口内侧水平距离1m范围内及混凝土搅拌站区域内设置排水沟槽，排水槽与沉淀池相连，排水槽中有砂石时应及时清理；生产废水经排水槽排入沉淀池，经沉淀处理后，回用于生产，不对外排放，对环境不造成影响。 ### 3、噪声环境影响分析 项目营运期生产运输机械设备较多，产生噪声影响较大。噪声级范围在75～90dB（A）之间。主要产躁施工机械设备有：搅拌站、运输车辆、装载机、皮带输送机、空压机和风机。噪声源噪声强度如表4-8。 表4-8 项目主要机械设备噪声值 设备名称; 位置; 单个设备噪声值dB(A); 治理措施; 衰减量 [dB(A)]; 标准限值. 搅拌站; 搅拌楼; 83～88; 隔声门窗、设减 振垫、绿化; 20-25; 昼间 60 dB(A)，夜 间 50dB(A). 运输车辆; 厂内; 75～80; 25-30. 装载机; 85～90; 25-30. 皮带输送机; 82～85; 25-30. 空压机; 搅拌楼; 75～85; 25-30. （1） 预测结果 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）推荐的预测模式进行预测。 ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw oct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct,1  某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB(A)； Lw oct  某个声源的倍频带声功率级，dB(A)； r1 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R  房间常数，m2； Q 方向性因子，无量纲值 拟建项目噪声设备均置于室内，应用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级，预测其对声环境的影响。计算结果见下表。 表4-9 各预测点噪声叠加预测结果 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 贡献值. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 29.74; 0. 2; 南厂界; 44.25; 0. 3; 西厂界; 37.1; 0. 4; 北厂界; 38.08; 0. 5; 学校; 29.62; 0. 根据预测结果可知，噪声经隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响不大。 表4-10项目营运期厂界噪声环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; LAeq; 1次/季，昼夜各一次. （2）噪声防治措施 ①本项目在生产采用全封闭过程，距离居民区一侧增设了隔声屏障降噪措施； ②骨料输送带的动力部位应加装噪声控制罩，滚轴部位应按时清理，定期添加润滑油，控制噪声扰民； ③车辆管理：车辆进入站内禁止鸣笛，车辆进出入门口应设置禁鸣标志； ④项目应选用低噪声、低能耗、低排放并满足我省环保标准的生产、运输、泵送、试验等设备，严禁使用国家和我省明令禁止的淘汰设备； ### 4、固体废弃物环境影响分析 项目营运期产生的主要固废是生产固废和生活垃圾。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生0.5kg/人·d，新增职工人数为10人，则生活垃圾产生量为5kg/d，1.5t/a。 （2）生产固废 ①沉淀池底部沉淀物 项目沉淀池内冲洗废水的SS浓度高达3000mg/L，沉淀池每10天清除沉淀物一次，按原项目核算，每次新增清理的沉淀物有0.55t，则年产生量为16.5t。其中90%沉淀池底部沉淀物作为原料循环利用，使用量为14.85t/a。不可再利用的部分产生量为1.65t/a，收集后交由环卫部门处理，对环境影响较小。 ②不合格废料 不合格废料主要来自于原料及砂石分离阶段产生的不可再利用废料，经调查同类企业，只有少量生产废料产生，按原项目核算，产生量约为160t/a。经收集后储存于密闭空间内，定期洒水，防止起尘，并联系市政部门和建筑工地外运作为路基填土和场地平整之用。 ③除尘器收集粉尘 布袋除尘器处理效率为99%，本项目粉尘产生量为23.31t/a，则收集的粉尘量为23.1t/a。收集后回用于生产。 表4-11营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 1.5. 2; 沉淀物; 沉淀池; 固态; 颗粒物; 1.65. 3; 不合格品; 生产工序; 固态; 颗粒物; 160. 4; 除尘粉尘; 生产工序; 固态; 颗粒物; 23.1. 固体废物管理措施： 首先进行分类，然后对可再次利用的固废进行综合利用，不可再次利用的可作为资源外售。严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围挡，设置棚仓，设置防渗、防雨、防风吹措施，并设置标牌。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废要遵循资源化、无害化的方式进行处理。 ### 5、地下水环境影响分析 5.1地下水污染的途径 由于本项目沉淀池及化粪池区域可能会造成地下水污染。 本项目废水污染地下水的主要可能的途径为： ①沉淀池、化粪池区域未进行防腐、防渗处理，废水以跑、冒、滴、漏方式渗入地下水中。 ②沉淀池、化粪池区域因长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成废水下渗。 5.2地下水污染防治措施 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为沉淀池、化粪池区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，包括具有可能污染地下水污染源的生产车间区域——一般生产车间区域，主要包括生产车间、办公室、配电房、门卫室等区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域，主要包括厂区内的绿化区、停车场和厂区道路等区域。 针对本项目，为避免废水的非正常排放对地下水造成影响，应采取以下防渗措施： ①沉淀池区域均应采用地面刷不饱和树脂等防腐、防渗措施，各防渗措施的设计渗透系数不大于1×10-10cm/s。敷设耐腐蚀的材料硬化地面，且表面无裂隙。 ②沉淀池等进行检查，一旦出现裂、渗情况，要及时修理修复。 （1）重点防渗区防渗措施 重点防渗区：沉淀池区域。针对本项目，建议对化粪池区域采取全面防腐、防渗处理。针对重点防渗区，可通过下述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，主要采取措施（自上而下）： A、地面的表面铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，凡墙与地面相交的墙立面铺装180mm高的踢脚线； B、防渗层下铺150mm防渗水泥，其下铺碎石稳定； C、防渗水泥下铺1m以上的压实粘土层。 （2）一般防渗区防渗措施 一般防渗区：本项目的一般防渗区主要包括生产车间、办公室、门卫室等区域。一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 （3）简单防渗区防渗措施 简间防渗区：本项目区内除了重点防渗区和一般防渗区之外的项目区域，主要为项目区厂区内的绿化区和厂区道路等。针对简单防渗区，主要采取的防渗措施如下： A、对于项目的地面进行防渗处理，采用混凝土浇铸，然后铺设防滑磁砖方式防渗，其厚度不小于25cm。 B、项目区内外的生活污水管道均采用耐腐蚀管材，并注意日常的检查和维护，确保管道的正常使用。 C、项目区其它区域（除绿化用地、建筑占地之外，包括道路等）全部进行混凝土硬化处理，实现场地不见泥土。 再者，针对于项目区的分区防渗工程，在施工过程中，要保质保量，杜绝出现管网、地面开裂、渗漏等情况出现，应定期对池体的侧壁进行检查，一旦出现裂、渗情况，要及时修理。另外，建设单位不但应对厂区内可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，而且应及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，有效防止洒落地面的污染物渗入地下。此外，加强管理，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程，尽量避免污染物泄漏出来下渗。 综上，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。 因此，采取以上措施后正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 ### 6、土壤环境影响分析 项目为混凝土搅拌站建设项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他”土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目占地规模为小型，项目所在地周边存在农田，敏感程度为较敏感，故本项目无需开展土壤环境影响评价。 （1）污染防治措施 为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： ① 源头控制：严格控制项目生产过程中废气的产生量，应严格控制污染物排放，按照废气处理措施要求处理，确保废气处理达到相应的标准要求。土壤的污染多半是大气沉降影响，因此还应杜绝废气事故排放的发生。 ② 过程防控措施： 加强厂区占地单位内绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；做好防渗措施， 按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的重点防渗区要求进行防渗，采取严格的基础防渗措施，防渗层厚度相当于防渗透系数≤10-7cm/s 和 厚度 6m 的粘土层的防渗性能。其他区域做好水泥防渗处理，以防止土壤环境污染；加强管理，防止意外事故发生，以防止土壤环境污染。 （2）跟踪监测要求 本项目不对土壤环境进行跟踪监测。 ### 7、生态环境影响分析 项目所处的区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，自然保护区、风景名胜区等遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果严重且难以预防、生态功能难以恢复和替代的区域，拟建项目总占地面积为17333m2，小于2km2，处于人类开发活动范围内，无原始植被生长和频繁珍贵野生动物活动，项目建成后通过绿化将会对拟建项目的生态环境产生积极的影响。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中“表1 的有关规定”确定生态影响评价等级为三级，故本次环评不开展生态影响分析。 ### 电磁辐射 本项目不涉及广播电台，差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射项目，可不开展电磁辐射现状开展监测与评价。 ### 9、环境风险分析 项目不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的风险物质，无有毒有害和易燃易爆等危险物质，运营过程中环境风险较小。 项目主要采取以下风险防范措施： ①公司应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查。 ②易燃物品应与一般物品和原料分开保存并有专人管理和检查，公司应有一套紧急状态下的应急对策、设备和人员，并定期演练。 ③配备足够的灭火器等消防设备。 ④储存、使用过程的风险减缓措施：建议对储存过程中的环境风险进行管理，加强对可燃、易燃品的管理，存储场所严禁烟火；实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑤一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆的到来，防火责任人立即赶赴现场、坚决采取果断措施，防止火患扩大，当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料，以最快速度扑灭大火:企业应迅速转移员工至安全地带，设立警戒线，非消防人员不得进入，在安全的情况下，转移火源附近的易燃物品；关闭雨水排放口，防止消防废水排入雨水管网。 ### 10、排污口规范化设置 本项目应尽快完成各排污口规范建设，同时各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志——排污口（源）》（GB15563.1-1995），见表7-11所示。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。废气和污水处理设施应设专人管理，保证处理效率。 表7-17 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 噪声源; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 固废暂堆场所; 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 废气排放口; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. ### 11、环境保护措施及投资估算 本项目环境保护措施主要为施工时产生的粉尘及厂区绿化等，具体环保措施及投资估算见表7-18。 表7-18 环保设施投资一览表 序号; 项目; 环保设施; 环保投资（万元）. 1; 废气; 料仓仓顶设布袋除尘器4只; 20. 3; 噪声; 合理布局、隔声降噪、距离衰减; 3. 4; 固废; 生活垃圾箱、固废收集设施; 2. 5; 绿化; 绿化面积500m2，绿化率2.88%; 2. 6; 合计; 27. 7; 项目总投资; 330. 8; 环保投资所占比例; 8.18%. 本项目环保投资27万元，总投资330万元，约占总投资的8.18%。 ### 12、污染源排放清单 项目运营期主要环境保护措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行环境标准见下表。 表7-19 污染物排放清单一览表 类别; 污染物种类; 处理措施及运行参数; 排放浓度/排放速率; 执行标准. 废气; 有组织; 粉尘（料仓）; 脉冲反吹布袋除尘器+排气口排放，布袋除尘器处理效率为99%，除尘器风机风量为8000m3/h; 3.37mg/m3、0.027kg/h; 安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表1中散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度及表2大气污染物无组织排放浓度限值. 搅拌粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后通过1#25m排气筒排放（收集效率为90%，除尘效率为99%）; 3.2mg/m3、0.032kg/h. 无组织; 卸料、装料粉尘; 采取密闭厂房和水喷淋; 0.13kg/h. 运输粉尘; 廊道封闭措施、进出口喷淋; 0.043kg/h. 搅拌粉尘; 出料口设置水喷淋装置，洒水抑尘; 0.017kg/h. 废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 经化粪池处理后用作农肥; /; /. 噪声; 等效连续A声级Leq（A）; 消声，隔声，减震; /; （GB12348-2008）中2类标准. 固废; 不合格废料; 交由市政部门和建筑工地外运作为路基填土和场地平整之用; /; /. 废砂石; 可回收利用部分回用于生产，不可再利用部分收集后交由环卫部门处理; /; /. 生活垃圾; 交给环卫部门统一处理; /; 卫生处置. ## 13、环保“三同时”验收 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理对象; 三同时验收内容; 验收要求; 备注. 1; 废气治理; 粉尘（料仓）; 脉冲反吹布袋除尘器+排气口排放; 满足安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表1中散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度及表2大气污染物无组织排放浓度限值; 与建设项目“同时设计、同时施工、同时投入使用”. 搅拌粉尘; 集气罩+布袋除尘器处理后通过1#25m排气筒排放. 卸料、装料粉尘; 采取密闭厂房和水喷淋. 运输粉尘; 廊道封闭措施、进出口喷淋. 搅拌粉尘; 出料口设置水喷淋装置，洒水抑尘. 2; 废水治理; 清洗废水; 砂石分离装置1套; 循环利用不外排，对外环境无影响. 生活污水; 化粪池; 综合利用，无外排. 3; 噪声治理; 产噪设备; 选用低噪设备，安装减震基座，高噪设备放置于设备用房内，厂房隔声等；加强管理，禁止司机乱按喇叭、进出厂区口设车辆禁止鸣笛标牌减噪措施; 能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4; 固废治理; 搅拌站、砂石分离机; 不合格废料交由市政部门和建筑工地外运作为路基填土和场地平整之用; 均得到合理处置，不产生二次污染. 沉淀池; 可回收利用部分回用于生产，不可再利用部分暂存后交由环卫部门处理. 办公区; 定期交由环卫部门清运处理. 除尘器收集的粉尘; 收集后回用于生产. 5; 绿化; 生态环境; 围墙（高度≥2m）四周及办公区内未硬化的裸土空地上设置绿化; 合理设计绿化方案，以达到降噪、降尘目的. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器 | 安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表1中散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度及表2大气污染物无组织排放浓度限值 |
|  | 筒仓排放口 |  | 脉冲反吹布袋除尘器放 |  |
|  | 无组织 | 皮带运输粉尘 | 采取密闭厂房和水喷淋 |  |
|  |  | 卸料、装料粉尘 | 廊道封闭措施、进出口喷淋 |  |
|  |  | 搅拌粉尘 | 出料口设置水喷淋装置，洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 经厂区化粪池处理后清掏外运，作为农肥 | / |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 搅拌机、装载机等 | 噪声 | 在厂区内合理布局，选用噪声低、震动小的设备，加强管理和绿化 | GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准 |
| 固体废物 | 不合格废料交由市政部门和建筑工地外运作为路基填土和场地平整之用；废砂石可回收利用部分回用于生产，不可再利用部分收集后交由环卫部门处理；生活垃圾定期清运处理；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对厂区采取分区防渗的措施防止地下水、土壤污染 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 采取制定管理制度、加强生产管理等措施对环境风险进行防范 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目建成投入运营后，企业应尽快组织竣工环保验收；项目正式运营后必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托第三方环境监测机构对企业排污状况进行环境监测。 |  |  |  |

泗县龙鑫商砼建材有限公司年产30万立方商品混凝土项目建设符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0.3 | 0 | 0 | 0.487 | 0.3 | 0.787 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生产车间除尘粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①