泗环建函〔2021〕26号

关于安徽省新联禽业股份有限公司

年产10万吨有机肥项目环境影响报告表

审批意见的函

安徽省新联禽业股份有限公司：

你公司报送的《安徽省新联禽业股份有限公司年产10万吨有机肥项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉，经研究批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。安徽省新联禽业股份有限公司拟在安徽省宿州市泗县泗城镇关庙村义井路东侧，建设年产10万吨有机肥项目，新建一栋建筑面积2800平方米的厂房，建筑面积2800平方米，设置堆放晾晒区、发酵区、有机肥晾晒区，购置槽式翻堆机、履带翻堆机，履带式传送机、运输周转用途的铲车等辅助生产设备等设备，鸡粪来源于安徽省新联禽业股份有限公司新联养鸡场。项目总投资金额为1000万元，项目建成后形成年产10万吨有机肥的生产能力。项目已由泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2020〕100号予以备案，符合国家产业政策。该项目在落实《报告表》提出的环境保护措施后，可实现达标排放，达到污染物排放总量控制要求，具有环境可行性。

二、在项目建设和营运中，你公司应严格落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放，防止对周围环境造成不良影响。重点做好以下工作：

1.废气污染防治：原料鸡粪进厂后及时加工生产，不得长时间堆存，成品暂存区喷洒除臭剂。发酵过程中产生的恶臭气体HN3、H2S采取在发酵区设置集气管道收集废气，经一套生物除臭塔处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；粉碎、筛分、造粒工序产生的粉尘采用集气孔收集，经管道进入一套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放标准。

2.废水污染防治：生活污水经化粪池预处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，定期清掏肥田。

3.噪声污染防治：采取有效的减振、隔声措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固体废物按照《报告表》要求分类收集处理。应规范建设固废暂存设施，防止造成二次污染。

5.做好分区防渗工作，防治土壤及地下水污染。

三、经宿州市生态环境局核定本项目主要污染物排放总量控制为：粉尘为0.352t/a，不得突破。

四、按照环境影响评价制度与排污许可制衔接的要求，你公司在该项目建成后发生实际排放污染物行为之前，应按照排污许可制相关要求履行排污许可手续。

五、其他未尽事项以该项目环评报告分析及“三同时”要求一并执行。

六、你公司应对照《报告表》和本批复要求，严格落实各项环境保护措施。项目竣工后，要按照建设项目环境保护管理要求进行建设项目竣工环境保护验收。

七、本批复只对报告表中的内容有效，如建设内容、地点、规模、生产工艺等发生重大改变，或自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

由宿州市泗县生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年8月16日