泗环建函〔2021〕29号

关于安徽雅繁实业有限公司年产1500台

包装机项目环境影响报告表审批意见的函

安徽雅繁实业有限公司：

你公司报来《年产1500台包装机项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和技术审查意见收悉，根据技术审查意见和环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》结论。项目位于泗县经济开发区马鞍山路与玉兰路交叉口西50m，占地面积59345.1m2，建筑面积32410.3 m2，新建5栋厂房，其中1-4#厂房为1层，5#厂房为3层，其中1#、3#和4#厂房为生产车间，2#厂房为仓库，5#厂房为食堂和办公室。泗县发展和改革委员会以泗发改备案〔2020〕49号予以备案（项目代码：2020-341324-35-03-026462）。符合国家及地方相关产业政策及法律、法规的要求。从环境保护角度分析，在认真落实《报告表》提出的环境保护措施后，各类污染物可达标排放，同意该项目建设，本批复及《报告表》可作为该项目开展环保工作的依据。

二、项目在建设过程中，必须严格执行“三同时”制度，采取有效的污染防治措施，确保各类污染物达标排放，固废规范化处置，并切实做好以下工作：

1.在工程设计中，应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置及高度符合《报告表》要求。项目各工艺产生的废气排放执行上海地标《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值和表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。天然气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中有关规定。

2.按“雨污分流”原则设计、建设厂区排水系统。雨水经雨水管网进入市政雨水管网；生产废水经厂区自建处理能力6t/d废水处理站（中和池+调节池+混凝池+气浮装置+高效砂过滤器）处理后与经隔油池化粪池处理的生活污水通过园区污水管网，排入泗县工业污水处理厂进一步处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足泗县工业污水处理厂接管标准。

3.合理布局，优先选用低噪声设备，并采取必要的消声、隔声、减振以及密封等措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求；运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.按照“减量化、资源化、无害化”的原则，落实《报告表》中提出的各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物须委托有资质的单位处置。规范建设厂内固体废物暂存场所，一般固废暂存场所须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2020）及其修改单中相关要求；危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改清单相关要求。

5.加强环境风险管理，落实《报告表》中提出的风险防范措施和地下水、土壤分区防渗设计的要求。制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，采取切实可行的工程控制和管理措施，严防环境污染事故发生。

6.按照《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》(环法函〔2005〕114号)有关要求，规范化设置各类排污口和标识标牌。按《报告表》提出的环境管理与检测计划实施日常环境管理与检测。

7.如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准执行。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标经宿州市生态环境局核定：烟粉尘0.667t/a、二氧化硫0.01t/a、氮氧化物0.047t/a、挥发性有机物0.054t/a。

四、按照环境影响评价制度与排污许可制衔接的要求，你公司在该项目建成后发生实际排放污染物行为之前，应按照排污许可制相关要求履行排污许可手续。

五、严格落实生态环境保护责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。其他未尽事项以该项目环评报告分析一并执行。

六、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开环境保护设施验收报告；其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

七、本批复只对报告表中的内容有效，如建设内容、地点、规模、生产工艺等发生重大改变，或自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

宿州市泗县生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年9月6日