- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5万套高精度工业机器人减速器项目

建设单位（盖章）： 安徽赛卡传动科技有限公司

编制日期：          2021年09月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万套高精度工业机器人减速器项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-341324-04-01-851110 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | 187****9955 |
| 建设地点 | 安徽省宿州市泗县经济开发区智慧产业园8号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （117度54分57.544秒,33度27分32.279秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3499其他未列明通用设备制造业 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业”中“69，通用零部件制造 348，其他” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泗县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗发改备案[2021]39号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 170 |
| 环保投资占比（%） | 8.5% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽泗县经济开发区总体发展规划(2013-2030)》审查机关：安徽省人民政府； 审查文件名称和文号：《安徽省人民政府关于设立安徽泗县经济开发区的批复》，皖政秘[2006]136号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 规划名称：《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书》； - 审批机关：安徽省环保厅； - 审批文件名称及文号：《安徽省环保厅关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》，皖环函[2014]645号 - 规划名称：《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》； - 审批机关：宿州市生态环境局； 审批文件名称及文号：《宿州市生态环境局关于安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》宿环函【2020】101号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与规划相符性分析 根据泗县开发区总体规划布局图，项目所在地属于工业用地。根据《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，规划年限为2013年-2030年，主导产业为机械电子、纺织服装、农副产品深加工。本项目为通用设备制造，生产工艺主要是机械加工以及组装，属于机械电子类，符合相关规划要求。 - 与规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见相符性分析 表1-1 与泗县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见相符性分析一览表 序号; 泗县经济开发区规划环评审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下，根据当地环境容量和资源情况，进一步优化发展重点,严格控制非主导产业项目入区。对不符合开发区产业定位和环保要求以及容易引起突发性环境风险的项目应禁止入区建设。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件项目的退出机制。大力推进园区产业升级改造工程，通过关、停、并、转、迁，加速转型或淘汰不符合工业用地性质、产业定位及环保要求的企业。; 本项目为通用设备制造，属于机械电子类; 相符. 2; 加快实施产业结构调整与升级,夯实主导产业定位，逐步实现产业转型;建立产业引入清单管理，严格执行环境准入制度。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术以及单位产品污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。; 本项目为通用设备制造，属于机械电子类。符合“三线一单”相关要求。; 相符. 3; 完善园区环境基础设施建设。推进园区污水纳管工作及绿化建设，加强区域河道的环境综合整治,努力改善地表水水质，确保开发区建设不降低地表水、地下水环境质量和水体功能。; 项目废水排往泗县工业污水处理厂。; 相符. - 与规划环境影响评价相符性分析 表1-2 与泗县经济开发区规划审查意见相符性分析一览表 序号; 泗县经济开发区规划环评审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整开发区空间布局、组团结构，必要时设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。饮用水源取水并保护区的环境管理应依照相关规定严格执行。大运河遗产等文物遗迹保护范围内禁止开展与文物保护无关的一切建设活动，其周边的项目选择及布点，应充分考虑文物保护要求。对不符合功能分区和定位的已建项目，要逐步实施调整或搬迁，需要设置卫生防护距离的企业，应按有关规定严格设定。严格控制开发区周边用地规划，加强对环境敏感点保护。开发区内现有天然水体应予以保留。; 本项目为通用设备制造，属于机械电子类; 相符. 2; 实行最严格的水资源管理制度。对开发区实行水资源总量控制管理制度，制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，认真研究分质供水并适时实施，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；逐步取缔企业自备水井，新建项目一律不得开采地下水。; 本项目不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目，不开采地下水; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 依据国家发展改革委员会公布的《产业结构调整指导目录》（2019年版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。且该项目已于2021年7月23日经泗县发展和改革委员会以泗发改备案【2021】39号文备案（详见附件2）。 2、三线一单符合性分析 表1-3“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于泗县经济开发区，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号）和《安徽省生态保护红线划定技术指南》，本项目所在区域不在生态保护红线区域内. 资源利用上线; 项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营消耗资源主要为电、水，均为可再生资源，由当地供水管网、供电管网供给，不属于高能耗、高物耗企业，不会超过划定的资源利用上限，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目区域大气环境质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为改善环境空气质量情况，宿州市通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，对“散乱污”企业进行综合整治，加强扬尘综合整治，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，加强区域工业废气的收集和处理，大力淘汰老旧车辆，加强区域联防联控，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，严格施工和道路扬尘监管，则本地区的环境空气质量将逐渐得到改善。声环境质量可以满足区域声环境质量标准。结合项目环境影响预测，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线. 负面清单; 根据泗县经济开发区规划审查意见，项目所在区域负面清单如下：1、不符合功能分区和定位的项目禁止建设；2、严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；3、不得新建含印染、制革工艺的项目。本项目汽车零部件生产项目，根据生产工艺，属于机械电子类项目，同时不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的建设项目，故本项目不在环境准入负面清单内。. 结论; 项目符合三线一单要求. 3、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相符性 为坚决打赢蓝天保卫战，根据国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）精神，结合我省实际，制定本实施方案。本项目与该文件相关要求的对比情况见下表。 表1-4 本项目与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析情况一览表 文件要求; 本工程情况; 相符性. 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据国家规定，细化“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。; 本项目不属于散乱污企业; 相符. 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对各类开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目位于泗县经济开发区，无喷涂工序; 相符. 4、与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的相符性 为深入贯彻习近平生态文明思想，坚定不移贯彻新发展理念，紧扣推动高质量发展、构建新发展格局，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好蓝天保卫战，加快推动绿色低碳发展，进一步改善生态环境质量，省大气办制定《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》，本项目与该文件相关要求的对比情况见下表。 表1-5 本项目与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》相符性分析情况一览表 文件要求; 本工程情况; 相符性. 优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化、焦化等新、扩建项目严格实施产能置换，不再新建未纳入国家规划的炼油、煤化工等项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目名称：年产5万套高精度工业机器人减速器项目 （2）建设单位：安徽赛卡传动科技有限公司 （3）建设地点：安徽省宿州市泗县经济开发区智慧产业园8号厂房 （4）项目投资：5000万元。 （5）建设内容：租赁标准化厂房3000平方米，其中生产车间2400平方米，办公用房200平方米，仓库用房400m2。购置数控车床、数控插齿机、中频淬火机等设备并建设环保、消防、节能等设施，购置相关生产、质检设备，达到年产5万套高精度工业机器人减速器的生产能力。 （6）项目具体组成如下： 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 依托 工程. 主体工程; 生产车间; 租赁标准化厂房建筑面积3000平方米，其中生产车间建筑面积2400平方米，购置数控车床、数控插齿机、中频淬火机等设备，达到年产5万套高精度工业机器人减速器的生产能力; 依托已建空置厂房. 辅助工程; 办公用房; 建筑面积200平方米，用于日常办公，位于厂房内; /. 储运工程; 原料区; 与生产车间共用1层钢结构厂房，位于厂房北侧，建筑面积200m2; 依托已建空置厂房. 成品仓; 与生产车间共用1层钢结构厂房，位于厂房北侧，建筑面积200m2. 公用工程; 供水; 经济开发区供水管网供水，用水量350t/a; 依托园区管网. 供电; 经济开发区电网供电，用电量约50万kw·h/a; 依托园区电网. 排水; 项目区采用雨污分流。雨水经雨水管网外排；生活污水240t/a经化粪池预处理后，设备冷却水经冷却塔冷却后循环利用，定期排入污水管网进入泗县工业污水处理厂进一步处理。; 依托园区污水管网. 环保工程; 废水; 项目生活污水经化粪池预处理后，设备冷却水经冷却塔冷却后循环利用，定期排入污水管网进入泗县工业污水处理厂进一步处理; /. 废气; 项目热处理产生的颗粒物及有机废气以无组织形式排放; /. 噪声; 选用低噪声设备、墙体隔声、距离衰减等防治措施。; 新建. 固体废弃物; 生活垃圾由环卫部门清运；一般固体废物收集后暂存于一般固废暂存处，位于厂房东南，建筑面积10m2；危险废物收集后暂存于危废暂存间,位于厂房东南，建筑面积10m2; 新建. 2、产品方案 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 产量; 单位. 1; 高精度工业机器人减速器; /; 5万; 套/年. 图2-1 产品样图 3、生产设备 表2-3 生产设施一览表 主要工艺; 主要生产设施; 数量; 设施参数; 计量单位. 车削加工; 数控车床; 7台; 台时加工量; 20套/台. 制齿、安装孔加工; 数控插齿机; 2台; 台时加工量; 60套/台. 数控铣齿机床; 2台; 台时加工量; 60套/台. 数控镗床; 1台; /; /. 钻床; 5台; 台时加工量; 30套/台. 齿和滚道热处理加工; 中频感应淬火机床; 2台; /; /. 4、主要原辅材料 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 储存位置; 储存周期; 最大储存量; 来源. 1; 锻造法兰件; 吨/年; 1000; 原料库; 10-20天; 60t; 外购. 2; 圆钢; 吨/年; 20; 原料库; 10-20天; 2t; 外购. 3; 液压油; 吨/年; 2; 原料库; 60天; 0.4t; 外购. 4; 乳化油; 吨/年; 1; 原料库; 90天; 0.3t; 外购. 5; 淬火液; 千克/年; 50; 原料库; 1年; 50kg; 外购. 能源消耗情况. 6; 水; 吨/年; 350; 供水管网. 7; 电; 千瓦时; 50万; 供电管网. 主要原辅材料物化性质： 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 物料名称; 理化性质; 燃烧性; 毒性. 液压油; 液压系统使用的液压介质，起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用，具有良好的防锈性及抗氧化安定性，在高温高压条件下不易氧化变质，使用寿命长; 易燃; 毒性不明. 乳化油; 混合物，也称冷却液、切削液，属于弱碱性，pH值为8.0~9.5，黄棕色透明水溶液。; 不燃不爆; 毒性不明. 淬火液; 淬火液即液态淬火介质，聚醚类高分子材料添加多种表面活性剂制成，浅黄色微浊粘稠液体，相对密度1.07，浊点74℃。; 不燃不爆; 无毒. 5、项目用水及废水产生情况 项目用水情况 该项目营运期用水主要为员工生活用水、冷却设备用水。 （1）生活用水：项目劳动定员人数20人，均不在厂区食宿，用水标准参考《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），人均用水量按50L/d计，则用水量为1t/d，年用水量为300t/a。 （2）冷却设备用水：项目中频感应淬火机床设备，使用自来水进行冷却，冷却水经冷却塔降温后可循环利用，定期外排。用水量为50t/a。 （3）淬火用水：项目淬火液需要兑水使用，淬火液兑水比例为1:10，用水量为0.5t/a。 项目废水产生情况 （1）生活污水：项目劳动定员人数20人，人均用水量按50L/d计，则用水量为1t/d，年用水量为300t/a，废水产生系数取0.8，则废水产生量为0.8t/d，240t/a。 （2）设备冷却水：冷却水经降温后可循环再用，定期外排。用水量为50t/a。 图2-1 项目水平衡图 t/a 6、职工人数及工作制度 项目厂区劳动定员20人，年工作300天，实行1班制，每班8小时。项目厂区内不设置食堂宿舍。 7、平面布局 根据项目功能要求和场地地形，项目设置1个出入口，办公区域位于厂房内东侧，仓储区位于厂房北侧，主要加工区分布在厂区内部呈环形布置。项目平面布置满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则（具体见附图）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： （1）采购锻造法兰锻造件，利用数控车床对内圈、外圈法兰件进行加工，数控车床用刀片在法兰件表面进行划刻。该工艺产生的污染物主要为废边角料。 （2）外圈法兰件进行车堵头处理，在外圈法兰件表面开镗孔；内圈法兰件则进行精车加工处理。该工艺产生的污染物主要为废边角料以及噪声。 （3）对外圈法兰件进行精车处理，对内圈法兰件进行钻孔。该工艺产生的污染物主要为废边角料以及噪声。 （4）对外圈法兰件进行钻孔；对内圈法兰件进行插齿处理，利用数控插齿机，在内圈法兰件划出齿痕。该工艺产生的污染物主要为废边角料以及噪声。 （5）对内、外圈法兰件进行热处理，利用中频感应淬火机床全自动处理，将金属件放在设备感应线圈内,感应线圈通交流电,产生交变电磁场,在金属件内感应出交变电流,因趋肤效应,电流主要集中在金属件表面,所以表面的温度最高,在感应线圈下面紧跟着淬火液冷却,淬火液循环使用不外排，中频感应淬火机床使用自来水进行设备冷却。该工艺产生的污染物主要是定期更换的设备冷却水，淬火废气。 图2-2 工艺流程图及产污环节图（W-废水、S-固废、G-废气、N-噪声） 表2-5 产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染因子; 处理措施; 排放去向. 废气; 淬火; 颗粒物、非甲烷总烃; 无; 无组织排放. 废水; 冷却; SS; 冷却塔、污水管网; 泗县工业污水处理厂. 固废; 员工生活; - 员工生活垃圾; 设置垃圾桶，交环卫部门处理; 不外排. 生产; - 边角料; 收集后外售. - 废液压油; 暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 该项目为新建项目，租赁泗县经济开发区标准化厂房，为空置厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区，本次评价依据《2020年宿州市环境质量公报》、2020年《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》关于地表水和噪声的现状监测数据。 1、大气环境质量 根据《2020年宿州市环境质量公报》，2020年宿州市主要污染物PM2.5年平均浓度为46微克/立方米，全省排名第12位，皖北六市第二，同比下降5.7%；空气优良天数比例为71.6%，2021年1月1日至5月31日，宿州市主要污染物PM2.5平均浓度55.8微克/立方米，较去年同期上升3.14%；全市空气优良率为74%，较去年同期上升3.2个百分点。 项目特征污染物非甲烷总烃监测数据引用《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》中2020年1月8日~2020年1月14日非甲烷总烃的监测数据。具体如下： ##### 表 3-1 非甲烷总烃现状监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 时均(或一次)浓度值; 日平均浓度值（其中臭氧最大 8 小时平均浓度）. 浓度范围(mg/m3); 超标数; 超标率(%); 浓度范围(mg/m3); 超标数; 超标率(%). 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. G1原丁大庄; 非甲烷总烃; 0.65; 0.81; 0; 0; /; /; /; /. G2赵魏小学; 非甲烷总烃; 0.56; 0.75; 0; 0; /; /; /; /. G3 原小王庄; 非甲烷总烃; 0.57; 0.78; 0; 0; /; /; /; /. G4 高尤社区; 非甲烷总烃; 0.56; 0.71; 0; 0; /; /; /; /. G5 泗县环保局; 非甲烷总烃; 0.52; 0.73; 0; 0; /; /; /; /. G6 曹苗村; 非甲烷总烃; 0.59; 0.74; 0; 0; /; /; /; /. G7 泗县一中（原校区）; 非甲烷总烃; 0.53; 0.74; 0; 0; /; /; /; /. G8 原东发社区; 非甲烷总烃; 0.52; 0.67; 0; 0; /; /; /; /. G9 泗县五中; 非甲烷总烃; 0.42; 0.62; 0; 0; /; /; /; /. G10 府前广场; 非甲烷总烃; 0.58; 0.68; 0; 0; /; /; /; /. G11 汴光社区; 非甲烷总烃; 0.55; 0.71; 0; 0; /; /; /; /. 区域空气中的非甲烷总烃满足相关环境质量标准要求。 为改善环境空气质量情况，通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，对“散乱污”企业进行综合整治，加强扬尘综合整治，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，加强区域工业废气的收集和处理，大力淘汰老旧车辆，加强区域联防联控，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，严格施工和道路扬尘监管，则本地区的环境空气质量将逐渐得到改善。 2、地表水 本项目纳污水体为石梁河，石梁河的环境质量现状依据2020年《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》关于石梁河的现状监测数据。 （1）监测布点及监测因子 评价共布设3个监测断面。具体位置及监测因子见下表。 表3-2 地表水环境质量现状监测断面及监测因子 ##### 河流; ##### 断面编号; ##### 断面位置; ##### 备注; ##### 监测项目. ##### 石梁河; S1; ##### 泗县工业污水处理厂排污口上游500m; ##### 对照断面; ##### pH值、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮. S2; ##### 泗县工业污水处理厂排污口下游500m; ##### 混合断面. S3; ##### 石梁河地下涵; ##### 削减断面. （2）监测结果 表3-3 地表水环境现状监测结果一览表 单位：mg/m3 监测 时间; 河流; 点位; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; SS. 1月 10日; 石梁河; S1; 7.53; 21; 5.5; 0.427; 12. S2; 7.54; 29; 7.5; 0.582; 18. S3; 7.59; 22; 5.7; 0.948; 20. 1月 11日; 石梁河; S1; 7.54; 22; 5.2; 0.441; 13. S2; 7.57; 27; 7.4; 0.601; 20. S3; 7.61; 21; 5.8; 0.924; 23. 现状监测结果表明：石梁河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水体的要求。 3、声环境 评价依据2020年《安徽泗县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》关于区域环境噪声的现状监测数据，区域内声环境质量较好，各点位的声环境质量现状能够满足相应声环境质量标准的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-5 项目环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. x; y. 赵庄; 0; -471; /; 150户/450人; 二类环境空气功能区; 南; 471m. 2、地表水环境 表3-6 水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位/距离(m); 规模; 保护目标. 地表水; 石梁河; 南700; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 3、声环境 项目50m范围内无环境保护目标。 4、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区，不新增用地范围，用地范围内不含生态环境保护目标。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、水污染物排放标准 1、废水 - 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准并满足污水处理厂接管标准。 - 表3-7 水污染排放标准限值 污染物; pH; BOD5; SS; COD; NH3-N; TP. 三级标准; 6~9; 300; 400; 500; /; /. 泗县工业污水处理厂接管标准; 6~9; 180; 200; 400; 35; 5.0. 本项目执行标准; 6~9; 180; 200; 400; 35; 5.0. 二、废气排放标准 项目废气参照上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933－2015）中新污染源大气污染物排放限值中无组织标准要求。 表3-8 污染物排放标准 工艺; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准. 监控点; 浓度 （mg/m3）. 淬火; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; DB31/933－2015. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; DB31/933－2015. 三、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，具体标准值如下表： 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 3类; 65; 55. 四、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改清单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要是生产设备的安装，安装设备过程中产生的污染物主要是废包装，废包装经收集后统一外售至物资回收部门。施工期产生的环境影响相对营运期而言属于短期和暂时影响，环境影响随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目主要产污工序为热处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）”行业产污系数见表4-1。 表4-1 汽车制造行业废气产污系数表 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标项; 系数单 位; 产污系数. 热处理; 热处理件; 淬火油; 整体热处理（淬火/回火）; 所有规模; 挥发性有机物; 千克/吨-原料; 0.01. 颗粒物; 千克/吨-原料; 200. - ①颗粒物排放量： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）“机械行业系数手册”，热处理过程颗粒物产污系数的单位为千克/吨-原料，本项目设计淬火油使用量为50kg/年，颗粒物产污系数为200千克/吨-原料，故颗粒物产生量为10kg/年，项目颗粒物产生量较少，收集效率不高，故采取无组织形式排放。 - ②非甲烷总烃排放量： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）“机械行业系数手册”，热处理过程非甲烷总烃产污系数的单位为千克/吨-原料，本项目设计淬火油使用量为50kg/年，产污系数为0.01千克/吨-原料，故非甲烷总烃产生量为0.0005千克/年，项目非甲烷总烃产生量较少，收集效率不高，故采取无组织形式排放。 表4-2 产排污环节、废气污染物对应排放口类型一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 排放口编号; 排放口类型. 治理工艺; 收集效率; 处理效率; 是否可行. 热处理; 非甲烷总烃; 无组织; /; /; /; 是; /; /. 颗粒物; 无组织; /; /; /; 是; /; /. 表4-3 项目无组织废气产生及排放情况 - 序号; - 污染物; - 污染源位置; - 污染物排放; - 面源宽度（m）; - 面源长度（m）; - 面源高度（m）. - 1; 非甲烷总烃; - 厂区; 0.0005kg/a; - 30; - 100; - 15. - 2; 颗粒物; - 厂区; 10kg/a; - 30; - 100; - 15. 项目废气处理措施可行性分析：本项目污染物产生量较小，收集效率不高，故以无组织形式排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备制造业》要求，制定本项目废气监测方案。 表4-4 项目废气监测计划 - 序号; - 排污单位类型; - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次. - 1; 通用设备制造业; 厂界; 非甲烷总烃; - 年/次. - 2; 厂界; 颗粒物; - 年/次. 2、废水 ①项目用水情况 该项目营运期用水主要为员工生活用水、冷却设备用水、淬火用水。 （1）生活用水：项目劳动定员人数20人，均不在厂区食宿，用水标准参考《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），人均用水量按50L/d计，则用水量为1t/d，年用水量为300t/a。 （2）冷却设备用水：项目中频感应淬火机床设备，使用自来水进行冷却，冷却水经降温后可循环再用，定期外排。新鲜用水量为50t/a。 （3）淬火用水：项目淬火液需要兑水使用，淬火液兑水比例为1:10，用水量为0.5t/a。不产生废水。 ②项目废水产生情况 （1）生活污水：项目劳动定员人数20人，人均用水量按50L/d计，则用水量为1t/d，年用水量为300t/a，废水产生系数取0.8，则废水产生量为0.8t/d，240t/a。 （2）设备冷却水：冷却水经降温后可循环再用，定期外排。废水产生量量为50t/a。 表4-5 废水类别、污染物种类、排放方式及污染治理设施一览表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放口编号; 排放口类型. 治理工艺; 是否可行. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 化粪池; 是; 工业污水处理厂; 间接排放; DW001; 一般排放口-总排口. 设备冷却水; SS; 冷却塔; 是. 表4-6排放口基本情况一览表 排放口编号; 坐标; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 117°54′58.819″; 33°27′32.009″; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. - 表4-7 建设项目营运期水污染物产生及排放情况表 污染物 项目; 废水量（t/a）; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 240; 6~9; 300; 200; 200; 25. 产生量（t/a）; /; 0.072; 0.048; 0.048; 0.006. 设备冷却水; 产生浓度（mg/L）; 50; 6~9; 240; 120; 400; 25. 产生量（t/a）; /; 0.012; 0.006; 0.02; 0.00125. 综合废水; 化粪池处理后浓度（mg/L）; 290; 6~9; 220; 120; 200; 25. 排放量（t/a）; /; 0.0638; 0.0348; 0.058; 0.00725. 项目废水处理措施可行性分析：本项目废水主要是生活污水以及设备冷却水，生活污水经化粪池预处理后进入污水管网，设备冷却水为设备间接冷却水，无特别污染工序，经预处理后进入污水管网，经泗县工业污水处理厂处理后排入石梁河。 废水接管可行性分析 （1）污水处理厂简介：泗县工业污水处理厂一期设计规模为2.0×104m3/d，共建设2条水处理线，处理规模均为1.0×104m3/d，总占地面积为100亩，一期建设占地约31400m2，主要为接管范围内工业及生活污水，主体工艺为“曝气沉砂池+水解酸化池+AO生化池+沉淀池+反硝化滤池+纤维转盘滤池+接触消毒池”，设计出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准的A标准，尾水排入石梁河。目前污水处理厂正常运行，处理达标可行。 （2）水质水量：泗县工业污水处理厂一期工程设计规模为2.0×104m3/d。本项目日产生废水量为0.96t，仅占其处理规模总量的0.004%。且目前污水处理厂收水量远远小于设计规模，项目污水为生活污水和设备冷却水排水，水质较简单，污染物含量浓度较低，且废水中各污染因子浓度均满足泗县工业污水处理厂接管要求，因此本项目废水进入污水处理厂处理对污水处理厂不造成冲击。 （3）服务范围：泗县工业污水处理厂收水范围为泗县经济开发区规划区域，泗县县城南侧，东至东三环路；西至三环西路；南至新汴河；北至古汴河，服务面积38km2。本项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区智慧产业园8号厂房，根据泗县工业污水处理厂管网图（见附图），本项目所在位置污水管网已经建成，且在泗县工业污水处理厂收水范围，废水通过污水管网进入泗县工业污水处理厂。综上分析，本项目废水进入泗县工业污水处理厂处理是可行的。 根据《排污许可证申请与核发技术规范》制定项目污染源监测计划。具体如下： 表4-8 项目污染源监测计划 类别; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 实施机构. 废水; 厂区废水总排放口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、; 每年一次; 自行监测. 3、噪声 本项目营运期主要噪声来源于设备运行产生的噪声，噪声源强约为75~90dB(A)之间，本项目对噪声较大的设备采取降噪减振措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准详见下表。 表4-9 噪声污染源及源强表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 1m处工作声压级 dB（A）; 噪声性质; 治理 措施; 处理后声压级 dB（A）. 数控车床; 7台; 70~80; 机械噪声; 安装减振基座、厂房隔声等; 50~60. 数控插齿机; 2台; 75~90; 机械噪声; 55~70. 数控铣齿机床; 2台; 75~85; 机械噪声; 55~65. 数控镗床; 1台; 75~90; 机械噪声; 55~70. 钻床; 5台; 75~90; 机械噪声; 55~70. 中频感应淬火机床; 2台; 75~85; 机械噪声; 55~65. 本项目对噪声较大的设备采取降噪减振措施，厂界噪声预测过程如下： Lp= Lp0－20Log（r/r0）－△L 式中：Lp—距声源r（m）处声压级， dB（A）； Lp0—距声源r0（m）处声压级， dB（A）； △L—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源△L取为零。 声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg为： Leqg=10lg1Tit10lg0.1LAi Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ti——i声源在T时间段内的运行时间，S； 预测点的预测等效声级Leq计算如下： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb Leqg——建设项目声源在预测点等效声级贡献值，dB(A)； Leq——预测点的背景值，dB(A)。 依据预测模式，经计算，建设项目厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-10 环境噪声预测结果一览表 [单位：dB(A)] 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 57.65; /; 65; 55; 达标. 南厂界; 57.08; /; 65; 55; 达标. 西厂界; 57.48; /; 65; 55; 达标. 北厂界; 54.85; /; 65; 55; 达标. 本项目生产设备在运行期间均会产生噪声，建设单位采取以下措施来减轻生产设备运行噪声的环境影响。 （1）选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生。 （2）合理布局设备位置，使高强度的噪声设备远离项目边界及环境敏感点。 （3）设置较为隔声的生产车间。 （4）对噪声值高的设备采取减振、消声、隔声等措施降低噪声值。 （5）定期对生产设备进行保养维修，保证生产设备维持的良好使用状态，并严格遵守生产设备的操作规范。 通过采取以上措施后，项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，对周边区域声环境影响较小。 表4-11 噪声监测计划表 监测点位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周各布设一个噪声监测点; 连续等效A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的中3类标准. 4、固体废物 本项目固废主要为员工生活垃圾、废边角料、废包装袋以及废液压油。 （1）生活垃圾 职工办公生活产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg计（项目职工20人），每年生活垃圾产生量3t，生活垃圾实行分类袋装化，由市政环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 ①边角料 项目机加工产生边角料，年产生量为5t/a，外售至物资回收处。 （3）危险废物 ①废液压油 项目生产过程使用液压油，产生的废液压油属于危险废物（HW08，900-249-08），产生量为2t/a，经收集后暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。 ②废乳化油 项目生产过程使用乳化油，产生的废乳化油属于危险废物（HW08，900-249-08），产生量为1t/a，经收集后暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理表4-12 固体废物产生情况一览表 名称; 类别; 代码; 产生环节; 状态; 产生量; 最终去向; 排放量（t/a）. - 员工生活垃圾; /; /; 生活; 固态; 3t/a; 环卫部门清运; 0. - 边角料; 一般固废; 349-009-99; 组装生产单元; 固态; 5t/a; 集中收集后外售; 0. 表4-13 项目危险废物产生情况一览表 - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量; - 形态; - 产废周期; - 危险特性; - 污染防治措施. - 废液压油; HW49; - 900-249-08; - 2t/a; - 固态; 按工况; - T/In; - 暂存在危废暂存间，由有资质单位处理. - 废乳化油; HW49; - 900-249-08; - 1t/a; - 液态; 按工况; - T/In. 环境管理要求： 项目一般固体废物存放一般固废暂存间，暂存场地的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）中的规定。一般固废暂存间设置要求做到以下几点： （1）应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （3）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （4）贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 项目危险废物短暂存放，暂存场地的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定。危废暂存场地设置要求做到以下几点： （1）危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562.2)》的规定设置警示标志； （2）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须对危险废物储运场所张贴警示标识，危险废物包装物张贴警示标签； ②规范危险废物台账记录、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物台账的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 （3）危险废物存储和管理的相关要求。 ①必须将危险废物装入容器内密封装运，盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ②危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移，做好每次外运处置废物的运输登记。 项目固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，各固体废物均能得到妥善解决，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 厂区内外排水管道、危废暂存间、化粪池若如防渗措施不到位，会有废水下渗污染地下水、土壤；危险废物暂存点所如防渗措施不到位，将有可能污染地下水、土壤。 项目在建设过程中，将危废暂存点、化粪池等区域划分为重点防渗区。防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于1.5mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。 生产车间划分为一般防渗区，防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”。 根据以上分区情况，对本项目场区防渗分区见下表。 表4-14 地下水污染防渗分区参照表 场区内 建构筑物; 污染控制难易程度; 污染物 类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废暂存点; 难; 其他类型; 重点防渗区; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 化粪池; 难; 其他类型; 一般防渗区. 生产车间; 难; 其他类型; 一般防渗区; 应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能. 办公区域; 易; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 6、生态 项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区智慧产业园8号厂房，不新增用地范围，用地范围内不含生态环境保护目标，故不对生态环境进行影响分析。 7、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，无有毒有害和易燃易爆等危险物质。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不对该部分内容进行分析。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 淬火 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 无组织排放 | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933－2015） |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池、污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级 | 安装减振基座、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾实行分类袋装化，由市政环卫部门统一处理；项目边角料，外售至物资回收处；废液压油暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗： （1）危废间、化粪池重点防渗：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s （2）生产车间一般防渗：采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目需进行排污许可证申请，进行填报。 |  |  |  |

- 六、结论

本次评价认为，企业在认真、切实落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0638t/a |  | 0.0638t/a | 0.0638t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.00725t/a |  | 0.00725t/a | 0.00725t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 5t/a |  | 5t/a | 5t/a |
| 危险废物 | - 废液压油 | 0 | 0 | 0 | - 2t/a |  | - 2t/a | - 2t/a |
|  | - 废乳化油 | 0 | 0 | 0 | - 1t/a |  | - 1t/a | - 1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①