泗环建函〔2021〕36号

关于安徽和佳医疗用品科技有限公司

年产14亿只丁腈手套项目环境影响报告表审批意见的函

安徽和佳医疗用品科技有限公司:

你公司报送的《年产 14亿只丁腈手套项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、同意《报告表》评价结论及技术评估意见。项目位于安徽省宿州市泗县经济开发区潼河路与G343交叉口安徽和佳医疗用品科技有限公司产区内，项目性质为改建，本次技改是将3#厂房的18条PVC生产线进行改造，重新布置生产线位置，在依托部分原有设备的基础上，拆除无用设备，新增技改项目所需生产设备和辅助设备等，建设8条丁腈日用手套生产线。配套建设其所需的配料、供冷、尾气处理等设施；新建一座埋地胶罐区，新建一座危化品仓库等总投资额16091.2万元，环保投资675万元，占总投资的4.19%；。项目建成后年新增14亿只丁腈日用手套，减少20亿只PVC手套的生产能力。泗县经济和信息化局以泗经技〔2021〕7号予以备案，项目符合国家和地方产业政策。该项目在切实落实《报告表》提出的各项污染防治及风险防范措施前提下，仅从环保角度考虑，我局原则上同意你公司《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施。

二、在项目设计、建设和环境管理中，你公司认真落实《报告表》中的各项生态保护措施要求，并在项目建设及运营中重点落实以下要求。

1.按“雨污分流、清污分流、分质处理”原则设计、建设厂区排水系统。雨水经雨水管网进入市政雨水管网；生活污水经隔油池+化粪池处理与经厂区污水处理站预处理的生产废水进入泗县工业污水处理厂进一步处理，厂区污水处理站的处理工艺为格栅+调节池+一级沉淀池+还原池+厌氧池+好氧池+二沉池+中间水池；总锌通过锌调节池预处理、含氯废水通过ORP调节处理后与上述废水进入中间池，厂区拟建污水处理站规模为3000t/d，位于厂区东南角。废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 2 中间接排放限值，同时需满足泗县工业污水处理厂接管要求。

2.在工程设计中，应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置及高度符合《报告表》要求，废气排放不得突破总量指标要求。氯化氢、氯气排放参照执行上海地标《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中标准限值和无组织排放限值要求；颗粒物、非甲烷总烃参照执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）相关标准限值,无组织排放的NH3、HS和臭气浓度的厂界浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准，有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2中标准。

3.进一步优选低噪声设备和优化车间设备布局，并采取隔声、减震等降噪措施，确保车间、厂界噪声达标排放。施工 期 厂 界 噪 声 执 行 《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12523—2011）中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

4.按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则和生态环境要求落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物需委托有资质的单位安全处置。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染防治标准》（GB18599-2020)；危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定，防止造成二次污染。

5.加强环境风险管理，落实《报告表》中提出的风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃物和危险化学品在使用、贮存过程中的监控管理，防止发生污染事故。落实《报告表》提出的防渗区设计的要求，避免对地下水和土壤产生污染。

6.安徽省污染源排放口规范化整治管理办法(环法函〔2005〕114号)有关规定规范设置各类排污口和标志牌，排气筒预留采样口。按《报告表》提出的环境管理与检测计划实施日常环境管理与检测。

三、按照环境影响评价制度与排污许可制衔接的要求，你公司在该项目建成后发生实际排放污染物行为之前，应按照排污许可制相关要求履行排污许可手续。

四、严格落实生态环境保护责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。其他未尽事项以该项目环评报告分析及“三同时”要求一并执行。

五、项目竣工后，建设单位按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后项目方可正式投入使用。

六、本批复只对报告表中的内容有效，如建设内容、地点、规模、生产工艺等发生重大改变，或自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

七、你公司应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

八、请宿州市泗县生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年10月12日