建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产2000吨钢丝绳产品项目

建设单位（盖章）： 泗县新晟金属制品有限公司

编制日期：          二〇二二年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2000吨钢丝绳产品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-341324-04-01-135861 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李** | 联系方式 | 139****9718 |
| 建设地点 | 泗县巩沟村村民委员会厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （东经117度47分13.544秒，北纬33度42分16.505秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3340金属丝绳及其制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33“66、金属丝绳及其制品制造334” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泗县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗发改备案号[2022]27号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 4.38 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。 本项目已于2022年3月28日由泗县发展和改革委员会以泗发改备案号[2022]27号予以备案。项目代码为2203-341324-04-01-135861。因此，本项目的建设符合地方相关产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求。 二、选址的符合性分析 本项目租赁宿州市泗县巩沟村村民委员会厂房，占地面积2000m2，依据关于泗县黄圩镇巩沟村农民工返乡创业园标准化厂房项目建设用地的批复，泗政地[2022]004号（见附件），本项目用地性质符合当地规划要求。 本项目东侧为空置土地，南侧为山闵路，西侧为空置土地，北侧为空置土地。厂界周边无饮用水源、城市居民区、自然保护区等环境特殊敏感区。运营消耗资源主要为水、电，项目耗电量相对区域资源利用总量较少，满足项目建设外部条件要求。 总体来说，本项目厂址地理位置优越，交通便利，通过对厂区合理布局，加强绿化，并落实各项污染防治措施后，污染物均可达标排放，不会对项目所在区域环境造成较大影响。 综上分析，本项目选址合理。 - 周边环境相容性分析 - 通过现场勘察，本项目周边目前无重大污染型企业，对本项目基本无影响。项目区周边引进企业，需严格执行环境影响评价手续，严把“三同时”验收，在此基础上周边工业企业对本项目影响在可接受范围内。本项目为钢丝绳生产项目，根据工程分析，项目生产过程中没有工艺废气、废水产生，不会对周边企业及居民区产生大的影响。项目运营期设备噪声经减振措施以及墙体阻隔、吸声后到达厂界时能满足《工业企 业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，经距离衰减后对周边企业及居民点影响很小。 - 综上，本项目与周边企业是相容的，本项目的运营不会导致周边企业无法正常运转，周边企业不会影响本项目的正常运行。 - “三线一单”符合性分析 - （1）生态保护红线 本项目位于泗县巩沟村，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号），本项目所在区域不在生态保护红线区域内（具体见附图）。 （2）环境质量底线 根据2020年宿州市环境质量公告，项目所在区域环境空气质量部分因子不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。固体废物分类收集，分类处置，均可得到合理处置。本项目产生的污染物均得到合理处置，不会触碰区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目所用资源包括水资源、土地资源和能源利用上线，本项目用水为生活用水，依托地方供水，项目用水远小于区域供水能力。本项目用地性质为工业用地。从资源角度，本项目的建设充分利用了现有土地资源，减少了土地资源的浪费。项目使用能源主要为电，项目不涉及煤炭等高污染能源。 （4）环境准入负面清单 目前项目所在地无环境准入负面清单。 综上分析，本项目建设符合“三线一单”的要求。 五、与相关政策相符性 1、与宿州市大气污染防治联席会议办公室档宿大气办[2021]2号《宿州市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的符合性分析 表1-1 项目与《宿州市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》符合性 序号; 宿州市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务; 项目情况; 相符性. 1; 持续加大煤炭消费减量控制。严控化石能源消费总量，新、改、扩建项目严格实施煤炭等量或减量替代，禁止新建企业自备燃煤设施。加大监管力度，打击在禁燃区内使用散煤等违法行为; 本项目所用的能源为电和水，无燃煤锅炉使用; 相符. 2; 开展锅炉炉窑深度治理。进一步摸排清理现有燃煤小热电和燃煤锅炉，确保区域内35蒸吨/小时以下燃煤锅炉清零。加快推进30万千瓦及以上热点联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤小热电关停整合，积极推进陶瓷、玻璃等行业清洁燃料替代工程；清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉，取缔不达标燃料类煤气发生炉；4月底前，摸排全市生物质锅炉并建立台账，年底前完成建成区生物质锅炉完成超低排放改造并安装烟气在线连续监测仪器，监测仪器须与生态环境部门自动监测监控系统联网，淘汰不能稳定达标（燃煤锅炉特别排放限值）的生物质锅炉和非生物质专用锅炉; 本项目所用的能源为电和水，无燃煤锅炉使用; 相符. 3; 加快推进VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑胶制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。; 本项目无含VOCs原材料使用，不产生VOCs; 相符. 2、与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相符性分析 表1-2 与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析一览表 序号; 方案内容; 本项目内容; 相符性分析. 1; 全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。认真开展自查自纠，严查违规上马、未批先建项目，严格依法查处违法违规企业。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。; 本项目不属于“两高”行业; 相符. 2; 严格落实《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》有关要求，高质量完成排查治理工作。2021年10月底前，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机物液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOC含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各地生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各地对检查抽测以及夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在的突出问题，指导企业制定整改方案加快按照治理要求进行整治，提高VOCs治理工作的针对性和有效性，做到“夏病冬治”。加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。培育梳理一批VOCs治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应。; 本项目无含VOCs原材料使用，不产生VOCs; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设内容 泗县新晟金属制品有限公司租赁泗县巩沟村村民委员会厂房投资建设年产2000吨钢丝绳产品项目，项目拟投资800万元，计划购置拉丝机、捻股机、成绳机等主要生产设备，占地面积2000m2，建成后可达到年产2000吨钢丝绳产品生产能力。具体建设内容及规模见下表。 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 单项工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 拉丝区; 位于厂房东北侧，建筑面积约300m2，设置16台水箱拉丝机、2座拉丝液循环池，进行拉丝工序。; 建设年产2000吨钢丝绳产品项目. 捻股区; 位于厂房西北侧，建筑面积600m2，放置16台捻股机，进行捻股工序。. 合绳区; 位于厂房东侧，建筑面积约300m2，放置6台成绳机，进行成绳工序。. 检验区; 位于厂房合绳区南侧，建筑面积约50m2，. 辅助工程; 办公室; 位于厂房西南侧，建筑面积约400m2，可满足本项目员工的日常办公需求。; 依托现有空置厂房. 储运工程; 原料仓库; 位于厂房办公室北侧，建筑面积100m2，用于存放原料镀锌钢丝。; 依托现有空置厂房. 成品库; 位于厂房东南侧，建筑面积100m2，用于本项目成品钢丝绳存放。. 油类仓库; 位于厂房成品库西侧，建筑面积20m2，用于存放本项目拉丝液。. 公用工程; 供水; 乡镇供水管网供水; 依托当地供水管网. 排水; 项目区采用雨污分流。雨水进入雨水收集沟；生活污水经化粪池预处理后，定期清掏，不外排。; /. 供电; 乡镇电网供电; 依托当地供电管网. 环保工程; 废气处理; /; /. 废水处理; 员工生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，不外排; /. 噪声处理; 设备均设置在室内，合理布局；选用低噪声设备，并安装减振垫。; 新建. 固废处理; 一般固废间位于拉丝区的东南角落处，建筑面积约15m2，金属边角料（废钢丝、钢绳）S2、不合格产品S3，收集后暂存于一般固废处，定期外售给物资回收公司; 新建. 危险固废暂存间位于厂房东南角落处，建筑面积约30m2，废拉丝液、废拉丝液桶收集后暂存于危险废物暂存库内，收集后暂存在危废暂存间，由有资质单位处理或由供应商回收。. 生活垃圾：定点设置垃圾桶，实行分类袋装化，由市政环卫部门统一处理；. 地下水、土壤污染防治措施; 生产车间、办公区等一般防渗；危险废物暂存间、油类储存库、拉丝液循环池等重点防渗；办公区域等简单防渗。; /. 环境风险防范措施; 本项目使用的油类泄漏可能会对土壤造成影响，建设单位须将本项目所使用的油类单独存放于封闭的小仓库内，并将其放置于托盘上贮存，做好地面防渗并进行管理记录。 对储存油类的仓库贴禁止明火禁止烟等标识标牌，并设置灭火器以防止火灾。 建设单位须制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。; /. 二、产品方案、生产规模及产品规格 本项目建成后产品主要为钢丝绳。产品规格为主要为7×7、7×19、6×19等，具体规格由每批次订单所定，本项目产品具体见下表。 表2-2 项目产品方案及规格一览表 序号; 产品名称; 规格; 产品指标; 数量; 单位. 1; 钢丝绳; 7×7、7×19、6×19等; 《一般用途钢丝绳》（GB/T 20118-2006）; 2000; 吨/年. 图2-1 产品实图 三、主要设备 项目主要从事钢丝绳的加工生产，项目加工过程用到的设备见下表所示： 表2-3 建设项目主要生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 设备名称; 型号; 设备数量; 单位. 1; 机加工单元; 水箱拉丝机; 150/250; 16; 台. 2; 捻股机; 200/300; 14; 台. 3; 捻股机; 400/12; 4; 台. 4; 成绳机; 300/400; 5; 台. 5; 成绳机; 500; 1; 台. 6; 辅助单元; 变压器; 250KW; 1; 台. 7; 叉车; 3.5T; 1; 台. 8; 游标卡尺; /; 1; 个. 9; 拉力器; /; 1; 台. 10; 拉丝液循环池; 5m×5m×3.5m; 2（一用一备）; 座. 四、原辅料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况如下表所示： 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 消耗量; 最大储存量; 单位; 储存位置; 储存周期; 来源. 原辅料; 镀锌钢丝/半成品钢丝; 2000; 100; t/a; 原料仓库; 60天; 外购. 拉丝液; 3; 1; t/a; 油类仓库，塑料桶包装，200L每桶; 60天; 外购. 能源; 电; 20; /; kW·h/a; /; 园区供电管网. 水; 3339; /; t/a; /; 园区供水管网. 表2-5 原辅材料理化性质一览表 名称; 组成成分; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 拉丝液; 主要成分为硬脂酸钠，分子式是C17H35COONa; 硬脂酸钠为白色细微粉末或块状固体，有滑腻感，有脂肪味，在空气中有吸水性。微溶于冷水，溶于热水或醇溶液，水溶液因水解而呈碱性，属于无毒物质。外购入厂浓度为 95%，配制成 0.3%的浓度作为水箱拉丝的润滑剂、冷却液。; 可燃不爆炸; 毒性不明. 机油; 植物基础油和合成醋; 黄棕色透明水溶性液体。; 易燃不爆炸; 无毒. 五、职工人数及工作制度 项目划劳动定员10人，年工作日300天，1班制，每班8小时。 六、项目用水情况 1、本项目运营期用水主要为员工生活用水、生产用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员10人，厂区不提供食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2019），员工用水定额按60L/人·d计算，生活用水量为180t/a，污水产生量按照用水量80%计算，则生活污水产生量为144t/a； # （2）生产用水 # ①拉丝液配水：外购的95%拉丝液与水配制成0.3%的溶液进行添加，更换的废拉丝液收集后委托有资质单位处理，拉丝液配置用水量为10.53m3/d（3159m3/a）。（本项目拉丝液配置用水使用普通自来水即可） - 项目用水一览表 表2-6 项目用水一览表 单位：t/a 用排水环节; 用水指标; 数量; 用水量. 生活用水; 60L/人; 10人; 180. 拉丝液配水; /; /; 3159. 合计; 3339. 3、项目水平衡图 图2-2 项目水平衡图 单位t/a 七、平面布局 项目租赁泗县巩沟村村民委员会厂房，总建筑面积2000m2。根据项目功能要求和场地地形，项目厂区设置1个出入口。厂房东北侧设置拉丝区；厂房西北侧设置捻股区；厂房东侧设置合绳区；厂房合绳区南侧设置检验区；厂房西南侧设置办公室；厂房办公室北侧设置原料仓库；厂房东南侧设置成品库；厂房拉丝区的东南角落处设置一般固废间，厂房一层东南角落处设置危险固废。项目平面布置满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则（具体见附图） 综上所述，本项目厂区平面布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要生产钢丝绳，工艺流程及产污节点图如下： 注：G-废气、W-废水、N-噪声、S-固废 图2-3 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、水箱拉丝：水箱式拉丝机自身带配套有拉丝液水槽。钢丝进入拉丝机后与槽内拉丝液直接接触，在拉丝液的冷却、润滑作用下拉拔钢丝。工作时拉丝机水槽内的拉丝液通过管道进入拉丝液循环池，同时循环水泵将拉丝液从循环池输送到水槽，从而起到循环冷却、润滑的作用。厂区南侧设置拉丝液循环池，尺寸大小为5m×5m×3.5m（两座，一用一备），当使用的循环池中拉丝液冷却达不到要求时，将拉丝液用泵抽到备用池中，提供冷却效率。 本项目水箱式拉丝机技术参数： 型号250：最大进线直径1.2~1.7mm，最小出线直径 0.4~0.6mm，最大成品速度600m/min，实际拉丝速度为450m/min。拉丝过程中钢丝绳直径尺寸Ø1.2~2.6mm。经过水箱拉丝后直径尺寸为Ø0.2~1.0mm。拉丝液循环池内浓度低的时候添加配置的拉丝液，将外购的95%拉丝液与水配制成0.3%的溶液进行添加。一年更换一次，更换的废拉丝液委托有资质单位处理，产生量为6t/a。 2、捻股：将钢丝线盘，卷在捻股机的工字轮上，将钢丝捻成绳股。转一周，牵引轮引出的绳股长度即为股的捻距。 3、合绳：在成绳机上将绳股围绕绳芯中心线作螺旋线排列生产钢丝绳的工艺过程。 4、成品检验：每批成品生产完成时，每批次产品进行抽出一部分进行检验，主要检测钢丝绳强度，本工序均采用物理方式（游标卡尺检验粗度，拉力器检验拉力），无污染物产生。检验不合格的产品回收利用。 5、入库：将检验合格的成品入库储存，等待发货。 本项目生产的钢丝绳主要为航空用钢丝绳和超重用钢丝绳（摩托车刹车线、自行车刹车线等），直径较小，7×7型号钢丝绳总共有7个股组成，每股有7根钢丝组成。7×19型号钢丝绳有7股组成，每股有19根钢丝组成。结构图见下图。 图2-4 7×7、7×19 型号钢丝绳结构图 产污环节简述： - 废气：无； - 废水：生活污水； - 噪声：设备运转噪声； - 固废：生活垃圾、废拉丝液S1、金属边角料（废钢丝、钢绳）S2、不合格品S3、废拉丝液桶。 表2-7 产污环节一览表 污染物类型; 产污环节; 污染因子; 处理措施; 排放去向. 废气; /; /; /; /. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 化粪池; 不外排. 噪声; 设备运转; /; 选用低噪声设备，并安装减振垫; /. 固废; 日常生活; 生活垃圾; 设置垃圾桶定期清理; 交由环卫部门. 日常生产; 金属边角料（废钢丝、钢绳）S2; 集中收集后暂存一般固废间; 外售至物资回收站. 日常生产; 不合格品S3. 日常生产; 废拉丝液S1; 暂存危废暂存间; 委托有资质单位处理. 日常生产; 废拉丝液桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租赁泗县巩沟村村民委员会空置厂房，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目位于安徽省宿州市泗县巩沟村，为了解该项目所在区域环境质量现状，本次评价依据《宿州市2020年环境质量状况报告》、里的大气、地表水、声环境监测数据，具体数据如下所示： 1、环境空气质量现状 根据《宿州市2020年环境质量状况报告》，大气环境质量2020年宿州市主要污染物PM2.5年平均浓度为46微克/立方米，全省排名第12位，皖北六市第二，同比下降5.7%；空气优良天数比例为71.6%，2021年1月1日至5月31日，宿州市主要污染物PM2.5平均浓度55.8微克/立方米，较去年同期上升3.14%；全市空气优良率为74%，较去年同期上升3.2个百分点。 表3-1 项目区域基本污染物环境质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 142.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数; 179; 160; 111.9; 不达标. 由上表统计结果可知，区域内二氧化硫、二氧化氮年平均浓度均达标；CO 24小时平均第95百分位数浓度达标；可吸入颗粒物、细颗粒物年平均浓度均不达标，日最大8小时平均值的第90百分位数不达标；由此判断项目所在区域为不达标区。 针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理，该措施能够使得大气环境质量得到有效改善。 - 地表水环境质量现状 市辖11条主要河流共计29个省、市控监测断面，水质类别为：III（三类）类水质的占24%，Ⅳ（四类）类水质占40%，Ⅴ（五类）类水质占12%，劣Ⅴ（五）类水质占24%。宿州建成区饮用水源地水质监测结果符合地下水Ⅲ（三类）类水质要求，达标率为100%。；项目附近水体老濉河，满足Ⅲ类水质标准。 - 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需进行声环境现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目位于安徽省宿州市泗县泗县巩沟村村民委员会空置厂房，不新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射质量现状 本项目不属于电磁辐射类项目。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，并且本项目严格按照导则要求对厂区进行分区防控，因此无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下（见附图2） 表3-2 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 泗县新晟金属制品有限公司; 0; 0; /; /; 环境空气质量二类功能区; 坐标原点; 0. 李恂场; 130; -266; 居民区; 20户56人; 西北; 470. 小李村; 130; -390; 居民区; 40户86人; 南; 440. 巩沟村; 255; -390; 居民区; 120户457人; 东; 420. 2、地表水环境 表3-3 水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位/距离(m); 规模; 保护目标. 地表水; 老濉河; 西北2500米; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 3、声环境 项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 项目租赁安徽省宿州市泗县泗县巩沟村村民委员会空置厂房，不新增用地范围，用地范围内不含生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | # 一、大气污染物排放标准 本项目无废气产生。 二、废水排放标准 项目主要产生的废水为生活污水，经化粪池处理后定期清掏，无废水外排。 三、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值如下表： 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2类; 60; 50. 表3-5 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 昼间; 夜间. 建筑施工厂界环境噪声排放标准; 70; 55. 四、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中有关要求；危险废物执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改清单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及污染总量控制指标，具体如下： （1）废水 项目废水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 （2）废气 项目无废气产生，因此，无需申请大气总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、大气环境保护措施 项目租赁安徽省宿州市泗县巩沟村村民委员会空置厂房，仅进行机械设备的安装，无涉及厂房改造，不需大型施工机器施工，不会产生施工扬尘，因此不会对项目所在区域大气环境产生影响。 二、水环境保护措施 本项目施工人员产生的生活污水排入化粪池处理，清掏肥田不外排。通过采取上述废水治理措施后，项目施工期产生的废水可以得到妥善处理，不会对项目所在区域地表水环境产生影响。 三、声环境保护措施 本项目施工方应在施工期采取有效的噪声控制措施： ①合理安排施工时间，高噪声设备禁止在夜间（22:00-6:00）进行施工，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB（A）的作业。 ②加强管理，尽量减少人为噪声（如设备、原材料的装卸、搬运等）。 由于本项目施工工期较短，负面影响只是暂时性的，在采取隔声降噪措施和严格管理下，场界噪声能达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的规定，因此在采取以上措施后，施工噪声对周围环境产生的影响较小。 四、固体废弃物保护措施 项目施工人员产生的生活垃圾及装修废物应全部及时交由环卫部门进行处置。施工期产生的环境影响相对营运期而言属于短期和暂时影响，环境影响随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气污染 项目无废气产生 二、水污染 1、本项目运营期产生的废水主要有生活污水。 （1）生活污水 本项目劳动定员10人，厂区不提供食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2019），员工用水定额按60L/人·d计算，生活用水量为180t/a，污水产生量按照用水量80%计算，则生活污水产生量为144t/a； 2、项目废水产生情况 （1）项目用水和污水产生情况详见下表： 表4-1 项目用水及排放情况一览表 单位：t/a 用排水环节; 用水指标; 数量; 用水量; 废水产生系数; 废水产生量. 生活用水; 60L/人; 10人; 180; 0.8; 144. 拉丝液配水; /; /; 3159; /; /. 合计; 3359; /; 144. # （2）废水产生及排放情况 表4-2 建设项目营运期水污染物产生及排放情况表 废水 来源; 污染物 名称; 产生情况; 化粪池处理后的浓度（mg/L）; 排放情况. 废水量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活 污水; COD; 144; 300; 0.043; 255; 不外排. BOD5; 200; 0.029; 180. SS; 200; 0.029; 120. NH3-N; 25; 0.0036; 25. pH（无量纲）; 6~9; /; /. 表4-3 废水类别、污染物、污染治理设施及排放情况一览表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放情况. 治理工艺; 是否可行. 生活污水; COD; 化粪池; 是; 生活废水经厂区自建化粪池处理后，定期清掏; 不外排. BOD5. SS. NH3-N. pH. - 项目废水处理措施可行性分析 - 项目产生废水主要为员工生活污水，水质简单，生活污水经过厂区化粪池处理后，定期清掏，无废水外排。 三、噪声 1、噪声源强 本项目营运期主要噪声来源于设备运行产生的噪声，噪声源强约为60~80dB(A)之间，本项目对噪声较大的设备采取降噪减振措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准详见下表。 表4-4 噪声污染源及源强表 单位：dB(A) 设备名称; 数量 （台）; 1m处工作声压级 dB（A）; 噪声性质; 治理 措施; 处理后声压级 dB（A）. 水箱拉丝机; 80; 70~75; 机械噪声; 安装减振基座、厂房隔声；运输车间减速慢行、禁鸣等; 50~55. 捻股机; 3; 70~75; 机械噪声; 50~55. 捻股机; 2; 70~75; 机械噪声; 50~55. 成绳机; 2; 75~80; 机械噪声; 55~60. 成绳机; 3; 70~75; 机械噪声; 50~55. 变压器; 4; 60~65; 机械噪声; 40~45. 叉车; 1; 70~75; 机械噪声; 50~55. 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，预测模式采用“8.4.1 工业噪声预测”计算模式。根据项目噪声源的特征，主要噪声源到接受点的距离超过噪声源最大几何尺寸的2倍，各噪声源可近似作为点声源处理。 # 点声源衰减模式如下： Lp= Lp0－20Log（r/r0）－△L 式中：Lp—距声源r（m）处声压级， dB（A）； Lp0—距声源r0（m）处声压级， dB（A）； △L—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源△L取为零。 声源在预测点产生的等效声级贡献值为： ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ——i声源在T时间段内的运行时间，S； 预测点的预测等效声级计算如下： ——建设项目声源在预测点等效声级贡献值，dB(A)； ——预测点的背景值，dB(A)。 # 计算结果见下表。 表4-5 环境噪声预测结果一览表 单位dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 56.2; /; 60; /; 达标. 南厂界; 57.3; /; 60; /; 达标. 西厂界; 57.3; /; 60; /; 达标. 北厂界; 58.1; /; 60; /; 达标. 3、噪声治理措施 本项目一期工程生产设备在运行期间均会产生噪声，建设单位采取以下措施来减轻生产设备运行噪声的环境影响。 （1）选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生。 （2）合理布局设备位置，使高强度的噪声设备远离项目边界及环境敏感点。 （3）对噪声值高的设备采取减振、消声、隔声等措施降低噪声值。 （4）定期对生产设备进行保养维修，保证生产设备维持的良好使用状态，并严格遵守生产设备的操作规范。 通过采取以上措施后，项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，对周边区域声环境影响较小。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划如下所示。 表4-6 噪声监测计划表 监测点位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周各布设一个噪声监测点; 连续等效A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的中2类标准. 四、固体废物 本项目所产生的固体废物为生活垃圾、一般固废和危险废物； 1、生活垃圾 项目员工10人，不在厂区食宿，一班制，每班工作时间8小时，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，产生生活垃圾量1.5t/a。由环卫部门定期清运处理。 2、一般固废 （1）金属边角料（废钢丝、钢绳）S2 本项目机加工过程中会产生一定量的废边角料，根据建设单位提供的材料，机加工产生的边角料为原材料总重的1%，项目原材料总重2000t/a，则废边角料产生量为20t/a，依据一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020），则金属边角料（废钢丝、钢绳）S2、S3固废代码为334-001-99，收集后暂存于一般固废暂存库内，统一外售至物资回收公司。 - 不合格产品S3 - 检验工序中会产生一定量的不合格产品，根据建设单位提供的材料，不合格产品一般为原材料总重的1%，项目原材料总重2000t/a，则废边角料产生量为20t/a，依据一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020），不合格产品S4固废代码为334-002-99，收集后暂存于一般固废暂存库内，统一外售至物资回收公司。 3、危险废物 - （1）废拉丝液S1 - 水箱拉丝过程中拉丝液一年更换一次，拉丝液循环冷却池有效容积按照80%计算，更换的废液约为拉丝液循环冷却池有效容积的10%，废拉丝液每年产生量约6吨，物理性状为液态，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废拉丝液属于危险废物（HW08-900-214-08），收集后暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。 - （2）废拉丝液桶 - 项目使用拉丝液时会产生废拉丝液桶，根据企业提供的资料产生量为原材料总重的1%，则为0.1t/a，物理性状为固态，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油桶属于危险固废，危废类别为HW49，危废代码900-041-49，经收集后暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。 本项目固体废物产生及排放情况见下表： 表4-7 固体废物产生情况一览表 名称; 类别; # 固废代码; 产生环节; 状态; 产生量; 最终去向; 排放量（t/a）. 生活垃圾; /; /; 生活; 固态; 1.5t/a; 环卫部门清运; 0. 金属边角料（废钢丝、钢绳）S2、S3; 一般固废; 334-001-99; 生产; 固态; 20t/a; 外售物资回收公司; 0. 不合格产品S4; 一般固废; 334-002-99; 生产; 固态; 20t/a; 外售物资回收公司; 0. 表4-8 项目危险废物产生情况一览表 # 危险废物名称; # 危险废物类别; # 危险废物代码; # 产生量; # 产生工序及装置; # 形态; # 产废周期; # 危险特性; # 污染防治措施. # 废拉丝液S1; # HW08; # 900-214-08; # 6; # 日常生产; # 固态; 按工况; # T/In; # 收集后暂存在危废暂存间，由有资质单位处理或由供应商回收. # 废拉丝液桶; HW49; # 900-041-49; # 0.1; # 日常生产; # 固态; 按工况; # T/In. 环境管理要求： 项目一般固体废物存放一般固废暂存间，暂存场地的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）中的规定。一般固废暂存间设置要求做到以下几点： （1）应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处臵场周边应设置导流渠。 （3）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （4）贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 （5）规范一般工业固体废物台账记录、建立一般工业固体废物收集及储运有关档案，作好一般工业固体废物台账的记录，并即时存档以备查阅。 项目危险废物短暂存放，暂存场地的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改清单中的规定。危废暂存场地设置要求做到以下几点： （1）危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562.2)》的规定设置警示标志； （2）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须对危险废物储运场所张贴警示标识，危险废物包装物张贴警示标签； ②规范危险废物台账记录、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物台账的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 （3）危险废物存储和管理的相关要求。 ①必须将危险废物装入容器内密封装运，盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ②危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移，做好每次外运处置废物的运输登记。 项目固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改清单相关要求，各固体废物均能得到妥善解决，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，并且本项目一期工程严格按照导则要求对厂区进行分区防控，因此无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 1、污染源及污染途径 （1）污染源：油类储存库、危险废物暂存间、拉丝液循环池。 （2）污染途径 ①本项目依托厂区已建化粪池，不新建化粪池，故不再分析其对地下水、土壤的污染。 ②厂区油类储存库位于厂房成品库西侧，且储存库地面已划分为重点防渗区，故不再分析其对地下水、土壤的污染。 ③本项目危废间位于厂房成品库西侧，且危废间按其相关要求对其进行重点防渗，故不再分析其对地下水、土壤的污染。 2、防控措施 危险废物暂存间、油类储存库、拉丝液循环池等如防渗措施不到位，将有可能污染土壤。 项目在建设过程中，将危险废物暂存间、油类储存库、拉丝液循环池等区域划分为重点防渗区。防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥1.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2020）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于1.5mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求。 生产车间划分为一般防渗区，防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥0.75m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场的要求：“当天然基础层的渗透系统大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度0.75m的粘土层的防渗性能”。 根据以上分区情况，对本项目厂区防渗分区见下表。 表4-9 厂区各工作区防渗要求 场区内 建构筑物; 污染控制难易程度; 污染物 类型; 防渗级别; 防渗要求. 危险废物暂存间、油类储存库、拉丝液循环池等; 难; 其他类型; 重点防渗; 防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥1.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于1.5mm。”. 生产车间等; 难; 其他类型; 一般防渗; 应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度0.75m的粘土层的防渗性能. 办公区域; 易; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 六、生态 本项目租赁泗县巩沟村村民委员会空置厂房，用地范围内不含生态环境保护目标，故不对生态环境进行影响分析。 七、环境风险 1、物质风险识别 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中“物质危险性标准”，对拟建项目涉及的物质进行危险性识别，本项目涉及到其中危险物料的有拉丝液（属油类）。 2、环境风险评价的依据 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目一期工程重大危险源辨识结果见下表： 表4-10 项目危险物质数量与临界量分析 所属单元; 物质名称; 标准临界量; 最大储存量; qn/Qn. 油类储存库; 拉丝液; 2500t; 2t; q1/Q1=0.0008. 合计; q /Q =0.0008. 本项目属于重点关注的危险物质与临界量比值为Q=0.0008＜1，环境风险潜势为Ⅰ类，进行简单分析即可。 3、环境风险防范措施及应急要求 ①本项目使用的油类泄漏可能会对土壤造成影响，建设单位须将本项目所使用的油类单独存放于封闭的小仓库内，并将其放置于托盘上贮存，做好地面防渗并进行管理记录。 ②对储存油类的仓库贴禁止明火禁止烟等标识标牌，并设置灭火器以防止火灾。 ③建设单位须制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。 4、结论分析 综上所述，本项目运营期存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该项目事故风险水平是可以接受的。 八、相关环境管理要求 1、环境管理 根据项目的实际情况，在工程投入运营后，环境管理机构由物业管理部门负责，下设环境管理小组对拟建项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及生态环保部门的监督和指导。 2、排污口规范化设置 项目废气、废水排放口及固废暂存处需按照国家相关规定进行建设，并设置相关识标牌，排污口图形符号见下表。 表4-11 排污口图形符号（提示标志）一览表 名称; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. 3、项目环保治理投资估算 本项目总投资为800万元，其中环保投资为35万元，占总投资的4.38%，环保投资明细详见下表。 表4-12 本项目一期工程环保措施及投资表 单位：万元 序号; 类型; 项目; 建设内容; 投资. 1; 废气; /; /; /. 2; 废水; 生活污水; 依托厂区化粪池; 5. 3; 噪声; 设备运转、噪声; 减振、隔声; 10. 4; 固废; 金属边角料（废钢丝、钢绳）S2; 收集后暂存于一般固废处，定期外售给物资回收公司; 5. 不合格产品S3. # 废拉丝液S1; 收集后暂存于危废库，定期委托有资质单位处理. # 废拉丝液桶. 生活垃圾; 收集后有环卫部门定期清运处理. 5; 地下水防渗; /; 油类储存库、危险废物暂存间、拉丝液循环池等重点防渗，防渗要求：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 生产车间、成品区等一般防渗，防渗要求：应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度0.75m的粘土层的防渗性能; 5. 6; 环境风险防范措施; /; ①本项目使用的油类泄漏可能会对土壤造成影响，建设单位须将本项目所使用的油类单独存放于封闭的小仓库内，并将其放置于托盘上贮存，做好地面防渗并进行管理记录。 ②对储存油类的仓库贴禁止明火禁止烟等标识标牌，并设置灭火器以防止火灾。 ③建设单位须制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。; 5. 7; 环境监测计划; /; 大气、噪声; 5. 8; 合计; 35. 九、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不对该部分内容进行分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 化粪池 | COD、pH、BOD5、SS、氨氮 | 经厂区化粪池处理后定期清掏不排放 | 不外排 |
| 声环境 | / | 噪声 | 厂房隔声，使用低噪设备，减振，合理安排工作时间等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾实行分类袋装化，由市政环卫部门统一处理； ②项目金属边角料（废钢丝、钢绳）S2、不合格产品S3，收集后暂存于一般固废处，定期外售给物资回收公司； ③废拉丝液、废拉丝液桶收集后暂存于危险废物暂存库内，收集后暂存在危废暂存间，由有资质单位处理或由供应商回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①生产车间、办公区等一般防渗：采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度0.75m的粘土层的防渗性能 ②危险废物暂存间、油类储存库、拉丝液循环池等重点防渗：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s③办公区域等简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①本项目使用的油类泄漏可能会对土壤造成影响，建设单位须将本项目所使用的油类单独存放于封闭的小仓库内，并将其放置于托盘上贮存，做好地面防渗并进行管理记录。 ②对储存油类的仓库贴禁止明火禁止烟等标识标牌，并设置灭火器以防止火灾。 ③建设单位须制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、企业应加强日常环境管理，规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。 2、持续优化提升废气处理设施收集处理效率，有效减少相关污染物排放。 3、按照相关排污许可申请与核发技术规范的要求申领排污许可证，并根据排污许可证中的要求进行自行监测、管理。 4、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年）》的有关规定，本项目行业类别属于三十、金属制品业33“66、金属丝绳及其制品制造334”，企业需申请排污许可。 5、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

# 六、结论

泗县新晟金属制品有限公司租赁泗县巩沟村村民委员会厂房投资建设年产2000吨钢丝绳产品项目。该项目符合产业政策，符合“三线一单”环保要求，选址符合地区总体规划要求；项目污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表及地下水环境、土壤环境的影响较小；项目虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施、制定应急预案的情况下，其风险值在可接受的水平，建设单位认真落实本报告表提出的各项环保措施，严格落实“三同时”管理后，在此基础上，该项目对周边环境的影响可接受。因此，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 （t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.184 | / | 0.184 | +0.184 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 金属边角料（废钢丝、钢绳）S2 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 不合格产品S3 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
| 危险废物 | # 废拉丝液S1 | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |
|  | # 废拉丝液桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①