- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称 ：   武圩村祥特新型建材工厂项目

建设单位（盖章）： 泗县祥特新型建材有限责任公司

编  制  日  期 ：         二〇二三年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 武圩村祥特新型建材工厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-341324-04-01-836880 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | 187****5555 |
| 建设地点 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇武圩村武圩庄东头山闵路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （东经117度49分2.605秒，北纬33度42分8.183秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C-3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55石膏、水泥制品及类似制品制造 302商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泗县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗发改备案[2021]190号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 2023.04~2023.10 |
| 是否开工建设 | £否 R是：施工进度（设备已进场） | 用地（用海） 面积（m2） | 15625.34 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1. 项目“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 本项目位于安徽省宿州市泗县黄圩镇武圩村武圩庄东头山闵路北侧。项目周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 根据《2021年宿州市环境质量公报》，项目区域环境空气基本污染物除PM2.5外，其他基础污染物环境质量状况均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，PM2.5年均值为41 μg/m3，未达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区；水环境方面：2021年我市13个国家考核断面水质达标率100%。其中沱河关咀、新汴河团结闸、澥河方店闸、老濉河泗县、唐河泗县等5个断面水质达到Ⅲ类，水体优良比例为38.6%（省任务是30.8%），超额完成目标任务。市级及县级集中式饮用水水源地水质均为Ⅲ类，水质达标率100%。 针对大气污染物，宿州市已颁布实施《宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（宿政发〔2018〕27号），进一步削减大气污染物排放量。 厂区生活污水经化粪池设施处理，由企业安排吸粪车运送至武圩村污水处理厂处理，排放至武圩村东头南北大沟，最终流入新汴河。养护废水、破碎清洗废水、喷淋废水等生产废水进沉淀池回用至工段，不外排。 一般固废为布袋除尘器收集粉尘，直接回用于生产。 根据分析可知，项目运营期废水、废气、噪声经治理后对环境影响较小，固废做到妥善处置。采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目为水泥制品制造项目。项目生产生活用水来自于市政供水管网，用水量约为4260 m3/a；项目能源消耗主要为电力，约81.35万kwh/a，由市政供电所引入一路10 kV电源接口接入厂区配电房内，用于厂区生产设备及生活设施用电。因此，项目营运期不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目主要生产混凝土预制件产品，属于水泥制品制造行业，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》中的淘汰或禁止类项目。 因此项目不属于环境准入负面清单。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的管控要求。 2. 相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（升级版）（皖发【2021】19号）的相符性分析 项目与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发【2021】19号）的相符性分析如下： ①（一）严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。(二)严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目.严禁新建布局重化工园区.合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。(三)严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。 相符性分析：本项目位于安徽省宿州市泗县黄圩镇武圩村武圩庄东头山闵路北侧，老濉河属淮河水系，系濉河的支流，厂界距离老濉河约4.5km，不在淮河干流及其主要支流岸线1公里范围内；本项目为水泥制品制造项目，不属于煤化工和石油化工等重污染、重化工项目。 综上所述，项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（升级版）（皖发【2021】19号）。 |  |  |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 泗县黄圩镇武圩村为了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，将黄圩镇武圩村武圩庄东头山闵路北侧集体工矿用地租赁给“泗县祥特新型建材有限责任公司”，同时委托其运营武圩村祥特新型建材工厂项目，项目建成后可达年产30万立方混凝土预制件的生产规模，从而实现发展村级经济，增加村集体经济收入，带动部分村民就业。该项目已于2021年9月3日由泗县发展和改革委员会备案（泗发改备案[2021]190号）。 为此，泗县祥特新型建材有限责任公司委托安徽环境科技研究院股份公司对该项目进行环境影响评价报告表的编制工作。我公司接受委托后开展了环境影响评价工作。 2. 建设内容和规模 项目主要建设内容及规模见下表。 表2-1 项目建设内容和规模一览表 工程类别; 工程名称; 工程建设内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 破碎制砂车间; 1F，位于厂区东侧，建筑面积约3000 m2，拟放置颚式破碎机1台、箱式破碎机1台、振动筛1台、制砂设备1台等设备，用于大石、中石和机制砂的生产，作为混凝土预制件生产的原料。; 建成后将形成年产30万立方混凝土预制件的生产能力; 租赁. 混凝土预制件1#车间; 1F，位于厂区西侧，建筑面积约2000 m2，拟放置混凝土预制件生产设备1套，用于混凝土预制件的生产。; 租赁. 混凝土预制件2#车间; 1F，位于厂区西侧，建筑面积约2000 m2，拟放置混凝土预制件生产设备2套，用于混凝土预制件的生产。; 新建. 辅助工程; 综合楼; 1F，位于厂区东南侧，建筑面积约600 m2。; 满足项目办公需求; 租赁. 配电房; 1F，位于厂区东南侧，用于厂区的电能配送。; 满足项目供电需要; 租赁. 储运工程; 原料堆放库; 1F，位于破碎制砂车间内西北侧，建筑面积约1500 m2，用于外购石块的堆放。; 满足仓储需求; 新建. 成品堆放库; 1F，位于破碎制砂车间内东南侧，建筑面积约1500 m2，用于大石、中石和机制砂的堆放。; 满足仓储需求; 新建. 水泥筒仓（卧式）; 位于混凝土预制件1#车间中部，直径3m，长10m，; 满足仓储需求; 新建. 粉煤灰筒仓（卧式）; 位于混凝土预制件1#车间中部，直径3m，长10m，; 满足仓储需求; 新建. 公用工程; 供电; 由市政供电所引入一路10 kV电源接口接入厂区配电房内; 年用电量81.35万度; /. 供水; 取自泗县黄圩镇市政供水管网; 年用水量4260 t; /. 排水; 厂区雨水进入市政雨水管网；项目生产废水不外排，生活污水（含食堂废水）经隔油池、化粪池预处理后，由吸粪车运输至武圩村污水处理厂处理，之后排入武圩村东头南北大沟。; 年排水量960 t; /. 续表2-1 项目建设内容和规模一览表 工程名称; 单项工程; 工程内容; 备注. 环保工程; 废气处理; 卸料入仓; 颗粒物; 在料仓卸货处和堆放区采取喷淋降尘后无组织排放（降尘效率90%）; /. 给料; 颗粒物; 在给料口采取喷淋降尘措施后无组织排放（降尘效率90%）。; /. 一次破碎; 颗粒物; 颚式破碎机出料口与输送带直接连接，并在进出口处包裹塑料膜，破碎废气为全封闭收集，经加水破碎+1套布袋除尘器处理（TA001，处理效率不低于99%），通过1根除尘器顶部自带的15 m高排气筒（DA001）高空排放，除尘器风机风量设计为15000 m3/h; /. 二次破碎; 颗粒物; 箱式破碎机出料口与输送带直接连接，并在接口处包裹塑料膜，破碎废气为全封闭收集，经加水破碎+1套布袋除尘器处理（TA002，处理效率不低于99%），通过1根除尘器顶部自带的15 m高排气筒（DA002）高空排放，除尘器风机风量设计为15000 m3/h; /. 筛分; 颗粒物; 振动筛出料口与输送带直接连接，并在接口处包裹塑料膜，筛分废气为全封闭收集，经1套布袋除尘器处理（TA003，处理效率不低于99%），通过1根除尘器顶部自带的15 m高排气筒（DA003）高空排放，风机风量设计为18000 m3/h; /. 制砂; 颗粒物; 制砂设备出料口设置集气罩，废气经集气罩收集，与筛分粉尘共经1套布袋除尘器处理（TA003，处理效率不低于99%），与筛分粉尘共经1根除尘器顶部自带的15 m高排气筒（DA003）高空排放，风机风量设计为18000 m3/h; /. 配料搅拌; 颗粒物; 搅拌机出料口设置集气罩，配料搅拌废气经集气罩收集，再经1套布袋除尘器处理（TA004，处理效率不低于99%），经1根布袋除尘器顶部自带的15 m高排气筒（DA004）高空排放，风机风量设计为15000 m3/h; /. 水泥、粉煤灰入筒仓; 颗粒物; 筒仓废气经管道抽风收集，视为全封闭收集，筒仓粉尘经仓顶自带的除尘器（TA005、TA006）处理，再经筒仓顶部直接排放，风机风量设计均为300 m3/h; /. 废水处理; 本项目运营期雨水进入市政雨水管网，生产废水经沉淀池回用至生产工段，不外排，员工生活污水（含食堂废水）经隔油池、化粪池处理后经吸粪车运输至武圩村污水处理厂处理。; /. 噪声处理; 选用低噪声设备、基础减振、墙体隔声，将产噪设备尽量远离厂界布置。; /. 固废处理; 一般固废暂存间; 位于破碎制砂车间内西北侧，建筑面积约20 m2; /. 生活垃圾; 环卫部门每日统一清运; /. 环境风险; /; /. 地下水及土壤; /; /. 2. 主要产品及产能 项目产品主要用于农林水利行业，具体用于沟渠、过道、护坡等用途。建成后将形成年产30万立方混凝土预制件的生产能力。 表2-3 主要产品及产能一览表 产品名称; 年产量（万立方）; 平均容重（kg/m3）. 混凝土预制件; 30; 2500. 合计; 30; /. 3. 生产设备 项目生产线主要为制砂生产线（所制机制砂作为混凝土预制件原料）和混凝土预制件生产线，详见下表。 表2-4 生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 车间. 1; 碎石及制砂生产设备; 颚式破碎机（一级破碎）; 1台; 1614; 破碎制砂车间. 2; 箱式破碎机（二级破碎）; 1台; 1614. 3; 振动筛; 1台; 2080. 4; 制砂设备; 1台; /. 5; 输送带; 8条; /. 6; 混凝土预制件生产设备; 计量斗; 4个; /; 混凝土预制件1#、2#车间. 7; 配料斗; 1个; /. 8; 搅拌机; 1台; /. 9; 其他设备; 除尘设备; 6台（4台单独的，2台筒仓顶部自带的）; /; /. 10; 装载机; 2台; /; /. 4. 主要原辅材料和能源使用情况 （1）原辅材料使用情况 本项目外购石块存储于原料堆放库，经外购石块加工后的大石、中石和机制砂（由小石加工而成）存储于料仓内，水泥和粉煤灰存储于各自筒仓内。 表2-5 原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 消耗量（万t/a）; 粒径cm; 备注; 储存场所; 储存设备尺寸（m）. 1; 水泥; 18; /; /; 卧式筒仓; 直径3，长10. 2; 粉煤灰; 4; /; /; 卧式筒仓; 直径3，长10. 3; 大石; 25.6; 25-31.5; 需加工外购石块52万t/a; 料仓; 3.3×2.3×3.3. 4; 中石; 7.7; 15-25; 料仓; 3.3×2.3×3.3. 5; 机制砂; 19.7; 小石为5-15; 料仓; 3.3×2.3×3.3. 合计; 75; /; /; /; /. 原料与产能匹配性分析： 混凝土预制件平均容重为2500 kg/m3，则混凝土预制件年产质量约为75万t，原辅料用量约75万t/a，生产过程中加入自来水约450 t/a，则所用原辅料满足产品的生产需求。 5. 水平衡 项目营运期用排水情况如下： （1）生产循环补水 根据企业提供资料，项目运行过程中生产用水主要包括：料仓喷淋降尘用水5 t/d，一级破碎加水8 t/d，二级破碎加水8 t/d，配料搅拌用水5 t/d，养护用水5 t/d，车辆冲洗用水10 t/d，设备清洗用水10t/d。生产用水经沉淀池处理后回用至生产工段，不外排。生产用水总量为51 t/d（15300 t/a），消耗水量约为生产用水总量的20%，即10.2 t/d（3060 t/a），定期进行补充。沉淀池回用水量为39.3 t/d（11790 t/a）。 （2）生活污水 项目劳动定员50人，均不在厂区住宿，用水标准按80 L/（人·d）计，则项目生活用水量为4 t/d（1200 t/a）；生活污水的产生系数为0.8，则生活污水排放量为3.2 t/d（960 t/a）（年工作时间300天）。食堂废水和员工生活污水经隔油池、化粪池设施处理后由吸粪车运送至武圩村污水处理厂进行处理，达标后排入武圩村东头南北大沟。 项目用水量和排水量详细情况见下表。 表2-6 项目用水和排水量分析表 单位：t 名称; 用水标准（t/d）; 日回用水量; 日用水量; 日废水量; 进入产品量（t/d）; 年用水量; 年废水量. 料仓喷淋降尘用水; 5; 4; 1; 0; 0; 300; 0. 一级破碎加水; 8; 6.4; 1.6; 0; 0; 480; 0. 二级破碎加水; 8; 6.4; 1.6; 0; 0; 480; 0. 配料搅拌用水; 5; 2.5; 1; 0; 1.5; 300; 0. 养护用水; 5; 4; 1; 0; 0; 300; 0. 设备清洗用水; 10; 8; 2; 0; 0; 600; 0. 车辆冲洗用水; 10; 8; 2; 0; 0; 600; 0. 生活污水; 50人（80 L/人·d）; 0; 4; 3.2; 0; 1200; 960. 总计; 39.3; 14.2; 3.2; 1.5; 4260; 960. 图2-1 项目运营期水平衡图（单位：t/d） 6. 劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：项目定员50人，均在厂区内用餐，无住宿。 （2）工作制度：项目采取两班制，年运行300 d，两班制，工作时间为8点至22点，7 h/班，日运行14 h，年运行时间为4200 h。 7. 厂区总平面布置 项目选址位于安徽省宿州市泗县黄圩镇武圩村武圩庄东头山闵路北侧，占地面积约15625.34 m2。 石块破碎和制砂生产线集中布置在破碎制砂车间内，自北向南依次设有颚式破碎机、箱式破碎机、振动筛和制砂设备。 混凝土预制件生产集中布置在混凝土预制件车间内，自北向南依次设有计量斗、配料斗和搅拌机。 一般固废暂存间设在厂区北侧。总平面布置根据消防、安全、环保等规范要求统一设计，满足生产顺畅、交通便捷的要求，合理利用场地和各项公用设施。从环保角度看，项目平面布置合理。项目厂区具体平面布置见附图4。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1. 混凝土预制件生产工艺流程及产污节点： 图2-2 混凝土预制件生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： - 卸料、入仓：将外购的石块卸料至原料堆场堆放，待制碎石使用。此工序会产生卸料和堆放粉尘（G1-1）。 - 给料、一级破碎：通过装载机将外购石块给料至颚式破碎机进行一级破碎，同时破碎时加水以减少粉尘的扩散。此工序会产生给料粉尘（G1-2），破碎粉尘（G1-3），冲洗设备废水（W1-1）。 - 二级破碎：一级破碎后的物料经输送带输送至箱式破碎机进行二级破碎，破碎时采用加水湿式破碎。此工序会产生破碎粉尘（G1-4），冲洗设备废水（W1-2）。 - 筛分：细碎后的石料进振动筛筛分出大石、中石和小石，大石和中石通过输送带输送至石料堆场，小石输送至制砂机。此工序会产生筛分粉尘（G1-5）。 - 制砂：筛分后的小石进制砂机制砂，制砂机将物料通过高速旋转抛甩到反击衬板而被击碎，再经过制砂机离心冲击过程的连续进行，被击碎物料的颗粒间又剧裂撞击、磨擦，使物料细化，从而得到机制砂。此工序会产生制砂粉尘（G1-6）。 - 入筒仓：外购的水泥和粉煤灰入筒仓均采用全封闭式进仓方式，用车载气泵将原料打入筒仓内，在仓顶排放口会有进料排空物料粉尘产生。此工序会产生入仓粉尘（G1-7）。 - 配料、搅拌：混凝土生产过程中粉煤灰、水泥由螺旋输送机输送至计量斗，大石、中石、机制砂通过装载机放入计量斗中。各物料计量完毕后，由控制系统发出指令，开始投料至搅拌机中搅拌，搅拌过程密闭加水进行，搅拌完成后需用高压水枪对搅拌机进行冲洗。此工序会产生搅拌粉尘（G1-8）、冲洗设备废水（W1-3）。 - 浇筑、合模、晾晒：将搅拌好的混凝土灌注于对应的预制品模具中，在自然状态下晾晒成型。 - 脱模、养护：拆去成型的预制品模具，对其进行自然养护至规定龄期，养护过程采取喷淋洒水方式保持预制品表面湿润，防止开裂，此工序产生养护废水（W1-4）。 - 成品堆放：将养护后的混凝土预制件运送到成品堆场。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，厂房为租赁泗县黄圩镇武圩村村民委员会的村集体工矿用地，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 （1）区域环境质量现状 根据宿州市生态环境局公布的《2021年宿州市环境状况公报》，2021年宿州市区主要污染物PM2.5年平均浓度为41微克/立方米，同比下降10.9%；空气优良天数比例为78.9%，因此PM2.5年平均浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值。项目所在区域为不达标区。 2. 地表水质量现状 项目营运期生活污水（含食堂废水）经吸粪车运输至武圩村污水处理厂处理，处理后进入武圩村东头南北大沟，武圩村东头南北大沟属于新汴河支流。 2021年，宿州市13个国家考核断面水质达标率100%。其中沱河关咀、新汴河团结闸、澥河方店闸、老濉河泗县、唐河泗县等5个断面水质达到Ⅲ类，水体优良比例为38.6%（省任务是30.8%）。市级及县级集中式饮用水水源地水质均为Ⅲ类，水质达标率100%。 根据《2021年宿州市环境质量状况报告》结论显示新汴河团结闸断面水质为Ⅲ类，达到国家考核要求。 3. 声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不需进行声环境现状调查。 4. 生态环境 本项目选址属于村集体工矿用地，不涉及新增其他类型用地。不需要进行生态环境现状调查。 5. 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目属于水泥制品制造项目，项目不存在对地下水和土壤污染的途径。因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （1）大气环境 项目厂界外500 m范围内无自然保护区、风景名胜区、旅游区和文物保护区等环境敏感区域，具体见表3-1。 （2）声环境 项目厂界外50 m范围内现状无声环境保护目标。 （3）地下水环境 项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标。 项目500 m范围内具体环境保护目标为： 表3-1 500 m范围内主要环境保护目标一览表 环境要素; 序号; 坐标/m; 环境保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 规模（人）; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 1; -150; -60; 武圩村; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准; W; 约2000人; 167. 声环境; 1; 项目厂界; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1. 废气 运营期颗粒物有组织和无组织排放均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2和表3中排放限值。详见下表。 表3-2 废气污染物排放标准一览表 污染因子; 生产过程; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 无组织排放浓度限值mg/m3. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 10; 15; /; 厂界外20米处上风向参照点，下风向设监控点; 0.5. 2. 废水 项目生活污水（含食堂废水）进入化粪池预处理后，由吸粪车运输进入武圩村污水处理厂处理，处理达标后排入武圩村东头南北大沟。污水执行武圩村污水处理厂接管限值，未规定的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，武圩村污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准。具体见下表。 表3-3 建设项目污水排放标准（除 pH 无量纲外，单位：mg/L） 标准类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 武圩村污水处理厂接管限值; /; 310; 160; 100; 45; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. 3. 噪声 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 类别; 昼间. 2类; 60. 4. 固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，不涉及危险废物。 |
| 总量 控制 指标 | 1. 废水 项目运营期生产废水全部回用至生产系统不外排，生活污水最终进入武圩村污水处理厂集中处理，达标后排入武圩村东头南北大沟。 本环评建议给予总量控制指标： 废水：COD及NH3-N排入环境量分别为COD：0.048 t/a、氨氮：8300。总量纳入武圩村污水处理厂总量控制范围内，因此本项目不另申请总量控制指标。 2. 废气 根据工程分析核算可知，项目运营期颗粒物有组织排放总量为：1.07 t/a。由于宿州市2020年度PM2.5不达标，因此新增颗粒物总量指标要执行“倍量替代”。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）施工期主要污染工序： 项目主体工程为租赁泗县黄圩镇武圩村村民委员会的村集体工矿用地，已基本建成，施工期主要为混凝土预制件生产车间2#、原料堆放库、成品堆放库和生产设备以及环保设备的安装，占地面积约5000m2。 施工期主要为各类施工机械如推土机、挖掘机等产生的机械噪声及施工人员产生的生活污水、生活垃圾及生产污水、建筑废弃物等。主要污染工序如下： 1、工程施工 将产生混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声，在挖土、堆场和运输过程中的扬尘等环境问题。 2、设备安装施工 在对构筑物内安装生产所需设备，安装过程使用钻机、电锤、切割机等设备，安装过程会产生一定量的废气、固废。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工噪声、施工民工生活污水和混凝土搅拌废水、施工生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。 （二）施工期污染简析： 根据《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通 知》，本环评要项目在施工期要达到 1、施工工地周边 100%围挡；2、出入车辆 100%冲洗；3、拆迁工地 100%湿法作业；4、渣土车辆 100%密闭运输；5、施工现场地面 100% 硬化；6、物料堆放 100%覆盖。进一步减少扬尘产生。 1、施工期废气 施工过程中的大气污染源主要包括施工扬尘、施工车辆排放的尾气以及临时施工营地内施工炉灶排放的烟气。其中，最主要的影响来自于施工扬尘。施工时沙石、水泥等装卸、运输、堆放以及三渣和混凝土拌合过程中有粉尘逸散到大气中，粉尘的产生与风力大小有极大的关系； 施工时柴油机及各种动力机械（如载重汽车等）产生的尾气也产生一定的污染，尾气中所含的有害物质主要是一氧化碳、碳氢化合物、二氧化氮和少量的二氧化硫等。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如下表； 表 柴油车污染物排放系数 序号; 污染物; 排放系数（g/L）. 1; THC; 4.44. 2; NO2; 44.4. 3; CO; 27.0. 4; SO2; 3.24. 2、施工期废水 施工期废水污染源主要为施工区的施工废水及施工队伍的生活污水等。施工废水主要来源于混凝土养护、施工机械和车辆的冲洗等，主要污染物为 SS；生活污水主要来自施工人员生活过程，主要污染物为 SS、BOD5、COD 等。 施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水量无节制，则废水排放量就大，因此若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。 ① 施工废水 施工中，施工机械设备和施工车辆冲洗等都产生大量废水，会造成一些基坑积水，污染水环境。根据测算，拟建项目正常施工用水为每平米建筑面积不小于 1.2～1.5m3（本次以 1.5m3/m2 计），废水产生量为用水量的 20%，本项目地上总建筑面积为 2，因此，拟建项目废水产生量约为 1.1 万 1500水沉淀后回用。 施工机械设备冲洗和施工车辆冲洗：施工机械设备冲洗废水主要污染物为悬浮物， 引入沉淀池进行沉淀处理，施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类，应建油水分离器， 防止含油废水下渗污染地下水。施工期废水在采取上述处理方法后，不会对响。 ②生活污水 本项目施工期排放的生活污水包括施工人员洗浴、餐饮、洗涤和粪便污水。项目建设区域现状为闲置空地，施工人员搭建临时住房。 本工程在全面施工时，施工人员约为 5 人，施工人员每天生活用水以 100L/人计， 生活污水按用水量的 80%计，则生活污水的排放量为 1，施工期为 6 4个月，则生活污水 1825240m3，要求施工生活污水经过预处理后排入市政污水管网由吸粪车运送至武圩村污水处理度约为 250～400mg/L，BOD5 浓度约为 250～300 mg/L，SS 浓度约为 150～200 mg/L。具体生活污水及其中污染物的产生量详见下表。 表 施工期生活污水及污染物产生情况 项目; 污水量（m3）; COD（kg）; BOD5（kg）; SS（kg）. 日产生量; 0; .8; .6; .4. 施工期产生量. 3、施工噪声 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。根据类比调查可知， 施工期的施工机械主要有推土机、挖掘机、吊车等。经类比调查，确定项目施工期的产噪设备噪声级见下表。 表 主要设备噪声源强表 施工阶段; 声源; 距声源10m. 土石方阶段; 推土机; 80-85. 液压挖掘机; 78-86. 空压机; 83-88. 振动夯锤; 86-94. 打桩机; 95-105. 静力压桩机; 68-73. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 84-90. 混凝土振捣器; 75-84. 木工电锯; 90-95. 装修、安装阶段; 电锤; 95-99. 云石机; 84-90. 角磨机; 84-90. 空压机; 83-88. 木工电锯; 90-95. 施工阶段运输车辆噪声源强见下表： 表 4 运输车辆噪声 单位：dB(A) 施 工 阶 段; 车 辆 类 型; 距声源 5m; 距声源 10m. 基础工程; 重型运输车; 82-90; 78-86. 主体工程; 商砼搅拌车; 85-90; 82-84. 重型运输车; 82-90; 78-86. 装饰工程; 重型运输车; 82-90; 78-86. 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止施工，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 4、固体废物 施工期固体废物主要有进场前清场垃圾、施工产生的土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 ）前垃主要是施工场地（21）建筑垃圾 工程产固废最大量约为 184.925t，项于回填洼地因施工人员（约 5 人）集中将产生一定量的生活垃圾，平均每人每天约产生 0.5kg 左垃圾，垃圾量产生为 kg/d。生活垃圾应分类定点堆放，委托环卫部门处理。 施工期的水、气、渣、噪声等污染源，属暂时的短期影响，随着施工的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 废气 （1）废气产排放情况分析 根据工艺流程以及产污环节分析可知，项目运营期废气产排放分析如下： 1）卸料、入仓粉尘 原料由汽车运输进厂后将外购石块卸入原料仓库。石块装卸时产生扬尘，排放方式为无组织排放，该过程采取喷淋降尘措施，降尘效率可达90%； 2）给料粉尘 装载机将外购石块给料至颚式破碎机进行一级破碎，在上方设置水喷淋（粉尘处理效率90%），投料口粉尘经无组织排放至车间内； 3）一级破碎粉尘 颚式破碎机对石块进行一级破碎（加水破碎），出料口与输送带直接连接，并在接口处包裹塑料膜，形成全密闭收集（收集效率99%），同时输送带全程封闭，废气经1套布袋除尘器（TA001）处理后（颗粒物去除效率不低于99%），再经1根除尘器顶部自带的15米高排气筒排放（DA001），风机风量为15000 m3/h； 4）二级破碎粉尘 一级破碎后的粗料由输送带输送至箱式破碎机进行二级破碎（加水破碎，降尘效率90%），出料口与输送带直接连接，并在接口处包裹塑料膜，形成全密闭收集（收集效率99%），同时输送带全程封闭，粉尘经1套布袋除尘器（TA002）处理后（颗粒物去除效率不低于99%），再经1根除尘器顶部自带的15米高排气筒排放（DA002），风机风量为15000 m3/h； 5）筛分粉尘 经二级破碎后的石料由输送带输送进振动筛，筛分出不同规格的石子（大石、中石、小石），振动筛筛分时全密闭，出料口与输送带直接连接，并在接口处包裹塑料膜，形成全密闭收集（收集效率99%），同时输送带全程封闭，筛分粉尘经1套布袋除尘器（TA003）处理后（颗粒物去除效率不低于99%），再经1根除尘器顶部自带的15米高排气筒排放（DA003），风机风量为18000 m3/h； 6）制砂粉尘 小石经输送带输送至制砂机中进一步细碎加工，输送带全程封闭，出料口粉尘经集气罩收集（收集效率90%），再与筛分粉尘共经1套布袋除尘器（TA003）处理后（颗粒物去除效率不低于99%），共经1根除尘器顶部自带的15米高排气筒排放（DA003），风机风量为18000 m3/h。 7）配料、搅拌粉尘 根据建设单位提供资料，搅拌配料工序为加水作业，降尘效率不低于90%，产生的粉尘经搅拌机出料口设置的集气罩收集（收集效率不低于90%），再经1套布袋除尘器（TA004）处理后（颗粒物去除效率不低于99%），再经1根除尘器顶部自带的15米高排气筒排放（DA004），风机风量为15000 m3/h。 8）入筒仓粉尘 外购的水泥和粉煤灰入筒仓均采用全封闭式进仓方式，用车载气泵将原料打入筒仓内，筒仓仓顶呼吸孔及库底产生粉尘。粉尘经管道抽风收集（收集效率100%），再经自带的仓顶除尘器（TA005和TA006）处理后（颗粒物去除效率不低于99%），经筒仓顶部直接排放。 9）食堂油烟 本项目食堂提供50人就餐，厂区食堂设有1个灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求，厨房采用复合式油烟净化器处理，净化效率不低于75%。根据类比，每人每天耗食用油量约为30 g，总就餐人员为50人，每天耗油1.5 kg，油烟含量约占耗油量的1.2%，则每天产生油烟量为0.018 kg，年产生量为0.0054 t，油烟机风量为2000 m3/h（每天使用炉灶按2小时计算），吸油烟机收集效率90%，计算得知油烟产生浓度为0.27 mg/m3；本项目采用的油烟净化器，去除效率达到85%，处理后排放浓度达到0.041 mg/m3，年排放量为0.0007 t/a，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求。食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。 （2）废气产生情况 根据各原料用量和生产工艺，核算出废气产生量见下表。 表4-5 废气产生情况一览表 序号; 产生工序; 污染物; 原料名称; 原料使用量（t/a）; 产污系数 （kg/t原料）; 降尘措施及效率; 产生量（t/a）. 1; 卸料、入仓; 颗粒物; 外购石块; 56万; 0.02[3]; 喷淋，90%; 1.12. 2; 粉煤灰、水泥入筒仓; 颗粒物; 粉煤灰、水泥; 22万; 0.12[1]; /; 0.00264. 3; 装载机给料; 颗粒物; 外购石块; 56万; 0.01[4]; 喷淋，90%; 0.56. 4; 一级破碎（含清洗）; 颗粒物; 外购石块; 56万; 0.25[2]; 加水，90%; 14. 5; 二级破碎（含清洗）; 颗粒物; 外购石块; 56万; 0.75[2]; 加水，90%; 42. 6; 筛分; 颗粒物; 外购石块; 56万; 0.75[2]; 湿品，90%; 42. 7; 制砂; 颗粒物; 小石; 21万; 0.5[3]; /; 0.0105. 8; 配料、搅拌; 颗粒物; 各种原料; 78万; 0.13[1]; 加水，90%; 10.14. 9; 食堂油烟; 油雾; 食用油; 0.45; 0.012; /; 0.0054. 万. 万. 32. 万; 0.0062. 万; 4.99. 备注：[1]根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表1工业行业产排污系数手册中3021水泥制品制造中混凝土制品产污系数； [2]根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）第十三章水泥厂表13-2； [3]根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）第二十八章粒料加工厂表18-1。 [4]根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）第二十二章混凝土分批搅拌厂表22-1。 废气有组织以及无组织产生量见下表。 表4-6 废气有组织以及无组织产生情况一览表 序号; 产生工序; 污染物; 产生量t/a; 收集措施; 收集效率%; 收集量t/a; 无组织排放量t/a. 1; 卸料、入仓; 颗粒物; 1.12; 无组织排放; 0; 0; 1.12. 2; 装载机给料; 颗粒物; 0.56; 无组织排放; 0; 0; 0.56. 3; 一级破碎（含清洗）; 颗粒物; 14; 全密闭收集; 99; 13.86; 0.14. 4; 二级破碎（含清洗）; 颗粒物; 42; 全密闭收集; 99; 41.58; 0.42. 5; 筛分; 颗粒物; 42; 全密闭收集; 99; 41.58; 0.42. 6; 制砂; 颗粒物; 0.011; 集气罩收集; 90; 0.0095; 0.0011. 7; 配料、搅拌; 颗粒物; 10.14; 集气罩收集; 90; 9.13; 1.01. 8; 粉煤灰、水泥入筒仓; 颗粒物; 0.0026; 全密闭收集; 100; 0.0026; 2.64×10-5. 9; 食堂油烟; 油雾; 0.0054; 吸油烟机收集; 90; 0.0049; 0.00054. 合计; 颗粒物; 106.16; 3.67. 油雾; 0.0049; 0.00054. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 生产厂房有组织废气产排放情况见表4-7，有组织废气产排放情况见表4-8，大气排放口信息见表4-9。 表4-7 废气有组织产生及排放量一览表 产污类型; 排气筒编号; 污染物; 废气量m3/h; 产生状况; 治理措施; 治理效率; 工作时长h; 排放状况; 浓度标准值 （mg/m3）; 速率; 排放方式; 达标情况. 产生浓度 mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 一级破碎（含设备清洗）; DA001; 颗粒物; 15000; 194; 2.92; 13.86; 1套布袋除尘器（TA001）; 99%; 4200; 1.94; 0.029; 0.14; 10; /; 连续排放; 达标. 二级破碎（含设备清洗）; DA002; 颗粒物; 15000; 583; 8.75; 41.58; 1套布袋除尘器（TA002）; 99%; 5.83; 0.088; 0.42; 10; /; 连续排放; 达标. 筛分; DA003; 颗粒物; 18000; 486; 8.75; 41.58; 1套布袋除尘器（TA003）; 99%; 4.87; 0.088; 0.42; 10; /; 连续排放; 达标. 制砂; 0.11; 0.002; 0.0095. 配料、搅拌; DA004; 颗粒物; 15000; 126.75; 1.90; 9.13; 1套布袋除尘器（TA004）; 99%; 1.27; 0.019; 0.091; 10; /; 连续排放; 达标. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-8 项目无组织废气排放情况一览表 项目; 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 与正北方向夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染因子; 排放量; 排放速率. 符号; Name; Ll; Lw; Arc; H; Hr; Cond; t/a; Kg/h. 单位; /; m; m; ○; m; h; 连续排放. 1; 破碎制砂车间; 100; 30; 0; 8; 4200; 颗粒物; 1.54; 0.20. 2; 混凝土预制件生产车间; 100; 40; 0; 8; 颗粒物; 1.01; 0.21. 3; 原料堆放库; 50; 30; 0; 8; 颗粒物; 1.12; 0.23. 4; 水泥筒仓; 10; 3; 0; 4; 颗粒物; 1.32×10-5; 5.5×10-6. 5; 粉煤灰筒仓; 10; 3; 0; 4; 颗粒物; 1.32×10-5; 5.5×10-6. 合计; 颗粒物; 3.67; /. 表4-9 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 一级破碎工序; 颗粒物; 117°49′2.66″; 33°42′8.29″; 15; 0.6; 常温; /. 2; DA002; 二级破碎工序; 颗粒物; 117°49′2.14″; 33°42′8.40″; 15; 0.6; 常温; /. 3; DA003; 筛分工序; 颗粒物; 117°49′2.60″; 33°42′7.37″; 15; 0.65; 常温; /. 4; DA004; 搅拌工序; 颗粒物; 117°49′1.88″; 33°42′7.71″; 15; 0.6; 常温; /. ### （3）非正常工况 本项目建成运行后非正常工况下废气排放情况主要考虑：除尘器未及时清理导致净化效率降低，具体排放情况见下表。 表4-10 非正常工况下污染物排放情况汇总 排气筒编号; 非正常工况原因; 污染物; 产生状况; 治理措施; 去除率（%）; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 排放速 率（kg/h）; 排放量 （t/a）. DA001; 除尘器装置故障; 颗粒物; 194.44; 2.92; 1套布袋除尘器; 50; 97.22; 1.46; 0.07; 1 h; 2次. DA002; 除尘器装置故障; 颗粒物; 583.33; 8.75; 1套布袋除尘器; 50; 291.665; 4.375; 0.21; 1 h; 2次. DA003; 除尘器装置故障; 颗粒物; 486.22; 8.75; 1套布袋除尘器; 50; 243.11; 4.375; 0.21; 1 h; 2次. DA004; 除尘器装置故障; 颗粒物; 126.75; 1.90; 1套布袋除尘器; 50; 63.375; 0.95; 0.045; 1 h; 2次. #### 项目运营期废气污染源监测计划对照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）要求，详见下表。 #### 表4-11 运营期废气污染源监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测点位置; 监测频率. 废气; 颗粒物; DA001排气筒; 废气处理装置进口、出口; 1次/2年. 颗粒物; DA002排气筒; 1次/2年. 颗粒物; DA003排气筒; 1次/2年. 颗粒物; DA004排气筒; 1次/2年. 颗粒物; 厂界无组织排放监控点; 1次/季度. （4）污染防治措施可行性分析 ①污染防治措施概述及有效性分析 本项目废气污染防治措施见下图。 图4-1 废气污染防治措施图 根据表4-3可知，项目运营期颗粒物经布袋除尘器处理后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中排放限值。 ②污染防治措施可行性分析 A.颗粒物污染防治措施可行性分析 本项目采用的颗粒物治理技术和治理效率为《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中规定的可行技术。因此项目颗粒物污染防治措施可行。 #### 表4-12 颗粒物处理装置主要设计参数 参数名称; 颗粒物处理装置编号及指标. TA001; TA002; TA003; TA004. 工艺名称; 一级破碎; 二级破碎; 筛分、制砂; 配料搅拌. 末端治理技术名称; 1套布袋除尘器; 1套布袋除尘器; 1套布袋除尘器; 1套布袋除尘器. 末端治理技术效率（%）; 99; 99; 99; 99. 粉尘收集量（t/a）; 13.72; 41.16; 41.16; 9.03. （5）环境防护距离 ①大气环境防护距离 本项目不需要设置大气环境影响评价专题，不需要进行预测，不需要设置大气环境防护距离。 ②风险防护距离 根据分析可知，项目无重大风险源，因此无需设置风险防护距离。 ③卫生防护距离 依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中相关要求，采用GB/T 3840-1991中7.4推荐的公示计算卫生防护距离初值： 式中，Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，见下表。 表4-13 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离（L）/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 根据工程分析结果，项目建成运行后，无组织废气为破碎车间和原料堆放库未被收集的颗粒物。本评价根据厂房各装置的无组织排放量，结合厂区总平面布置以及区域内的常年风速等条件，估算出无组织排放所需要设置的卫生防护距离，具体结果见下表。 表4-14 卫生防护距离计算结果一览表 污染源; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 破碎车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 4.35; 50. 原料堆放库; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 4.35; 50. 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定：计算出的卫生防护距离在100 m以内时，级差为50 m，超过100 m，但小于或等于1000 m时，级差为100 m；超过1000 m以上，级差为200 m。如果有两种或两种以上的污染物，单独计算并确定的卫生防护距离在同一级别，则卫生防护距离应提一级。因此项目最终以厂区边界外扩50 m设置项目的卫生防护距离。 #### 综上所述，建议本项目环境防护距离以卫生防护距离为依据设置，环境防护距离设置范围为项目东、南、西、北边界外扩50 m，环境防护距离包络线图详见附图2，经现场踏勘，项目环境防护距离内无居民和学校等敏感建筑物，满足环境防护要求。评价要求，防护距离内不得规划建设居民区、学校、医院等敏感目标。 （6）大气环境影响结论 根据《2021年宿州市环境状况公报》，2021年宿州市PM2.5年均值超标，项目所在区域为不达标区。 项目运营期主要废气污染物颗粒物的有组织和无组织排放浓度分别满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2和表3的相关标准要求。项目各类废气经处理后能够达标排放，不会对项目所在地环境质量造成影响。 #### 本项目环境防护距离设置范围为项目东、南、西、北边界外扩50 m，经现场踏勘，项目环境防护距离范围内无居民和学校等敏感建筑物，满足环境防护要求。 因此项目运营期对周围大气环境影响较小。 2. 废水 （1）废水产排放情况分析 本项目运营期雨水进入市政雨水管网，各工段产生的生产废水进入沉淀池回用，不外排，沉淀池容积约50 m3，满足回用可行性。员工生活污水（含食堂废水）经隔油池、化粪池设施处理后由吸粪车运送至武圩村污水处理厂处理，达标后排入武圩村东头南北大沟，武圩村污水处理厂主要处理武圩村企业和居民的生活污水。 根据建设单位提供资料、废水中的物质成分，可知本项目废水产生及排放情况如下： 表4-15 厂区总排口废水中污染物产生及排放情况 污染源; 废水量（t/a）; 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植 物油. 生活污水（含食堂废水）; 960; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 80; 20; 50. 产生量（t/a）; 0.29; 0.14; 0.08; 0.02; 0.05. 食堂废水经隔油池处理，处理效率75%. 厂区总废水; 960; 排放浓度（mg/L）; 300; 150; 80; 20; 13. 武圩村污水处理厂的接管限值（mg/L）; /; /; 310; 160; 100; 45; 100[1]. 是否满足接管限值; /; /; 满足; 满足; 满足; 满足; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准（mg/L）; 960; /; 50; 10; 10; 5（8）; 1. 排放量（t/a）; /; 0.048; 0.0096; 0.0096; 4.8*10-3; 9.6*10-4. [1]污水执行武圩村污水处理厂接管限值中未规定的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 （2）废水达标情况分析 1）吸粪车运输 根据上表可知，项目运营期员工生活污水（含食堂废水）经隔油池、化粪池处理后由吸粪车运送至武圩村污水处理厂，武圩村污水处理厂排放的各类水质因子浓度均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。因此项目运营期废水能够实现达标排放。 - 接管可行性分析 - 武圩村废水通过收集管网收集到武圩村污水处理厂自流进入格栅池，在格栅池通过人工格栅除去废水中的固体大颗粒废物.格栅池出水自流进入调节池，在调节池完成水质水量的均化调整，出水泵至絮凝沉淀池通过投加除磷剂进行絮凝沉淀，除去废水中的绝大部分的TP。絮凝沉淀池出水自流进入生化池，在生化池通过厌氧及好氧反应去除废水中的大量有机污染物，生化池出水自流进MBR膜处理系统，通过膜系统去除废水中绝大部分污染物，通过产水泵将出水送至管式紫外线消毒设备，通过紫外线消毒后，自流进入清水池，最终排入武圩村东头南北大沟。 - 絮凝沉淀池、膜池污泥通过污泥泵排至污泥池，在通过潜污泵泵入污泥干化场进行干化处理。 图4-2 武圩村污水处理厂工艺流程图 （3）接管可行性分析 本项目位于安徽省宿州市泗县黄圩镇武圩村武圩庄东头山闵路北侧，市政污水管网尚未接通，根据现场调查，建设项目运营期员工生活污水通过吸粪车送至武圩村污水处理厂，运输设备完善。武圩村污水处理厂主要处理武圩村企业和居民的生活污水，日污水处理能力为700m3，本项目生活污水日排放量3.2m3，仅占武圩村污水处理厂日处理量的0.46%。因此本项目污水接入武圩村污水处理厂是可行的。 设计日处理污水2南北大沟。 设计能力为2万m设计处理能力的0废水经泗县污水处理厂处理后，大沟影响很小。 工艺流程图 （4）项目废水污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见下表，本项目不涉及废水排放口。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放出向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设名称; 污染处理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 武圩村污水处理厂; 间断; /; /; /; /; £是 £否; £企业总排口 £雨水排口 £清净下水排放口 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 综合以上分析，本项目废水排放可实现进入污水处理厂要求，污水处理厂可有效、稳定、可靠运行，处理后的尾水可达标排放。因此，本项目废水排入污水处理厂处理的方案可行，不会增加区域纳污水体的纳污总量，不会降低纳污水体现有水环境功能。 #### （5）废水监测计划 项目运营期厂区生产废水均回用于生产系统中，不外排；生活污水（含食堂废水）通过吸粪车运送至武圩村污水处理厂处理。因此厂区内无污水总排口，不需制定废水监测计划。 3. 噪声 （1）噪声源强及拟采取的防治措施 项目运营期的噪声源为生产过程中各类机械设备运行的噪声，噪声声压级在65-80dB(A)之间。详见下表。 表4-17 运营期主要噪声源及等效声级一览表 序号; 位置; 设备名称; 中心 坐标（m,m）; 数量（台）; 噪声声压级dB（A）; 拟采取的减振降噪措施; 降噪效果dB（A）. 1; 破碎制砂车间; 颚式破碎机（一级破碎）; 50,130; 1; 75~80; 基础减振、厂房隔声; 15~20. 2; 箱式破碎机（二级破碎）; 80,110; 1; 75~80; 基础减振、厂房隔声; 15~20. 3; 振动筛; 80,75; 1; 65~70; 基础减振、厂房隔声; 15~20. 4; 制砂设备; 80,50; 1; 75~80; 基础减振、厂房隔声; 15~20. 8; 混凝土预制件车间; 搅拌机; 25,35; 1; 70~75; 基础减振、厂房隔声; 15~20. 16; 厂区; 排气筒对应的风机; DA001; 50,125; 1; 75~80; 基础减振，进出口安装消声器; 20~25. DA002; 85,110; 1; 20~25. DA003; 75,50; 1; 20~25. DA004; 20,35; 1; 20~25. 备注：以1#厂房西南角为坐标原点（0，0）。噪声级为距离设备1 m处的声源。 （2）厂界达标性分析 评价采用《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ 2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。同时，根据项目各个噪声源的特征，总体划分为面源和点源。对同个厂房内多个设备可作为面源，将整个厂房等效作为面源；室外的噪声源设备，则均视为单个点源。 项目运营期各生产设备大部分布置在1#厂房，因此整个厂房可等效为1个面源。 不同类型噪声源强的影响预测模式分述如下： ①点声源 点声源衰减预测模式见公式1： LA(r) = LA(r0) - 20lg (r/r0)……公式1 式中： LA(r0) ——参考点A声压级； r —— 预测点距离，m； r0 —— 参考点距离，m ②面声源 噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3 dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于 6 dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的 b>a。 图4-3 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 a. 当r<a/π时 声压级几乎不衰减，r处的声压级按公式2计算： LA(r) = LA(r0) ……公式2 b. 当a/π<r<b/π时 声压级随着距离加倍衰减3 dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按公式3计算： LA(r) = LA1(r0) - 10lg (r/r0) ……公式3 c. 当r>b/π时 声压级随着距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按公式4计算： LA(r) = LA1(r0) - 20lg (r/r0) ……公式4 r0 = b/π LA1(r0) = LA(r0) - 10lg (b/a) （3）预测结果 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的 A声级为LAj，本项目各声源对预测点产生的贡献值（Leqg）按公式5计算： ……公式5 式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ——i声源在T时间段内的运行时间，S； tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数 评价预测中考虑了声源所在场所屋质结构的隔音、吸音效果。空间位置及设备安装情况以及声波在空气中扩散传播所遇各种衰减因素的影响。 应用上述预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，预测其对厂界周围声环境的影响，计算结果如下。 表4-18 项目厂界噪声预测值结果一览表 单位:dB(A) 监测点位; 贡献值; 执行标准. 昼间. 东厂界; 55.6; 60. 南厂界; 51.6. 西厂界; 51.2. 北厂界; 56.8. 根据预测结果表明，本项目不涉及夜间生产，通过隔声、减振等措施以及距离衰减后，本项目四面厂界贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准（昼间≤65 dB(A)）。经采取降噪措施后，本项目生产噪声对周围环境影响较小。 综上所述，项目对周边区域声环境影响较小。 本次评价要求建设单位在后续建设过程中优化设备位置，合理设备布局，将产噪设备尽量远离厂界布置，并对风机进一步采取减振、消声等措施，确保厂界声环境质量达标。 （4）项目运营期监测计划 项目运营期监测计划如下表所示。 表4-19 运营期噪声监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测点位置; 监测频率; 控制目标. 噪声; 等效连续A 声级; 东南西北厂界; 厂界外1 m; 1 次/季; 昼间＜60dB. 4. 固废 （1）固废污染源分析 根据工艺流程及产排污环节分析，本项目运营期各类固废产生情况如下： ① 布袋除尘器收集粉尘 根据表4-12计算，粉尘收集效率为99%，则收集粉尘为9106075t/a，回用于生产系统。 ② 生活垃圾 项目运营过程中员工会产生生活垃圾，项目劳动定员50人，生活垃圾的产生量以每人0.5 kg/d估算，全年工作300天，则本项目生活垃圾的产生量为7.5 t/a，由环卫部门定期清运。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）等文件标准要求，对建设项目鉴别出的固体废物进行属性判定，属性判定原则主要为： 1）列入《国家危险废物名录》的直接判定为危险废物； 2）未列入《国家危险废物名录》，但不排除具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性的固体废物，依据GB 5085.1、GB 5085.2、GB 5085.3、GB 5085.4、GB 5085.5和GB 5085.6，以及HJ 298进行鉴别。凡具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性中一种或一种以上危险特性的固体废物，属于危险废物。 3）对未列入《国家危险废物名录》且根据危险废物鉴别标准无法鉴别，但可能对人体健康或生态环境造成有害影响的固体废物，由国务院生态环境主管部门组织专家认定。 4）环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，暂按危险废物从严管理，并在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别，按《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7）等要求给出详细的危险废物特性鉴别方案建议。 5）未列入《国家危险废物名录》，从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析不具有危险特性的固体废物，定义为一般工业固废。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）的规定，对建设项目产生的副产物（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别其是否属于固体废物。 表4-20 固体废弃物属性鉴别情况 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 种类判断. 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 布袋除尘器收集粉尘; 所有生产工序; 固态; 粉煤灰、水泥、石块; 105.09; 是; *4.3:a)[1]. 2; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 纸屑、果皮等; 7.5; 是; *4.4:b)[2]. 合计; 112.59; /; /. 注：*表示《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017） [1]*4.3:a)表示：烟气和废气净化、除尘处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰； [2]*4.4:b)表示：任何不需要修复和加工即可用于原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于原始用途的物质。 根据《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7）等文件标准要求，对建设项目鉴别出的固体废物进行属性判定，属性判定原则主要为： 1）列入《国家危险废物名录》的直接判定为危险废物； 2）未列入《国家危险废物名录》，但从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析可能具有危险特性的固体废物，环评阶段类比相同或相似的固体废物危险特性判定结果。或选取具有相同或相似性的样品，按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1~6）等国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定；该类固体废物产生后，应按国家规定的标准和方法对所产生的固体废物再次开展危险特性鉴别，并根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，按照《国家危险废物名录》要求进行归类管理。 3）环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，暂按危险废物从严管理，并在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别，按《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7）等要求给出详细的危险废物特性鉴别方案建议。 4）未列入《国家危险废物名录》，从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析不具有危险特性的固体废物，定义为一般工业固废。 #### 表4-21 项目固体废物属性及处置去向一览表 序号; 固废名称; 属性; 鉴别方法; 危险特性; 废物代码; 估算产生量t/a; 去向. 1; 除尘器收集粉尘; 一般固废; /; /; /; 105.09; 回用于生产工序. 2; 生活垃圾; /; /; /; /; 7.5; 由环卫部门定期清运. 合计; 112.59; /. （2）污染防治措施可行性分析 根据工程分析，项目运营期各类收集粉尘暂存于厂区原料仓库内，回用于系统生产中；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 建设项目对产生的各类固体废物均采取了较为妥善的处置措施，对周围环境造成二次污染的可能性较小。 - （3）固体废物环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，项目针对运营期固体废物的环境管理需要遵守以下环境管理要求： ①环境影响评价 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ②环保自主验收 《固废法》第十八条 建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告,并向社会公开。 ③贮存场所 《固废法》第二十条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 ④制台账 《固废法》第三十六条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度,建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ⑤排污许可 《固废法》第三十九条产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 ⑥转移 《固废法》第八十二条转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。 项目应严格按照以上管理要求，对项目运营期产生的一般工业固体废物和危险废物按照上述要求进行严格管理。 - 5. 地下水及土壤环境影响分析 本项目不存在土壤和地下水环境的污染途径，因此不需进行地下水、土壤环境影响分析。 - 6. 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1，项目建成后不涉及任何危险物质，因此不需进行环境风险分析。 - 7. 项目污染物产生、排放情况汇总 本次项目实施后，污染物产排放情况汇总见下表。 表4-22 本项目污染物“三本账”（单位：t/a） 项目; 名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 106.142.34; 106.09; 0.610. 油烟; 0.0049; 0.0042; 0.00073. 无组织; 颗粒物; 3.671.46; 0; 3.671.46. 油烟; 0.00054; 0; 0.00054. 废水; 生活污水（含食堂废水）; 废水量; 960; 0; 960. COD; 0.29; 0.24; 0.048. BOD5; 0.14; 0.13; 0.0096. SS; 0.08; 0.07; 0.0096. 氨氮; 0.02; 0.02; 4.8*10-3. 动植物油; 0.05; 0.05; 9.6*10-4. 固废; 一般固废; 105.09.3; 105.09; 0. 危险废物; 0; 0; 0. 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 废气经全密闭收集后经一套布袋除尘器（TA001）处理，经1根除尘器顶部自带的15 m高排气筒（DA001）排放，风机总风量为15000 m3/h。 | 颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2排放限值； 项目厂区内无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表3标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 废气经全密闭收集后经一套布袋除尘器（TA002）处理，经1根除尘器顶部自带的15 m高排气筒（DA002）排放，风机总风量为15000 m3/h。 |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 废气经全密闭收集后经一套布袋除尘器（TA003）处理，经1根除尘器顶部自带的15 m高排气筒（DA003）排放，风机总风量为18000 m3/h。 |  |
|  | DA004 | 颗粒物 | 废气经全密闭收集后经一套布袋除尘器（TA004）处理，经1根除尘器顶部自带的15 m高排气筒（DA004）排放，风机总风量为15000 m3/h。 |  |
| 地表水环境 | 员工生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 由吸粪车运送至武圩村污水处理厂处理 | 武圩村污水处理厂接管限值 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 等效连续声级 | 选用低噪声设备、基础减振、墙体隔声，将产噪设备尽量远离厂界布置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集粉尘回用于生产工序；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1） 信息公开制度 应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）制定监测计划和信息公开内容，信息公开内容及要求如下： - 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； - 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； - 防治污染设施的建设和运行情况； - 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； - 突发环境事件应急预案； - 其他应当公开的环境信息。 此外，建设单位环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。 （2）与排污许可证衔接 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 根据《国民经济行业分类》（GB 4764-2017），本项目行业类别涉及：C-3021水泥制品制造项目；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》中：“二十七、非金属矿物制品业30石膏、水泥制品及类似制品制造 302商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造项目”，属于排污许可中“登记管理”。建设项目发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

武圩村祥特新型建材工厂项目符合国家相关产业政策要求，工程选址合理可行，符合安徽宿州泗县总体发展规划要求；项目各污染防治措施切实可行，可确保污染物均能达标排放；项目总量指标可在宿州市总量范围内进行平衡；只要在项目实施和生产过程中切实做好“三同时”工作，落实评价中提出的污染防治措施，就可使项目的不利影响控制在环境允许的范围内。从环境影响角度而言，武圩村祥特新型建材工厂项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 3.77 |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.048 |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0096 |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 0.0096 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 4.8*10-3 |  |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 9.6*10-4 |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 布袋除尘器收集粉尘 |  |  |  | 105.09 |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①