- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年增产4.4万吨生产线项目

建设单位（盖章）：泗县布恩饲料有限公司

编制日期：         二〇二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年增产4.4万吨生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽 省 宿州 市 泗 县 屏山镇大彭村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度51 分 52.851 秒， 33 度 32 分 18.252 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1329 其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13—15、饲料加工132 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泗县经济和信息化局文件 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经技[2023]7号 |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 4.57 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置情况如下： 表1-1 专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不属于《有毒有害大气污染物名录》规定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池预处理后清掏用于农肥; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目使用的有毒有害和易燃易爆危险物质的存储量不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目使用地下水，不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 否. 综上，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为饲料加工生产，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，本项目属于“第一类 鼓励类”中“一、农林业”中“10、获得绿色食品生产资料标志的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的食品添加剂开发”；也不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年）中限制类和淘汰类项目。因此，项目属于允许类项目。 项目生产设备、工艺、产品等均未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目设备也不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）中淘汰设备，本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》禁止项目。 本项目属于C1329 其他饲料加工，不在《环境保护综合名录》（2021年版）“高污染、高环境风险”产品名录中，同时本项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》（皖节能[2022]2 号）中“两高”项目。 本项目已于2023年5月22日取得泗县经济和信息化局关于本项目的备案（泗经技[2023]7号），因此，本项目的建设符合地方相关产业政策要求。 综上分析，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 2、选址符合性分析 本项目位于泗县屏山镇大彭村泗县布恩饲料有限公司现有厂区内，项目为饲料加工项目，根据项目房产证和土地租赁协议，项目用地性质为工业用地，项目建设符合泗县屏山镇总体规划，同意该项目建设。项目选址为工业用地，符合屏山镇规划。 项目位于屏山镇G104（泗州大道）东侧，项目东侧为泗县三鼎混凝土有限公司、西侧为G104、南侧隔路为机动车驾驶人考试中心、北侧为宿淮铁路；项目500m范围内敏感点为西北侧310m高速收费站服务区、西侧360m外的胡郭庄，其余500m范围内无敏感点。项目生产过程产生的噪声和废气等均采取有效的污染防治措施处理后达标排放；生活污水经化粪池清掏用于农肥，锅炉制备软水产生的反渗透浓水和循环冷却排水回用于绿化用水；项目建成后所有污染物均得到有效的处理处置，对周围环境影响较小。 项目西侧紧邻泗州大道（G104），交通方便。 根据《有毒有害大气污染物名录》和《有毒有害水污染物名录》，本项目产生的废气和废水污染物不属于名录中有毒有害大气污染物或者水污染物名录中的污染物。 综上分析，从环境角度，建设项目选址合理，交通便利，符合相关规划，项目选址可行。 3、项目与“三线一单”相符性分析 #### 依据《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》及《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》皖环发〔2022〕5号，“…在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求…”，本项目与宿州市“三线一单”符合性具体分析如下： #### （1）生态保护红线及生态分区管控 宿州市生态保护红线已由宿州市人民政府于2020年12月发布。宿州市生态保护红线基于安徽省政府发布的《安徽省生态保护红线》（皖政秘【2018】120号），宿州市的生态保护红线主要分布在以下片区。 表1-2 宿州市生态保护红线登记表 类型; 名称; 生态系统特征; 保护地名录; 所属 行政区; 面积 /km2. Ⅱ水土保持生态保护红线; Ⅱ-1淮北河间平原农产品提供及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 安徽灵璧磐云山国家地质公园、宿州市汴北水厂水源地、宿州市新水厂水源地、宿州市备用水源地; 灵璧县; 8.67. 泗县; 4.63. 埇桥区; 13.32. Ⅲ生物多样性维护生态保护红线; Ⅲ-1淮北平原北部生物多样性维护及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 安徽砀山黄河故道湿地自然保护区、安徽萧县皇藏峪省级自然保护区、安徽萧县黄河故道省级自然保护区、安徽宿州大方寺省级自然保护区、安徽砀山酥梨种质资源省级自然保护区、皇藏峪风景名胜区（核心景区）、五柳风景名胜区（核心景区）、皇藏峪国家森林公园（生态保育区和核心景观区）、古黄河省级森林公园、梅山省级森林公园、安徽砀山古黄河省级地质公园、故黄河砀山段黄河鲤国家级水产种质资源保护区; 砀山县; 363.73. 灵璧县; 1.17. 萧县; 123.40. 埇桥区; 111.08. Ⅲ生物多样性维护生态保护红线; Ⅲ-5淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线; 暖温带与北亚热带落叶阔叶林过渡带；河流和湖泊湿地类型为主; 安徽泗县沱河省级自然保护区、石龙湖国家湿地公园; 灵璧县; 0.06. 泗县; 19.46. 根据资料收集和现场勘察，项目位于泗县屏山镇大彭村，项目所在区域不涉及具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。本项目不涉及生态保护红线，不属于一般生态空间。项目生态保护红线见附图四，生态空间见附图五。 #### （2）环境质量底线及环境分区管控 ①大气环境质量底线及分区管控 根据宿州市生态环境局2023年6月9日发布的《宿州市2022年环境质量状况报告》数据和根据中华人民共和国生态环境保护部网站—环境空气质量模型技术支持服务系统“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4 μg/m3、20 μg/m3、70μg/m3、40μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为163 μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5，由此判定项目所在区域为不达标区。 对照宿州市大气环境分区管控图，本项目位于一般管控区（详见附图九大气环境分区管控图）。一般管控区管控要求：依据《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”生态环境保护规划》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区、重点企业生态化、循环化改造。上年度 PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 本项目涉及主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，本项目投料、清理、粉碎等生产废气经布袋除尘器处理后达标排放；燃气锅炉经低氮燃烧处理后达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后房顶达标排放。项目运营期废气污染物经各项环保措施处理后均达标排放，说明项目实施对周边环境影响较小。 由于宿州市为PM2.5不达标城市，本项目要求颗粒物实施“倍量替代”，替代来源由宿州市生态环境局统筹分配。 ②水环境质量底线及分区管控 根据《宿州市2022年环境质量状况报告》，2022年宿州市国考断面优良水体比例为53.8%，同比提升15.3个百分点，达到有监测记录以来最好水平；汇入洪泽湖跨省界河流和汇入沱湖跨市界河流水质全部达到Ⅲ类，跨省界、市界重点河流出境水质比入境水质提升一个类别；水环境质量改善率位列全省第3位。市县集中式饮用水水源地水质达标率100%。本项目评价区域内地表水濉河，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。 对照宿州市水环境分区管控图，本项目位于一般管控区（详见附图七水环境管控分区图）。一般管控区管控要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。 本项目位于淮河流域，项目建设符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》的要求。运营期锅炉制备软水排水和循环冷却水排水回用于厂区绿化等；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农肥；无废水排放。 ③声环境 根据现状监测结果可知，项目周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目厂址所在区域声环境质量良好，厂区采取降噪措施后对周边声环境的影响较小。 ④土壤环境风险防控底线及分区管控 对照宿州市土壤环境风险分区管控图，本项目位于一般管控区（详见附图十土壤污染风险分区管控图）。一般管控区要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 本项目用地为规划工业用地，不占用永久基本农田；项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生明显影响。 #### （3）资源利用上线 土地资源：本项目用地类型为工业用地。根据《宿州市“三线一单”编制文本》，本项目所在地为一般管控。因此，本项目的建设，不影响区域土地资源总量。 水资源：本项目用水为市政供水管网供给，用水主要为生活用水、锅炉用水和冷却用水，生产过程做到合理利用和节约能耗要求。运营期生产废水收集后用于绿化；生活污水经化粪池处理后定期清掏，实现了水资源的合理利用。项目水资源消耗量相对区域资源利用总量较少。 电力资源：本项目年用电量为66万kW·h，由屏山镇供电电网供给，不会达到资源利用上线。 其他资源：项目使用的原材料为玉米、小麦、豆粕等，来源于泗县及周边地区，不会达到资源利用上线。 因此，本项目不会突破资源利用上线。 #### （4）环境准入负面清单 对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》种附件3宿州市生态环境准入清单，本项目不在风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、水产种质资源保护区、世界文化遗产地（大运河宿州段）等优先保护单元内；本项目位于泗县屏山镇大彭村内，不属于该保护区禁止和控制建设的项目；且本项目不属于禁止开发建设活动和限制开发建设活动，满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开发效率要求、区域总体管控要求等。因此符合宿州市生态环境准入清单要求。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018年11月23日修订）相符性 表1-3 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析一览表 序号; 安徽省淮河流域水污染防治条例; 项目情况; 相符性. 1; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目为扩建项目，不属于上述污染严重的小型企业，且根据安徽省生态环境厅（皖环办复[2023]333号文件），项目符合相关产业政策以及规划等要求; 相符. 2; 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本项目为扩建项目，并依法进行环境影响评价，水污染物防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；生产过程采用采用国内先进设备和先进工艺；建设过程将污水处理工程纳入了项目内容，并同步设计、建设，在验收合格后投入使用; 相符. 3; 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。现有排水设施未实行雨水、污水分流的，应当编制规划，进行分流改造。; 项目雨污分流；生产废水收集后回用于绿化，不外排；生活污水经化粪池预处理后定期清掏用于农肥; 相符. 综上所述，本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》规定相符。 - 5、与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》（宿环委会[2022]2号）符合性分析 - 表1-4 项目与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》相符性 文件要求; 本项目情况; 相符性. 持续推进工业企业大气污染综合治理。 强化重点行业企业综合治理。加强重点行业脱硫脱硝、除尘设施运行监管，持续开展水泥、制药等重点行业废气排放提标改造，鼓励企业实施超低排放改造，推广多污染物协同控制技术。 深入开展锅炉、炉窑综合整治。实施重点涉工业炉窑企业深度治理或清洁能源替代，完成65蒸吨及以上燃煤锅炉节能改造。持续开展散煤污染治理行动，严格查处非法销售、使用非清洁散煤等行为; 项目粉尘经布袋除尘器处理后达标排放，锅炉废气经低氮燃烧后排气筒达标排放; 符合. 深化施工扬尘综合整治。加大建筑工地、拆迁工地等扬尘治理力度，严格落实施工扬尘“六个100%”，推进建筑工地整改提升，严格工地运输车辆出入管理，严控土方工程施工扬尘。禁止现场砂浆搅拌，减少现场污染源，全面推广应用预拌砂浆。开展“智慧工地”创建试点，实现远程监控、在线监测、喷淋系统、冲洗平台和门禁系统联动一体化智能管理。督促施工单位落实工地周边清洗保洁制度，严格建筑材料和建筑垃圾管理，设置密闭式垃圾站集中分类存放垃圾，及时清运出场。; 项目施工期扬尘严格实现“六个100%”，减少现场污染源，垃圾分类存放，及时清运出场; 符合. 加强道路扬尘治理。加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对城市周边及物流园区等周边临时停车场实施路面硬化。以城乡结合部道路及出入口治理为重点，全面开展城乡结合部周边道路、城市支路、背街里巷扬尘污染综合整治，加大路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，推进低尘机械化湿式清扫作业，提高清扫频次，确保大幅度降低道路积尘负荷。; 加强道路扬尘治理，设置硬化路面和绿化，减少扬尘; 符合. 控制工业企业噪声。推行使用低噪声设备，大力推广使用低噪声风机、低噪声空压机、低噪声冷却塔、低噪声机械加工设备等，工业噪声源应采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声罩，确保厂界达标，从噪声源头和传播途径上有效减少对周围环境的影响。加强厂区绿化，在高噪声设备处和厂界之间设置绿化带。控制在居民住宅区附近新建工业项目，杜绝产生新的噪声污染源; 项目选用低噪声设备，经隔声、吸声和消声等措施，降低噪声影响，确保厂界达标; 符合. - 综上所述，本项目与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》（宿环委会[2022]2号）规定相符。 6、与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 表1-5 与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 名称; 文件要求; 项目情况; 相符性. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展; 严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能; ### 本项目位于屏山镇大彭村，主要从事饲料加工，符合当地规划; 相符. 着力打好臭氧污染防治攻坚战; 聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制; ### 项目不涉及挥发性有机物的产生，生产粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后达标排放，对周围环境影响较小; 相符. 加强生态环境分区管控; 衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估; ### 项目符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）的要求; 相符. 综上所述，本项目与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目概况 - 泗县布恩饲料有限公司成立于2016年，位于安徽省宿州市泗县屏山镇大彭村。公司于2017年4月委托亳州市中环环境科技有限责任公司编制企业《年产24万吨配合饲料项目环境影响报告表》。2017年7月4日，原泗县环境保护局以“《关于泗县布恩饲料有限公司年产24万吨配合饲料项目环境影响报告表的批复》（泗环建[2017]30号）”对企业现有项目报告表进行批复，允许项目开工建设。2019年7月8日-9日，进行项目整体现场验收监测，2019年10月17日进行项目现场验收专家审核会议，2020年2月13日在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”备案通过项目环境保护验收工作。 - 随着市场的发展，公司拟在现有生产车间内扩建增加一条由自动配料系统、空气压缩系统、制粒、冷却、分级、除尘系统等组成的完整的饲料加工生产线，年增产4.4万吨饲料，项目于2023年5月22日经泗县经济和信息化局进行扩建项目备案，备案文号：泗经技[2023]7号。项目建成后年增产4.4万吨饲料。总投资700万元。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）中有关规定，确定本项目需要进行环境影响评价，本项目属于“十、农副食品加工业13—15、饲料加工132”中“含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的”，需编制环境影响报告表。因此确定本项目环评类别为“报告表”。我单位接受委托后，组织评价人员赴现场勘察、调研，编制了泗县布恩饲料有限公司年增产4.4万吨生产线项目环境影响评价报告表，呈报生态环境行政主管部门审批。 - 2、项目建设内容及生产规模 - 项目名称：年增产4.4万吨生产线项目； - 建设单位：泗县布恩饲料有限公司； - 建设地点：项目位于安徽省宿州市泗县屏山镇大彭村泗州大道（G104）东侧，经度：117°51′52.851″、纬度：33°32′18.252″，项目东侧为泗县三鼎混凝土有限公司、西侧为G104、南侧隔路为机动车驾驶人考试中心、北侧为宿淮铁路。厂区周围环境见附图。 - 项目性质：扩建； - 项目投资：总投资额700万元，其中环保投资32万元，占总投资的4.57%； - 项目主要建设内容：现有厂区占地面积约32968m2（45.7亩），建设有生产车间、办公楼、宿舍（含食堂）、仓库及配套环保设施等。本次项目依托现有生产车间，增加一条由自动配料系统、空气压缩系统、制粒、冷却、破碎分级、除尘系统等组成的完整的饲料加工生产线，年增产4.4万吨饲料加工生产能力；新增废气处理措施，不新增劳动定员，依托现有办公楼、宿舍、食堂、锅炉供热、原料和成品仓库、废水和固废处理设施。具体建设内容见下表所示。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 现有工程; 扩建工程. 主体工程; 生产车间; 6层钢架结构，建筑面积为3114m2，为饲料加工区，包含初清理、磁选、破碎、混合、制粒及包装等工序; 依托现有车间及原料接收、清理、磁选、粉碎等工序，新增制粒、喷油、冷却、破碎分级等设备，形成一条4.4万t/a饲料加工生产线; 依托现有车间扩建，不新增面积. 辅助工程; 办公楼; 3层砖混结构，厂区南侧，建筑面积1080m2，用于员工办公和化验; 不变; 依托现有. 化验室; 位于办公楼一层，建筑面积100m2，用于产品化验; 不变; 依托现有. 办公室; 位于大门内侧，用于进出厂区车辆记录办公，1层砖混，建筑面积70m2; 不变; 依托现有. 宿舍楼; 3层砖混结构，办公楼西侧，建筑面积1080m2，含员工食堂，用于员工休息和就餐，目前食宿人员40人; 不变; 依托现有. 储运工程; 物料库; 1层钢构，生产车间西侧，主要为辅料包装袋、废品、配件等储存，建筑面积2460m2; 不变; 依托现有. 原料卸车库; 1层顶棚结构，生产区域东侧，原料卸料区域，建筑面积300m2; 不变; 依托现有. 原料库; 1层钢构，生产车间南侧，原料临时周转储存，建筑面积3840m2; 不变; 依托现有. 成品库; 1层钢构，生产车间北侧，产品临时堆放区，建筑面积3520m2; 不变; 依托现有. 装车棚; 1层顶棚结构，成品库北侧，装车区域，建筑面积1600m2; 不变; 依托现有. 筒仓; 6个圆筒仓，R=5.00m，高23m，容量约1800m3，用于储存粉料; 不变; 依托现有. 锅炉房; 锅炉房建筑面积60m2，安装1台2t/h和1台3t/h燃气锅炉，生产车间西侧; 依托现有锅炉房和燃气锅炉; 依托现有. 公用工程; 给水; 自备井取水（取水证编号：D341324G2022-0016），厂区设置供水系统，年用水5523.9t; 依托现有自备井和供水系统，年新增用水828.9t; 依托现有. 排水; 厂区雨污分流。食堂废水和生活污水经隔油池+化粪池预处理后定期清掏用于农肥；生产废水作为清洁下水回用于绿化; 依托现有雨污管网和污水处理措施; 依托现有. 供电; 市政供电电网，厂区设置一座配电房，年用电量为198万kW·h; 依托现有供电管网和配电房，年新增用电量为66万kW·h; 依托现有. 供热; 设置锅炉房，安装1台2t/h和1台3t/h燃气锅炉，为生产供热; 依托现有燃气锅炉; 依托现有. 环保工程; 废水处理; 厂区雨污分流。食堂废水和生活污水经隔油池+化粪池预处理后定期清掏用于农肥；生产废水作为清洁下水回用于绿化; 依托现有雨污管网和污水处理措施; 依托现有. 废气治理; 项目投料工段安装3套布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；清理工段安装3套布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放；破碎工段安装3套布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA003）排放；混合工段密闭；两台燃气锅炉产生的废气经一根8m高排气筒（DA004）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后专用烟道房顶排放; 依托现有投料、清理和粉碎工序环保措施，本次扩建将DA001、DA002和DA003排气筒高度增至不低于43m高；依托现有食堂及油烟净化器；依托现有锅炉，本次扩建新增低氮燃烧器；本次扩建新增生产加工（制粒、冷却、破碎分级、包装等）工序，安装1套布袋除尘器+43m高排气筒（DA005）; 依托现有工序环保措施进行整改，新增一套废气环保设施. 车间封闭，加强车间通风，厂区为硬化道路和绿化; 依托现有，不变; 依托现有. 噪声治理; 选用低噪音设备，对于高噪声设备采用隔声、减振等常规措施；对各类风机采用消声措施；加强绿化; 选用低噪音设备，对于高噪声设备采用隔声、减振等常规措施；对各类风机采用消声措施；加强绿化; 依托现有车间和绿化. 固废处理; 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；砂石杂质收集后由环卫部门统一清运；废包装材料和铁性碎屑暂存一般固废暂存间（物料库内，面积约20m2），分类收集后外售；除尘器收集的粉尘定期回用于生产; 利用现有固废收集措施和处置措施; 依托现有. - 3、主要产品及产能 本项目为扩建项目，扩建后企业生产能力见表2-2。 表2-2 扩建后产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有项目生产能力; 本次扩建项目生产能力; 扩建后总生产能力; 备注. 1; 配合饲料; 24万t/a; 4.4万t/a; 28.4万t/a; +4.4万t/a. - 4、主要生产设备 扩建后项目主要生产设备见下表所示，所有设备均位于封闭车间内。 表2-3 项目主要生产设备一览表 设备名称; 型号、规格; 数量（台/套）; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建后总量. 副料接收系统. 副料接收料棚、斗; 投料面积1.8m×1.5m; 2; 0; 2; 现有. 脉冲除尘器; LNGM18（24）; 3; 0; 3; 现有. 埋刮板输送机; TGSS25; 2; 0; 2; 现有. 斗式提升机; TDTG50X28; 1; 0; 1; 现有. 圆锥初清筛; SCQZ90; 1; 0; 1; 现有. 永磁筒; TCXT30; 1; 0; 1; 现有. 分配盘; TFPX12; 1; 0; 1; 现有. 圆筒脉冲除尘器; TBLMY16; 1; 0; 1; 现有. 车间内玉米提升系统. 皮带输送机; TDSG50/51/52; 3; 0; 3; 现有. 斗式提升机; TDTG50X28; 1; 0; 1; 现有. 圆筒初清筛; SCY125; 1; 0; 1; 现有. 永磁筒; TCXT40; 1; 0; 1; 现有. 分配盘; TFPX4; 1; 0; 1; 现有. 除尘器; /; 3; 0; 3; 现有. 粉碎系统. 待粉碎仓; 120m3; 4; 0; 4; 现有. 料位仓; /; 4; 0; 4; 现有. 气动阀门; /; 4; 0; 4; 现有. 缓冲斗; /; 4; 0; 4; 现有. 磁选皮带喂料器; SWLJ55/80; 2; 0; 2; 现有. 粉碎机; 968/3/4; 2; 0; 2; 现有. 脉冲除尘器; /; 2; 0; 2; 现有. 沉降室; /; 2; 0; 2; 现有. 螺旋输送机; TLSSF32; 2; 0; 2; 现有. 斗式提升机; TDTG50X28; 1; 0; 1; 现有. 待粉仓; /; 0; 6; 6; 新增. 喂料器; /; 0; 1; 1; 新增. 单极多腔粉碎机; SFSP-Y60-132J; 0; 1; 1; 新增. 配料系统. 配料仓群; 375m3; 20; 0; 20; 现有. 料位器; /; 6; 0; 6; 现有. 大小出仓机; /; 14; 0; 14; 现有. 组合除尘器; /; 1; 0; 1; 现有. 刮板机; U型; 1; 0; 2; 现有. 斗式提升机; /; 1; 0; 2; 现有. 除尘器; /; 2; 0; 2; 现有. 制粒系统. 待制粒仓; 100m3; 5; 0; 5; 现有. 料位计; /; 5; 0; 5; 现有. 制粒机; MUZL1200; 2; 0; 2; 现有. 逆流冷却机; /; 2; 0; 2; 现有. 破碎机; /; 2; 0; 2; 现有. 分级筛; /; 2; 0; 2; 现有. 斗式提升机; /; 2; 0; 2; 现有. 皮带输送机; /; 2; 0; 2; 现有. 待制粒仓; 25m3; 0; 5; 5; 新增. 刮板机; U型; 0; 1; 1; 新增. 喂料器; /; 0; 1; 1; 新增. 缓冲斗; 1m3; 0; 1; 1; 新增. 制粒机; CPM-3022-8; 0; 1; 1; 新增. 叶轮冷却器; SKLY8（26*26）; 0; 1; 1; 新增. 斗式提升机; TDTG50/28; 0; 1; 1; 新增. 回转分级筛; /; 0; 1; 1; 新增. 包装系统. 成品仓; 168m3; 7; 0; 7; 现有. 料位器; /; 7; 0; 7; 现有. 皮带输送缝包机; /; 3; 0; 3; 现有. 电子打包称; /; 3; 0; 3; 现有. 脉冲布袋除尘器; /; 1; 0; 1; 现有. 斗式提升机; /; 0; 2; 2; 新增. 刮板机; U型; 0; 7; 7; 新增. 圆筒筛; /; 0; 2; 2; 新增. 成品仓; 20t; 0; 28; 28; 新增. 锅炉房. 2t/h燃气锅炉; /; 1; 0; 1; 现有. 3t/h燃气锅炉; /; 1; 0; 1; 现有. 喷油系统. 喷油系统; /; 1; 1; 2; 新增1套. 油罐; 25t; 4; 0; 4; 现有. - 注：本次扩建项目依托现有副料接收系统、车间内玉米提升系统、粉碎系统、配料系统、包装系统、燃气锅炉等工序，新增加制粒系统和喷油系统。 - 根据《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）等文件，项目设备无高耗能淘汰落后设备。 - 产能匹配性分析： - 根据企业提供资料，现有项目副料接收系统、车间内玉米提升系统、包装系统的生产能力均在36万t/a生产能力以上，现有项目生产能力为24万t/a，本次扩建生产能力为4.4万t/a，扩建后全厂生产能力为28.8万t/a，利用现有是可行的。 - 现有1台2t/h燃气锅炉、1台3t/h燃气锅炉，现有项目用气量为36万m3/a，蒸汽量约8000t/a，满负荷生产时间为1600h/a；本次扩建新增用气量为12万m3/a，蒸汽量约2700t/a，满负荷生产时间约540h/a。项目年最大生产时间为2400h，扩建后年生产时间以2400h计。故，扩建后，依托现有两台燃气锅炉供汽是可行的。 - 根据企业提供的扩建新增设备，生产能力为20t/h，年生产时间2400h计，则年满负荷生产能力为4.8万t，本次扩建设计生产能力为4.4万t/a，可满足生产所需。 - 5、主要原辅料使用情况及能源消耗 - 扩建后项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 现有项目用量; 扩建项目用量; 扩建后全厂用量; 增减量; 备注. 原辅材料. 1; 玉米; 万t/a; 12; 2.2; 14.2; +2.2; 当地市场外购. 2; 小麦; 万t/a; 6; 1.1; 7.1; +1.1; 当地市场外购. 3; 豆粕; 万t/a; 4.5; 0.825; 5.325; +0.825; 当地市场外购. 4; 辅料; 万t/a; 1.4; 0.257; 1.657; +0.257; 主要微矿物元素、维生素、调味和诱食物质、抗结块剂、稳定剂等。当地市场外购. 5; 油脂类; 万t/a; 0.845; 0.155; 1; +0.155; 当地市场外购，4个25t油罐储存，主要为鸭油和豆油. 能源. 6; 水; t/a; 5523.9; 828.9; 6352.8; +828.9; 供水管网供给. 7; 电; kW·h/a; 198万; 66万; 264万; +66万; 供电管网供给. 8; 天然气; 万m3/a; 36; 12; 48; +12; 天然气管网. - 6、公用工程 （1）供水工程 厂区用水为地下水（见附件12取水证，取水证编号：D341324G2022-0016），设计取水量4.9万m3/a，可满足扩建后全厂用水需要。企业主要用水为生活用水、食堂用水、锅炉用水、循环冷却水、保洁用水、绿化用水等。本次扩建项目不新增人员和建构筑物，新增用水主要为锅炉用水、冷却循环用水等，新增用水量为828.9t/a。 （2）排水工程 雨水排放：全厂采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入附近沟渠。 污水排放：项目锅炉排水和冷却循环排水回用于厂区绿化，不外排。食堂废水经隔油池后和生活污水及保洁废水一并经化粪池处理后定期清掏用作农田施肥，不外排。 （3）供电工程 项目供电来自市政电网接入，厂区内已设有一座配电房，现有项目年用电量为198万kW·h。本次扩建项目新增用电量66万kW·h。 （4）供热工程 现有项目已设置1台2t/h燃气锅炉，1台3t/h燃气锅炉，供给生产用热所需，采用管道天然气为燃料，年用天然气36万m3。本次扩建不新增锅炉，新增天然气用量12万m3。 - 6、工作制度及劳动定员 - 现有项目员工40人，本次扩建项目不新增员工，扩建后全厂员工40人，年工作时间为300天，每天工作8小时，一班制。 - 7、厂区平面布置 设计根据项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面布置。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑了物料运输、管线敷设、环境保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、顺畅。建构筑物外形协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、卫生、绿化等布置创造条件。 本项目位于屏山镇大彭村，结合生产工艺和生产特征，项目大门位于厂区南侧，厂区布局由南至北为办公楼、宿舍楼，原料库，生产车间，成品库，装车棚；由东至西布局为原料卸料区、筒仓、生产车间、物料库。 厂区内的场地和道路均为不起尘水泥路面，其它空地均种植草皮植被，利用其吸尘作用以营造良好的生产外部环境，满足生产的要求的同时也为节能降耗创造了条件。 综上，项目生产设备根据生产流程进行平面布置，生产中物料转运流畅，有利于提升生产效率。各建构筑物之间设置消防通道，项目总平面布置图详见附图。总体来说，本项目的平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程和产排污节点图 - 本次项目为扩建项目，施工期仅为设备安装，无土建施工，因此施工期对环境的影响主要为施工人员产生的生活污水和生活垃圾，可利用企业现有化粪池和生活垃圾桶收集处置。 - 2、运营期工艺流程和产排污节点图 粉尘、噪声、砂石杂质 粉尘、噪声、铁性碎屑 粉尘、噪声 清筛 待粉碎仓 磁选 粉碎 粒料 粉尘、噪声 投料 粉尘、噪声、砂石杂质 粉尘、噪声、铁性碎屑 粉尘、噪声 清筛 磁选 粉状料 投料 配料仓 称量 混合 油脂 仓 仓 散装 包装 天然气燃烧废气 噪声、水蒸气 制粒 锅炉 天然气 水蒸气 纯水 喷油 油脂 纯水制备系统 浓水 水蒸气 冷却 自来水 粉尘、噪声 破碎 噪声 不合格 分级 仓 合格 包装 散装 - 注： 虚框内为本次扩建新增设备工艺 - 图2-1 生产工艺流程及产污节点图 - 工艺流程简述： - （1）原料接收 - 生产所需的主要原料由汽车运入厂区后，经汽车衡称量过磅和检验后，输送进仓内存放。 - 原料中玉米、小麦等粒料由汽车封闭运输至厂区封闭生产车间内堆放暂存，卸料时尽量降低落差，车间封闭，减少粉尘外溢。 - 原料中粉料（豆粕，含水率大于20%）由汽车密闭运输至厂区，卸料暂存密闭筒仓。 - 此过程产生一定的装卸粉尘，车间内无组织排放。 - （2）投料 - 在生产过程中，需要粉碎的原料（粒料）经刮板机输送至斗式提升机提升至生产车间清理系统。 - 不需要粉碎的原料（粉料）筒仓密闭管道输送至生产车间清理系统。 - 此过程产生投料粉尘、噪声。粉尘经集气罩收集后布袋除尘器处理达标排放。 - （3）原料清理、粉碎工段 - 需要粉碎的原料（粒料）投料后经车间上方初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后进入待粉碎仓。待粉碎仓中的原料经双立轴粉碎机粉碎至合格的粒度要求后分配至配料仓中贮放。 - 不需要粉碎的原料（粉状料）输送至生产车间经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后直接由分配器送至不同的配料仓中贮放。 - 此过程产生清筛粉尘、粉碎粉尘、噪声、砂纸杂质、磁选碎屑等。本次扩建项目依托现有项目已有的原理清理、粉碎工段，产生的粉尘依托现有工序废气处理措施（清理工序：集气罩+布袋除尘器+DA001排气筒；粉碎工序：集气罩+布袋除尘器+DA002排气筒）。 - （4）配料、混合工段 - 根据饲料配方的要求，各种参与配料的原料从配料仓通过计算机控制的电子配料称依次进入桨叶式混合机中。 - 配料过程选用一大一小两台配料称，以保证配料的准确性和缩短配料时间。 - 一些用量较少的添加剂、维生素等原料则由人工称量后由人工投入到混合机中。 - 各种原料在混合机中参与混合，混合过程中根据配方要求由液体添加器添加油脂（主要为鸭油和豆油），使油脂雾化喷入，均匀喷洒在料中，达到油脂添加均匀的效果。混合周期为6分钟，达到物料混合均匀；混合后的成品物料粉料，根据饲料规格需要，进行制粒，或直接进入成品仓打包入库或进入散装成品仓库散装车装载出厂。 - 本项目投配料和混合过程均采用密闭操作。本次扩建依托现有配料和混合系统，新增一套喷油系统。 - （5）制粒工段 - 本项目使用的原料含水率高于产品规格中规定的含水率，因此需要制粒的原料需通过调质器进行调质，利用现有天然气锅炉产生的蒸汽加热使物料温度达到85~105度，使物料中多余的水分挥发，最终使产品含水率保持在17%左右，然后通过制粒机制成不同粒径的颗粒料。造粒后根据粒料含油脂情况，油脂含量较小时选择加入油脂，采用雾化喷入的方式均匀喷洒在粒料的表面。再经逆流冷却器冷却至室温，再用破碎机破碎成粒径符合产品规格的成品。最后经分级筛筛分后把不合格的物料重新制粒，合格的颗粒成品进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。 - 逆流式冷却器是国际上最先进的颗粒饲料冷却技术，研究开发的新一代冷却设备，主要用于制粒后高温颗粒饲料的冷却。该机具有独特的冷却机理，冷却风与高温高湿物料逆向运动，使物料由上而下逐渐得到冷却。 - 本次扩建项目新增制粒工段设备，制粒工段产生的污染物有天然气锅炉燃烧废气、锅炉废水、制粒烘干水蒸气、破碎粉尘、设备噪声等。锅炉天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后8m排气筒排放；破碎粉尘等收集后经布袋除尘器处理后排气筒排放。 - （6）包装外售 - 经分级好的饲料经包装计量包装后临时堆放成品库后外售，或者汽车直接散装外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 泗县布恩饲料有限公司于2017年4月委托亳州市中环环境科技有限责任公司编制《泗县布恩饲料有限公司年产24万吨配合饲料项目环境影响报告表》，该项目于2017年7月 4日通过原泗县环境保护局审批，审批文号为泗环建[2017]30 号。项目于2019 年3月完成工程建设，并进行设备调试，于2019年7月8日、9日进行现场验收监测工作，于2019年10月17日企业组织了自主验收审核工作，2020年2月13日在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”备案通过项目环境保护验收。现有项目建设内容：占地面积约32968m2（45.7亩），建设有生产车间、办公楼、宿舍（含食堂）、原料卸车棚、原料仓库、成品库、装车棚、物料库及配套环保设施等，总建筑面积约19803m2；设置原料接收系统、清理系统、粉碎工序、配料和混合工序、制粒系统，形成一条年产24万t饲料加工生产线；配套建设有一座锅炉房，设置1台2t/h和1台3t/h天然气锅炉，所有污染物均得到有效治理，达标排放。 2、现有项目工艺流程 - 工艺流程简述： - （1）原料接收 - 生产所需的主要原料由汽车运入厂区后，经汽车衡称量过磅和检验后，输送进仓内存放。 - 原料中玉米、小麦等粒料由汽车封闭运输至厂区封闭生产车间内堆放暂存，卸料时尽量降低落差，车间封闭，减少粉尘外溢。 - 原料中粉料（豆粕，含水率大于20%）由汽车密闭运输至厂区，卸料暂存密闭筒仓。 - 物料装卸过程中有无组织粉尘产生。 - （2）投料 - 在生产过程中，需要粉碎的原料（粒料）经刮板机输送至斗式提升机提升至生产车间清理系统。 - 不需要粉碎的原料（粉料）筒仓密闭管道输送至生产车间清理系统。 - 投料粉尘经集气罩收集后布袋除尘器处理达标排放。 - （3）原料清理、粉碎工段 - 需要粉碎的原料（一般为粒料）经刮板输送机送入斗式提升机提升到主生产车间，经车间上方初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后进入待粉碎仓。待粉碎仓中的原料经双立轴粉碎机粉碎至合格的粒度要求后分配至配料仓中贮放。 - 不需要粉碎的原料（一般为粉状料）输送至生产车间，经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后直接由分配器送至不同的配料仓中贮放。 - 粉尘经收尘+布袋除尘器处理后达标排放；砂石杂质暂存定期清理；磁选铁性碎屑暂存外售。 - （4）配料、混合工段 - 根据饲料配方的要求，各种参与配料的原料从配料仓通过计算机控制的电子配料称依次进入桨叶式混合机中。 - 配料过程选用一大一小两台配料称，以保证配料的准确性和缩短配料时间。 - 一些用量较少的添加剂、维生素等原料则由人工称量后由人工投入到混合机中。 - 各种原料在混合机中参与混合，混合过程中由液体添加器添加各种液体原料（油脂）。混合周期为6分钟；混合后的成品粉料，根据饲料规格需要，进行制粒，或直接进入成品仓打包入库或进入散装成品仓库散装车装载出厂。 - 本项目投配料和混合过程均采用密闭操作。 - （5）制粒工段 - 本项目使用的原料含水率高于产品规格中规定的含水率，因此需要制粒的原料需通过调质器进行调质，利用现有天然气锅炉产生的蒸汽加热使物料温度达到85~105度，使物料中多余的水分挥发，最终使产品含水率保持在17%左右，然后通过制粒机制成不同粒径的颗粒料。造粒后根据粒料含油脂情况，油脂含量较小时选择加入油脂，采用雾化喷入的方式均匀喷洒在粒料的表面。再经逆流冷却器冷却至室温，再用破碎机破碎成粒径符合产品规格的成品。最后经分级筛筛分后把不合格的物料重新制粒，合格的颗粒成品进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。 - 逆流式冷却器是国际上最先进的颗粒饲料冷却技术，研究开发的新一代冷却设备，主要用于制粒后高温颗粒饲料的冷却。该机具有独特的冷却机理，冷却风与高温高湿物料逆向运动，使物料由上而下逐渐得到冷却。 - 锅炉天然气燃烧废气经8m排气筒排放；破碎粉尘等收集后经布袋除尘器处理后排气筒排放。 - （6）包装外售 - 经分级好的饲料经包装计量包装后临时堆放成品库后外售，或者汽车直接散装外售。 粉尘、噪声、砂石杂质 粉尘、噪声、铁性碎屑 清筛 待粉碎仓 磁选 粉碎 粒料 粉尘、噪声 粉尘、噪声、砂石杂质 粉尘、噪声、铁性碎屑 清筛 磁选 粉状料 配料仓 称量 混合 油脂 仓 仓 散装 包装 天然气燃烧废气 噪声、水蒸气 制粒 水蒸气 锅炉 天然气 纯水 喷油 油脂 冷却 纯水制备系统 浓水 水蒸气 破碎 自来水 粉尘、噪声 分级 噪声 不合格 合格 仓 散装 包装 - 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 - 3、现有项目产排污情况 - 根据现有项目环境影响评价报告表和验收报告以及实际建设情况，现有项目产排污情况如下。 - 3.1 废水 - 现有项目废水主要为食堂废水、生活污水、保洁废水、纯水制备排放浓水和锅炉排水。纯水制备排放浓水和锅炉排水为清下水，收集后用于厂区道路绿化使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后和生活污水及保洁废水一起进入厂区化粪池预处理后定期清掏用于农肥。 - 3.2 废气 - 3.2.1 有组织废气 - 现有项目投料工段安装3套布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；清理工段安装3套布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放；破碎工段安装3套布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA003）排放；混合工段密闭；两台燃气锅炉产生的废气经一根8m高排气筒（DA004）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后专用烟道房顶排放。 表2-5 现有项目废气排放口基本情况 类别; 排放口; 污染物; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 上料粉尘; DA001; 颗粒物; 15; 0.3; 13.3; 0.1205. 清理粉碎; DA002; 颗粒物; 15; 0.3; 12.3; 0.0723. 粉碎粉尘; DA003; 颗粒物; 15; 0.3; 11.4; 0.3202. 锅炉废气; DA004; 颗粒物; 8; 0.3; 19.6; 0.103. 二氧化硫; 3; 0.144. 氮氧化物; 102; 0.6736. 食堂油烟; 专用烟道; 油烟; 12; 0.3; 1.92; /. 现有项目上料、清理和粉碎工序粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求（颗粒物120mg/m3）；天然气锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求。 - 3.2.2 无组织废气 - 根据验收监测数据，现有项目厂界无组织粉尘排放情况见下表。 表2-6 现有项目无组织废气监测情况 监测项目; 监测位置; 验收监测结果（mg/m3）. 颗粒物; 1#; 0.137; 0.124; 0.103; 0.125; 0.137; 0.138; 0.119; 0.142. 2#; 0.384; 0.397; 0.370; 0.386; 0.329; 0.316; 0.351; 0.327. 3#; 0.520; 0.497; 0.464; 0.427; 0.494; 0.454; 0.471; 0.475. 4#; 0.315; 0.362; 0.376; 0.349; 0.388; 0.359; 0.309; 0.329. 最大值; 0.520. 标准限值; 1.0. 达标情况; 达标. - 现有项目厂界无组织颗粒物浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度1.0mg/m3的限值。 3.3 噪声 现有项目噪声源主要是生产设备运行噪声。生产设备全部在车间内，利用车间墙体隔声等措施，做到厂界噪声达标排放。根据验收监测数据，现有项目企业厂界昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 3.4 固体废物 现有项目一般工业固废主要为砂石杂质、铁性碎屑、废包装材料、除尘器收集的粉尘、生活垃圾等。生活垃圾和砂石杂质收集分类暂存后由环卫部门定期清运处置；废包装材料、铁性碎屑收集暂存一般固废区，外售综合利用；除尘器收集的粉尘定期清理回用于生产。 - 项目固废具体产生及处置情况见下表。 表2-7 现有项目固体废物产生量及处置措施 序号; 名称; 类别及代码; 现有项目产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废，99; 6.0; 收集后由环卫机构处理. 2; 砂石杂质; 一般固废，09; 60; 收集后由环卫机构处理. 3; 铁性碎屑; 一般固废，09; 0.8; 收集后外售综合利用. 4; 废包装材料; 一般固废，07; 0.5. 5; 除尘器收集粉尘; 一般固废，66; 9; 收集后回用于生产. - 3.5 现有项目污染物排放量汇总 表2-8 现有项目污染物排放量汇总 类别; 污染物; 排放量（废水、固体废物为产生量）t/a. 废气; 颗粒物; 0.616. 二氧化硫; 0.144. 氮氧化物; 0.6736. 废水; 废水量; 2513.8. CODcr; 0.7541. 氨氮; 0.0754. 固废; 生活垃圾; 6.0. 砂石杂质; 60. 铁性碎屑; 0.8. 废包装材料; 0.5. 除尘器收集粉尘; 9. - 4、现有项目存在的环境问题及解决措施 根据现场踏勘，本项目现场存在以下环境问题。 表2-9 现有项目存在问题整改情况一览表 序号; 存在问题; 整改内容; 整改期限. 1; 天然气锅炉无低氮燃烧设施，废气排放无法满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值及《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》要求; 天然气锅炉增设低氮燃烧设施; 本次环评整改. 2; 投料排气筒（DA001）高度15m; 排气筒高度增设至43m. 3; 清理排气筒（DA002）高度15m; 排气筒高度增设至43m. 4; 粉碎排气筒（DA003）高度15m; 排气筒高度增设至43m. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量标准 该项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 环境空气质量标准 污染物; 单位; 标准浓度限值; 执行标准. 1小时平均; 日最大8小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; µg/m³; 500; /; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. NO2; µg/m³; 200; /; 80; 40. PM10; µg/m³; /; /; 150; 70. PM2.5; µg/m³; /; /; 75; 35. TSP; µg/m³; /; /; 300; 200. CO; mg/m³; 10; /; 4; /. O3; µg/m³; 160; 100; /; /. （2）环境质量现状 根据宿州市生态环境局2023年6月9日发布的《宿州市2022年环境质量状况报告》数据和根据中华人民共和国生态环境保护部网站—环境空气质量模型技术支持服务系统“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4 μg/m3、20 μg/m3、70μg/m3、40μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为163 μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5，由此判定项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境 根据《宿州市2022年环境质量状况报告》，2022年宿州市国考断面优良水体比例为53.8%，同比提升15.3个百分点，达到有监测记录以来最好水平；汇入洪泽湖跨省界河流和汇入沱湖跨市界河流水质全部达到Ⅲ类，跨省界、市界重点河流出境水质比入境水质提升一个类别；水环境质量改善率位列全省第3位。市县集中式饮用水水源地水质达标率100%。 3、声环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》 （污染影响类）（试行）规定，厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于 1 天。 为了解项目建设地区域的声环境质量现状，本次委托安徽溯测分析检测科技有限公司于2023年12月3日对企业进行厂界噪声监测，监测结果见下表。 表3-2 项目噪声监测结果 监测类型; 编号; 监测点位; 监测结果dB（A）; 标准dB（A）; 达标判定. 昼夜; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界噪声; N1; 东厂界; 58; 43; 60; 50; 达标. N2; 南厂界; 54; 45; 60; 50; 达标. N3; 西厂界; 59; 46; 60; 50; 达标. N4; 北厂界; 56; 43; 60; 50; 达标. 敏感点噪声; N5; 驾考中心; 59; 42; 60; 50; 达标. 根据监测结果，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境 项目位于屏山镇大彭村，用地为工业用地。建设项目不涉及生态环境保护目标，项目周围无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，因此不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。因此，不进行电磁辐射现状监测和评价。 6、土壤、地下水环境质量现状及评价 本项目食堂废水经隔油池处理后和生活污水及保洁废水经化粪池处理后定期清掏用作农田施肥；纯水制备浓水和锅炉排水回用于绿化，不外排；冷却水循环使用不外排，定期排放用于绿化；厂区均按照相关要求进行防渗、防雨、防漏、防火等防范措施。因此，不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展土壤、地下水环境质量现状调查及评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、其他著名旅游景点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，主要环境保护目标为项目周边居住敏感点，具体环境保护目标如下： 环境空气：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，不因本项目建设而降低原有功能级别。根据现场调查，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，本项目环境空气保护目标见下表所示。 表3-3 项目环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 胡郭庄; -360; 0; 居民; 约30户，120人; 二类区; W; 360. 驾考中心办公区; 330; 50; 办公人员; 约40人; 二类区; E; 175. 高速收费站; -175; 445; 办公人员; 约20人; 二类区; WN; 310. 注：坐标以厂界西南角为原点。 水环境：保护区域地表水体濉河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，不因本项目建设而降低原有功能级别。 表3-4 项目地表水环境保护目标情况表 保护对象名称; 方位; 距离/m; 规模; 保护目标. 濉河; S; 2300; 小型河流; IV类. 声环境：本项目区域环境噪声应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，不因本项目的建设降低原有功能级别。 表3-5 项目声环境保护目标情况表 保护对象名称; 方位; 距离/m; 规模; 保护目标. 驾考中心; S; 50; 约40人; 2类. 厂界周边50m范围内; 2类. 地下水：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：项目位于泗县屏山镇大彭村，为工业用地，周围均为工厂企业，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本次扩建后项目运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；天然气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求及《安徽省 2020年大气污染防治重点工作任务》要求；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001)中小型规模油烟排放标准。 现有项目天然气锅炉排气筒高度8m，满足《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定”的要求。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”和“某排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率”。内插法公式如下： Q=Qa+（Qa+1-Qa）（h-ha）/（ha+1-ha） 式中：Q—某排气筒最高允许排放速率； Qa—比某排气筒低的表列限值中的最大值； Qa+1—比某排气筒高的表列限值中的最小值； h—某排气筒的几何高度； ha—比某排气筒低的表列高度中的最大值； ha+1—比某排气筒高的表列高度中的最小值。 表3-6 大气污染物排放标准列表 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒（m）; 二级（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996表3中二级标准. 40; 39. 50; 60. 43; 45.3. 表3-7 锅炉大气污染物排放限值 类型; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 烟气林格曼黑度（级）. 颗粒物; SO2; NOX. 燃气锅炉; 20; 50; 50; ≤ 1. 表3-8 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00; ≥500，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 2、水污染物排放标准 扩建后项目食堂废水经隔油池处理后和生活污水及保洁废水一并排入化粪池预处理后定期清掏用于农田施肥；纯水制备浓水、锅炉排水和循环冷却排水用于厂区绿化，不外排。 3、噪声排放标准 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-9 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. GB12523-2011限值; 70; 55. GB12348-2008中2类标准; 60; 50. 4、固体废物污染控制标准 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关要求，并按规定委托有相应资质的单位处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发【2017】19号），废气总量控制污染物共四项：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS。废水总量控制因子为COD、氨氮。 根据项目工程分析核算，扩建后项目食堂废水经隔油池处理后和生活污水及保洁废水一并排入化粪池预处理后定期清掏用于农田施肥；纯水制备浓水、锅炉排水和循环冷却排水用于厂区绿化，不外排。故，无需申请废水总量。 本次扩建项目涉及的废气总量控制因子为烟（粉）尘、二氧化硫和氮氧化物。本次扩建项目总量控制指标为烟（粉）尘排放量0.1238t/a、二氧化硫排放量0.048t/a、氮氧化物排放量0.09294t/a，以此作为本次扩建项目总量控制指标要求，满足宿州市生态环境局下达总量指标要求，见附件11大气总量核定表（烟（粉）尘0.127t/a、二氧化硫0.048t/a，氮氧化物0.112t/a）。 表3-10 扩建后全厂污染物总量表 单位：t/a 类别; 总量控制污染物; 现有污染物排放量t/a; 扩建项目排放量t/a; 以新带老消减量t/a; 改建后全厂污染物排放总量t/a; 新增许可排放量t/a. 废气; 烟（粉）尘; 0.616; 0.1238; 0; 0.7398; 0.1238. SO2; 0.144; 0.048; 0; 0.192; 0.048. NOX; 0.6736; 0.09294; 0.39478; 0.37176; 0.09294. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为扩建项目，利用泗县布恩饲料有限公司现有生产车间进行扩建。项目施工期主要为设备安装，不进行土建施工，不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 源强分析 本次扩建项目依托现有卸料、投料、清理、粉碎、配料混合等工序及天然气锅炉，新增制粒、后喷油、冷却、破碎分级工序。喷油系统，温度为100℃左右，未达到油脂的发烟点（豆油195℃、鸭油190℃）。配料混合为全密闭进行，粉尘在设备中产生不排放；制粒、喷油、冷却等工序为全密闭进行，粉尘在设备中产生不排放。 扩建项目运营期产生的废气主要为卸料、投料、清理、粉碎、破碎分级和包装粉尘以及天然气锅炉燃烧废气。 1.1.1 卸料粉尘 扩建项目原料汽车运输至厂区卸料区卸料口进行卸料，经提升机提升至贮存区，卸料时产生一定的粉尘，参照《逸散性粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输”，卸料粉尘产生系数为0.01kg/t·物料。扩建项目年卸料约4.4万t，年卸料时间约500h，则产生的粉尘约0.44t/a。 卸料位于封闭车间内，根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 30 页”，采用封闭卸料方式，生产车间密闭，可减少粉尘排放90%~95%，本环评封闭车间内卸料粉尘减少效率按90%计，则外排粉尘量约0.044t/a，排放速率为0.088kg/h，在车间内无组织排放。 1.1.2 生产工序粉尘 根据业主提供资料及现有项目环评和验收，饲料加工投料、清理、粉碎、破碎分级、包装等工序产生粉尘量比例约为25：15：25：27：8。 本次扩建项目年生产饲料4.4万t，在生产加工过程中投料、清理、粉碎、破碎分级、包装等工序产生的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“132饲料加工行业系数表”，原料为玉米、豆粕、维生素等经粉碎、混合、制粒等工序生产配合饲料时，在规模小于10万t/a的生产能力时，加工过程粉尘产生系数为0.043kg/t·产品，加工粉尘产生量为1.892t/a，则投料、清理、粉碎、破碎分级、包装工序粉尘产生量分别为0.473t/a、0.2838t/a、0.473t/a、0.5108t/a、0.1514t/a。本次扩建项目投料、清理、粉碎工序为依托现有工厂，破碎分级和包装为扩建新增，则本次扩建项目破碎分级和包装工序粉尘产生量分别为0.5108t/a、0.1514t/a。 本次扩建后，项目总生产能力为28.4万t/a（现有项目24万t/a、扩建4.4万t/a），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“132饲料加工行业系数表”，原料为玉米、豆粕、维生素等经粉碎、混合、制粒等工序生产配合饲料时，在规模大于等于10万t/a的生产能力时，加工过程（投料、清理、粉碎、破碎分级、包装等）粉尘产生系数为0.041kg/t·产品，加工粉尘产生量为11.644t/a，则投料、清理、粉碎、破碎分级、包装工序粉尘产生量分别为2.911t/a、1.7466t/a、2.911t/a、3.1439t/a、0.9315t/a。本次扩建项目投料、清理、粉碎工序依托现有工程，现有工程中粉碎工序收集的粉尘包括现有工程中粉碎、破碎分级和包装工序，则扩建后投料、清理、粉碎工序粉尘产生总量分别为2.911t/a、1.7466t/a、6.9864t/a。 综上所述，本次扩建后，投料、清理、粉碎、破碎分级、包装工序粉尘产生量分别为2.911t/a、1.7466t/a、6.9864t/a、0.5108t/a、0.1514t/a。 1.1.2.1 投料粉尘 本次扩建项目原料投料依托现有项目投料工序，产生的粉尘经现有废气收集处置措施（集气罩+布袋除尘器）处理后43m高（由现有15m增设至43m）排气筒（DA001）排放。 根据核算，扩建后投料粉尘产生量为2.911t/a，依托现有投料工序集气罩封闭收集（收集效率98%）+布袋除尘器处理（处理效率95%）+43m高排气筒（DA001）排放，风机风量为11000m3/h。则收集的粉尘量为2.8528t/a，粉尘排放量为0.1426t/a，排放速率为0.0594kg/h，排放浓度为5.40mg/m3。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（浓度120mg/m3、速率45.3kg/h），故，本次扩建依托现有投料工序布袋除尘器处理后43m高排气筒（DA001）排放，是可行的。 未收集到的粉尘量为0.0582t/a，以无组织形式在封闭生产车间内排放，无组织排放量为0.0582t/a。 1.1.2.2 清理粉尘 本次扩建项目原料清理依托现有项目清理工序，产生的粉尘经现有废气收集处置措施（集气罩+布袋除尘器）处理后43m高（由现有15m增设至43m）排气筒（DA002）排放。 根据核算，扩建后清理粉尘产生量为1.7466t/a，依托现有清理工序集气罩封闭收集（收集效率98%）+布袋除尘器处理（处理效率95%）+43m高排气筒（DA002）排放，风机风量为2000m3/h。则收集的粉尘量为1.7117t/a，粉尘排放量为0.0856t/a，排放速率为0.0349kg/h，排放浓度为17.83mg/m3。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（浓度120mg/m3、速率45.3kg/h），故，本次扩建依托现有投料工序布袋除尘器处理后43m高排气筒（DA002）排放，是可行的。 未收集到的粉尘量为0.0349t/a，以无组织形式在封闭生产车间内排放，无组织排放量为0.0349t/a。 1.1.2.3 粉碎粉尘 本次扩建项目原料粉碎依托现有项目粉碎工序，产生的粉尘经现有废气收集处置措施（集气罩+布袋除尘器）处理后43m高（由现有15m增设至43m）排气筒（DA003）排放。 根据核算，扩建后粉碎粉尘产生量为6.9864t/a，依托现有清理工序集气罩封闭收集（收集效率98%）+布袋除尘器处理（处理效率95%）+43m高排气筒（DA003）排放，风机风量为7000m3/h。则收集的粉尘量为6.8467t/a，粉尘排放量为0.3423t/a，排放速率为0.1426kg/h，排放浓度为20.37mg/m3。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（浓度120mg/m3、速率45.3kg/h），故，本次扩建依托现有投料工序布袋除尘器处理后43m高排气筒（DA003）排放，是可行的。 未收集到的粉尘量为0.1397t/a，以无组织形式在封闭生产车间内排放，无组织排放量为0.1397t/a。 1.1.2.4 破碎分级和包装粉尘 本次扩建项目制粒破碎分级和包装为新增工序，根据核实，破碎分级和包装工序粉尘产生量分别为0.5108t/a、0.1514t/a，合计粉尘产生量为0.6622t/a。破碎分级和包装粉尘分别经集气罩收集后汇入一套布袋除尘器处理后43m高排气筒（DA005）排放，年工作时间2400h，风机风量3000m3/h。 项目破碎分级粉尘产生量为0.5108t/a，经封闭负压收集（收集效率98%）后管道密闭输送至新增布袋除尘器处理（处理效率95%）后43m高排气筒（DA005）排放，则收集的粉尘量为0.5006t/a，未收集的粉尘为0.0102t/a。 项目包装粉尘产生量0.1514t/a，经集气罩收集（收集效率90%）后管道密闭输送至新增布袋除尘器处理（处理效率95%）后43m高排气筒（DA005）排放，则收集的粉尘量为0.1363t/a，未收集的粉尘为0.0151t/a。 破碎分级和包装粉尘分别收集后汇入一套布袋除尘器，收集粉尘总量为0.6369t/a，经除尘器处理后粉尘排放量为0.032t/a，排放速率为0.0133kg/h，排放浓度为4.44mg/m3。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（浓度120mg/m3、速率45.3kg/h）。 未收集到的粉尘总量为0.0253t/a，以无组织形式在封闭生产车间内排放，无组织排放量为0.0253t/a。 表4-1 扩建后生产工序粉尘污染物排放情况表 产污工序; 污染物名称; 类别; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 投料工序; 颗粒物; 现有项目; 有组织; /; /; 0.1205. 无组织; /; /; 0.0492. 扩建项目; 有组织; /; /; 0.0221. 无组织; /; /; 0.009. 扩建后合计; 有组织; 5.40; 0.0594; 0.1426. 无组织; /; /; 0.0582. 清理工序; 颗粒物; 现有项目; 有组织; /; /; 0.0723. 无组织; /; /; 0.0295. 扩建项目; 有组织; /; /; 0.0133. 无组织; /; /; 0.0054. 扩建后合计; 有组织; 17.83; 0.0349; 0.0856. 无组织; /; /; 0.0349. 粉碎工序; 颗粒物; 现有项目; 有组织; /; /; 0.3202. 无组织; /; /; 0.1307. 扩建项目; 有组织; /; /; 0.0221. 无组织; /; /; 0.009. 扩建后合计; 有组织; 20.37; 0.1426; 0.3423. 无组织; /; /; 0.1397. 破碎分级和包装; 颗粒物; 扩建项目; 有组织; 4.44; 0.0133; 0.032. 无组织; /; /; 0.0253. 注：上述数据均为系数法核算，现有项目为排污许可登记管理，近几年无现状监测数据。 1.1.3 天然气锅炉燃烧废气 根据企业提供资料，本次扩建项目依托现有2台天然气锅炉（1台2t/h、1台3t/h）提供蒸汽，年新增使用天然气12万m3，现有项目锅炉使用天然气量为36万m3，扩建后锅炉年使用天然气量为48万m3，年生产时间2400h。本次扩建后锅炉新增配备低氮燃烧器，并将排气筒由现有的8m增加至15m高（厂区最高建筑物为办公楼12m）。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数中相关数据：SO2：0.02Skg/万m3燃料（S=200）、NOX（无低氮燃烧）：18.71kg/万m3燃料，颗粒物产污系数为2.86kg/万m3燃料；基准烟气量由经验公式估算法（Vgy=0.285Qnet+0.343，Qnet=37.62MJ/m3）估算，空气过剩系数取1.2。详见下表。 表4-2 天然气锅炉废气污染物产生情况统计 类别; 产品名称; 原料名称; 用气量（万m3/a）; 污染物; 排放系数（kg/万m3燃料）; 产生量（t/a）. 现有项目; 蒸汽/热水/其它; 天然气; 36; SO2; 0.02S; 0.144. NOX; 18.71（无低氮燃烧）; 0.6736. 烟尘; 2.86; 0.103. 风量; 15.49m3/m3燃料; 5576400m3. 本次扩建项目; 蒸汽/热水/其它; 天然气; 12; SO2; 0.02S; 0.048. NOX; 18.71（无低氮燃烧）; 0.2245. 烟尘; 2.86; 0.0343. 风量; 15.49m3/m3燃料; 1858800m3. 扩建后合计; 蒸汽/热水/其它; 天然气; 48; SO2; 0.02S; 0.192. NOX; 18.71（无低氮燃烧）; 0.8981. 烟尘; 2.86; 0.1373. 风量; 15.49m3/m3燃料; 7435200m3. 根据核算，项目两台天然气锅炉天然气燃烧废气为6373267.2m3（生产时间2400h/a，风量2656m3/h），本次扩建项目建成后，项目锅炉废气经低氮燃烧器后氮氧化物排放浓度50mg/m3、排放速率为0.1549kg/h、排放量为0.37176t/a，本次扩建项目氮氧化物新增排放量为0.09294t/a；扩建后锅炉废气排放情况见下表。 表4-3 扩建后天然气锅炉废气污染物排放情况表 污染物名称; 类别; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 颗粒物; 现有项目; 21.55; 0.0429; 0.103. 扩建项目; 21.53; 0.0143; 0.0343. 扩建后合计; 21.54; 0.0572; 0.1373. 二氧化硫; 现有项目; 30.13; 0.06; 0.144. 扩建项目; 30.13; 0.02; 0.048. 扩建后合计; 30.13; 0.08; 0.192. 氮氧化物; 现有项目; 50.0; 0.1162; 0.27882. 扩建项目; 50.0; 0.0387; 0.09294. 扩建后合计; 50.0; 0.1549; 0.37176. 扩建后项目天然气锅炉废气经低氮燃烧器处理后燃烧废气经15m高排气筒（DA004）排放，废气满足《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）及《安徽省 2020年大气污染防治重点工作任务》要求，项目蒸汽发生器天然气燃烧废气经排气筒直接排放可行。 1.2 本次扩建项目新增废气总量 表4-4 扩建项目废气污染物新增总量表 产污工序; 污染物名称; 类别; 排放量（t/a）. 卸料工序; 颗粒物; 无组织; 0.044. 投料工序; 颗粒物; 有组织; 0.0221. 无组织; 0.009. 清理工序; 颗粒物; 有组织; 0.0133. 无组织; 0.0054. 粉碎工序; 颗粒物; 有组织; 0.0221. 无组织; 0.009. 破碎分级和包装; 颗粒物; 有组织; 0.032. 无组织; 0.0253. 天然气锅炉燃烧废气; 颗粒物; 有组织; 0.0343. 二氧化硫; 有组织; 0.048. 氮氧化物; 有组织; 0.09294. 合计; 颗粒物; 有组织; 0.1238. 无组织; 0.0927. 二氧化硫; 有组织; 0.048. 氮氧化物; 有组织; 0.09294. 经过核算，本次扩建项目有组织颗粒物排放量0.1238t/a、二氧化硫排放量0.048t/a、氮氧化物排放量0.09294t/a；无组织颗粒物排放量0.0927t/a。 1.3 废气产排情况汇总 项目大气污染物产排情况一览表见下表所示。 |

表4-5  项目大气污染物排放情况一览表

| 产污环节 | 污染物种类 | 工作时间 | 污染物产生情况 |  | 排放方式 | 主要污染治理设施 |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排污口编号 | 排放标准限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量（t/a） |  | 治理设施 | 处理能力（m3/h） | 收集效率（%） | 去除率（%） | 是否为可行技术 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |  |
| 有组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投料 | 颗粒物 | 2400 | 110.265 | 2.911 | 有组织 | 布袋除尘器 | 11000 | 98 | 95 | 是 | 5.40 | 0.0594 | 0.1426 | DA001 | 120 |
| 清理 | 颗粒物 | 2400 | 363.875 | 1.7466 | 有组织 | 布袋除尘器 | 2000 | 98 | 95 | 是 | 17.83 | 0.0349 | 0.0856 | DA002 | 120 |
| 粉碎 | 颗粒物 | 2400 | 415.857 | 6.9864 | 有组织 | 布袋除尘器 | 7000 | 98 | 95 | 是 | 20.37 | 0.1426 | 0.3423 | DA003 | 120 |
| 破碎分级 | 颗粒物 | 2400 | 91.972 | 0.5108 | 有组织 | 布袋除尘器 | 3000 | 98 | 95 | 是 | 4.44 | 0.0133 | 0.032 | DA005 | 120 |
| 包装 | 颗粒物 | 2400 |  | 0.1514 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | 2400 | 21.54 | 0.1373 | 有组织 | 低氮燃烧器 | 2656 | 100 | / | 是 | 21.54 | 0.0572 | 0.1373 | DA004 | 20 |
|  | 二氧化硫 |  | 30.13 | 0.192 |  |  |  | 100 | / |  | 30.13 | 0.08 | 0.192 |  | 50 |
|  | 氮氧化物 |  | 120.79 | 0.8981 |  |  |  | 100 | / |  | 50.0 | 0.1549 | 0.37176 |  | 50 |
| 合计 | 颗粒物 | / | / | 8.3681 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.7398 | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | 0.192 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.192 | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | 0.8981 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.37176 | / | / |
| 无组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸料 | 颗粒物 | / | / | 0.44 | 无组织 | 封闭车间 | / | / | 90 | / | / | / | 0.044 | / | 1.0 |
| 投料 | 颗粒物 | / | / | 0.0582 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0582 | / | 1.0 |
| 清理 | 颗粒物 | / | / | 0.1397 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.1397 | / | 1.0 |
| 粉碎 | 颗粒物 | / | / | 0.0582 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0582 | / | 1.0 |
| 破碎分级 | 颗粒物 | / | / | 0.0102 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0102 | / | 1.0 |
| 包装 | 颗粒物 | / | / | 0.0151 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0151 | / | 1.0 |
| 合计 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.3254 | / | / |

注：投料、清理、粉碎和锅炉废气均为扩建后全厂合计量，破碎分级和包装为本次扩建量。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.4 废气治理措施 集气罩 布袋除尘器 DA001排放 天然气锅炉燃烧废气 包装粉尘 密闭收集 集气罩 DA002排放 DA004排放 DA005排放 投料粉尘 布袋除尘器 清理粉尘 低氮燃烧器 布袋除尘器 集气罩 DA003排放 粉碎粉尘 布袋除尘器 集气罩 破碎分级粉尘 集气罩 图4-1 项目废气处理工艺示意图 1.5 废气污染防治措施可行性分析 （1）投料粉尘治理措施 项目投料工序设备封闭负压收集后，汇入一套布袋除尘器处理，收集效率为98%，净化效率95%，处理后经43m高排气筒（DA001）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》内污染物治理技术名称和末端治理技术平均去除效率的要求，项目采取的治理措施和治理效果均为可行措施。项目粉尘经处理后排放速率为0.0594kg/h，排放浓度为5.40mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准（浓度120mg/m3、速率45.3kg/h）。 （2）清理粉尘治理措施 项目原料清理工序位于封闭车间内，清理设备采用封闭负压收集粉尘，收集效率98%，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后43m高排气筒（DA002）排放，除尘措施净化效率95%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》要求，项目采取的治理措施和治理效果均为可行措施。项目粉尘经处理后排放速率为0.0349kg/h，排放浓度为17.83mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准（浓度120mg/m3、速率45.3kg/h）。 （3）粉碎粉尘治理措施 项目物料粉尘工序位于封闭车间内，粉碎设备采用封闭负压收集粉尘，收集效率98%，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后43m高排气筒（DA003）排放，除尘措施净化效率95%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》要求，项目采取的治理措施和治理效果均为可行措施。项目粉尘经处理后排放速率为0.1426kg/h，排放浓度为20.37mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准（浓度120mg/m3、速率45.3kg/h）。 （4）破碎分级和包装粉尘治理措施 项目破碎分级粉尘经设备封闭负压收集（收集效率98%）和包装粉尘经集气罩收集（收集效率90%）后经密闭管道汇入一套布袋除尘器处理，除尘措施净化效率95%，43m高排气筒（DA005）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》要求，项目采取的治理措施和治理效果均为可行措施。项目粉尘经处理后排放速率为0.0133kg/h，排放浓度为4.44mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准（浓度120mg/m3、速率45.3kg/h）。 （5）天然气锅炉燃烧废气治理措施 项目2台天然气锅炉均经低氮燃烧器处理，处理后的废气收集经一根15m高（DA004）排气筒排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）要求，项目采取的治理措施可行。项目颗粒物排放浓度为21.54mg/m3、二氧化硫排放浓度为30.13mg/m3、氮氧化物排放浓度为50mg/m3，废气满足《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）及《安徽省 2020年大气污染防治重点工作任务》要求。 （6）无组织废气 项目未收集的废气在封闭生产车间内无组织排放，厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。综上所述，项目采取的废气防治措施可达标排放，对周围环境影响较小。 综上分析，项目各废气分别经收集治理后，均能达到排放，故，本项目拟采用的废气收集治理措施是可行的。 1.6 污染源参数 本次扩建后全厂污染源基本信息见下表所示。 表4-6 扩建后全厂废气污染源基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 排放口类型; 其他信息. 经度; 纬度; 高度m; 出口内径m; 温度℃. 1; DA001; 投料废气排口; 颗粒物; 117°51'54"; 33°32'19"; 43; 0.3; 20; 一般排放口; /. 2; DA002; 清理废气排口; 颗粒物; 117°51'52"; 33°32'19"; 43; 0.3; 20; 一般排放口; /. 3; DA003; 粉碎废气排口; 颗粒物; 117°51'52"; 33°32'19"; 43; 0.3; 20; 一般排放口; /. 4; DA004; 锅炉废气排口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 117°51'51"; 33°32'18"; 8; 0.2; 60; 一般排放口; /. 5; DA005; 分级包装废气排口; 颗粒物; 117°51'52"; 33°32'18"; 43; 0.3; 20; 一般排放口; /. 6; DA006; 食堂油烟排口; 油烟; 117°51'51"; 33°32'15"; 12; 0.2; 40; /; /. 注：分级包装废气排口（DA005）为本次扩建项目新增排放口，投料排口（DA001）、清理排口（DA002）、粉碎排口（DA003）、锅炉排口（DA004）为扩建前后共用排口，食堂油烟排口（DA006）为现有排口。 1.7 环境防护距离 根据企业现有环评等文件，企业现有设置防护距离50m，根据现场查勘，企业最近环境敏感目标为东南侧175m驾考中心办公区，满足现有卫生防护距离要求。 本次扩建项目建成后，不新增废气污染物，故，防护距离无需增加，本次扩建后项目环境防护距离设置为项目红线外50m。企业50m防护范围内无敏感保护目标，满足防护距离要求。后期规划中防护距离内不得建设居民、学校、食品等环境敏感目标。 1.8 监测要求 扩建后企业根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则 HJ942-2018》、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业 HJ986-201》、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业（HJ1110-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉HJ953-2018》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉HJ820-2017》等规定的监测分析方法对污染源进行日常例行监测，设置环境保护图形标志牌，扩建后企业有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-7。 表4-7 扩建后全厂废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测点. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 排气筒检测口. DA002; 颗粒物; 1次/年; 排气筒检测口. DA003; 颗粒物; 1次/年; 排气筒检测口. DA004; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; 排气筒检测口. DA005; 颗粒物; 1次/年; 排气筒检测口. DA006; 油烟; 1次/年; 排气筒检测口. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 厂界上风向1个、下风向3个. - 1.9 排污口设置 - 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 - 排污口规范化管理的基本原则： - ① 向环境排放污染物的排污口必须规范化； - ② 排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）规定，由于项目废气排放口为15m高排气筒，应在排气筒上设置采样口（采样口应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处），采样口内径应不小于80mm；并设置采样平台（平台面积应不小于1.5m2，设1.1m高护栏，在采样口下方1.2m左右便于采样）。 - 排污口立标管理： - ① 污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志——排污口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌；各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。 - ② 污染物排放口环境保护标志牌应设在与之功能相应的醒目处，高度为其上缘距地面约2米，并保持清晰、完整。 - 排污口建档管理： - ① 要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 - ② 根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录与档案。 - 图4-2 废气排放口环境保护图形标志图 - 注：背景颜色为白色，图形颜色为绿色。 2、废水 2.1 废水源强 本次扩建项目不新增劳动定员，不新增生活用水和食堂用水；不新增建设面积，不新增保洁用水、绿化用水。新增锅炉用水、循环冷却水等。 ①生活用水 本项目不新增劳动定员，现有员工40人，均在厂内食宿，年生产时间300天，根据《安徽省行业用水定额》(DB34/T679-2019)和现有项目环评、验收及实际生产情况，现有项目办公生活用水按100L/（人·d），则生活用水为4t/d，1200t/a。生活污水按生活用水的80%计，则生活污水排放量为3.2t/d，960t/a。污水经化粪池预处理后定期清掏用于农田施肥，不外排。 ②食堂用水 本项目不新增劳动定员，现有员工40人，均在厂内食宿，年生产时间300天，根据《安徽省行业用水定额》(DB34/T679-2019)，现有项目员工食堂用水按20L/（人·d），则食堂用水为0.8t/d，240t/a。食堂废水按用水的80%计，则食堂废水排放量为0.64t/d，192t/a。污水经化粪池预处理后定期清掏用于农田施肥，不外排。 ③地面保洁用水 现有项目对办公区（办公楼1106m2、大门办公室70m2）、宿舍楼（1106m2）地面每日清洁（拖地）一次，根据《安徽省行业用水定额》(DB34/T679-2019)，用水定额按1L/m2·d，则用水量为2.282t/d，684.6t/a。保洁废水按用水的80%计，则保洁废水排放量约为1.826t/d，547.8t/a。保洁废水和生活污水一并排入化粪池，预处理后用于农田施肥。 ④锅炉用水 现有项目设置1台2t/h和1台3t/h的燃气锅炉，提供蒸汽作为制粒工序调制器热源间接对物料进行加热，使其温度和含水率达到制粒要求。蒸汽间接加热冷凝水循环使用，定期补充损失水。 现有项目蒸汽用量约为8000t/a，循环使用过程中损失量约为蒸汽量20%，年补水量为1600t，由纯水设备提供，制备纯水时纯水产生率约70%，则年用新鲜水为2286t，反渗透浓水量约为686t/a，浓水回收作为绿化使用。锅炉排污水约占锅炉用水的3%，则年排污水48t，作为绿化使用。 本次扩建项目，新增蒸汽用量约2700t/a，年补水量为540t，年用新鲜水为772t，反渗透浓水量约为232t/a，浓水回收作为绿化使用。锅炉排污水约占锅炉用水的3%，则年排污水16.2t，作为绿化使用。 项目锅炉配套制纯水装置，采用反渗透工艺制备软水（设置一台反渗透纯水制备设备，反渗透（简称RO）是膜分离技术的一种，它依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性工作。就是在含有盐及各种细微杂质的水中（即原水）施加比自然渗透的更大的压力，使水从浓度高的一方逆渗透浓度底的一方，而原水中绝大多数的细菌杂质、有机物、重金属、细菌、及其它有害物质等都经污水口排放。水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等，再通过泵加压，利用孔径为1/10000μm（相当于大肠杆菌大小的1/6000，病毒的1/300）的反渗透膜（RO膜），使较高浓度的水变为低浓度水），用于蒸汽发生器生产蒸汽，水回收率70%。 ⑤循环冷却水 现有项目制粒后冷却工序采用水循环冷却，企业在冷却工序建设一座冷却塔（30m3），由于冷却水循环冷却蒸发一部分，需定期补充新鲜水，项目循环水量为30t/a（3.75t/h），循环水经冷却塔冷却后循环使用，每日冷却水损耗量约为循环量的3%，即0.9t/d，则现有项目须补充的新鲜水量为0.9t/d（270t/a）。每年定期更换冷却水，更换量为20t/a，用作绿化使用。 本次扩建项目制粒冷却工序利用现有一座冷却塔，循环冷却水用量约为6t/d（0.75t/h），循环水经冷却塔冷却后循环使用，每日冷却水损耗量约为循环量的3%，即0.18t/d，则扩建项目须补充的新鲜水量为0.18t/d（54t/a）。每年定期更换冷却水，更换量为3t/a，用作绿化使用。 ⑥绿化用水 项目绿化面积约3659m2，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）中相关规定（用水系数0.3-0.9m3/m2·a），本次取0.5m3/m2·a计，则绿化用水量约为1829.5t/a，此部分水全部蒸发，不外排。 蒸发1.746 2.573 1.8 纯水制备 锅炉补水 生产用汽 1.746 0.054 0.773 120 新鲜水 制备浓水 锅炉排水 2.763 0.773 0.054 蒸发0.837 绿化用水 0.837 损耗0.18 0.01 冷却用水 0.19 冷却排水 0.01 循环6 图4-3 扩建项目水平衡图（t/d） 食堂用水 隔油池 食堂废水 生活污水 生活用水 保洁用水 保洁废水 定期清掏用作农肥 冷却用水 3.2 损耗3.2 4 0.64 0.64 0.64 损耗0.16 0.8 3.2 2.282 1.826 7.13 0.214 蒸发6.098 2.747 1.157 循环36 新鲜水 21.176 损耗1.08 损耗0.456 化粪池 5.666 1.826 10.19 纯水制备 锅炉补水 生产用汽 6.916 制备浓水 锅炉排水 绿化用水 冷却排水 3.06 0.077 0.077 3.06 0.214 6.098 蒸发6.916 120 图4-4 扩建后全厂水平衡图（单位t/d） 2.2 废水治理措施可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水环境影响为水污染影响型。项目生活污水和保洁废水利用化粪池预处理后定期清掏运作农肥，不外排；生产浓水用于绿化，不外排。项目废水对环境影响较小，处理措施可行。 2.3 监测要求 项目废水不外排，现场不设置废水排放口。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目噪声源主要为粉碎机、混合机、制粒机、风机等设备运行时产生的机械噪声及振动噪声，源强为65~88dB(A)。本项目各产噪设备噪声源强见表4-8。 表4-8 项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 设备名称; 单台声级（dB（A））; 排放类型; 位置; 控制措施; 空间相对位置（m）; 建筑物插入损失（dB（A））; 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级（dB（A））; 距声源距离（m）. 1; 单极多腔粉碎机; 80~88; 连续8h; 封闭生产车间内; 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基座、设备软连接等; 113; 132; 2; 20; 68; 44. 2; 双轴高效混合机; 80~85; 连续8h; 54; 125; 8; 20; 65; 60. 3; 制粒机; 65~70; 连续8h; 52; 122; 1.5; 20; 50; 58. 4; 破碎机; 80~88; 连续8h; 55; 127; 1.5; 20; 68; 62. 5; 回转分级筛; 80~85; 连续8h; 53; 123; 1.5; 20; 65; 58. 6; 生产加工除尘风机; 80~85; 连续8h; 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基座、设备软连接、安装隔声或消声设施等; 59; 129; 1; 20; 65; 66. 注：以厂区西南角为原点。 3.2 噪声防治措施 针对噪声源的产噪特点，建设单位拟采用下列措施进行噪声控制： 设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生；合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，配置减振垫，并且布置在远离厂界的一侧，通过减振垫、厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减震装置； 加强机械设备的维修保养频次，适时添加润滑油等防止机械磨损； 对高噪声设备风机等增设隔声罩； 加强厂区绿化，减少噪声影响。 3.3 厂界和环境保护目标达标情况分析 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中的工业噪声预测模式。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。根据预测点和声源之间的距离 r，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在本次预测中，将噪声源划分为点声源进行预测。项目对声环境产生影响的主要噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式 根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4－2021），本项目已知各声源 1m 处的 A 声级，单个声源在预测点处产生的声级值计算模式如下： 图4-7 室内声源等效为室外声源图例 ① 计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1  靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW  某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r  声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R  房间常数，m2； Q 指向性因数；Q取值2。 ② 计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1iT=10lgi=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i（T）  靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij  室内j声源i倍频带的声压级，dB； N  室内声源总数。 ③ 在室内近似为扩散场时，计算靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T） 靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T） 靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi  围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④ 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw =Lp2T+10lgS 式中：LW — 中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）— 靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 Lp(r)=Lp(r0)+Dc−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp（r） — 预测点处声压级，dB； Lp（r0）— 参考位置r0处的声压级，dB； Dc — 指向性校正，点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv — 几何发散引起的衰减，dB； Aatm — 大气吸收引起的衰减，dB； Agr — 地面效应引起的衰减，dB； Abar — 障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc — 其他多方面效应引起的衰减，dB。 ⑥ 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lpr=Lpr0−A 式中：Lp (r)  点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Lp (r0)  参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r 预测点距声源的距离，m； r0 参考位置距声源的距离，m； 如果已知声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场，则几何发散衰减公式如下： Lpr=Lw−20lgr−11 式中：Lp (r)  预测点处声压级，dB； LW  由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r 预测点距声源的距离，m。 如果声源处于半自由声场，则几何发散衰减公式如下： Lpr=Lw−20lgr−8 式中：Lp (r)  预测点处声压级，dB； LW  由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r 预测点距声源的距离，m。 ⑦ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数，M为等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ti— 在T时间内i声源工作时间，s； - tj— 在T时间内j声源工作时间，s。 - ⑧ 预测点的预测等效声级 - 项目预测点（声环境敏感点）的等效声级包括噪声源的贡献值和背景噪声的叠加值，新建项目厂界处的噪声影响仅考虑贡献值的影响。 - Leq=10Lg100.1Leqg+100.1Leqb - 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB (A)； - Leqb——预测点的背值，dB (A)。 将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。依据预测模式，计算建设项目厂界噪声影响预测结果见表4-9。 表4-9 噪声预测结果 单位：dB（A） 位点; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 58; 43; 42.33; /; 58.12; /; 60; 50; 达标. 南厂界; 54; 45; 38.56; /; 54.12; /; 60; 50; 达标. 西厂界; 59; 46; 51.87; /; 59.77; /; 60; 50; 达标. 北厂界; 56; 43; 51.12; /; 57.12; /; 60; 50; 达标. 注：夜间不生产。 根据预测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减等措施后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 3.4 噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则 HJ942-2018》、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业 HJ986-201》、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业（HJ1110-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉HJ953-2018》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉HJ820-2017》等规定，项目噪声监测计划如下所示。 表4-10 噪声监测一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测点位; 实施单位. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 1次/季度，每次监测1天，昼夜各监测1次; 厂界; 委托有资质的单位监测. - 噪声排放源环境保护图形标志见下图。 图4-8 噪声排放源环境保护图形标志 4、固体废物 4.1 固体废物产生及处置情况 本次扩建项目不新增员工，不新增生活垃圾；本次扩建项目主要新增污染物有砂石杂质、铁性碎屑、除尘器收集的粉尘等。 4.1.1 生活垃圾 现有员工40人，年工作300天，生活垃圾按 0.5kg/（人· 天）估算，则生活垃圾产生量为0.02t/d，6t/a，全分类收集后由环卫机构定期清运统一处置。 4.1.2 砂石杂质 根据建设单位提供资料，原料清理过程产生的砂石杂质等约占处理物料总量的0.25‰，则砂石杂质为11t/a，收集后由环卫部门定期清运。 4.1.3 铁性碎屑 根据建设单位提供资料，磁选过程中产生的铁性碎屑极少，约为0.1t/a 左右，统一收集后外售综合利用。 4.1.4 除尘器收集的粉尘 项目生产环节中布袋除尘器收集的粉尘约为1.6966t/a，定期清理收集作为原料回用于生产。 4.1.5 废包装材料 原辅材料及产品包装材料在生产过程中将产生一定的废包装材料，年产生废包装袋的量约0.1t，集中收集后，外售物资回收部门综合利用。 表4-11 项目固体废物产排情况一览表 序号; 名称; 属性; 形态; 产生工序; 废物类别及代码; 环境危险特性; 产生量t/a; 处理措施. 1; 砂石杂质; II类一般工业固废; 固态; 清理; 一般固废，99; /; 11; 环卫机构定期清运处置. 2; 铁性碎屑; II类一般工业固废; 固态; 磁选; 一般固废，09; /; 0.1; 收集暂存一般固废区后外售综合利用. 3; 除尘器收集的粉尘; II类一般工业固废; 固态; 除尘措施; 一般固废，66; /; 1.6966; 清理后回用于生产. 4; 废包装材料; II类一般工业固废; 固态; 原辅材料包装; 一般固废，07; /; 0.1; 外售综合利用. - 4.2 固体废物环境影响分析 - 4.2.1 生活垃圾 - 项目配套建设生活垃圾分类收集设施暂存现场生活垃圾，每天由环卫机构定时清运统一处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： - 产生生活垃圾的单位和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 - 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 - 已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 - 从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。 - 4.2.2 一般工业固体废物 - 项目一般工业固废依托现有一般工业固废暂存场所堆放，现有一般工业固废暂存场所位于物料库内，有效面积约20m2，便于收集暂存一般固废，做好了防渗防腐、防雨淋、防扬尘要求。现有一般工业固体废物产生量为61.3t/a，砂石杂质每日清理，固废间暂存量约为2t，本次扩建项目新增一般工业固废量为11.2t/a，企业一般固废暂存后定期外售综合利用，本次改扩建项目依托现有一般工业固体废物暂存场可行。 - 一般工业固体废物贮存场所设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，设置于室内。分类存放，严禁乱堆乱放和随便倾倒。一般固废暂存场所进行了水泥地面和围堰，并设置棚仓，采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等措施。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废遵循资源化、无害化的方式进行处理。固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。建立完善的规章制度，以降低固体散落对周围环境的影响。 - 厂区一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，厂区产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 - 固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。建立完善的规章制度，以降低固体散落对周围环境的影响。厂区一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，因此，厂区产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 5、地下水和土壤 5.1 污染途径 - 项目化粪池等长期使用出现防渗层破损、断裂情况，或物料泄漏，可能会造成地下水、土壤污染。本项目生活污水经化粪池处理后清掏用于农肥，不外排，污染物比较简单，主要为COD和SS；废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等；土壤环境污染主要涉及大气沉降影响。 - 5.2 污染防治措施 - 本项目按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗。项目化粪池和车间其他区域划定为一般防渗区，车间外区域为简单防渗区。 - ①一般防渗区：化粪池、车间内其他区域等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 - ②简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区外的区域，采取一般地面硬化进行简单防渗。 - 在采取上述分区防渗处理措施后，项目运营对地下水、土壤基本不会造成明显影响。 - 5.3 跟踪监测要求 本项目不对地下水、土壤环境进行跟踪监测。 6、生态环境 本项目位于泗县屏山镇大彭村，为工业用地，周围均为工业用地或建设用地，且无生态环境保护目标，因此不对生态环境提出相关环保措施要求。 7、环境风险 7.1 评价等级 ① 环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-12 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. - ② 危险物质数量与临界量比值（Q） - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 - 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； - 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： - q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn=Q 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表4-13 项目危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险废物名称; 最大储存量q/t; 临界量Q/t; 比值Q; HJ 941-2018 中的分类. 1; 甲烷; 0.003325; 10; 0.0003325; 第二部分 易燃易爆气态物质 73. 合计; 0.0003325; /. 注：项目现场不储存天然气，为管道输送，项目厂区内管道天然气的储存量约5m3，天然气密度为0.7kg/m3，则企业管道内天然气的量为3.5kg，因天然气内甲烷的占比约为95%，则企业甲烷最大储存量为3.325kg。 由上表计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0003325< 1，该项目环境风险潜势为I。 ③评价等级和评价范围 建设项目风险评价工作等级划分见下表。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目风险评价等级为简单分析。 7.2 危险物质、环境影响途径及环境危害后果 本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目危险物质及环境危害途径有： ①火灾爆炸引起的伴生环境事件污染周围大气、地表水环境。 7.3 风险防范措施 - ①公司应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查。 - ②环保措施专人定时巡检，一旦发现出现破损、粉尘处置下降。立即停车，检修。 - ③配备灭火器等消防设备。 - ④沉淀池定时维护检修，防止池底和池壁破损，导致废水渗出，污染附近水体和土壤。发现问题后定人、限期落实整改；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 8、环境管理与监测 - 8.1 环境管理 - 根据国家相关环境政策法规要求，企业必须加强日常环境管理，依法接受市（县）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。在此基础上，还要办好两件事： - （1）切实日常维护管理，确保污染物达标排放。 - （2）进一步加强厂区环境管理，建立相关环境管理制度，指定专人负责，厂区严禁乱扔垃圾，教育职工自觉做到文明生产。 - （3）及时后续履行环保手续（竣工环保验收、排污许可申报等） - 8.2 环境监测 - 扩建后，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则 HJ942-2018》、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业 HJ986-201》、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业（HJ1110-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉HJ953-2018》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉HJ820-2017》等相关规定，全厂环境监测如下： - （1）废气监测计划 - 扩建后全厂有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-15。 - （2）废水污染源监测 - 项目生活污水和保洁废水一起进入化粪池处理后定期清掏用于农肥，不外排；生产浓水回用于绿化，不外排。企业营运期不需监测废水。 - （3）噪声监测 - 扩建后定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度1次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声，同时为加强厂区环境管理。 - （4）固体废物 - 项目扩建后全厂固废均进行分类暂存，并得到有效处理处置，做到零排放，企业营运期不需监测固废。 - 本次扩建项目实施后，企业可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 扩建后全厂运营期厂内污染源监测点位、监测项目等详见下表。 表4-15 监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测点位; 实施单位. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 排气筒检测口; 委托有资质的单位监测. DA002; 颗粒物; 1次/年; 排气筒检测口. DA003; 颗粒物; 1次/年; 排气筒检测口. DA004; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; 排气筒检测口. DA005; 颗粒物; 1次/年; 排气筒检测口. DA006; 油烟; 1次/年; 排气筒检测口. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 1次/年; 厂界上风向1个、下风向3个. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 厂界. 9、项目“三同时”一览表 项目总投资700万元，环保总投资为32万元，约占总投资的4.57%，具体环保措施和环保投资见下表。 表4-16 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环保治理措施; 投资估算（万元）; 验收标准; 备注. 废水; 生产废水; 冷却塔（依托现有）; /; 冷却后回用于绿化，不外排; 与建设项目“同时设计、同时施工，同时投入运行”. 食堂废水; 隔油池（依托现有）; 定期清掏用于农肥. 生活污水、保洁废水; 化粪池; /. 废气; 投料粉尘; 依托现有投料工序集气罩负压收集+布袋除尘器+43m高（DA001）排气筒排放; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准. 清理粉尘; 依托现有清理工序集气罩负压收集+布袋除尘器+43m高（DA002）排气筒排放; 1. 粉碎粉尘; 依托现有粉碎工序集气罩负压收集+布袋除尘器+43m高（DA003）排气筒排放; 1. 破碎分级和包装粉尘; 每个工位设置集气罩负压收集后汇入一套布袋除尘器处理后由43m高排气筒（DA005）排放; 18. 天然气锅炉燃烧废气; 低氮燃烧器+8m高排气筒（DA004）; 6; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）及《安徽省 2020年大气污染防治重点工作任务》要求. 无组织粉尘; 厂区道路和车间地面硬化，车间封闭（依托现有）; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 噪声; 减振垫基础减振、加强机械保养、厂房隔声降噪、选用先进低噪声设备; 5; 达GB12348-2008中2类要求. 地下水、土壤; 分区防渗（依托现有）; /; 按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区要求防渗. 固废; 生活垃圾; 配套建设生活垃圾分类收集设施（依托现有）; /; 环卫清运. 一般固废; 设置1座20m2一般固废暂存区（依托现有）; /; 满足（GB18599-2020）. 合计; 32; /. - 10、扩建项目污染物排放“三本账” - 扩建项目污染物排放三本账见下表。 表4-17 扩建项目污染物“三本账”汇总 单位t/a 种类; 污染物名称; 现有项目排放量; 扩建项目; 以新带老消减量; 扩建后排放总量; 扩建后排放增减量. 产生量; 消减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.616; 1.8691; 1.7453; 0.1238; 0; 0.7398; +0.1238. 二氧化硫; 0.144; 0.048; 0; 0.048; 0; 0.192; +0.048. 氮氧化物; 0.6736; 0.2245; 0.13156; 0.09294; 0.39478; 0.37176; +0.09294. 废水; 废水量; 0; 251.1; 251.1; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0.0753; 0.0753; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0.0075; 0.0075; 0; 0; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般工业固体废物; 0; 12.8966; 12.8966; 0; 0; 0; 0. 11、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于 2021 年 1 月 30 日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 （1）排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB 4754-2017），本项目行业类别为：C1329 其他饲料加工；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于《名录》中：八、农副食品加工业13—10饲料加工132—饲料加工132（无发酵工艺的），属于“登记管理”。本项目排污许可管理为登记管理，项目运营前应填报排污许可。 （2）建设项目排污许可申请与填发信息表 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》(皖环发[2021]7 号)，积极探索排污许可与环评制度联动试点。属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内登记管理的行业，建设单位不用明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料废气排口（DA001） | 颗粒物 | 每个设备设置集气罩负压收集后经一套布袋除尘器处理后由43m高（DA001）排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准 |
|  | 清理废气排口（DA002） | 颗粒物 | 每个设备配套集气罩负压收集后经一套布袋除尘器处理后由43m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 粉碎废气排放口（DA003） | 颗粒物 | 每个设备配套集气罩负压收集后经一套布袋除尘器处理后由43m高排气筒（DA003）排放 |  |
|  | 生产加工废气排口（DA005） | 颗粒物 | 每个设备设置集气罩负压收集后汇入一套布袋除尘器处理后由43m高排气筒（DA005）排放 |  |
|  | 天然气锅炉废气排口（DA004） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 密闭收集+低氮燃烧器+8m高排气筒（DA004）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）及《安徽省 2020年大气污染防治重点工作任务》要求 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 厂区道路和车间地面硬化，车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 定期清掏用于农肥 |
|  | 纯水制备浓水、锅炉排水 | COD、SS | 清水池 | 回用于厂区道路绿化 |
|  | 冷却水排水 | COD、SS | 冷却塔 | 回用于厂区道路绿化 |
| 声环境 | / | 噪声 | 基础减振、加强机械保养、隔声降噪、设备合理选型（低噪声设备）、合理空间布局 | （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫机构定期清运处置。 一般固废暂存在一般固废暂存区，分类收集；分类处置；一般工业固体废物暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区：化粪池、消防水池、车间内其他区域等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区外的区域，采取一般地面硬化进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，建立完整的管理和操作制度；配备必要的消防设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 扩建项目建成后，按照环评要求建设污染防治措施；环评审批后企业应尽快组织竣工环保验收及申请项目排污许可证；按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托第三方环境监测机构对企业排污状况进行环境监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策要求，符合屏山镇土地利用总体规划，选址合理。项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物均采取有效治理措施和防范措施后，对周围环境影响较小。建设单位只要严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。从环境影响的角度考虑，本改建项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.616 | 0 | 0 | 0.1238 | 0 | 0.7398 | +0.1238 |
|  | 二氧化硫 | 0.144 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.192 | +0.048 |
|  | 氮氧化物 | 0.6736 | 0 | 0 | 0.09294 | 0.39478 | 0.37176 | +0.09294 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 砂石杂质 | 60 | 0 | 0 | 11 | 0 | 71 | 0 |
|  | 铁性碎屑 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 |
|  | 废包装材料 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 9 | 0 | 0 | 1.6966 | 0 | 10.6966 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。