# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泗县九州眼科医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设 地点 | 泗县泗城镇南二环与泗州大道交会处东北方 |  |  |
| 地理 坐标 | （经度： 117 度 52 分 55.05 秒，纬度： 33 度 28 分 55.97 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 专科医院[Q8415] | 建设项目行业类别 | 四十九、卫生 108 医院 841 其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设 性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门 | / | 项目审批备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 45 |
| 环保投资占比 （%） | 2.25 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积 （m2） | 612.45 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 规划名称：《安徽省泗县县城总体规划（2014-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第三十七条“卫生健康”中“医疗卫生服务设施建设”。 本项目已于2024年4月29日通过“研究泗县九州眼科医院建设工作专题会议纪要”取得泗县人民政府同意设立泗县九州眼科医院。因此，本项目的建设符合地方相关产业政策要求。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、选址可行性分析 （1）规划符合性分析 项目租赁原泗县泗州医院1~5层楼，占地面积612.45m2，总建筑面积3811.21m2。可以扩充周边地区的医疗资源，为周边居民就医提供便利，故本项目选址合理。 - （2）与周边环境相容性分析 本项目位于泗县泗城镇南二环与泗州大道交会处东北方，项目东北边3m为泗水文苑、西边90m为百合花园、南边85m为学仕公馆。周边无自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域，因此本项目与周边环境相容。 3、“三线一单”符合性分析 据中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）与生态红线的符合性 本项目位于泗县泗城镇南二环与泗州大道交会处东北方，根据宿州市生态红线图，项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区。因此，本项目建设符合生态红线控制要求。 （2）与环境质量底线符合性 大气环境：根据《环境空气质量模型技术支持服务系统》，宿州市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、20ug/m3、70ug/m3、40ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为163ug/m3。项目区域2022年度空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要超标的污染物为O3、PM2.5。项目所在区域为环境空气质量不达标区。 水环境：项目纳污水体为石梁河，石梁河W1、W2、W3点位水质各监测因子除COD、BOD5有所超标，其余因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体的要求。 声环境：本项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，区域环境质量较好。 污水站废气无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；排放的污染物对评价区域环境敏感目标影响较小，与环境容量相容；本项目医疗废水经“一级强化处理+二氧化氯消毒”预处理后，排入市政污水管网再进入泗县污水处理厂处理达标后排放至石梁河，不会造成区域水环境质量的下降；本项目产噪设备经铁板隔声、定期维护后，产生的噪声不会造成区域声环境质量的下降。 本项目废水、废气、噪声、固废经治理之后对环境污染较小。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 （3）与资源利用上线的符合性 项目所用资源包括水资源、土地资源和能源利用上线，本项目用水依托市政供水，项目用水远小于区域供水能力。从资源角度，本项目的建设充分利用了现有土地资源，减少了土地资源的浪费。项目使用能源主要为电，项目不涉及煤炭等高污染能源。因此，拟建项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）与生态环境准入清单的符合性 经查《宿州市“三线一单”生态环境准入清单（正式审查稿）》（2020年12月）附件3中宿州市生态环境准入清单，本项目不在其优先保护单元和重点管控单元中。本项目符合国家产业政策，不属于地方和国家禁止上马的行业。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 4、与泗县卫生健康“十四五”规划方案（2021-2025）的相符性分析 表1-1 与泗县卫生健康“十四五”规划方案（2021-2025）的相符性分析一览表 序号; 泗县卫生健康“十四五”规划方案（2021-2025）; 项目情况; 相符性. 1; 鼓励社会资本办医; 鼓励社会力量举办规模化、差异化的医疗机构，鼓励社会资本发展提供儿科、康复、老年护理等基本医疗服务，投资发展相对薄弱且需求潜力大的专科机构。推进社会资本发展多样医疗服务，不断满足群众多层次、多样化的健康服务需求; 本项目作为眼科医院，服务半径内没有专业眼科医疗机构，区域内的泗县人民医院、泗县中医院等均是综合性医疗机构，与拟设医院 不存在相互干扰与恶性竞争，可以在区域内形成良好的合作与互 补关系。满足群众多层次、多样化的健康服务需求。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。泗县九州眼科医院有限公司拟投资2000万元在宿州市泗县建设泗县九州眼科医院项目，租赁房屋总建筑面积约3811.21m2，设置住院床位60张。项目建设完成后可达日接待门诊病例80人次/天。 本项目已于2024年4月29日通过“研究泗县九州眼科医院建设工作专题会议纪要”取得泗县人民政府同意设立泗县九州眼科医院。 依据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，本项目新建床位60张，应编制环境影响报告表。建设单位特委托本单位承担该项目的环境影响报告表编制工作，我单位通过现场踏勘调查、资料收集，并依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 - 分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 108医院 841; 新建、扩建住院床位500张及以上的; 其他（住院床位20张以下的除外）; 住院床位20张以 下的（不含20张住 院床位的）. 2、项目建设内容及规模 泗县九州眼科医院有限公司租赁原泗县泗州医院1~5层楼建设泗县九州眼科医院项目，依托原泗县泗州医院的污水处理站、废气处理及危废库。项目占地面积612.45m2，总建筑面积3811.21m2，内设白内障科，青光眼科，角膜病与眼表疾病科，斜视与小儿眼科，眼视光科，麻醉科，检验科，放射科，消毒供应科，药剂科，眼科功能检查室，病案室。 根据建设单位提供的资料，本环评对本项目部分设置作如下说明： ①本项目不涉及传染病； ②本项目不设置中央空调及锅炉房； ③本项目不设置食堂，被服清洗消毒外包； ④本项目不设医疗废物焚烧炉，医疗废物均暂存于危废库，并定期委托有资质的单位进行处理； ⑤本项目检验科利用全自动生化分析仪或检验试纸进行常规生化检验，不涉及含氰废水及含铬废水； ⑥本项目影印照片采用数码打印，无影印废水产生； ⑦本项目不提供煎药服务。 本项目所涉及到的放射性部分均不在本次评价范围内。 - 项目组成一览表 工程 名称; 单项工程名称; 项目工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 一层; 建筑面积612.45m2，布置OTC特检室、3间诊室、眼科A/B超声仪、DR操作室、药房、斜弱视治疗中心、配镜中心、制镜室、角膜镜验配室; 依托已建房屋. 二层; 建筑面积799.69m2，布置治疗室、信息部、心电图室、化验室、特检室、二氧化氯制备室、专家门诊室、屈光接待室、屈光门诊、会议室、医美、档案室、干眼接待室、2间干眼理疗室、行政办公室; 依托已建房屋. 三层; 建筑面积799.69m2，布置2间医生办公室、15间病房、示教室; 依托已建房屋. 四层; 建筑面积799.69m2，布置2间医生办公室、15间病房、示教室; 依托已建房屋. 五层; 建筑面积799.69m2，布置药库、麻醉科、电教室、护理部、储藏室、4间手术室; 依托已建房屋. 公用工程; 供水; 项目供水由市政给水管网供给，用水量为9535.99m3/a。; 依托. 排水; 项目实行雨污分流，雨水由管道排至雨水管网，医院废水经污水处理站处理后进泗县污水处理厂进一步处理，达标排入石梁河; 依托现有污水处理站. 供电; 项目用电由市政供电线路供给，用电量为20万kW·h/a。; 依托. 环保 工程; 废气治理; 项目污水处理废气通过加盖封闭，定期喷洒除臭剂处理后，以无组织形式排放。; 依托. 废水治理; 项目医疗废水、生活污水一起经“一级强化处理+二氧化氯消毒”预处理后，排入市政污水管网再进入泗县污水处理厂处理达标后排放至石梁河；污水处理站处理能力25m3/d。; 依托. 固废治理; 危废库位于综合楼后侧，占地面积9.6m2，采取防渗、防雨、防漏措施。一般固废间在危废库右侧，建筑面积9.6m2。医疗废物分类收集后，暂存危废库，委托有资质单位处置；污水站污泥与栅渣定期清掏，消毒后委托有资质单位处置；未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物，由专业单位回收利用或处置；制片边角料、生活垃圾分类集中收集后由环卫部门统一清运。; 依托现有危废库. 噪声治理; 优先选用低噪声设备，铁板隔声。; 新建. 地表防渗及 风险防范; 防渗措施：危废库、药库、污水管道、污水处理站、应急事故池、二氧化氯制备室等按照重点防渗区进行防渗，办公室及其他场所一般防渗。新建一座7m3应急事故池；编制企业突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。. - 3、主要原辅材料及燃料 项目药品用量、医疗消耗品及能源消耗情况见表2-3。 - 项目主要原辅材料及能源消耗表 序号; 类别; 名称; 规格/单位; 年用量/t; 最大储存量/t. 1; 药品用量、医疗消耗品; 玻璃酸钠滴眼液（海露）; 盒; 63; 15. 2; 普拉洛芬滴眼液（普南扑灵）; 盒; 77; 20. 3; （施图伦）七叶洋地黄双苷滴眼液; 盒; 66; 15. 4; 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶; 盒; 146; 40. 5; 复方托吡卡胺滴眼液（卓比安）; 盒; 160; 50. 6; 玻璃酸钠滴眼液（爱丽 0.3%）; 盒; 220; 60. 7; 左氧氟沙星滴眼液（可乐必妥）; 盒; 153; 40. 8; 氟米龙滴眼液（氟美童）; 盒; 160; 40. 9; （爱丽0.1%）玻璃酸钠滴眼液; 盒; 152; 40. 10; （海伦）盐酸左氧氟沙星滴眼液; 盒; 284; 60. 11; 卡波姆眼用凝胶; 盒; 172; 50. 12; 布林佐胺噻吗洛尔滴眼液（派立噻）; 盒; 75; 15. 13; 聚乙二醇滴眼液（思然）; 盒; 63; 15. 14; 盐酸奥洛他定滴眼液（帕坦洛）; 盒; 73; 15. 15; 维生素 B12 滴眼液; 盒; 99; 20. 16; 他氟前列素滴眼液; 盒; 63; 10. 17; 和血明目片; 盒; 121; 50. 18; 软性亲水接触镜（绷带镜）; 盒; 28; 10. 19; 洗手液; 瓶; 17; 10. 20; 75%酒精; 500ml/瓶; 22; 10. 21; 一次性使用灭菌橡胶外科手套; 50副/盒; 30; 30. 22; 一次性使用配药针; 100支/盒; 6; 6. 23; 多酶清洗液; 600ml/瓶; 5; 5. 24; 一次性使用静脉采血针; 100支/包; 7; 7. 25; 一次性使用输液器带针; 25支/包; 7; 7. 26; 一次性使用静脉输液针; 100支/包; 6; 6. 27; 一次性使用无菌注射器带针; 150支/盒; 13; 13. 28; 氧气; ＞99%; 2000L; 100L. 29; 棉签; 2500支/包; 19; 19. 1; 检验试剂; 胆固醇测定试剂盒; 4支/盒; 3; 3. 2; 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒; 4支/盒; 12; 12. 3; 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒; 4支/盒; 2; 2. 4; 甘油三酯测定试剂盒; 4支/盒; 2; 2. 5; γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒; 4支/盒; 5; 5. 6; 白蛋白测定试剂盒; 4支/盒; 6; 6. 7; 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒; 4支/盒; 2; 2. 8; 氯化钙; 15ml/瓶; 10; 10. 9; 血琼脂平板; 70mm; 440; 40. 10; 营养琼脂平板; 5块/包; 56; 8. 11; AU生化-清洗液; 2L; 3; 3. 12; 白蛋白测定试剂盒; 4支/盒; 6; 6. 13; 丙氨酸氨基转移酶测定干片; 250片/盒; 1; 1. 14; 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒; 4支/盒; 2; 2. 15; 缓冲液; 15ml/瓶; 20; 10. 1; 能源; 水; m3/a; 9535.99; /. 2; 电; 万kW·h/a; 20; /. 1; 废水处理; 亚氯酸钠（80%）; 25kg/袋; 0.0726; 0.025. 2; 盐酸（31%）; 25kg/桶; 0.0624; 0.025. 3; PAC; 25kg/袋; 1.0522; 0.1. 4; PAM; 25kg/袋; 0.1052; 0.025. 5; 生石灰; 25kg/袋; 0.0105; 0.025. 注：本项目不涉及制氧。 主要原辅材料理化及毒理性质汇总见表2-4。 - 主要原辅材料及产品理化特性、毒理毒性 序号; 名称; 理化性质; 毒性毒理. 1; 酒精; 无色透明液体、易挥发，易燃烧，不导电，有刺激的辛辣滋味，微甘。凝固点-117.3℃。沸点78.2℃。能与水、甲醇、乙醚和氯仿等以任何比例混溶。有吸湿性。与水能形成共沸混合物，共沸点 78.15℃。乙醇蒸气与空气混合能引起爆炸，爆炸极限浓度3.5-18.0%（W）。酒精在70%（V）时，对于细菌具有强烈的杀伤作用，也可以作防腐剂，溶剂等。处于临界状态（243℃、60kg/CM-CM）时的乙醇，有极强烈的溶解能力，可实现超临界萃取。; LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。. 2; 氧气; 无色无味气体。熔点-218.4℃，沸点-183℃。不易溶于水，1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。常温下不很活泼，与许多物质都不易作用。; /. 3; 亚氯酸钠; 白色结晶或结晶粉末。稍有吸湿性。熔点（ºC）：1805，沸点（ºC，常压）：1906，易溶于水和醇。; LD50：166mg/kg（大鼠经口）. 4; 盐酸; 分子式：HCl；分子量：36.46；熔点-114.8℃；相对密度（水=1）：1.2（空气=1）：1.26；无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；与水混溶，工业级盐酸为31%～36%的氯化氢溶液。; LD50：900mg/kg（兔经口）；LC50：3124×10-6mg/m3（大鼠吸入）. 5; PAC; 分子式：[Al2(OH)nCl6-n]m；聚合氯化铝；淡黄色粉状；熔点（℃）：-90；沸点（℃）：75；易水解。; /. 6; PAM; 聚丙烯酰胺；白色粉状；不溶于水，部分溶于各种有机溶剂。; /. 7; 生石灰; 中文名：氧化钙；分子式：CaO；分子量：56.08；相对密度(水=1)3.35。; /. 4、主要生产设备 - 主要生产设备相关信息一览表 序号; 设备名称; 数量; 所在科室. 1; 欧普兰尿液分析仪; 1台; 检验科. 2; 博科全自动生化分析仪; 1台; 检验科. 3; 特康全自动血细胞分析仪; 1台; 检验科. 4; DR数字X光探测器; 1台; 放射科. 5; 多功能麻醉机; 1台; 手术室. 6; 电动吸引器; 1台; 手术室. 7; 脉动真空灭菌器; 1台; 手术室. 8; 裂隙灯; 4台; 眼科门诊. 9; 数字眼底造影检查仪; 1台; 特检室. 10; OCT（视微）; 1台; 特检室. 11; 角膜内细胞计数仪（拓普康）; 1台; 检查室. 12; 光学生物测量仪Master700）; 1台; 检查室. 13; 超声生物显微镜（UBM); 1台; 检查室. 14; 532眼底YAG激光; 1台; 激光室. 15; 视野检查仪; 1台; 检查室. 16; 眼科A/B超声仪; 1台; 检查室. 17; 病床; 60张; 病房. 18; 数字心电图机; 1台; 心电图室. 19; 电动吸引器; 1台; 抢救室. 20; 全自动磨边机; 1台; 配镜中心、制镜室. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员69名。其中医生17名，护士30名，技术人员8名，后勤人员14名。每天24小时提供就医，年工作日365天。门诊白天服务8小时（上午8:00-12：00、下午14:00-18:00），急诊住院医疗为每天24小时连续服务。日门诊量约80人次。 6、公用工程 ①供电 项目供电由当地电网供给，可满足本项目用电需求。 ②给水 项目营运期用水主要为医护人员用水、门诊用水、病房用水、检验用水、磨片用水。项目不设洗衣房，不设食堂。 医护人员用水：项目建成后医护人员共69人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），用水量按150-250L/人次计算，项目医护人员用水量按200L/人次计，经计算，本项目医护人员用水量为13.8m3/d（5037m3/a），排水系数取 0.85，则废水量为11.73m3/d（4281.45m3/a）。 门诊病人用水：门诊人数按每日80人考虑，根据《医院给排水设计规范》，用水量按10-15L/人次计算，本项目取13L/人·次，共计1.04m3/d（379.6m3/a），排水系数取0.85，排水量为0.884m3/d（322.66m3/a）。 病房用水：项目建成后病床60张，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）：病房设卫生间的，最高用水量200～250L/床·d，本项目单位病床用水量按225L/人次计，经计算，项目住院病人用水量取最大入住人数计算，为11.25m3/d（4106.25m3/a），排水系数取0.85，则住院病人产生的废水量为9.5625m3/d（3490.3125m3/a）。 检验用水：检验科采用先进的检验仪器以及先进的方法，使用直接购进成套的试剂盒，试剂盒内药品的主要成分包括生物酶、有机物和缓冲液等，不含氰化物，不使用含铬化学品；血样化验采用的溶血剂为无氰试剂，用水主要包括仪器设备、容器等清洗用水。外购纯水，用水量约为20L/d（7.3m3/a），排水系数取0.85，则检验产生的废水量为17L/d（6.205m3/a）。 磨片用水：项目为眼科专科医院，设置配镜中心、制镜室，制片打磨时需用水冷却润滑。类比《罗田爱尔眼科医院建设项目》，项目磨片用水约0.016m3/d（5.84m3/a），排水量按用水量的85%计，则项目磨片排水量为0.0136m3/d（4.964m3/a）。 本项目给水由市政供水管网引入，用水量为26.126m3/d（9535.99m3/a），产生的废水量为22.2071m3/d（8105.5915m3/a）。 ③排水 本项目采用雨、污分流的排水体制。雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管道；医院废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)中表2预处理排放限值标准和污水处理厂接管标准后通过市政管网进入泗县污水处理厂进行集中处理。 项目水平衡情况见下表、下图。 - 本项目全厂用水、排水情况一览表 用水对象; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 排放系数; 损耗量（t/d）; 日排水量（t/d）; 年排水量（t/a）. 医护人员用水; 13.8; 5037; 0.85; 2.07; 11.73; 4281.45. 门诊病人用水; 1.04; 379.6; 0.85; 0.156; 0.884; 322.66. 病房用水; 11.25; 4106.25; 0.85; 1.6875; 9.5625; 3490.3125. 检验用水; 0.02; 7.3; 0.85; 0.003; 0.017; 6.205. 磨片用水; 0.016; 5.84; 0.85; 0.0024; 0.0136; 4.964. 合计; 26.126; 9535.99; /; 3.9189; 22.2071; 8105.5915. #### 图2-1 项目水平衡图（t/d） 7、平面布置分析 本项目地块呈东南西北走向，长条状分布。主出入口设在地块区域西南侧，在地块区域西侧单独设立应急出入口；项目综合楼共5层，1F布置OTC特检室、3间诊室、眼科A/B超声仪、DR操作室、药房、斜弱视治疗中心、配镜中心、制镜室、角膜镜验配室；2F布置治疗室、信息部、心电图室、化验室特检室、专家门诊室、二氧化氯制备室、屈光接待室、屈光门诊、会议室、医美、档案室、干眼接待室、2间干眼理疗室、行政办公室；3F、4F布置相同，布置2间医生办公室、15间病房、示教室；5F布置药库、麻醉科、电教室、护理部、储藏室、4间手术室；污水处理站及危废库位于综合楼东北侧；项目平面布局较为合理。项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | - 1、工艺流程及产排污分析节点图 病人离开 - 图2-2 就医流程及产污环节图 - 运营期工艺流程：病人来到医院通过挂号，检验诊断，需要治疗的就医人员在医院进行治疗、住院并进行护理，不需要进行住院的当日检查诊断后即可离开。住院人员进行护理后需要进行复检，复检康复后即可出院。 - 注：项目检验为血常规、尿常规、血糖血脂、肝肾功能检验，为仪器和试剂盒检验，不涉及挥发性药剂，不产生检验废气。 2、环境影响因素识别分析 - 项目主要污染工序及污染因子汇总 - 类别; - 污染源; - 污染因子; - 处置措施. - 废气; - 污水站废气G1; - NH3; - 加盖封闭，定期喷洒除臭剂处理. - H2S. - 臭气浓度. - 废水; - 医护人员废水W1; - pH、COD、BOD5、SS、 - 氨氮、动植物油、粪大肠菌群数（MPN/L）、阴离子表面活性剂、总余氯; - 经厂区污水处理站处理后排入市政管网再进入泗县污水处理厂处理. - 门诊病人废水W2. - 病房废水W3. - 检验废水W4. - 磨片废水W5. - 固废; - 医疗活动; - 医疗废物; - 委托有资质的单位处置. - 未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物; - 由专业单位回收利用或处置. - 污水处理站; - 污水站污泥与栅渣; - 定期清掏，消毒处理作为交由有资质单位处理. - 制镜室; - 制片边角料; - 环卫部门定期清运. - 员工办公、医疗活动; - 生活垃圾; - 环卫部门定期清运. - 噪声; - 生产设备; - Leq（A）; - 基础减振，厂房隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题： 该项目为新建项目，租赁原泗县泗州医院1~5层楼，现场为空置房，依托原泗县泗州医院的污水处理站、废气处理及危废库。 泗县泗州医院位于泗县泗城镇南二环交汇处。医院设床位50张，为一级综合医院，主要设内科、外科、妇科、眼科、五官科、麻醉科、药剂科、放射科、检验科等。医院不设传染病区。配套建设医疗垃圾暂存间、污水处理设施等附属设施。 2018年10月15日，泗县环境保护局（泗环建[2018]79号）对泗县泗州医院项目环境影响报告书进行批复。并于2018年12月进行了自主验收。 环保措施落实情况： ①废气：病房通风、消毒、污水处理站臭气采取绿化、自然通风； ②废水：采用“一级强化处理+二氧化氯消毒”工艺，日处理规模25m3/d； ③噪声：隔声、消声、减振，病房楼设隔声窗，院区加强疏导管理； ④固废：危废间防渗、防雨、防漏。 达标排放情况： ①污水处理站总排口各因子排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准； ②厂界臭气浓度、氨和硫化氢废气排放均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放标准限值； ③项目厂界四周昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； ④项目各类固体废物处理处置合理，危废暂存间建设较规范，满足环评及批复中要求。 环境问题：经现场勘查，原危废暂存间建设不符合规范。 整改措施：按规范设置危废暂存间，危废临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，泗县九州眼科医院应做到以下防范措施：危废暂存间地面应当硬化，做好防腐防渗、防雨淋和消防等措施，以防二次污染，危废暂存间内外部需设有危废标识，危险废物分区存放等。 图2-3 危废库现状 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，拟建项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和O3六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《环境空气质量模型技术支持服务系统》，宿州市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、20ug/m3、70ug/m3、40ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为163ug/m3。 表3-1 宿州市空气质量现状评价表 - 污染物; - 年评价指标; - 现状浓度（ug/m³）; - 标准值（ug/m³）; - 占标率%; - 超标倍数; - 达标情况. - PM2.5; - 年平均质量浓度; - 40; - 35; - 114.3; - 0.143; - 不达标. - PM10; - 年平均质量浓度; - 70; - 70; - 100; - /; - 达标. - SO2; - 年平均质量浓度; - 4; - 60; - 6.7; - /; - 达标. - NO2; - 年平均质量浓度; - 20; - 40; - 50; - /; - 达标. - CO; - 第95百分位数日平均质量浓度; - 900; - 4000; - 22.5; - /; - 达标. - O3; - 第90百分位8h平均质量浓度; - 163; - 160; - 101.9; - 0.02; - 不达标. 由上表可知，宿州市PM10、NO2及SO2年平均质量浓度、CO日均值第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5 年平均浓度值、O3日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。评价区域大气环境质量位于不达标区域。 2、地表水环境质量现状 地表水环境质量现状引用《安徽泗县经济开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中地表水监测有关数据进行评价，监测时间为2022年10月2日～4日。 （1）监测布点及监测因子 共布设3个监测断面。具体位置及监测因子见下表。 表3-2 地表水环境质量现状监测断面及监测因子 ##### 河流; ##### 断面编号; ##### 断面位置; ##### 备注; ##### 监测项目. ##### 石梁河; W1; ##### 泗县工业污水处理厂排污口上游500m; ##### 对照断面; ##### pH值、CODcr、BOD5、总磷、总氮、氨氮等6项. W2; ##### 泗县工业污水处理厂排污口下游500m; ##### 混合断面. W3; ##### 石梁河地下涵; ##### 削减断面. - 评价标准 - 石梁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - （3）评价方法 - 评价方法采用单因子标准指数法，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》中的推荐公式计算。 - A.单项水质参数i的标准指数Si为： - 式中：Ci——i污染物实测浓度，mg/L； - Cs——i污染物评价标准，mg/L。 - B. pH的标准指数为： - （当pHj≤7.0时）； - （当pHj >7.0时）； - 式中：pH——pH实测值； - pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； - pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 （3）监测结果 表3-3 地表水环境现状监测结果一览表（单位：mg/L，pH除外） 监测因子; 项目; W1; W2; W3. pH（无量纲）; 最大值; 7.4; 7.4; 7.5. 最小值; 7.2; 7.3; 7.3. 最大值污染指数; 0.2; 0.2; 0.25. 超标率; 0; 0; 0. 化学需氧量; 最大值; 32; 34; 36. 最小值; 29; 32; 22. 最大值污染指数; 1.6; 1.7; 1.3. 超标率; 60%; 70%; 30%. 生化需氧量; 最大值; 8.8; 8.2; 7.2. 最小值; 8.4; 7.9; 6.2. 最大值污染指数; 2. 1; 1.975; 1.55. 超标率; 110%; 97.5%; 55%. 总氮; 最大值; 0.86; 0.90; 0.93. 最小值; 0.85; 0.83; 0.72. 最大值污染指数; 0.86; 0.90; 0.93. 超标率; 0; 0; 0. 总磷; 最大值; 0.08; 0.08; 0.07. 最小值; 0.06; 0.05; 0.06. 最大值污染指数; 0.4; 0.4; 0.35. 超标率; 0; 0; 0. 氨氮; 最大值; 0.479; 0.427; 0.476. 最小值; 0.428; 0.395; 0.424. 最大值污染指数; 0.479; 0.427; 0.476. 超标率; 0; 0; 0. 现状监测结果表明：石梁河W1、W2、W3点位水质各监测因子除COD、BOD5有所超标，其余因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体的要求。 3、声环境质量现状 本次评价委托安徽国晟检测技术服务有限公司于2024年2月28日对项目厂界声环境现状进行了监测。声环境质量现状监测结果见下表： 图3-1 声环境监测布点图 表3-4 噪声监测结果一览表 单位：dB（A) 测点编号; 测点位置; 2024.02.28. 昼间Leq; 夜间Leq. N1; 厂区东北厂界; 52.7; 40.4. N2; 厂区西南厂界; 50.0; 37.7. N3; 泗水文苑; 50.7; 37.6. 根据监测结果，项目厂区东北厂界、西南厂界及泗水文苑声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、生态环境 本项目用地范围周边不含生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及广播电台，差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射项目，可不开展电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下。 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，根据现场勘查，本项目周边500m范围环境保护目标主要为居民区、学校。 表3-5 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 百合花园; -110; 25; 居民; 1600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; W; 90. 泗水文苑; 35; 10; 居民; 1800人; NE; 3. 富贵苑; 195; 450; 居民; 800人; NE; 380. 学仕公馆; 30; -130; 居民; 1500人; S; 85. 泗县第二中学; 85; -240; 师生; 1500人; SE; 195. 城中村1; -180; -165; 居民; 400人; SW; 250. 城中村2; 470; 100; 居民; 1700人; NE; 440. 泗城四小; -85; -400; 师生; 600人; SW; 350. 注：以项目厂区西南角为起始点坐标（0,0）. 2、地表水环境 表3-6 地表水保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对高差/m; 相对距离/m; 与建设项目的水力联系. X; Y. 石梁河; 145; 135; 石梁河; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类; 0.1; 180; 纳污河流. 注：以项目厂区西南角为起始点坐标（0,0）. 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：明确厂界外50m范围内声环境保护目标，本项目厂界外50m范围环境保护目标主要为泗水文苑。 表3-7 声环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 泗水文苑; 35; 10; 居民; 1800人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区; NE; 3. 注：以项目厂区西南角为起始点坐标（0,0）. 3、地下水环境 本项目边界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目周边均为居民区，无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 项目建设运营的辐射影响，不在本次评价范围之内，建设单位须依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《关于加强危险废物医疗废物和放射性废物处置工程建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办〔2004〕11号）等相关规定以及有关部门的要求另作辐射环评。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、水污染物排放标准 运营期产生的废水主要是医院废水，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值，并满足泗县污水处理厂接管要求。具体标准值如下表： 表3-8 废水排放标准 项目废水污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物 油; 粪大肠菌群 (MPN//L); 阴离子表面活性剂; 总余氯. GB18466-2005预处理标准(mg/l); 浓度限值(mg/l); 6-9; 250; 100; 60; /; 20; 5000; 10; /. 最高允许排放负荷(g/床位·d); /; 250; 100; 60; /; /; /; /; /. 污水处理厂接管标准(mg/l); 6-9; 400; 180; 200; 25; /; /; /; /. 拟建项目接管执行标准; 6-9; 250; 100; 60; 25; 20; 5000; 10; /. GB18918-2002中一级A标准（mg/l）; 6-9; 50; 10; 10; 5(8); 1; 1000; 0.5; /. 2、大气污染物排放标准 厂区污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 表3-9 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 污染物名称; 标准值（mg/m3）. 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度; 10. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见下表。 表3-10 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 适合内容; 标准; 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 表3-11 厂界噪声标准值 单位：dB（A） 适合内容; 类别; 昼间; 夜间. 运营期; GB12348-2008的2类标准; 60; 50. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；污水处理站污泥、栅渣执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）以及《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19 号）的相关要求，以及建设项目的排污特点，总量控制因子为化学需氧量、氨氮、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，控制指标如下： 本项目运营后，新增大气污染物为氨和硫化氢，无颗粒物、SO2、NOx排放。本项目无需设置大气污染物总量控制指标。 本项目运营后，新增水污染物排放量为：COD 0.4053 t/a、氨氮 0.0405t/a，该总量纳入泗县污水处理厂排放总量指标中，不再另行申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境保护措 施 | 本项目租赁原泗县泗州医院1~5层楼，主要施工内容为装修工程及设备安装，周期短、污染物产生量小，并且随着施工期的结束而停止，因此对该项目施工期不做过多赘述。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气 （1）废气污染源分析 本项目营运期废气主要为污水处理系统产生的恶臭气体，主要成分为 NH3、H2S等。 污水处理设施在运营期间由于微生物新陈代谢等过程会产生氨、硫化氢等恶臭气体。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），污水中BOD5按平均值100mg/L计算。项目污水处理站废水处理量8105.5915m3/a，经计算污水中 BOD5削减量为0.3647t/a，因此NH3产生量和产生速率分别为1.1kg/a、0.00013kg/h，H2S产生量和产生速率分别为0.04kg/a、0.000005kg/h。 - 本项目废气污染源源强核算结果一览表 产排污 环节; 污染物种类; 污染物类别; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速 率kg/h. 污水处理; 氨; 无组织; 0.0011; 0.00013; 加盖密闭，定期 喷洒生物除臭剂; 0.0011; 0.00013. 硫化氢; 无组织; 0.00004; 0.000005; 0.00004; 0.000005. 臭气浓度; 无组织; /; /; /; /. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 厂界; 污水处理; 氨; 加盖密闭，定期喷洒生物除臭剂; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005); 1.0; 0.0011. 硫化氢; - 0.03; 0.00004. 无组织排放合计. 无组织排放合计; 氨; 0.0011. 硫化氢; 0.00004. - 全厂大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物名称; 排放量（t/a）. 1; 氨; 0.0011. 2; 硫化氢; 0.00004. （2）污染治理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020） ，本行业废气防治可行技术如下表。 - 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表 污染物产 生设施; 污染物种类; 排放 性质; 可行技术; 本项目拟采用技术; 是否 可行. 污水处理 站; 氨、硫化氢、臭气 浓度、甲烷、氯气; 无组 织; 产生恶臭区域加罩或加 盖，投放除臭剂; 项目污水处理站主 要构筑物均位于地 下，且加盖密闭， 定期喷洒除臭剂，废气无组织排放。; 是. 氨、硫化氢、臭气 浓度; 有组 织; 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。. 故项目采用废气污染防治措施均属于技术规范推荐的可行性技术措施。 （3）废气污染防治达标分析 本项目污水处理系统采用地埋式，且加盖密闭，定期喷洒除臭剂，同时加强污水处理设施周围绿化，种植一些能够吸收臭气的植物，加强日常对污水处理设施的管理，定期杀蚊灭蝇和消毒，防止污水处理设施周围有异味产生。 项目污水处理站臭气量很小，在采用该种废气污染防治设施的情况下，污水处理站恶臭污染物浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值，不会对周边环境产生明显影响。 （4）环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）有关规范。环境监测计划见下表。 - 无组织废气排放监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测依据. 1; 污水处理站周边; NH3; 年/次; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）. 2; H2S. 3; 臭气浓度. （5）大气环境影响分析结论 项目废气污染物采取的污染防治措施为可行技术，经污染防治措施处理后的废气污染物排放可以满足相应的标准要求，项目废气排放对大气环境影响可接受。 - 2、废水 （1）废水达标可行性分析 医疗废水水质参照《医院废水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1，确定水质为：COD浓度为150-300mg/L（以300mg/L计算）、BOD5浓度为80-150mg/L（以150mg/L计算）、SS浓度为40-120mg/L（以120mg/L计算），氨氮浓度为10-30mg/L（以30mg/L计算），粪大肠杆菌数浓度为1.0×106~3.0×108个/L（以3.0×108个/L计算），动植物油水质参照城市生活污水水质，25mg/L。阴离子表面活性剂、总余氯类比《泗县中医院分院项目环境影响报告表》（泗环建函〔2023〕11号），污水处理站规模50m3/d，处理工艺“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯消毒”，阴离子表面活性剂浓度为8mg/L，总余氯浓度为4mg/L。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 废水污染源产排情况一览表 序号; 污染源; 废水产生量（m3/a）; 主要污染物; 产生情况; 治理措施; 废水排放量（m3/a）; 主要污染物; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量(t/a); 浓度（mg/L）; 排放量(t/a); 排放去向. 1; 医疗废水; 8105.5915; pH; 6~9; /; 一级强化处理+二氧化氯消毒; 8105.5915; pH; 6~9; /; 泗县污水处理厂. COD; 300; 2.4317; COD; 240; 1.9453. 排放负荷(g/床位·d); 88.8284. BOD5; 150; 1.2158; BOD5; 105; 0.8511. 排放负荷(g/床位·d); 38.8624. 氨氮; 30; 0.2432; 氨氮; 24; 0.1945. SS; 120; 0.9727; SS; 36; 0.2918. 排放负荷(g/床位·d); 13.3243. 动植物油; 25; 0.2026; 动植物油; 12.5; 0.1013. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 3.0×108; /; 粪大肠菌群数（MPN/L）; ＜5000; /. 阴离子表面活性剂; 8; 0.0648; 阴离子表面活性剂; 0.8; 0.0065. 总余氯; 4; 0.0324; 总余氯; 0.4; 0.0032. 污水总排口; 8105.5915; pH; 6~9; /; 泗县污水处理厂; 8105.5915; pH; 6~9; /; 石梁河. COD; 240; 1.9453; COD; 50; 0.4053. BOD5; 105; 0.8511; BOD5; 10; 0.0811. SS; 36; 0.2918; SS; 10; 0.0811. 氨氮; 24; 0.1945; 氨氮; 5; 0.0405. 动植物油; 12.5; 0.1013; 动植物油; 1; 0.0081. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 0.06×108; /; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 1000; /. 阴离子表面活性剂; 0.8; 0.0065; 阴离子表面活性剂; 0.5; 0.0041. 总余氯; 0.4; 0.0032; 总余氯; 0.4; 0.0032. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 根据上表4-6可知，医疗废水经院区污水处理站处理后能满足泗县污水处理厂接管标准及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准限值，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 #### 因此，项目废水中各污染物能达标排放，对受纳水体影响较小。 （2）废水污染防治措施可行性分析 ①污水处理措施 项目废水经地埋式污水处理站集中处理，处理工艺为“一级强化处理+二氧化氯消毒”，处理达标后排入泗县污水处理厂集中处理。 污水处理工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理工艺流程图 工艺流程简述： 污水经集水池收集后，用泵提升至调节池，在调节池中进行均质和调节水量。调节池设置提升装置，污水由提升泵进入混凝沉淀池，在混凝反应区加碱调节pH至最佳范围，并投加PAC、PAM药剂，将废水中的胶体、悬浮物等絮凝成团，在沉淀池内进行澄清分离，沉淀池出水进入消毒池，投加适量消毒剂，确保出水中的细菌、病毒等控制在标准范围内，满足排放要求。系统产生的污泥进入污泥池存储，上清液溢流至调节池再处理，污泥交由有危废处置资质单位合理处置。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中 4.2.4“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或测算值的10%~20%”，项目废水最大产生量为22.2071m3/d，污水处理站规模为25m3/d，尚有余量12.58%。 因此，项目污水处理站满足项目废水处理要求。 ②污染防治措施可行性分析 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒剂按照《医院污水处理技术指南》（环发（2003）197 号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）等相关规定，污水消毒常用的有氯消毒（如氯气、次氯酸钠、二氧化氯、漂白粉等），氧化剂消毒（如臭氧等），辐射消毒（如紫外线）。 项目采用二氧化氯消毒工艺，经二氧化氯发生器发生化学反应产生二氧化氯气体，再经水射器混合形成二氧化氯水溶液，然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂，它所氧化的产物中无有机氯化物；作为消毒剂，它具有广谱性的消毒效果。该方法较氯气、次氯酸钠处理工艺效果好，较臭氧、紫外线消毒工艺投资低，目前在污水处理厂已得到广泛地应用。 二氧化氯消毒原理 二氧化氯发生器总体结构：发生器由供料系统、反应系统、控制系统和安全系统构成：发生器外壳为PVC材料。 工作原理：由计量泵将亚氯酸钠水溶液与盐酸溶液输入到反应器中，在一定温度和负压下进行充分反应，产出二氧化氯，经水射器吸收与水充分混合后形成消毒液后，通入被消毒水中。 5NaClO2+4HCl=4ClO2+5NaCl+2H2O 盐酸 亚氯酸钠 图4-2 二氧化氯发生器工作原理图 参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本行业废水防治可行技术如下表： - 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表（部分） 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染防治设施名称及工艺. 医疗废水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 本项目废水污染防治措施汇总见下表： - 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 医疗废水; pH、COD、 BOD5、SS、 氨氮、 动植物油、 粪大肠菌群数（MPN/L）、 阴离子表面活性剂、总余氯; 院区污水处理站处理后排入市政管网再进入泗县污水处理厂处理; 间接排放，不连续; TW001; 院区污水处理站; 一级强化处理+二氧化氯消毒; DW001; 是; 一般排放口. 综上，污水处理设施采取的污水处理工艺技术上可行。 （3）依托泗县污水处理厂入厂进一步处理可行性分析 ①从接管时间及规模上分析：泗县污水处理厂位于泗县南关南柳路南、石梁河西，于2008年正式运营，日处理量约4万m3/d，目前已接管水量约3.8万m3/d，本项目建成后外排废水量为22.2071m3/d，仅占污水处理厂剩余处理规模的0.058%左右。从水量接管上讲，泗县污水处理厂有能力接纳本项目的废水，建设项目的废水进入泗县污水处理厂是可行的。因此从接管时间和规模上看是可行的。 - ②从服务范围分析：泗县污水处理厂收水范围为整个泗县县城城区。本项目位于泗县泗城镇南二环与泗州大道交会处东北方，在泗县污水处理厂收水范围内，废水通过污水管网进入泗县污水处理厂。因此本项目的医疗废水可纳入泗县污水处理厂的市政污水管网。 ③从工艺上分析：泗县污水处理厂污水处理工艺采用“卡鲁赛尔氧化沟+加氯消毒+板框脱泥工艺”，设计出水水质达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准，尾水排入石梁河。 （4）环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定废水监测计划。 - 废水排污口监测指标及最低监测频次 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测依据. 1; 污水总排口 DW001; 流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总余氯; 季/次; 《排污许可证申请 与核发技术规范 医疗机构》 （HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. 2; 粪大肠菌群数、动植物油、阴离子表面活性剂; 年/次. （5）水环境影响分析 综上所述，项目各项废水采取有效的处理措施后，项目的建设对周边地表水影响较小，不会改变地表水体功能，不会对地表水环境造成影响。 3、噪声 - （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要来自空调外机、污水处理站进出和人群活动产生的社会生活，噪声源详见下表。 - 外噪声污染源及源强表 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 空调外机; /; /; /; /; 65; /; 24h. 2; 污水处理站; /; 22; 8; 1; 75; 噪声源四周围铁板隔声; 24h. 注：坐标原点为院西南角. （2）噪声污染防治措施 项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过合理布局、采取隔声及减振措施，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： A.选择低噪声设备：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 B.隔声、减振：根据产生的性质和机理不同分别采用隔声、减振等方式进行降噪处理。 经上述治理措施后，能够做到医院边界达标。 （3）达标性分析 1）预测公式 噪声预测模式如下： A.声环境影响预测模式 式中： LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A ——倍频带衰减，dB（A）； B.声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg ——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —— i 声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； Ti —— i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 C.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg ——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb ——预测点的背景值，dB(A)； D.在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv ——几何发散衰减； r0 ——噪声合成点与噪声源的距离，m； R ——预测点与噪声源的距离，m。 考虑噪声距离衰减、减振及隔声等措施，选取东北、西南医院边界和环境保护敏感目标泗水文苑达标考核，预测其受到的影响，结果见表4-11。 - 设备产生的噪声对各预测点的影响值一览表（dB（A）） 预测点编号; 方位; 背景值; 本项目贡献值; 预测值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东北厂界; /; /; 45; 45; 45; 45; 昼间60，夜间50; 达标. 2#; 西南厂界; /; /; 33; 33; 33; 33; 达标. 3#; 泗水文苑; 50.7; 37.6; 39; 39; 51; 41; 达标. 由上表可见，项目运营期医院边界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间噪声值≤60dB(A)，夜间噪声值≤50dB(A)），声环境保护敏感目标点预测值（贡献值与背景值叠加）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求。对周围声环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），制定噪声监测计划。 - 噪声监测要求 序号; 监测点位; 主要监测指标; 监测频次; 执行标准. 1; 项目院区西南、东北边界; Leq(A); 季/次，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 2; 泗水文苑; Leq(A); 年/次，昼夜各一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求. 4、固体废物环境影响分析 （1）源强核算 危险废物：医疗废物、污水站污泥、栅渣脱水消毒后由建设单位集中收集后，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 一般固废：未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物由专业单位回收利用或处置；制片边角料、生活垃圾交由环卫部门处理。 ①生活垃圾 项目生活垃圾主要为员工办公、病床、门诊产生的生活垃圾。员工生活垃圾按0.5kg/（人·天）计，项目员工共69人，年工作365天，则生活垃圾产生量为12.5925t/a。项目设置病床60张，按每张床每日产生生活垃圾1.0kg计，则生活垃圾产生量为21.9t/a；门诊规模就诊人数约80人/d，垃圾按每日每人次产生0.2kg计，则生活垃圾产生量为5.84t/a；因此，生活垃圾总产生量为40.3325t/a。 对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），该生活垃圾属于“4.1 丧失原有使用价值的物质中的第d类物质”，生活垃圾在厂区内集中收集后，再委托环卫部门统一清运。 ②未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物 本项目一般固废包括未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物，产生量约0.02t/a，由专业单位回收利用或处置。 对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），该物质属于“4.1 丧失原有使用价值的物质中的第h类物质”，属于固体废物。 ③制片边角料 项目设置制镜室，制片时产生少量边角料。类比《罗田爱尔眼科医院建设项目》，项目配镜制片时产生的边角料约为0.001t/a，制片边角料交由环卫部门统一处理。 对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），制片边角料属于“4.2 生产过程中产生的副产物的第a类物质”，属于固体废物。 ④医疗废物 根据卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》（2021年版）的规定，医疗废物可以分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物。 对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），医疗废物属于“4.1 丧失原有使用价值的物质中的第c类物质”，属于固体废物。 根据《国家危险废物名录》(2021年版)，医疗废物为危险废物，类别为HW01，可分为感染性废物(废物代码：841-001-01)、损伤性废物(废物代码：841-002-01)、病理性废物(废物代码：841-003-01)、化学性废物(废物代码：841-004-01)和药物性废物(废物代码：841-005-01)五大类。详见下表。 - 医疗废物分类名录 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 收集方式. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; ①废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； ②废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； ③废弃的其他材质类锐器。; ①收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的利器盒中； ②利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; ①被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； ②使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； ③病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； ④隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。; ①收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的医疗废物包装袋中； ②病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； ③隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; ①手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； ②病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； ③废弃的医学实验动物的组织和尸体； ④16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； ⑤确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。; ①收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的医疗废物包装袋中； ②确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； ③可进行防腐或者低温保存。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; ①废弃的一般性药物； ②废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； ③废弃的疫苗及血液制品。; ①少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； ②批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易 爆性的废弃的化学物品; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; - ①收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； - ②收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 引用《和县康视眼科医院有限公司和县康视眼科医院项目环境影响报告表》（马环审〔2022〕133号）（下文称康视眼科）相关资料。 病房区医疗废物产生量为0.42kg/床.d，本项目医院床位为60床，按最不利情况，满床位计算，医疗废物量为25.2kg/d，即9.198t/a。 门诊医疗室医疗废物产生量为 0.05kg/人次，本项目每天接诊80人次，医疗废物产生量为4t/a。 损伤性废物包括各种医用针头、各类医用锐器等。经类比康视眼科报告，损伤性废物年产生量约为0.3t/a。 病理性废物指诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。经类比康视眼科报告，病理性废物年产生量约为0.02t/a。 药物性废物指过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，包括废弃的一般性药品、细胞毒性药物和遗传毒性药物、疫苗等。经类比康视眼科报告，年产生量约为0.02t/a。 化学性废物包括废弃的汞血压计、汞温度计，盛装消毒剂的废玻璃瓶、废弃的化学试剂盒等，经类比康视眼科报告，年产生量约为0.05t/a。 以上医疗废物产生量共13.588t/a，医疗废物经分类收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 ⑤污水站污泥与栅渣 引用《首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目环境影响报告书》（环建审〔2023〕30号）相关资料。 栅渣产生量约0.03m³/1000m³，含水率80%，容重960kg/m³。按此估算，本项目进入污水处理站废水量为8105.5915m³/a，则新增格栅渣产生量约0.2334t/a。 污水处理污泥产量按照下式计算： Y=YT×Q×Lr 式中：Y——绝干污泥产量，g/d； Q——处理量，本项目污水处理量为22.2071m³/d； Lr——去除的BOD5浓度，取45mg/L； YT——污泥产量系数，0.4~0.8，本报告取0.6。 根据以上公式计算本项目污水处理设施剩余污泥绝干量约0.5996kg/d(0.2189t/a) 。剩余污泥含水率在99%以上，计算污泥产生量21.89t/a。则污水处理站污泥、栅渣合计外运量约22.1234t/a。 对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），污水处理站污泥、栅渣属于“4.3 环境治理和污染控制过程中产生的物质第 e类物质”，属于固体废物。 根据《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) 中4.3.1“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。污泥由污泥泵入污泥池（加盖）暂存，清淘前加入石灰对污泥进行消毒处理，然后进行调质处理并进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) 中表4医疗机构污泥控制标准后进行清淘，清淘出的污泥经过消毒处理后作为危险废物交由有资质单位处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，对建设项目产生的副产物（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别其是否属于固体废物。本项目的固体废物鉴别情况见4-14。 - 拟建项目固体废物属性判定表 序号; 物质名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量 t/a; 种类判断. 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物; 医疗活动; 固态; /; 0.02; 是; 《固体废物鉴 别标准 通则》 （GB34330-2017）; 4.1h. 2; 制片边角料; 制镜室; 固态; /; 0.001; 是; 4.2a. 3; 生活垃圾; 员工办公、病床、门诊; 固态; 生活垃圾; 40.3325; 是; 4.1d. 4; 医疗废物; 医疗活动; 固态; 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物; 13.588; 是; 4.1c. 5; 污水站污泥与栅渣; 污水处理站; 半固态; /; 22.1234; 是; 4.3e. 同时依据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》鉴别固废中的危险废物，具体见表4-15。 - 拟建项目危险废物判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 医疗废物; 医疗活动; 固态; 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物; HW01; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 13.588. 2; 污水站污泥与栅渣; 污水处理站; 半固态; /; HW01; 841-001-01; 22.1234. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目产生的主要固废以及处置情况见表4-16。 - 拟建项目固体废物源强及处置情况表 序号; 产生环节; 固体废物 名称; 物理性状; 主要成分; 产生量（t/a）; 判定依据; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 贮存方式; 利用或处置措施; 最终去向. 措施; 处置量（t/a）. 1; 医疗活动; 未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物; 固态; /; 0.02; 根据废物性质判定; 一般固废; 841-005-99; /; 袋装; 由专业单位回收利用或处置; 0.02; 委托处置. 2; 制镜室; 制片边角料; 固态; /; 0.001; 根据废物性质判定; 一般固废; 841-005-99; /; 袋装; 环卫部门清运; 0.001; 委托处置. 3; 员工办公、病床、门诊; 生活垃圾; 固态; /; 40.3325; 根据废物性质判定; 生活垃圾; /; /; 垃圾桶; 环卫部门清运; 40.3325; 委托处置. 4; 医疗活动; 医疗废物; 固态; 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物; 13.588; 根据危废名录判定; HW01; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; In; 桶装; 委托有资质的单位进行处置; 13.588; 委托处置. 5; 污水处理站; 污水站污泥与栅渣; 半固态; /; 22.1234; 根据危废名录判定; HW01; 841-001-01; T/C/I/R/In; 污泥池; 定期清掏，消毒处理作为交由有资质单位处理; 22.1234; 委托处置. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）一般工业固废管理要求 一般工业固废的暂存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠。 （3）医疗废物处置环境管理要求 项目运营期固体废物按照国务院﹝2003﹞第380号令《医疗废物管理条例》以及卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的处理处置要求，提出以下污染防治措施： 1）分类收集 根据医疗废物的类别，将医疗废物进行分类收集，分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内（塑料袋、锐器容器和废物箱）；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为： A.损伤性废弃物，如手术刀、注射针等； B.病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等； C.一般可燃废弃物，如塑料包装袋等； D.一般不可燃废弃物，如输液瓶等； E.病理组织等； F.化学试剂和过期药品等，有机、无机，液体、固体必须分开收集。 2）暂时贮存措施 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 A.远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； B.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； C.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； D.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 E.暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 F.医院医疗废物每日集中收集至医院暂存场所。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废库，具体措施如下： A.危废库应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； B.贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； C.危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内； D.危废仓库门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内。对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 3）医疗废物的交接 医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地生态环境局报告。 化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。 医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。市生态环境局对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 4）医疗废物的运输 医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）。 运送车辆应配备：规范文本、《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。 对外运输单独通道的设置：要求建设单位设置一条医疗废物对外运输专用通道，保证医疗废物可以安全转移出院，不会通过人群密集场所。 综上，在落实上述提出的相关措施后，项目营运期产生的各种固体废弃物都能够得到合理、有效地处理处置，对区域环境基本无不良影响。 5、地下水、土壤 （1）污染源及污染途径识别 本项目土壤和地下水污染源主要为危废库、药库、污水管道、污水处理站、应急事故池、二氧化氯制备室。但采取了重点防渗措施后，截断了污染途径。 （2）防范措施 本项目根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照HJ610-2016中参照表7中提出防渗技术要求进行划分及确定，具体见下表所示。 - 分区防渗一览表 序号; 名称; 防渗级别; 防渗要求; 防渗措施. 1; 危废库、药库、污水管道、污水处理站、应急事故池、二氧化氯制备室; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，满足K≤10-7cm/s；或参照GB18598-2001执行; 原有硬化基础上铺环氧树脂防渗. 2; 办公区及其他场所; 一般防渗区; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K＜10-7cm/s；或参照GB16889执行; /. 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对土壤、地下水基本不会造成明显影响。此外还要加强管理，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程。 6、生态环境 本项目位于泗县泗城镇南二环与泗州大道交会处东北方，项目租赁原泗县泗州医院1~5层楼，厂区范围内不含有生态环境保护目标，故项目不需开展生态环境影响评价。 7、环境风险分析 （1）风险调查 本项目主要环境风险来源于医疗废水非正常排放、医用酒精、盐酸（31%）以及医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险，废水非正常排放将会对污水处理厂进水水质产生影响，医用酒精、盐酸（31%）以及医疗废物等因管理不善而发生泄漏导致的环境污染事故。 （2）风险潜势初判 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在医院边界内的最大存在总量与其在 HJ169－2018 附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在医院边界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1 ，q2 ，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 危险物质数量与临界量比值（Q）判定如表 4-17。 - 危险物质与临界量比值 Q 一览表 序号; 名称; 最大储存量 w (t); 储存周期; 贮存方式; 临界量 (t); q/Q. 1; 医用酒精（乙醇75%）; 0.005; 1月; 瓶; 50; 0.0001. 2; 盐酸; 0.025; 半年; 桶; 7.5; 0.0033. 3; 二氧化氯; 0.000095; /; 在线; 0.5; 0.00019. ∑qn/Qn; 0.00359. 重大危险源判定; ＜1. 根据 HJ 169－2018，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 （3）环境风险识别及风险分析 本项目风险源主要为化学试剂泄漏、医疗废物流失、医疗废水事故排放、二氧化氯发生器泄漏，可能导致周围地表水、地下水水体和土壤受到污染。 （4）风险防范措施 建设单位应采取的环境风险防范措施如下： ①废水事故 医院废水处理过程中的事故因素为操作不当、处理设施失灵和消毒设施失灵，废水不能达标排放，影响附近的水环境质量。针对该类事故排放所产生的风险，应配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至事故应急池暂存，妥善处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“12.4.1 医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。本项目污水日排量约为22.2071m3/d，因此其应急事故池容积不小7m3；若消毒设施失灵，废水在进入事故池后需对事故池中废水进行消毒，以防污水外泄。 ②医疗废物事故 医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害的，如果不经分类收集、消毒等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。建议采取以下措施： A.在收集转运医疗废物当中发生医疗废物泄漏、溢出、散落时，转运人员立即向医院急救事故小组报告，必要时和市卫生局或生态环境局联系，以取得他们的支持。 B.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围和程度。 C.对被医疗废物污染的区域进行处理时，要尽量减少对病人、医护人员及现场其他人员和环境的影响。 D.转运人员对泄漏、溢出、散落的医疗废物迅速收集、清理和消毒处理对于液体溢出物采用木屑等吸附材料吸收处理。并对受污染的区域、物品进行无害化处理，必要时封锁污染区，以防扩大污染。 E.管理科必须向院应急小组、卫生局、生态环境局报告事故发生情况，事故处理完毕后，要写书面报告交给院应急事故小组、卫生局、生态环境局。报告的内容包括：事故发生的地点、时间、原因及其简要经过；泄漏散落医疗废物的类别和数量、受污染的原因及医疗废物产生科室；医疗废物散落、泄漏造成的危害和潜在影响；已采取的应急处理措施和处理结果。 G.工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。 ③化学试剂泄漏 本项目所用化学试剂如瓶罐破裂，化学试剂发生泄漏，进而对医院操作人员带来毒性、腐蚀性等不利影响，遇明火、高温则引发火灾爆炸，建议采取以下措施： A.化学试剂的存放应制定安全操作管理规程，每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸。 B.加强对存在化学试剂的科室操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭。 C.存在化学试剂的科室应远离明火，最大限度地杜绝火灾爆炸现象的发生。 D.结合化学试剂的理化性质，严格控制存在化学试剂的科室的室内温度，当室内温度较高时，应尽量减少使用或不用易挥发的化学试剂。 E.加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。 ④二氧化氯发生器泄漏 二氧化氯发生器产生事故的原因为操作失误、设备失修、腐蚀或设备本身的原因等。可能产生容器破裂、阀门断开或加药管线破损而引起二氧化氯和原料泄漏，最严重是因反应速度控制不当导致压力过大产生爆炸，气体或原料扩散形成危害。建议采取以下措施： A.二氧化氯制备室安装二氧化氯泄漏报警装置，出现泄漏，能够及时报警；同时在设备间距地面300-500mm处安装2台能对流的排风扇，控制开关应远离设备间并易于操作，一旦出现一般性泄漏，能够及时抽排以确保安全。 B.制备室应备多套过滤式防毒面具，同时岗位职工还按规定发放了口罩、橡胶手套等个人防护用品。 C.当次氯酸钠发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。 （5）风险事故应急预案 制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“12.4.3 医院应编制事故应急预案（包括环保应急预案）。应急预案包括：应急预警、应急响应、应急指挥、应急处理等方面的内容，制定相应的应急处理措施，并配套相应的人力、设备、通讯等应急处理的必备条件。”。 综上，项目营运过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免事故的发生。在认真落实项目拟采取的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。 8、电磁辐射 项目建设运营的辐射影响，不在本次评价范围之内，建设单位须依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《关于加强危险废物医疗废物和放射性废物处置工程建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办〔2004〕11号）等相关规定以及有关部门的要求另作辐射环评。 9、外环境对项目的影响分析 本项目为专科医院建设，本身为环境敏感目标，对外环境中的各种污染因素比较敏感，因此有必要就外环境对本项目的影响进行分析。 项目周边主要为住宅楼，本项目位于泗县泗城镇南二环与泗州大道交会处东北方。因此，主要考虑交通噪声对本项目的影响。 为了进一步降低交通噪声对本项目的影响，本环评建议医院采取以下治理措施： （1）沿各交通干道一侧建筑全部采用隔声窗进行隔声处理可使室内噪声衰减量在25dB（A）以上； （2）建设单位合理布局，将医院楼的临近道路一侧的房间设置为器械房、库房、卫生间或护士站等对声环境要求不高的功能房。 经上述措施后，外界交通噪声对本项目的影响在可接受范围内。 10、环保投资及“三同时”验收一览表 项目总投资2000万元，其中环保投资45万元，占总投资的2.25%，根据该项目的工程分析，污染因素分析及治理对策分析和调查，项目环保投资及“三同时”验收一览表如下。 表4-18 环保投资及“三同时”验收一览表 序号; 污染源分类; 污染源; 主要工程内容; 费用 （万元）; 预期效果; 备注. 1; 大气污染; 污水处理站废气; 加盖密封，并定期喷洒除臭剂; 2; 满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值; 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 2; 水污染源; 医疗废水; 进入地埋式污水处理站处理，污水处理站处理工艺采用“一级强化处理+二氧化氯消毒”; 10; 满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2标准限值及泗县污水处理厂接管要求. 3; 噪声; 使用隔声材料，污水站采用地埋式; 1; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4; 固体废物; 未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物; 由专业单位回收利用或处置; 5; 实现“零”排放，不对外环境产生影响. 5; 医疗废物; 分类收集后，暂存危废暂存间，委托有资质单位处置. 6; 污水站污泥与栅渣; 定期清掏，消毒后委托有资质单位处置. 7; 制片边角料、生活垃圾; 设置生活垃圾桶若干，委托环卫部门处理. 8; 土壤和地下水; 医疗废物暂存间、污水处理站、事故池、二氧化氯制备室等采取重点防渗，办公室及其他场所一般防渗; 2; /. 9; 环境风险; 制定环境风险应急预案，建设1座 7m2事故池; 25; /. 总计; 45. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水站废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加盖封闭，定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值 |
| 地表水环境 | 厂区废水总排口DW001 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠杆菌数、动植物油、阴离子表面活性剂、总余氯 | 一级强化处理+二氧化氯消毒 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中标准限值和泗县污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 经过选用低噪声设备，铁板隔声，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 医疗废物分类收集后，暂存危废库，委托有资质单位处置；污水站污泥与栅渣定期清掏，消毒后委托有资质单位处置；未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物，由专业单位回收利用或处置；制片边角料、生活垃圾分类集中收集后由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，危废库、药库、污水管道、污水处理站、应急事故池、二氧化氯制备室等重点防渗，办公室及其他场所一般防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 新建一座7m3应急事故池；编制企业突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“雨污分流”制，即全厂设置污水排放口一个，雨水排放口一个，排污口必须进行规范化建设，便于采样、监测，并设置排污口标志。 （2）固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。 （3）固体废物贮存（处置）场 对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，设置专用危险废物暂存场所，有防止雨淋、防扬散、防流失、防渗漏等措施，并设置标志牌。 （5）设置标志牌要求 环保标志牌和排污口分布图由泗县生态环境分局统一制定，一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。 标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2 米，排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地生态环境局同意并办理变更手续。 各环保标志详见下表。 表5-1 环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置 场. 5; /; 危险固废; 危险固废暂存场所. 6; /; 医疗废物; 医疗废物暂存场所. - 2、排污许可申报 根据《排污许可管理办法（试行）》，建设单位在取得建设项目环境影响评价审批意见后应进行排污许可证的申报； 根据“安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常管理监督工作的通知”（皖环发[2021]7号文），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”； - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）名录，“四十九、卫生84-107、疾病预防控制中心 8431，床位100张以下的综合医院 8411、中医医院 8412、中西医结合医院 8413、民族医院 8414、专科医院 8415、疗养院 8416”，本项目床位60张的专科医院，为登记管理项目。无需编制建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。 |

# 六、结论

本次《泗县九州眼科医院项目》选址和产业均符合相关政策，建设内容及规模符合国家、地方有关环境保护法律法规、规范、政策要求，符合“三线一单”要求；项目建成投入使用后项目对环境的影响程度较小，本次评价认为，企业在认真、切实落实本报告表提出的各项污染防治措施、风险防范措施，从环境影响角度考虑，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | - / | - / | - / | 0.0011t/a | - / | 0.0011t/a | +0.0011t/a |
|  | H2S | - / | - / | - / | 0.00004t/a | - / | 0.00004t/a | +0.00004t/a |
| 废水 | COD | - / | - / | - / | 1.9453t/a | - / | 1.9453t/a | +1.9453t/a |
|  | BOD5 | - / | - / | - / | 0.8511t/a | - / | 0.8511t/a | +0.8511t/a |
|  | SS | - / | - / | - / | 0.2918t/a | - / | 0.2918t/a | +0.2918t/a |
|  | NH3-N | - / | - / | - / | 0.1945t/a | - / | 0.1945t/a | +0.1945t/a |
|  | 动植物油 | - / | - / | - / | 0.1013t/a | - / | 0.1013t/a | +0.1013t/a |
|  | 阴离子表面活性剂 | - / | - / | - / | 0.0065t/a | - / | 0.0065t/a | +0.0065t/a |
|  | 总余氯 | - / | - / | - / | 0.0032t/a | - / | 0.0032t/a | +0.0032t/a |
|  | 粪大肠杆菌群 | - / | - / | - / | / | - / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 未污染的一次性输液袋（瓶）、一次性医用外包装物 | - / | - / | - / | - 0.02t/a | - / | - 0.02t/a | - +0.02t/a |
|  | 医疗废物 | - / | - / | - / | - 13.588t/a | - / | - 13.588t/a | - +13.588t/a |
|  | 污水站污泥与栅渣 | - / | - / | - / | - 22.1234t/a | - / | - 22.1234t/a | - +22.1234t/a |
|  | 制片边角料 | - / | - / | - / | - 0.001t/a | - / | - 0.001t/a | - +0.001t/a |
|  | 生活垃圾 | - / | - / | - / | - 40.3325t/a | - / | - 40.3325t/a | - +40.3325t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①