- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产1500吨泡沫箱生产项目

建设单位（盖章）： 泗县鑫辉包装制品有限公司

编制日期：            2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 13 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 22 -

四、主要环境影响和保护措施	- 27 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 52 -

六、结论	- 54 -

附表	- 55 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 55 -

附图：

附图1地理位置

附图2项目周边概况图

附图3项目平面布置图

附图4项目与方正建材厂区位置关系图

附图5项目噪声现状监测布点图

附图6环境保护目标分布图

附图7全厂分区防渗图

附图8大气环境分区管控图

附图9水环境分区管控图

附图10土壤环境分区管控图

附图11环境管控单元图

附图12生态红线图

附件：

附件1委托书

附件2备案文件

附件3租赁协议

附件4方正建材土地证

附件5类似项目验收报告

附件6现状监测报告

附件7总量核定表

附件8承诺函

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1500吨泡沫箱生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-341324-04-01-699464 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽省宿州市泗县方正新型建材有限公司院内西北部， 陈化库西，原料棚南面 |  |  |
| 地理坐标 | 东经117度44分34.401秒，北纬33度23分16.891秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2924 泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业——53、塑料制品业——其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 泗县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗发改备案〔2024〕110号 |
| 总投资（万元） | 660 | 环保投资（万元） | 79.1 |
| 环保投资占比（%） | 11.98 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类，视为允许建设项目，又根据《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类。且该项目已由泗县发展和改革委员会进行备案，批准文号：泗发改备案〔2024〕110号（项目代码：2403-341324-04-01-699464），因此项目符合相关政策要求。 2、选址符合性分析 本项目建设地点位于泗县方正新型建材有限公司（以下简称“方正建材”）现有厂房内，方正建材成立于2011年06月21日，注册地位于安徽省宿州市泗县草沟镇经济开发园区。经营范围包括新型墙体材料加工、销售。方正建材年产8000万块煤矸石烧结砖项目于2012年10月22日取得了泗县环境保护局批复（泗环建〔2012〕24号），并于2015年8月10日，通过竣工环境保护验收，文号为泗环验（2015）6号。 根据对建设项目周边环境的现场踏勘，本项目厂区东侧为方正建材生产区，南侧为方正建材生活区，西侧为053县道周边居民点，北侧为农田，详见附图2。项目生产过程中无生产废水产生，噪声、大气污染物均采取有效的防治措施后达标排放，项目建成后对周围环境影响较小。项目建成后，经采用各项污染防护措施，不会对周边居民的生产和生活产生明显的影响。 项目所在地交通便利，水电供应可靠，地址选择符合建设条件。项目周边现不存在与本项目相互制约的企业。综上所述，环境影响分析表明，项目的建设和运营对周围环境和敏感点影响很小。 3、与宿州市生态环境分区管控符合性分析 根据《宿州市生态环境分区管控编制文本》，判定本项目与宿州市生态环境分区管控的相符性分析，具体如下。 （1）生态保护红线 宿州市生态保护红线区面积为349.13km2，占全市国土面积的3.51%，其中泗县的红线面积为28.82km2，占泗县国土面积的1.55%。本项目位于泗县草沟镇经济开发园区，所在区域不属于生态保护红线范围，距离最近的生态保护红线——泗县沱河省级自然保护区2055m（附图12）。 （2）环境质量底线相符性分析 项目区域大气环境质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，O3、PM2.5不达标。为改善环境空气质量情况，宿州市通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，对“散乱污”企业进行综合整治，加强扬尘综合整治，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，加强区域工业废气的收集和处理，大力淘汰老旧车辆，加强区域联防联控，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，严格施工和道路扬尘监管，则本地区的环境空气质量将逐渐得到改善。纳污水体石梁河不能满足Ⅲ类水质要求，超标原因：项目COD、BOD5超标原因可能是沿河农田的面源污染，也有可能是汇入的雨水在汇集过程中受到城市垃圾、农村垃圾等污染，有可能有污水直接排入地表水。本项目产生的废气经集气罩+二级活性炭处理+15m排气筒处理后达标排放；生活污水依托方正建材厂区现有化粪池处理后定期清掏用于厂区绿化，不外排；声环境质量可以满足区域声环境质量标准。项目运行期产生的污染物均能得到合理处置，不会触碰区域环境质量底线。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目运营消耗资源主要为电和水，项目耗电量和耗水量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境准入清单的对照 对照《宿州市生态环境准入清单》（宿州市生态环境局，二〇二三年十月），本项目不在风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、水产种质资源保护区、世界文化遗产地（大运河宿州段）等优先保护单元内，不属于禁止开发建设活动及不符合空间布局要求活动的重点管控单元内，因此本项目符合宿州市生态环境准入清单。 （5）“三线一单”生态环境分区管控相符性分析 ①生态保护红线及生态分区管控：本项目所在地不在生态保护红线范围内，距离最近的生态保护红线——泗县沱河省级自然保护区2055m（附图12）。 ②环境分区管控及管控单元划分：本项目所在地属于大气环境分区管控中受体敏感重点管控区（附图8）、水环境分区管控中城镇生活污染重点管控区（附图9）、土壤污染风险分区管控中的一般管控区（附图10）、本项目所在地属于重点管控单元（ZH34132420221）（附图11）。本项目与环境分区管控及环境管控单元分区管控要求符合性分析详见表1-1。 表1-1 本项目与环境分区管控要求的协调性分析 属性; 管控类型; 管控要求; 协调性分析. 大气环境管控; 受体敏感重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《宿州市“十四五”节能减排实施方案》严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理，并通过15m高的排气筒排放，满足大气环境管控单元要求。. 水环境管控; 城镇生活污染重点管控区; /; 本项目生活废水依托方正建材厂区现有化粪池，定期清掏用于厂区绿化，不外排；蒸汽冷凝水回用冷却水循环系统，不外排；冷却水循环使用不外排，满足水环境管控单元要求。. 土壤环境管控; 一般管控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《宿州市“十四五”生态环境保护规划》对一般管控区实施管控。; 本项目一般工业固废统一收集后外售，危废分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，满足土壤环境管控单元要求。. 根据安徽省“三线一单”在线平台，经分析查询，本项目涉及的环境管控单元见表1-2。 表1-2项目涉及到环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 管控单元分类; 省级行政区; 市级行政区; 县级行政区; 管控单元细类. ZH34132420221; 重点管控单元; 安徽省; 宿州市; 泗县; 大气重点. 本项目位于安徽省宿州市草沟镇经济开发园区，属于重点管控单元——大气重点，各项污染物均能做到达标排放，环境风险可控。结合上表，本建设项目与环境管控单元管控要求符合性分析见表1-3。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 |

表1-3 本项目与环境管控单元管控要求的符合性分析

| 管控单元分类 | 管控单元编码 | 管控类别 | 管控单元管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点管控单元 | ZH3413 2420221 | 空间布局约束 | 禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。 | 本项目供热利用方正建材窑体余热；本项目产生的有机废气收集后，经二级活性炭吸附装置处理后满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）限值要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。按《挥发性有机物组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs组织排放废气收集处理系统要求。 | 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理。项目产生的有机废气收集后，经二级活性炭吸附装置处理后满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）限值要求，处理效率达93%。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。 | 本项目所在地不属于生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，项目年耗水量4140t/a，取水量较少。本项目不属于淘汰目录工艺、技术和装备的项目。 | 符合 |

|  | 4、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知(皖大气办〔2021〕4号）》相符性分析 表1-4 与皖大气办〔2021〕4号文相符性分析 序号; 文件要求; 建设项目; 是否 满足 要求. 1; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 环评要求，建设单位投产后，加强环保措施运行和管理水平，建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等，并承诺遵循相关规范及管理要求。; 是. 2; 制定“一企一案”。借鉴上海市等先发地区重点行业VOCs综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCs年排放量超过1吨的企业，督促9月30日前完成方案编制完善工作。243家涉VOCs省级重点企业（含省重点排污单位名录企业）及年排放量超过10吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案。; 企业VOCs年排放量为不超过1吨。; 是. 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 表1-5 与“VOCs无组织排放控制要求”相符性分析 源项; 控制环节; 控制要求; 项目情况; 相符性. VOCs 物料 储存; 物料存储; VOCs物料应储存于密闭的包装袋、料仓中盛装VOCs物料的包装袋应存放于室内。盛装VOCs物料的包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 使用的固体EPS颗粒原料，常温下不易挥发，采用包装袋密封储存在原料区内; 符合. VOCs物料储罐应密封良好. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求. VOCs 物料转移和运输; 基本要求; 粒状 VOCs 物料; 采用密闭的包装袋进行转移; EPS颗粒使用密闭的包装袋进行转移; 符合. 工艺过程 VOCs 无组织排放; VOCs物料投加和卸放; 粒状VOCs物料应采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统; 项目粒状物料常温下不易挥发; 符合. 含 VOCS产品的使用过 程; 混合、搅拌、干燥等过程中使用VOCs含量大于等于10%的产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作或采取局部气体收集措施；废气应排至VOCs废气收集处理系统; 项目使用EPS物料VOCs含量小于10%，且VOCs经集气罩收集+两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合、加工成型（挤出、发泡等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气应排至VOCs废气收集处理系统. 其他要求; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息; 本评价要求企业建立台帐，记录含VOCs原材料和含VOCs产品的相关信息; 符合. VOCs 无组织废气收集处理系统; 基本要求; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若废气处理系统发生故障或检修时，生产设备会停止运行。; 符合. 废气收集系统要求; 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集; 项目发泡、成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集（收集效率不低于90%）; 符合. VOCs排放控制要求; 收集的废气中NMHC初始排放速率>3kg/h时，应配置VOCs处理设施；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; 项目发泡、成型等工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯经集气罩收集（收集效率为90%）经两级活性炭吸附装置（处理效率为93%）处理后高空排放，排放高度不低于15米; 符合. 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定. 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年; 本次评价要求企业建立台账记录相关信息; 符合. VOCs无组 织废 气收 集处 理系 统; 基本要求; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若废气处理系统发生故障或检修时，生产设备会停止运行; 符合. 废气收集系统要求; 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集; 项目VOCS主要来自于原材料预发泡、成型过程中挥发的，本项目进行统一收集; 符合. 6、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的相符性 表1-6 与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》符合性分析 安徽省挥发性有机物污染整治工作方案相关要求; 本项目; 相符性. 优化产业布局。结合城市总体规划、主体功能区规划要求，优化调整VOCs产业布局。在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs高污染企业。; 本项目周边无城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，项目不属于VOCs高污染企业; 符合. （二）加快产业升级。加快淘汰落后产能。严格执行VOCs重点行业相关产业政策，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备，提前淘汰污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能，关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）国家淘汰落后产能企业; 符合. （三）严格建设项目准入。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施; 本项目不属于“两高”行业；且建设集气罩+两级活性炭+15m排气筒等设施保证废气达标排放; 符合. 7、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》可审批性分析 对照2021年1月1日实施的《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业—53塑料制品业—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，应编制环境影响报告表。 表1-7 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 8、与排污许可证申请与核发技术规范的相符性分析 （1）排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修订），判定本项目的国民经济行业类别为C2924泡沫塑料制造。 经查对《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），建设项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业——62、塑料制品业——其他”，因此本项目排污许可证属于登记管理类型。 表1-8 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）（节选） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 建设过程严格落实“三同时”制度；建成后，填报排污许可登记表，完善污染防治措施等的填报工作。 （2）建设项目环评与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 本项目为登记管理，因此无需进行建设项目环境影响评价与排污许可联动内容分析。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 泗县鑫辉包装制品有限公司成立于2024年，位于安徽省宿州市泗县方正新型建材有限公司院内，主要从事橡胶和塑料制品制造。方正建材原成品周转场主要用于成品堆放，后方正建材成品直接用运输车辆拉走，不在厂内暂存，目前成品周转场厂房闲置。泗县鑫辉包装制品有限公司拟租赁方正建材空闲厂房（原成品周转场）作为生产基地，面积8000平方米，项目所在地用地性质为工业用地。本项目拟投资660万元，建成后形成年产1500吨泡沫箱的生产规模。项目已于2024年3月14日取得泗县发展和改革委员会备案，项目代码为2403-341324-04-01-699464。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于泡沫塑料制造（C2924）。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》（第682号令）、中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-53塑料制品业292中“其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10吨以下的除外）”。因此，本项目需编制“建设项目环境影响报告表”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，泗县鑫辉包装制品有限公司委托安徽伊尔思环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价。评价单位接受委托后，公司人员立即对项目建设地进行现场踏勘、收集资料及其他相关工作，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及相关技术规范编制了本项目环境影响报告表，现提交建设单位，报生态环境主管部门审查批准。 2、建设内容及产品方案 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 本项目产品方案表 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 泡沫包装箱; 1500t/a; 7200h. 本项目的公用及辅助工程内容见表2-2。 表2-2 本项目建设组成一览表 类别; 建设名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 主要包括预发泡、熟化、成型、切割、烘干、包装等，建筑面积约为3400m2; 租赁. 辅助工程; 办公室; 位于车间西南角外侧，满足员工办公需求，建筑面积约为130m2; 新建. 食堂、住宿; 依托方正建材现有食堂、宿舍; 依托. 储运工程; 成品贮存区; 面积约为1330m2; 租赁. 原料贮存区; 面积约为350m2; 租赁. 公用工程; 供水; 供水依托方正建材厂区供水，4140t/a; 依托. 供电; 供电由草沟镇供电网供给，50万kwh/a; /. 供热; 依托方正建材窑体余热，20000t/a; 依托. 排水; 生活污水依托方正建材化粪池，定期清掏用于厂区绿化，不外排；无工业废水; 依托. 环保工程; 废水治理; 依托方正建材化粪池预处理后定期清掏用于厂区绿化，不外排，1.44m3/d; 依托. 蒸汽冷凝水回用冷却水循环系统，不外排；冷却水循环使用不外排，并定期补充损耗。; 新建. 废气治理; 有组织废气; 有机废气经集气罩收集+二级活性炭吸附处理+15m高的排气筒（DA001）排放（设计风量20000m3/h，收集效率以90%计，处理效率93%）。; 新建. 无组织废气; 加强车间通风等措施。; 新建. 厂区隔声; 隔声、消声器、减振、设备定期保养等。; 新建. 固废; 一般工业固废; 设置1间一般工业固体废物暂存间，10m2，一般工业固废收集后外售综合利用。; 新建. 危险废物; 设置1间危险废物暂存间，20m2，危废委托处置。; 新建. 生活垃圾; 设置垃圾桶等，委托环卫清运。; 新建. 3、主要生产设备 建设项目完成后，全厂主要生产设备清单详见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格或型号; 数量; 设备用途. 1; 全自动间歇式泡塑预发机; 150/150/110; 3台; 用来把EPS珠粒经过高温转化成泡沫颗粒. 2; 全自动泡沫板材成型机; 1*6*1.2m; 2台; 生产泡沫板材. 3; 全自动真空泡塑成型机; 2200/1816/1800/1750/1400; 15台; 用来生产各种泡沫蔬菜箱，快递箱及工业保护件等. 4; 全自动泡沫切割机; 2*6*1.5m; 5台; 用来切割泡沫板材. 5; 空气压缩机; KJW—100A; 6台; 用来产出压缩空气供板材成型机泡塑成型机用. 6; 冷却水塔; 200/100m3/h; 2台; 用来晾车间成型机用的循环水. 7; 真空设备; /; 2台; 保持泡沫箱成型过程中真空状态. 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 规格; 最大储存量; 备注. 主要原辅材料消耗. 1; EPS颗粒; t/a; 1500; 750kg/袋; 750; 外购. 2; 模具; 套/a; 200; /; 200; 外购. 3; 机油; t/a; 1; 200kg/桶; 0.2; 外购. 资源、能源消耗. 1; 电; 万kW·h/a; 50; /; /; 草沟镇供电网. 2; 水; t/a; 4140; /; /; 依托方正建材供水. 3; 蒸汽; t/a; 20000; /; /; 依托方正建材窑体余热. 主要原辅料理化性质： EPS（可发性聚苯乙烯）：主要成分为聚苯乙烯（CASNO.：9003-53-6）93~96%；戊烷（正戊烷CASNO.：109-66-0；异戊烷CASNO.：78-78-4）4~7%。堆积密度约610kg/m³；相对密度（水=1）：1.03；不溶于水；难溶于乙醇，可溶于苯、甲苯、二甲苯乙烯、三氯甲烷等有机溶剂。最高工作温度60~80℃。聚苯乙烯的热变形温度为70~80℃，脆化温度为-30℃，分解温度在290-400℃，本项目聚苯乙烯加热温度在110℃左右，发泡成聚苯乙烯泡沫，会产生VOCs（含苯乙烯）。 聚苯乙烯是由苯乙烯单体自由基缩聚反应合成的聚合物。普通的聚苯乙烯树脂属于无定形高分子聚合物，聚苯乙烯大分子链的侧基为苯环，大体积侧基为苯环的无规则排列决定了聚苯乙烯的物理化学性质。玻璃化温度80～90℃，非晶态密度为1.04～1.06g/cm3，晶体密度1.11～1.12g/cm3，熔融温度为240℃，电阻率为1020～1022Ωcm。导热系数30℃时为0.116W（m·K）。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物。属于优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。普通聚苯乙烯树脂为无毒、无臭、无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品可具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好，刚性好及耐化学腐蚀性好等。其他聚苯乙烯的不足之处在于性脆，冲击强度低，易出现应力开裂，耐热性差，且燃烧时会产生大量一氧化碳或者二氧化碳。 戊烷，化学式C5H12。熔点（℃）：-129.8，沸点（℃）：36.1，相对密度（水=1）：0.626mg/m3，相对蒸气密度（空气=1）：2.48，饱和蒸汽压（kPa）：53.32（18.5℃），燃烧热（kJ/mol）：3506.1，临界温度（℃）：196.4，临界压力（MPa）：3.37，闪点（℃）：-40，引燃温度（℃）：260，爆炸上限%（V/V）：9.8，爆炸下限%（V/V）：1.7，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂。主要用途：用作溶剂，制造人造冰、麻醉剂，合成戊醇、异戊烷等。健康危害：高浓度可引起眼与呼吸道黏膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员30人，年工作300天，实行三班工作制，每班8小时，年运行7200h。厂内食宿依托方正建材现有食堂、宿舍。 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要为生活用水和生产用水，生产用水主要为冷却用水。项目额定员工30人，年生产300天。根据《安徽省行业用水定额》（GB34/T679-2020），工作人员生活用水以60L/人d计，则生活用水量为1.8t/d，540t/a。 本项目加热工序均依托方正建材窑体余热供热，蒸汽使用量为20000t/a（66.67t/d）。蒸汽使用过程由于热量损耗，会冷凝产生冷凝废水。本项目蒸汽消耗量可达10%，冷凝水产生量为18000t/a（60t/d）。蒸汽冷凝水收集后回流到冷却塔循环水池，回用于冷却循环用水，不外排。 本项目冷却脱模过程采用水间接冷却，循环水量200m3/h和100m3/h，循环冷却水系统设计按照循环水量的1%补充水，则每天定期补充水量约为72m3/d。项目年生产7200h，年补充水量为21600m3/a，其中新鲜水补充用量为3600m3/a，冷凝水回用量18000m3/a。 综上，全厂用水量总计4140t/a，厂区依托方正建材厂区供水，提供生活、生产用水。 图2-1 水平衡图 单位：t/a （2）排水 项目产生的废水主要为生活污水，依托方正建材厂区化粪池预处理后定期清掏用于厂区绿化，不外排。 （3）供电 项目供电草沟镇供电管网提供供给，项目年用电50万kwh。 （4）供热 本项目供热依托方正建材窑体余热供热，通过密封管道将蒸汽引入本厂房内使用，项目蒸汽用量20000t/a。 7、周边概况及平面布置 （1）厂区周边概况 本项目位于方正建材现有厂房内，项目厂界东侧为方正建材生产区，南侧为方正建材生活区，西侧为053县道周边居民点，北侧为农田。 （2）厂区平面布置情况 项目位于方正建材现有厂区内，系租赁厂房面积约为8000平方米。建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。厂房西侧主要为成品区、包装区，中部集中为发泡区、烘干区、切割区，东侧主要为成型区、空压机房、真空机组。循环水池设置在车间东南角外侧，办公区设置在车间西南角外侧。北区主要为原料区和一般工业固废暂存间、危废暂存间。厂区及车间布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求。 8、建设期及投产时间 本项目租赁厂房面积约为8000平方米的厂房及附属设施进行生产，主要施工过程为设备安装，设备经安装调试后即可投入生产。本项目预计于2024年投入试生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目具体工艺流程及产污环节示意图见图2-2。 图2-2 工艺流程及产污节点示意图 工艺流程及产污节点简述： （1）预发泡 首先将EPS颗粒人工投入到锥形料斗，颗粒通过风机吸收到泡塑预发机内。外购的EPS粒子直径80目左右，使用方正建材焙烧窑的余热蒸汽对EPS粒子加热发泡。发泡温度控制在100℃左右，时间控制在90s左右。在预发泡过程中，含有发泡剂戊烷的EPS颗粒开始软化，珠粒内的发泡剂受热气化产生压力使珠粒膨胀，形成互不联通的泡孔（闭孔）。预发泡后的珠粒仍然是圆形粒子，体积增大至原来的几十倍，此过程中由于极少量气泡会因膨胀而破裂，从而导致发泡剂逸散挥发以及原料里残留的苯乙烯挥发，从设备出料口排除，此部分废气以非甲烷总烃计。 这一过程会产生有机废气（G1）和噪声（N1）。 （2）熟化 将发泡后的粒子通过铁皮管道输送至料仓中。熟化过程是将空气渗入发泡颗粒内，使泡孔内、外压力平衡，以免泡孔塌陷。泡沫颗粒经一定时间的干燥、冷却和泡孔压力稳定而熟化成具有闭孔结构特征、有弹性的发泡泡沫颗粒。本项目采用自然熟化方式，熟化时间控制在4h左右。这一过程会产生有机废气（G2）。 （3）热压成型 熟化后的粒子通过管道投入成型机内，填满密闭的型腔。根据客户需求，使用两种不同的热压成型方式： ①泡塑成型机成型。使用泡塑成型机对熟化粒子进行热压成型，热压成型温度控制在120℃左右，时间控制在1-5min。 ②板材成型机成型。使用板材成型机对熟化粒子进行热压成型，热压成型温度控制在120℃左右，时间控制在5-10min。 这一过程会产生有机废气（G3）和噪声（N2）。 （4）烘干 热压成型后的半成品在烘房进行烘干，进一步去除产品中的水分。温度控制在65℃左右，时间控制在2h。这一过程会产生有机废气（G4）。 （5）切割 使用泡塑成型机成型的产品在成型过程中直接形成与模具形状相同的泡沫包装产品，无需切割。使用板材成型机成型的产品，根据客户需求，使用泡沫切割机将产品切割成理想大小，温度控制在120-150℃。这一过程会产生有机废气（G5）、噪声（N3）和边角料（S1）。 （6）检验入库 对于烘干切割后的成品进行检验，合格的送入仓库，不合格品（约0.1%）外售综合利用。这一过程会产生不合格产品（S2）。 （7）包装出厂 对检验合格的产品进行包装，外售出厂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘查及企业提供资料，该地块属于工业用地，未建设化工等重污染企业。本项目利用方正建材现有厂房闲置车间用于生产，无与本项目有关的原有污染问题。方正建材环保手续履行情况详见表2-5。 表2-5 方正建材环保手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 环评; 验收. 1; 年产8000万块煤矸石烧结砖项目; 2012.10.22，泗环建〔2012〕24号; 2015.8.10，泗环验（2015）6号. 2; 年处理2万吨城市污泥和渣土制砖项目; 2022.8.16，泗环建函〔2022〕35号; 验收中. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），需调查项目所在区域环境质量达标情况，区域环境质量达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 项目所在地行政区划属于宿州市，根据“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息以及《宿州市2023年环境质量状况报告》发布的信息，作为区域环境空气质量达标判断依据。 表3-1 项目区域基本污染物环境质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数; 165; 160; 103.1; 不达标. 由上表3-1可知，该项目区六项污染中PM10、PM2.5和O3不达标，则该项目区为城市环境质量不达标区。针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理；加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产；严格控制“两高”行业产能；强化“散乱污”企业综合整治；深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等，采取以上措施，使宿州市区域环境空气质量大大改善。 2、地表水环境质量现状 根据《宿州市2023年环境质量状况报告》，2023年，宿州市水环境质量稳步改善，全市13个地表水国家考核断面中9个水质为Ⅲ类，水质优良比例为69.2%，较上年同比提升15.4个百分点，好于省年度考核目标7.7个百分点；10个地表水省考核断面中，4个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为40%，好于省年度考核目标10个百分点；9个县级及以上集中式饮用水水源地，水质达标率为100%。 3、声环境质量现状 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，委托安徽诚诺检测科技有限公司于2024年6月20日对项目周边噪声敏感点进行了噪声现状监测，噪声监测点位见附图5，监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声现状监测结果统计表 单位：LeqdB(A) 测点名称; 检测结果dB(A). 2024.6.12. 昼间; 夜间. 厂界西侧居民点N1; 56.1; 45.1. 厂界西北侧居民点N2; 56.3; 43.9. 声环境质量标准（GB3096-2008）; 60; 50. 从上表中可看出，本项目周边居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中有关生态环境质量现状的规定：产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目租用方正建材现有厂房，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。因此，本次评价不进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射质量现状 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台，差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目用地范围周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水资源，通过对厂区进行分区防渗措施，可有效避免对地下水、土壤产生影响，因此无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目大气评价范围500米内无自然保护区、风景名胜区分布，主要是周边居民，大气环境保护目标具体内容见表3-3，详见附图6。 表3-3 主要大气环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 053县道周边居民点; 居民点; 25户，约75人; 《环境空气质量标准》（GB3095-3012）中的二级标准; W; 20. 于韩村; 居民点; 5户，约15人; NW; 410. 2、地表水环境保护目标 唐河、北沱河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，不得因本项目的建设降低其水环境质量等级。 3、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标为053县道周边居民点，详见表3-4，详见附图6。 表3-4 主要声环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 053县道周边居民点1; 居民点; 4户，约12人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; W; 20. 053县道周边居民点2; 居民点; 1户，3人; NW; 30. 4、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 本项目位于泗县草沟镇工业园内，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目非甲烷总烃、苯乙烯有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1、表2排放限值；厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中的表9规定的限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界浓度控制限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1规定的特别排放限值和《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4排放限值。详见3-5、表3-6、3-7。 表3-5 挥发性有机物排放限值一览表 污染物; 排放限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 行业; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. NMHC; 40; 1.6; 塑料制品工业; 车间或生产设施排气筒; 4.0. 苯乙烯; 20; /; /. 表3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 控制项目; 无组织厂界标准（mg/m3）. 1; 臭气浓度; 20（无量纲）. 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 项目员工生活污水，依托方正建材厂区现有化粪池处理，定期清掏用于厂区绿化，不外排；蒸汽冷凝水回用冷却水循环系统，不外排；冷却水循环使用不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求，详见表3-8。 表3-8 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 适合内容; 标准; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水依托方正建材化粪池预处理，定期清掏用于厂区绿化，不外排；蒸汽冷凝水回用冷却水循环系统，不外排；冷却水循环使用不外排。因此，无需申请总量。 结合本项目主要环境影响和保护措施，运营期实施污染防治措施后，废气污染物排放量为：挥发性有机物（VOCs）：0.684t/a。 2024年7月经宿州市生态环境局最终核定本项目新增主要污染物排放总量控制目标为：挥发性有机物0.729t/a，挥发性有机物拟从泗县林星板业有限责任公司2021年自行关闭（消减挥发性有机物19.2吨）中调剂。 综上所述，本项目总量控制指标满足核定要求（详见附件7）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房，施工期的工程内容主要为设备安装和装饰工程等。产生的污染物主要为运输车辆尾气和装修废气、噪声、及施工人员产生的生活污水和生活垃圾。 （1）废气 施工期的大气污染源主要为运输车辆尾气和装修废气，其影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响，项目施工期废气对区域大气环境不产生明显的影响。 （2）废水 施工期废水主要是施工人员的生活污水。施工期共有施工人员10人，用水量按每人每天50L计算，则用水量为0.5m3/d，排污系数取0.8，排水量约0.4m3/d。生活污水依托方正建材厂区现有化粪池处理，定期清掏用于厂区绿化，不外排。 （3）噪声 施工期噪声主要是施工产生的机械噪声，源强在75~90dB(A)之间。 （4）固体废物 施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾。施工期共有施工人员10人，用水量按每人每天1kg计算，则生活垃圾产生量为10kg/d，由环卫部门清理。 由于项目施工过程较为简单，产生的污染物的影响是暂时的，将随着施工结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目大气污染源主要为预发泡、熟化、成型、烘干和切割过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）以及少量的苯乙烯。根据本项目生产工艺特点，产生有机废气主要集中在预发泡和成型工艺产生的有机废气，由于熟化、烘干和切割工艺产生的挥发性有机物难以定量核算且排放量很少，因此本评价仅对预发泡、成型工艺有机废气进行定量分析。 1.1源强核定 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目为新建项目，实测法、实验法不适用于本项目，所以本项目可使用物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法。本评价根据列举不同方法核算的结果，确定与本项目相对适宜的源强核算方法。 （1）物料衡算法 ①戊烷（以非甲烷总烃计） 项目利用蒸汽热能使原材料EPS膨胀发泡并成型，此过程主要是物理变化。发泡、成型和切割过程中会产生少量有机废气，其主要成分为戊烷（以非甲烷总烃计）。根据企业提供的资料EPS颗粒中发泡剂戊烷占比为4-7%，参考《聚氨酯与发泡聚苯（EPS、XPS）保温系统比较》等相关文献，EPS珠粒预发泡过程的闭孔率达99%，约1%的戊烷挥发出来，以非甲烷总烃计，则本项目戊烷（以非甲烷总烃计）产生量为1500t/a×7%×1%=1.05t/a，产污系数为0.7kg/吨-原料。 ②苯乙烯 生产过程中产生的有机废气主要是来自EPS中的发泡剂戊烷的逸出，项目所使用的原料聚苯乙烯比较稳定，根据聚苯乙烯理化性质，聚苯乙烯分解温度在220℃以上，而项目发泡、成型、烘干所用的蒸汽温度最高为100℃左右，远低于分解温度，故不会导致粒子的分解，根据《气相色谱-质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（林华影，张伟，张琼，林瑶等，中国卫生检验杂质2009年9月第19卷，第9期）分析可知，聚苯乙烯在120℃加热融化时，未检测出有苯乙烯和乙苯废气挥发，考虑到在发泡过程中会有极少量游离的苯乙烯单体和低沸点添加物等挥发性物质产生，本环评苯乙烯产生量以材料用量的0.01%计，项目可发性聚苯乙烯用量为1500t/a，则苯乙烯的产生量约为0.15t/a。 （2）产排污系数法 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品业系数手册》泡沫塑料的VOCs产生系数为30kg/吨-原料，本项目EPS珠粒原料年用量为1500t，则VOCs产生量为45t/a。 （3）类比法 经查阅，宿州市埇桥区乐成泡沫塑料制品有限公司于2022年4月发布的《泡沫制品生产项目竣工环境保护验收监测报告表》中该生产工艺和本项目相同，可发性聚苯乙烯的实际消耗量为134t/a，有机废气采用集气罩+二级活性炭吸附+15米高排气筒处理，年工作时间2400h。宿州市埇桥区乐成泡沫塑料制品有限公司于2022年4月5日至2022年4月6日对该项目废气进行验收监测，监测结果如下： 表4-1 类比项目废气进口检测结果一览表 采样时间; 检测点位; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 2022.4.5; 预发泡、成型等工序处理设施进口; VOCs; 标干流量m3/h; 14639; 14820; 14553. 排放浓度mg/m3; 25.1; 24.7; 28.2. 排放浓度kg/h; 0.367; 0.366; 0.410. 2022.4.6; 预发泡、成型等工序处理设施进口; VOCs; 标干流量m3/h; 14814; 15061; 15156. 排放浓度mg/m3; 29.0; 28.2; 28.7. 排放浓度kg/h; 0.430; 0.425; 0.435. 工艺废气处理前VOCs平均产生浓度为27.3mg/m3，平均产生速率为0.404kg/h。计算得到该类比项目VOCs产生量为0.97t/a，类比项目可发性聚苯乙烯的消耗量为134t/a，则产污系数为7.24kg/吨-原料。本项目EPS珠粒原料年用量为1500t，则本项目非甲烷总烃产生量为10.858t/a。 对比以上三种源强计算结果，产排污系数法计算结果远大于其他两种方法，因此结合同类项目实际案例，本环评保守采用类比法计算结果作为本项目生产过程中产生的有机废气源强，即项目非甲烷总烃产生量为10.858t/a，其中苯乙烯产生量为0.15t/a。 表4-2 不同方式核算结果一览表 序号; 方法; 产污系数（kg/吨-原料）; 源强（t/a）. 1; 物料衡算法; 0.7; 1.05. 2; 产排污系数法; 30; 45. 3; 类比法; 7.24; 10.858. （4）风机风量核定 风机风量的核算：本项目风量计算方法根据《大气污染控制技术手册》中的风量计算公示： 计算公式：Q=V×F×3600 式中：Q为集气罩集气风量，单位为m3/h； V为集气风速，本项目取0.5m/s； F为集气开口断面截面积，单位为m2； 集气罩设计的大小为0.8m×0.6m（长×宽），共有3台发泡机和17台成型机，则Q总=V×F×3600×22=0.5×0.48×3600×20=17280m3/h，考虑到一定的管道风压损失，本项目设计的风机风量为20000m3/h。 1.2废气产生排放情况分析 本项目利用蒸汽热能使原材料EPS膨胀发泡并成型，此过程主要是物理变化。发泡和成型过程中会产生少量有机废气，废气经集气罩+集气管道收集后，经二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒高空排放。风机总风量为20000m3/h，总收集效率以90%，去除效率以93%计。项目生产时间7200h/a，非甲烷总烃产生量为10.858t/a，产生速率约为1.508kg/h，产生浓度为75.404mg/m3，其中，苯乙烯产生量为0.15t/a，产生速率约为0.021kg/h，产生浓度为1.042mg/m3。废气经二级活性炭装置处理后，非甲烷总烃有组织排放量0.684t/a，排放速率0.095kg/h，排放浓度4.75mg/m3，其中，苯乙烯有组织排放量为0.0135t/a，排放速率约为0.002kg/h，排放浓度为0.094mg/m3。其他未收集废气以无组织形式排放，非甲烷总烃无组织排放量1.086t/a，排放速率0.151kg/h，其中，苯乙烯无组织排放量0.015t/a，排放速率0.002kg/h。 废气产生排放情况见下表： 表4-3 项目有组织废气排放口情况一览表 污染源; 排气筒编号; 污染物; 排放口类型; 地理坐标; 排气筒; 年工作时间h; 风机 风量 m3/h. 经度; 纬度; 高度m; 内径 m; 烟气温度0C. 工艺废气; DA001; 非甲烷总烃、苯乙烯; 一般排放口; 117°44′34.66″; 33°23′17.28″; 15; 0.5; 30; 7200; 20000. 表4-4 项目有组织废气产排情况一览表 排气筒编号; 污染物; 产生情况; 治理措施; 收集率%; 去除率%; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 非甲烷总烃; 75.404; 1.058; 10.858; 两级活性炭吸附; 90; 93; 4.75; 0.095; 0.684. 苯乙烯; 1.042; 0.021; 0.15; 0.094; 0.002; 0.0135. 表4-5 项目无组织废气一览表 名称; 污染物 名称; 面源起始点; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源初始排放高度/m; 年排放时间/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. X; Y. 车间; 非甲烷总烃; E117°44′33.48″; N33°23′17.77; 200; 40; 8; 7200; 1.086; 0.151. 苯乙烯; 0.015; 0.002. 1.3废气治理措施 本项目各生产工序拟采取的废气治理措施详见表4-6。 表4-6 有机废气收集方式及收集效率 序号; 产生工序; 废气收集; 废气治理. 收集措施; 收集 效率; 治理措施; 污染物去除率; 可行技术. 1; 预发泡; 真空发泡机排气孔上方设集气罩+集气管道; 90%; 二级活性炭串联吸附; 93%; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)附录A. 2; 热压成型; 开模口上方设集气罩+集气管道; 90%; 二级活性炭串联吸附; 93%. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A“废气和废水污染防治可行技术参考-表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知，本项目采取“二级活性炭吸附”治理有机废气符合国家政策要求。 1.4项目废气治理设施可行性分析 本项目发泡、成型工序产生的挥发性有机物经集气罩收集后，采用“二级活性炭吸附”装置吸附处置后，通过15m高排气筒DA001排放。 （1）技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），对泡沫塑料制造行业的工艺废气可采取“除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术”进行治理。本项目对挥发性有机废气采取“二级活性炭吸附”进行处理为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中规定的污染防治可行技术。 活性炭吸附治理有机废气技术利用活性炭作为吸附剂吸附废气中的VOCs污染物，使之与废气分离，主要包括固定床吸附技术、移动床吸附技术、流化床吸附技术、旋转式吸附技术。本项目拟采用固定床吸附技术。吸附过程中吸附剂床层处于静止状态，对废气中的VOCs污染物进行吸附分离，一般使用活性炭作为吸附剂。应根据污染物处理量、处理要求等定时再生或更换吸附剂以保证治理设施的去除效率，活性炭吸附治理有机废气的效率达90%，本项目拟采取二级活性炭串联吸附，吸附效率取93%。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），采用吸附法治理有机废气，吸附装置入口废气颗粒物浓度宜低于1mg/m3，温度宜低于40℃，相对湿度（RH）宜低于80%。本项目工艺废气无颗粒物含量，湿度也较低可以满足工程技术规范的要求，另外经过集气罩收集和管道输送，废气的温度也低于40℃，预处理后的废气中颗粒物的浓度、相对湿度和温度可以满足采用吸附法治理有机废气的要求。 综上，本项目拟采取的废气治理工艺在技术上是可行的。 （2）经济合理性分析 本项目有机废气中VOCs的浓度较低，年产生量和产生速率均较低，不具备冷凝回收条件，如采用焚烧法进行治理，则需先进行减风增浓，一次性设备成本投入较高。采用“二级活性炭吸附”从治理效率上可以满足环境保护的要求，从设备投入及后期运营成本上也相对较低。活性炭的消耗与生产负荷相关，生产负荷大时更换频率高，生产负荷小时更换频率低，从经济上来看也更加合理。 （3）长期稳定运行和达标排放的可靠性 本项目的有机废气产生情况符合吸附法的适用条件，采取二级活性炭吸附，治理效率取93%。本项目采取的废气治理工艺均为行业排污许可证申请与核发技术规范中规定的污染防治可行技术，根据工程分析及预测结果，可以稳定达标排放。 1.5非正常工况 非正常情况下废气污染物排放主要是废气处理设施出现故障，造成废气污染物超标排放，本环评重点评价废气治理设施出现故障，不计收集及处理效率作为非正常工况进行影响分析。拟建项目设计非正常工况连续排污事件不超过2小时/次，全年累计不应超过2次，非正常工况下污染物排放情况详见表4-7。 表4-7 非正常工况废气排放源强表 工况; 非正常工况时间h; 发生故障收集及处理效率; 废气量 m3/h; 污染物; 有组织. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准 mg/m3; 排放量kg. 废气处理装置故障; 4; 0%; 20000; 非甲烷总烃; 1.058; 75.404; 40; 6.032. 苯乙烯; 0.021; 1.042; 20; 0.084. 非正常工况防范措施： 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： （1）由公司委派专人负责每日巡检废气收集及处理装置，做好巡检记录。 （2）当发现废气收集及处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止废气产生工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产。 （3）定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气的非正常排放。 （4）建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，企业对产生的EPS工艺废气经集气罩收集后，采用两级活性炭吸附装置进行处理，企业在落实环评所提出的废气防治措施后，各污染物均能达标排放。 |

|  | 2、废水 2.1废水源强分析 本项目运营期无废水外排，生活污水依托方正建材厂区现有化粪池处理后，定期清掏用作厂区绿化，不外排；蒸汽冷凝水收集后回流到冷却塔循环水池，回用于冷却循环用水；冷却循环水经冷却塔冷却处理后全部回用于生产环节，不外排。 （1）生活污水 项目生活污水主要来自员工办公生活。企业劳动定员30人，年工作日300天，根据《安徽省行业用水定额》（GB34/T679-2020）提供的给水系数，用水量按60L/人·d计，则项目生活用水量为540t/a（1.8t/d），产污系数取0.8，则生活污水产生量为432t/a（1.44t/d）。主要污染物浓度为COD：350mg/L，BOD5：180mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L，污染物产生量为COD：0.151t/a，BOD5：0.078t/a，SS：0.086t/a，NH3-N：0.011t/a。生活污水依托方正建材厂区现有化粪池处理后，定期清掏用作厂区绿化，不外排。 （2）蒸汽冷凝水 本项目加热工序均采用蒸汽进行加热，根据业主提供资料，蒸汽使用量为20000t/a（66.67t/d），蒸汽消耗量可达10%，冷凝水产生量为2000t/a（6.67t/d）。本项目蒸汽冷凝水收集后回流到冷却塔循环水池，回用于冷却循环用水，不外排。 （3）冷却水 本项目冷却脱模过程采用水间接冷却，循环水量200m3/h和100m3/h，循环冷却水系统设计按照循环水量的1%补充水，则每天定期补充水量约为72m3/d（21600m3/a），其中新鲜水补充用量为12m3/d（3600m3/a），冷凝水回用量60m3/d（18000m3/a）。冷却脱模后的废水收集回流至冷却塔循环使用。 2.2废水处理措施可行性分析 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除18%~30%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运。化粪池投入使用后，一些悬浮物会漂浮在表面。因此，使用过程中应经常检查和清理，以免堵塞而影响处理效果。此外，应注意清挖周期，不要等污泥积累到最大时再排除。同时清挖时一般应考虑留下20%的污泥来“熟化”化粪池。 本项目依托方正建材厂区现有2个化粪池，化粪池有效容积为10m3/个，共20m3/d，总设计处理能力为20m3/d，目前化粪池实际使用容量为10m3/d，本项目生活污水产生量约为1.44m3/d（432m3/a）。因此，本项目依托的方正建材化粪池在处理规模上能够满足本项目生活污水的处理要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声源强及预测模式 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，评价方法按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求进行，其计算公式如下： （1）室外噪声源 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： ——预测点处声压级，dB； ——参考位置处的声压级，dB； ——预测点距声源的距离，m； ——参考位置距声源的距离，m； （2）室内噪声源 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 式中： —靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②再计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 式中： —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 式中： —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —围护结构i倍频带的隔声量，dB。 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 建设项目完成后，本项目噪声设备主要为发泡机、成型机、切割机等机械设备，噪声源强调查清单详见表4-8和表4-9。 |
| --- | --- |

表4-8 本项目噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 空间相对位置（m） |  |  | 声压级dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 冷却水塔 | 2 | 42.9 | 110.3 | 3.2 | 70 | 选用低噪声设备，安装减振设备 | 全天 |
| 2 | 空压机 | 2 | 71 | 190.8 | 2.5 | 85 |  |  |
| 3 | 空压机 | 4 | 71 | 153.3 | 2.5 | 85 |  |  |
| 4 | 真空设备 | 2 | 71 | 128.1 | 2.5 | 75 |  |  |
| 5 | 废气处理设备风机 | 1 | 71 | 120 | 2.5 | 85 |  |  |
| 注：以方正建材厂区西南厂界交汇点为坐标原点（0，0），X轴正向为正东方向，Y轴正向为正北方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-9 本项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 主要设备名称 | 数量 | 声压级dB（A） | 声源 控制措施 | 空间相对位置（m） |  |  | 距室内边界距离（m） |  |  |  | 室内边界声级dB（A） |  |  |  | 运行 时段 | 建筑物插入损失dB（A） | 建筑外噪声 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声功率级dB（A） |  |  |  | 建筑物距离厂界距离（m） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 生产车间 | 预发泡机 | 1 | 65 | 选用低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声 | 30.8 | 208.0 | 6.5 | 21.2 | 84.5 | 20.1 | 22.1 | 47.9 | 47.7 | 48.0 | 47.9 | 全天 | 15 | 36.9 | 17.2 | 30.0 | 46.0 | 127.8 | 82.3 | 10.7 | 1.7 |
| 2 |  | 集气罩风机1 | 1 | 75 |  | 30.8 | 208.0 | 7.5 | 21.2 | 84.5 | 20.1 | 22.1 | 47.9 | 47.7 | 48.0 | 47.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 预发泡机 | 1 | 65 |  | 30.8 | 168.4 | 6.5 | 16.8 | 44.8 | 20.1 | 58.2 | 48.1 | 47.7 | 48.0 | 47.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 集气罩风机2 | 1 | 75 |  | 30.8 | 168.4 | 7.5 | 16.8 | 44.8 | 20.1 | 58.2 | 48.1 | 47.7 | 48.0 | 47.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 预发泡机 | 1 | 65 |  | 30.8 | 130.9 | 6.5 | 16.8 | 7.4 | 20.1 | 95.7 | 48.1 | 49.4 | 48.0 | 47.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 集气罩风机3 | 1 | 75 |  | 30.8 | 130.9 | 7.5 | 16.8 | 7.4 | 20.1 | 95.7 | 48.1 | 49.4 | 48.0 | 47.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 泡塑成型机 | 15 | 70 |  | 48.9 | 126.1 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 38.2 | 44.5 | 98.8 | 74.2 | 64.5 | 64.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 集气罩风机4 | 15 | 75 |  | 48.9 | 126.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 38.2 | 44.5 | 98.8 | 74.2 | 64.5 | 64.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 板材成型机 | 2 | 70 |  | 52.3 | 193.0 | 4.5 | 0.7 | 69.4 | 41.6 | 21.8 | 73.2 | 55.7 | 55.8 | 55.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 集气罩风机5 | 2 | 75 |  | 52.3 | 193.0 | 5.5 | 0.7 | 69.4 | 41.6 | 21.8 | 73.2 | 55.7 | 55.8 | 55.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 泡沫切割机 | 5 | 85 |  | 40.7 | 197.0 | 2 | 10.4 | 73.4 | 30.0 | 21.3 | 70.6 | 69.7 | 69.8 | 69.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以方正建材厂区西南厂界交汇点为坐标原点（0，0），X轴正向为正东方向，Y轴正向为正北方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | （6）预测结果 ①厂界 项目噪声预测结果如表4-10所示。 表4-10 厂界声预测结果统计表单位：dB（A） 结果 点位; 昼间; 夜间; 标准值; 是否达标. 贡献值; 预测值; 贡献值; 预测值; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 39.3; 39.3; 39.3; 39.3; 60; 50; 达标; 达标. 厂界南; 29.2; 29.2; 29.2; 29.2; 60; 50; 达标; 达标. 厂界西; 33.4; 33.4; 33.4; 33.4; 60; 50; 达标; 达标. 厂界北; 46.7; 46.7; 46.7; 46.7; 60; 50; 达标; 达标. 由表4-10可知，项目投入运营后，在采取隔音、减振等措施后，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对厂界外环境不会产生明显影响。 ②环境保护目标 项目环境保护目标处噪声预测结果如表4-11所示。 表4-11 环境保护目标声预测结果统计表单位：dB（A） 结果 点位; 昼间; 夜间; 标准值; 是否达标. 贡献值; 背景值; 预测值; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 053县道周边居民点1; 7.4; 56.1; 56.1; 7.4; 45.1; 45.1; 60; 50; 达标; 达标. 053县道周边居民点2; 17.1; 56.3; 56.34.; 17.1; 43.9; 43.9; 60; 50; 达标; 达标. 由表4-11可知，项目投入运营后，在采取隔音、减振等措施后，环境保护目标处噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对环境保护目标处环境不会产生明显影响。 3.2噪声污染防治措施可行性分析 本项目噪声源主要为发泡机及成型机等设备设施运行时产生的噪声，其噪声值约为65-85dB（A）。为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，厂区应采取噪声防治措施如下： （1）选取噪声相对较小的设备，从源头削减污染源； （2）通过合理布局等措施，将高噪声设备布置的尽量远离厂界，可降低10-15dB； （3）机械设备与基础之间增加弹簧或者由弹性材料制作的减震垫层、减震器，进行减震处理。 （4）建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，适时添加机油防止机械磨损，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 在采取隔音、减振等措施后，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对厂界外环境不会产生明显影响。 4、固体废物 4.1源强核算 本项目固体废物主要是职工生活垃圾、不合格品、废包装物、废边角料、废活性炭、废机油、废机油桶、废抹布等。 （1）一般工业固废 ①废包装物 项目主要原料为EPS（袋装），根据原料包装规格，经计算知每年使用的原料总量约为2000袋，其包装袋重量按照每个0.05kg计算，则每年项目产生的废包装袋量约为0.1t/a，统一收集后由物资回收公司回收利用。 ②不合格品 生产过程中不可避免的产生少量不合格产品，根据企业资料，次品产生率为0.1%，项目泡沫箱不合格产品重量约为1.5t/a，统一收集后外售给物资回收公司。 ③废边角料 板材成型后需要根据客户需求切割，切割过程中会产生废边角料，根据企业资料，废边角料产生量约为0.2t/a，统一收集后外售给物资回收公司。 （2）危险废物 ①废活性炭 废活性炭为处理发泡废气产生的危险废物，有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，活性炭吸附能力约为0.3t（废气）/t（活性炭），根据前述分析，项目活性炭处理有机废气量约为9.088t/a，因此使用活性炭的量为30.29t/a，废活性炭的产生总量约为39.378t/a，活性炭每3个月更换一次。经对照《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物HW49，危废代码900-039-49，密封袋装，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ②废机油 设备在使用过程中会产生少量废机油，产生量约0.1t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物HW08，危废代码900-217-08，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ③废机油桶 项目在设备维修保养过程中使用机油，产生一定量的废机油桶，根据企业提供的资料，废机油桶的产生量为0.001t/a，属于危险废物HW08，危废代码900-249-08，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ④废抹布 机械设备维修过程中会产生少量含油抹布，产生量为0.025t/a，属于危险废物HW49，危废代码900-041-49，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员30人，员工每人每日排放生活垃圾按0.5kg计，则垃圾产生量约为4.5t/a，集中收集后交环卫部门统一清运。 表4-12 项目固体废物产排污情况一览表 序号; 产生场所; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性质; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 贮存方式; 利用量或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般工业固废; /; 固态; /; 4.5; /; 环卫部门; 4.5; 垃圾桶. 2; 物料使用; 废包装袋; /; 固体; /; 0.1; 袋装; 物资回收公司回收利用; 0.1; 一般工业固废暂存间. 3; 生产过程; 不合格品; /; 固态; /; 1.5; 袋装; 物资回收公司回收利用; 1.5. 4; 切割过程; 废边角料; /; 固态; /; 0.2; 袋装; 物资回收公司回收利用; 0.2. 5; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 活性炭、非甲烷总烃; 固态; T; 39.378; 袋装; 委托有资质单位处理; 39.378; 危废暂存间. 6; 设备运行; 废机油; 矿物油; 液体; T，I; 0.1; 桶装; 0.1. 7; 设备运行; 废机油桶; 矿物油; 固态; T，I; 0.001; /; 0.001. 8; 设备运行; 废抹布; 矿物油; 固态; T/In; 0.025; 袋装; 0.025. 表4-13 项目一般工业固废产生及处置统计一览表 序号; 一般工业固废; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 处置措施. 1; 生活垃圾; 99; 4.5; 职工生活; 固态; 废纸等; 环卫部门. 2; 废包装袋; 07; 0.1; 物料使用; 固态; 包装袋; 物资回收公司回收利用. 3; 不合格品; 06; 1.5; 生产过程; 固态; 废泡沫箱; 物资回收公司回收利用. 4; 废边角料; 06; 0.2; 切割过程; 固态; 废泡沫; 物资回收公司回收利用. 表4-14 项目危险废物产生及处置统计一览表 序号; 危废废物; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废活性炭; HW49 其他废 物; 900-039-49; 9.8445; 废气处理; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 3个月; T; 委托有资质单位处理. 2; 废机油; HW08废矿物油与含 矿物油 废物; 900-217-08; 0.1; 设备运行; 液态; 矿物油; 12个月; T，I. 3; 废机油桶; HW08废矿物油与含 矿物油 废物; 900-249-08; 0.001; 设备运行; 固态; 矿物油; 12个月; T，I. 4; 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.025; 设备运行; 固态; 矿物油; 12个月; T/In. 4.2固废管理措施和要求 （1）危险废物收集过程要求 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （2）固体废物贮存场所建设要求 建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定建设危废暂存间，要求做到以下几点： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般工业固废的暂存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠。 表4-15 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所名称; 占地面积（m2）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 20; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 危废暂存间; 袋装; 10; 3个月. 2; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 桶装; 0.1; 12个月. 3; 废机油桶; HW08废矿物油与含 矿物油 废物; 900-249-08; /; 0.001; 12个月. 4; 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 袋装; 0.025; 12个月. （3）贮存场所污染防治措施可行性 ①危险废物暂存间 本项目在厂区北侧设置1间危废暂存间，20m2。危废暂存间地面基础及内墙采取环氧树脂防腐处理。库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，暂存间外设置室外消火栓。 ②一般工业固废暂存场地 本项目在厂区北侧设置1间一般工业固废暂存间，10m2。一般工业固废暂存场地位于室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 ③生活垃圾 本项目员工生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运。 5、地下水、土壤 按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区三类地下水污染防治区域。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）可知，地下水和土壤污染防渗分区如表4-16所示，详见附图7： 表4-16 厂区污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 本项目防渗区. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行; 危废暂存间. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般工业固废暂存间、原料区、生产区、冷却水塔等. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化; 成品区、厂区道路、办公楼等. 防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下： ①重点防渗区：采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，防渗层采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理，切断污染地下水途径。 ②一般防渗区：地面采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区：采用一般硬化的方式防渗。 本项目通过分区防渗处理后，防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废液或物料泄漏渗漏入地下水或土壤，正常情况下不会对地下水或土壤环境造成不利影响。 6、生态 本项目依托租赁厂地厂房，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，故本次环评不开展生态影响分析。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定建设项目的环境风险评价工作等级。 （1）环境风险源 结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要风险源为危废贮存环节。 泄漏污染风险源：危废贮存间。 火灾风险源：主要为泡沫包装箱等产品储存区和包装材料等原料材料储存区域。 （2）风险物质 根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害物质，如：机油和危险废物等物质，计算每种物质在厂界内的最大存在总量与其对应的临界量的比值Q，具体计算如下式： Q=q1/Q1+q2/Q2 +…+qn/Qn 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为： ①1≤Q<10； ②10≤Q<100； ③Q≥100。 厂区风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果详见表4-17。 表4-17 建设项目Q值确定表 序号; 物质名称; 本项目最大储存量; 临界值; Q. 1; 机油; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 危险废物; 9.9705; 50; 0.19941. 项目Q值∑; 0.19949. （3）环境风险影响途径 项目危废仓库、生产厂房等均进行硬化，液体泄漏进入附近水体、土壤的概率较小；运营期间相对容易发生的事故主要为原料泄露，尤其是危险废物如废机油及原辅材料中机油等发生泄漏且防渗层发生破坏的情况下污染地下水、土壤环境；塑料颗粒、产品等遇明火发生火灾，引发伴生次生环境污染事故；废气治理设施出现故障导致废气超标排放，对周围大气环境造成不良影响。 环境影响途径及危害后果见表4-18。 表4-18 环境影响途径及危害后果 环境空气; 地表水; 地下水; 土壤. 废气超标排放影响环境空气; /; /; /. 塑料颗粒、产品等遇明火发生火灾影响空气; /; /; /. 物料发生泄漏、火灾影响空气; 物料泄漏进入水体，降低地表水质量，影响水生生态; 物料泄漏进入地下水及土壤，降低地下水及土壤环境质量. 4、环境风险防范措施及应急要求 A.废气治理措施事故排放应急防范措施如下： ①加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度。 ②安排专职或兼职人员负责废气治理设施的日常管理。 ③生产运行前，先启动废气治理系统风机。加强风机的日常维护保养，防止风机故障停运。 ④发现废气治理设施事故排放时，应在确保安全的情况下，立即停止生产作业，从源头上掐断废气来源；然后对废气治理系统进行全面的排查检修，找出病灶，及时恢复治理系统的正常运行。在确保废气治理系统正常运转后，方可投入生产作业。 B.泄漏防范及应急措施 ①原辅料仓库、危废暂存间地面进行硬化，液体物料包装桶放置于托盘中。 ②加强工作人员意识，定期巡查。 ③原辅料仓库周围应放置消防砂等消防物资。 ④少量泄漏时，用沙土覆盖吸收后小心扫起，避免扬尘，置于专用密封桶或有盖容器中。 ⑤企业在存放气瓶时，应分区存放，定期巡检，能够及时发现气瓶泄漏。 C.火灾防范及应急措施 ①平面布置应严格执行安全和防火的相关技术规范要求。 ②加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质，加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标。 ③原辅料仓库和成品仓库应加强火灾风险防范措施，包括加强明火管理，车间内严禁烟火；电源电气管理，车间内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电气设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强公司假日及夜间消防安全管理。 ④在生产厂房配备一定数目的移动式灭火器，例如推车式干粉灭火器、手持式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。同时应加强员工培训，使其熟练掌握灭火器的使用。另外还应加强对灭火器的维护保养，灭火器应正立在固定场所，严禁潮湿，日晒，撞击，定期检查。 ⑤应急措施：若发现了区内起火，应立即报警，停止有关生产活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其他救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施。同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。 本项目运营期主要存在物料泄漏等可燃物料在明火或高热条件下可能引发的火灾事故，废气治理设施故障引发的事故排放等风险，项目不存在重大风险源，运行期间的环境风险很小，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，增强环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。 7、环境管理 企业需配备兼职环保人员1名，经培训合格持证上岗，负责环保设施运营和厂界环境监督管理工作。已建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 8、环保投资概算 本项目总投资660万元，环保投资79.1万元，约占总投资11.98%，主要用于废水、废气、固体废物和噪声污染的治理。 表4-19 环保投资计划一览表 污染类别; 污染防治对象; 治理措施; 投资估算（万元）. 废气; 发泡、成型废气; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 50. 熟化、切割、烘干废气; 加强车间通风、口罩; 3. 地表水; 生活污水; 依托方正建材化粪池; 1. 蒸汽冷凝水、冷却水; 冷却水循环系统; 10. 噪声; 设备噪声; 隔声、消声、减振、设备定期保养等; 5. 固废; 一般工业固废; 建设规范化一般工业固体废物暂存间（位于生产车间内北侧，面积10m2）。; 3. 危险废物; 建设规范化危废暂存间（位于生产车间内北侧，面积20m2）。; 6. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1. 事故应急措施; 按要求配置事故应急救援器材等; 1. 合计; 79.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发泡、成型废气排放口（DA001）/发泡、成型 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1、表2、表4排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中的表9规定的限值 |
|  | 熟化、切割、烘干废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 依托方正建材化粪池预处理，定期清掏用于厂区绿化，不外排 | / |
| 声环境 | 经过选用低噪声设备，合理布局，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固废，包括废包装袋、不合格品和废边角料统一收集后由物资回收公司回收利用，危险废物，包括废活性炭、废机油、废机油桶和废抹布等经厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置，生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间为重点防渗区域采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，防渗层采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；一般防渗层地面采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s；简单防渗层采用一般地面硬化的方式防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①本项目要进行合理设计和规划，项目各相关设施的布置应符合相关防火距离的要求，投产前要检查消防设施是否到位，项目物料贮存区应设有较为完善的消防系统，设置火灾报警系统； ②严格岗位管理，保证废气处理装置正常运行。加强治理设施的运行管理和日常维护，若发现废气处理装置异常应立即检查，找出原因及时维修，必要情况下停止生产； ③危险废物临时暂存库内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求确认在厂区的平面布置及防渗设计。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排放口规范化及信息公开化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 2、与排污许可证制度衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29 62 塑料制品业 292”。其中塑料人造革、合成革制造2925为重点管理，年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929 为简化管理，其他为登记管理。本项目年生产1500t泡沫箱，则本项目属于其他，因此属于登记管理，要求企业在建成正式投产排污前履行排污许可手续。 3、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本次《年产1500吨泡沫箱生产项目》选址和产业均符合相关政策，建设内容及规模符合国家、地方有关环境保护法律法规、规范、政策要求，符合“三线一单”要求；生产过程中采用先进的设备和工艺；废气、废水、噪声、固体废物处理措施可行，项目污染物排放可实现最大程度地削减，能够实现达标排放和总量控制要求，不会降低区域环境功能质量要求。只要认真落实本报告表提出的各项污染防治措施、风险防范措施，从环境影响角度考虑，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.684 | / | 0.684 | +0.684 |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.0135 | / | 0.0135 | +0.0135 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | +4.5 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 不合格品 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 39.378 | / | 39.378 | +39.378 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①